- S1700-G-IES系列，千兆非管理型工业交换机

- 产品概述

S1700-G-IES系列是非管理型工业以太网交换机。支持1/2/4/8/16/24千兆电口,支持1-4个千兆光口；支持工业现场所需的以太网协议，保证通信网络的稳定性；该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰。S1700-G-IES系列工业交换机具有-40℃～75℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使其成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

- 产品外观

| S1700-5G-IES 导轨式 5个千兆电口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| --- | --- |
| S1700-8G-IES 导轨式 8个千兆电口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-16G-IES 导轨式 16个千兆电口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-24G-IES 导轨式 24个千兆电口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-1G-1F-IES 导轨式 1个千兆电口，1个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-1G-1F-SC20A-IES 导轨式 1个千兆电口，1个千兆单模单纤SC光口（Tx1310/Rx1550）； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-1G-1F-SC20B-IES 导轨式 1个千兆电口，1个千兆单模单纤SC光口（Tx1550/Rx1310）； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-2G-1F-IES 导轨式 2个千兆电口，1个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-2G-1F-SC20A-IES 导轨式 2个千兆电口，1个千兆单模单纤SC光口（Tx1310/Rx1550）； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-2G-1F-SC20B-IES 导轨式 2个千兆电口，1个千兆单模单纤SC光口（Tx1550/Rx1310）； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-4G-1F-IES 导轨式 4个千兆电口，1个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-4G-2F-IES 导轨式 4个千兆电口，2个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-8G-1F-IES 导轨式 8个千兆电口，1个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-8G-2F-IES 导轨式 8个千兆电口，2个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-8G-4F-IES 导轨式 8个千兆电口，4个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-16G-2F-IES 导轨式 16个千兆电口，2个千兆SFP光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-24G-2F-IES 机架式 24个千兆电口，2个千兆SFP光口； AC供电 |  |

- 产品特点

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性

- 保证数据传输可靠，工作寿命长

- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

- 网口支持全自动交叉识别

- 内带存储转发机制，支持多种协议

- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上

- 工作电源：DC 12-52V 提供反接保护

- 使用SFP光纤接口

- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

- 产品规格

- 纯电口产品

| 项目 | S1700-5G-IES | S1700-8G-IES | S1700-16G-IES | S1700-24G-IES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 5个千兆电口 | 8个千兆电口 | 16个千兆电口 | 24个千兆电口 |
| 交换容量 | 10Gbps | 16Gbps | 32Gbps | 48Gbps |
| 包转发率 | 7.44Mpps | 11.9Mpps | 23.8Mpps | 35.7Mpps |
| 工作温度 | -40~75°C |  |  |  |
| 存储温度 | -40~85°C |  |  |  |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |
| 电源特性 | 输入电压 ：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |  |  |  |
| 包缓冲区 | 1.2M | 2M | 8M | 8M |
| MAC地址 | 2K | 8K | 8K | 8K |
| 整机功耗 | <3W | <10W | <15W | <15W |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab 1000Base-T ; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; |  |  |  |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV;数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM ; IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ：IEC 60068-2-27 Freefall ：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 |  |  |  |
| 机械特性 | 外壳：铝制外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 |  |  |  |
| 尺寸 | 118(L)*86(W)*39(H)mm | 143(L)*101(W)*44(H)mm | 176(L)*134(W)*46(H)mm | 170(L)*134(W)*46(H)mm |
| LED指示 | 电源指示灯 ： PWR 接口指示灯 ： 电口、光口（Link/ACT） |  |  |  |
| 防护等级 | IP40 |  |  |  |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |  |  |  |

- 含1个光口产品

| 项目 | S1700-1G-1F-IES | S1700-1G-1F-SC20A-IES | S1700-1G-1F-SC20B-IES | S1700-2G-1F-IES | S1700-2G-1F-SC20A-IES | S1700-2G-1F-SC20B-IES | S1700-4G-1F-IES |  | S1700-8G-1F-IES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 1个千兆电口 | 1个千兆电口 | 1个千兆电口 | 2个千兆电口 | 2个千兆电口 | 2个千兆电口 | 4个千兆电口 |  | 8个千兆电口 |
|  | 1个千兆SFP光口 | 1个千兆单模单纤SC光口（Tx1310/Rx1550） | 1个千兆单模单纤SC光口（Tx1550/Tx1310） | 1个千兆SFP光口 | 1个千兆单模单纤SC光口（Tx1310/Rx1550） | 1个千兆单模单纤SC光口（Tx1550/Tx1310） | 1个千兆SFP光口 |  | 1个千兆SFP光口 |
| 交换容量 | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps |  | 20Gbps |
| 包转发率 | 3Mpps | 3Mpps | 3Mpps | 4.5Mpps | 4.5Mpps | 4.5Mpps | 7.44Mpps |  | 13.4Mpps |
| 工作温度 | -40~75°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储温度 | -40~85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源特性 | 输入电压 ：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包缓冲区 | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1.2M |  | 2M |
| MAC地址 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |  | 8K |
| 整机功耗 | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |  | <5W |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab 1000Base-T ; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV;数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM ; IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ：IEC 60068-2-27 Freefall ：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械特性 | 外壳：铝制外壳 安装：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 | 118(L)*86(W)*39(H)mm | 118(L)*86(W)*39(H)mm | 118(L)*86(W)*39(H)mm | 118(L)*86(W)*39(H)mm | 118(L)*86(W)*39(H)mm | 118(L)*86(W)*39(H)mm |  | 143(L)*101(W)*48(H)mm | 143(L)*101(W)*48(H)mm |
| LED指示 | 电源指示灯 ： PWR 接口指示灯 ： 电口、光口（Link/ACT） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 含2个光口以上产品

| 项目 | S1700-4G-2F-IES | S1700-8G-2F-IES | S1700-16G-2F-IES | S1700-24G-2F-IES | S1700-8G-4F-IES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 4个千兆电口 | 8个千兆电口 | 16个千兆电口 | 24个千兆电口 | 8个千兆电口 |
|  | 2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 | 4个千兆SFP光口 |
| 交换容量 | 14Gbps | 20Gbps | 56Gbps | 56Gbps | 52Gbps |
| 包转发率 | 8.9Mpps | 14.9Mpps | 26.8Mpps | 38.7Mpps | 17.9Mpps |
| 工作温度 | -40~75°C |  |  |  |  |
| 存储温度 | -40~85°C |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |  |
| 电源特性 | 输入电压 ：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 | 输入电压 ：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 | 输入电压 ：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 | 输入电压 ：AC 110-240V 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 | 输入电压 ：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
| 包缓冲区 | 1.2M | 2M | 4M | 4M | 2M |
| MAC地址 | 2K | 8K | 8K | 8K | 8K |
| 整机功耗 | <5W | <8W | <10W | <15W | <8W |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab 1000Base-T ; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; |  |  |  |  |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV;数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM ; IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ：IEC 60068-2-27 Freefall ：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 |  |  |  |  |
| 机械特性 | 外壳：铝制外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 | 外壳：铝制外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 | 外壳：铝制外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 | 外壳：金属外壳 安装 ：机架式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 | 外壳：铝制外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 |
| 尺寸 | 145(L)*105(W)*48(H)mm | 145(L)*105(W)*48(H)mm | 175(L)*137(W)*46(H)mm | 440(L)*200(W)*44(H)mm | 145(L)*125(W)*48(H)mm |
| LED指示 | 电源指示灯 ： PWR 接口指示灯 ： 电口、光口（Link/ACT） |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP40 |  |  |  |  |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |  |  |  |  |

- 订购信息

| 设备型号 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S1700-5G-IES | 导轨式工业交换机；5个千兆电口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-8G-IES | 导轨式工业交换机；8个千兆电口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-16G-IES | 导轨式工业交换机；16个千兆电口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-24G-IES | 导轨式工业交换机；24个千兆电口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-1G-1F-IES | 导轨式工业交换机；1个千兆电口+1个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-1G-1F-SC20A-IES | 导轨式工业交换机；1个千兆电口+1个千兆单模单纤SC光口（Tx1310/Rx1550）；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-1G-1F-SC20B-IES | 导轨式工业交换机；1个千兆电口+1个千兆单模单纤SC光口（Tx1550/Rx1310）；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-2G-1F-IES | 导轨式工业交换机；2个千兆电口+1个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-2G-1F-SC20A-IES | 导轨式工业交换机；2个千兆电口+1个千兆单模单纤SC光口（Tx1310/Rx1550）；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-2G-1F-SC20B-IES | 导轨式工业交换机；2个千兆电口+1个千兆单模单纤SC光口（Tx1550/Rx1310）；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-4G-1F-IES | 导轨式工业交换机；4个千兆电口+1个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-4G-2F-IES | 导轨式工业交换机；4个千兆电口+2个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-8G-1F-IES | 导轨式工业交换机；8个千兆电口+1个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-8G-2F-IES | 导轨式工业交换机；8个千兆电口+2个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-8G-4F-IES | 导轨式工业交换机；8个千兆电口+4个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-16G-2F-IES | 导轨式工业交换机；16个千兆电口+2个千兆SFP光口；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）和SFP光模块； |
| S1700-24G-2F-IES | 机架式工业交换机；24个千兆电口+2个千兆SFP光口；AC220V供电；宽温（-40℃-75℃）；1U机架式；非管理；默认不含SFP光模块； |
| 选配交流电源适配器 | 适配器参数 |
| - PWR-DC-12V | - 110～240VAC输入，12V/1A输出，最大功率12W。 |
| - PWR-DC-24V | - 110～240VAC输入，24V/1A输出，最大功率24W； |
| - PWR-DC-50W | - 170～264VAC输入，48V/1A输出，最大功率50W。 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502