- S5300-52G-4TF交换机

- 产品概述

S5300-52G-4TF交换机是TG公司推出的一款增强型万兆三层交换机，，具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。整机采用模块化设计，最大支持4个万兆SFP+端口，在实现千兆汇聚或接入时保留进一步支持10GE 的扩展能力，广泛应用于智慧/平安城市、教育、医疗等场景，为用户提供多业务网络解决方案。

- 产品外观

| S5300-52G-4TF 万兆三层交换机 48个10/100/1000M电口，4个千兆SFP光口（前面板） 支持4个千兆/万兆独立光口（后面板，扩展） |  |
| --- | --- |

- 产品规格

| 参数项 | S5300-52G-4TF |
| --- | --- |
| 端口 | 48个10/100/1000M电口，4个SFP千兆光口（前面板） |
|  | 4个千兆/万兆SFP光口（后面板，扩展） |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 复位键 | 1个恢复出厂设置孔 |
| 交换容量 | 3.2Tbps |
| 包转发率 | 192Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <5Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | ≤40W |

| 参数项 | S5300-52G-4TF |
| --- | --- |
| 协议标准 | IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3z（1000BASE-X）、IEEE802.3ab（1000Base-T）、IEEE802.3ae（10GBase）、 IEEE802.3ak(10GBASE-CX4)、IEEE 802.3az |
| MAC地址 | 32K MAC地址表 |
|  | 自动更新，双向学习 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN、802.1Q标准的VLAN |
|  | 最多4096个VLAN |
| 生成树 | 支持 STP 生成树协议、 RSTP 快速生成树协议、 MSTP 多生成树协议 |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
|  | 支持4组镜像 |
| 虚拟化 | 支持通过标准业务口实现虚拟化 |
| 环网协议 | 支持工业级环网协议ERPS |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制、全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |
| IP路由 | 支持 IPv4/IPv6 |
|  | 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+等路由功能 |
| 组播 | 支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、MVR（Multicast VLAN Registration）等组播功能 |
| DHCP | 支持 DHCP Client、DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Relay |
| 增强扩展 | 支持 Openflow1.3、CWMP（TR069）标准协议 |
| 安全特性 | 支持 IEEE 802.1x 及 Web 认证、Radius 认证 |
|  | 支持IP Source Guard、IPv6 SAVI接入网源地址验证功能 |
|  | 支持OAM功能 |
| QOS | 支持 802.1p 端口队列优先级算法、Cos/Tos，QOS 标记、WRR (Weighted Round Robin)加权优先级轮转算法 |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 网络管理 | 支持 WEB 界面管理（支持 http 及 https 协议）、 CLI 界面管理、 Telnet 远程管理、 SSH 2.0、 SNMP 网管、 NTP 客户端 |
|  | 支持综合平台统一管理 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S5300-52G-4TF | 48个10/100/1000M电口、4个千兆SFP光口、4个千兆/万兆SFP光口（后面板、扩展） |
| 万兆扩展卡 | 扩展卡信息 |
| S5300-2SFP+ | 端口扩展卡 |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆光转电模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180712