- S3500-16E-8EF-2F-IES，千兆上行二层管理工业交换机

- 产品概述

S3500-16E-8EF-2F-IES是千兆上行二层管理型工业交换机。支持16个百兆电口，支持8个百兆光口,支持2个千兆光口；支持工业现场所需的以太网二层协议，保证通信网络的稳定性；该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰，同时支持-40～80℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作，为工厂自动化，智能交通，视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。

- 产品外观

| S3500-16E-8EF-2F-IES 机架式 16个千兆电口+8个百兆SC光口+2千兆光口； DC供电或者交流供电 |  |
| --- | --- |

- 产品规格

| 项目 | S3500-16E-8EF-2F-IES |
| --- | --- |
| 固定端口 | 16个百兆电口 8个百兆SC光口 2个千兆SFP光口 |
| 交换容量 | 336Gbps |
| 包转发率 | 126Mpps |
| 工作温度 | -40~80°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 电源特性 | 输入电压：DC 36-72V或者输入电压：AC110-220V 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
| 包缓冲区 | 4.1M |
| MAC地址 | 16K |
| 整机功耗 | <20W |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab 1000Base-T ; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV;数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ：IEC 60068-2-27 Freefall ：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 |
| 机械特性 | 外壳：铝制外壳 安装：机架式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 |
| 尺寸（L*W*H) | 442*325*44mm |
| LED指示 | 电源指示灯：PWR 接口指示灯：电口、光口（Link/ACT） |
| 防护等级 | IP40 |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |

- 功能特性

| 项目 | 功能 |
| --- | --- |
| 监控功能 | 可查阅设备型号、序列号、MAC、硬件版本、软件版本、系统时间、运行时间、CPU利用率、内存利用率等信息 |
|  | 支持端口统计 |
| VLAN功能 | 支持管理VLAN |
|  | 支持管理IP配置 |
|  | 支持端口VLAN |
|  | 支持IP子网的VLAN |
|  | 支持MAC VLAN |
|  | 支持Voice VLAN |
|  | 支持GVRP |
| 端口功能 | 支持端口配置 |
|  | 支持端口聚合 |
|  | 支持端口镜像 |
|  | 支持端口限速 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持端口节能 |
| 场景功能 | 支持MAC配置（静态绑定和动态绑定） |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持IGMP-Snooping、MLD Snooping |
|  | 支持LLDP配置 |
|  | 支持QOS配置 |
|  | 支持Jumbo Frame |
| 安全功能 | 支持ARP配置 |
|  | 支持风暴控制 |
|  | 支持ACL（基于IP、MAC、时间） |
|  | 支持防攻击（DOS，Icmp-echo） |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持802.1X |
|  | 支持Radius认证 |
| 环网功能 | 支持STP |
|  | 支持RSTP |
|  | 支持MSTP |
|  | 支持ERPS |
| 故障诊断功能 | 支持环路保护 |
|  | 支持日志管理 |
|  | 支持Ping检测 |
|  | 支持路由跟踪 |
|  | 支持线路检测 |
| 设备管理功能 | 支持HTTP/HTTPS |
|  | 支持TELNET |
|  | 支持SNMP |
|  | 支持RMON |
| 设备维护功能 | 支持系统时间（本地和NTP） |
|  | 支持账号管理（分级管理账号和口令保护） |
|  | 支持配置管理（配置导入、导出、恢复出厂设置） |
|  | 支持系统升级 |
|  | 支持设备重启 |

- 订购信息

| 设备型号 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S3500-16E-8EF-2F-IES | 机架式工业交换机；16个百兆电口+8个百兆SC光口+2个千兆光口，IP40防护等级，机架1U式，DC36~72V供电或者交流110V-220V供电，宽温（-40℃-80℃），二层管理型，默认不含SFP光模块； |
| 选配交流电源适配器 | 适配器参数 |
| PWR-DC-50W | 170～264VAC输入，48V/1A输出，最大功率50W。 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202504