	[image: image1.png]


     园区交换机
	
	产品资料_V202508


园区交换机，S5300-MG-PWR系列，2.5G三层AI智能POE交换机


S5300-24MG-6TF-BPWR，2.5G&万兆三层AI智能POE交换机

产品概述

S5300-24MG-6TF-BPWR是L3层管理型PoE交换机，拥有24 个100M/1000M/2.5Gbps 电口，6个10Gbps SFP+光口和一个Console口。其中1-24端口有 PoE 供电功能，支持IEEE802.3af/at/bt标准（1-8口支持IEEE802.3bt），可作为以太网供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备，并通过网线为其供电。采用存储转发技术，结合动态内存分配，确保带宽有效的分配到每一个端口。支持三层路由功能，提供完备的安全策略、完善的QoS策略以及丰富的VLAN功能，易于管理维护，满足企业、小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。

交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：
智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；
智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；
智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；
智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；
智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；
智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；
智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报； 

产品外观
	S5300-24MG-6TF-BPWR
8个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+/POE++)
16个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+)
6个万兆SFP+光口（兼容千兆）；

交流供电，电源总功率450W；
	[image: image4.png]




	S5300-24MG-6TF-BHPWR
8个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+/POE++)
16个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+)
6个万兆SFP+光口（兼容千兆）；

交流供电，电源总功率840W；
	[image: image2.png]





产品规格
	项目
	S5300-24MG-6TF-BPWR
	S5300-24MG-6TF-BHPWR

	固定端口
	8个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+/POE++)
16个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+)

	
	6个万兆SFP+光口（兼容千兆）

	管理端口
	1个Console口

	复位键
	1个Reset键

	供电标准
	IEEE802.3af/at/bt标准自适应(1-8口支持bt标准)

	最高输出功率
	30W

	总功率
	POE最大输出功率370W，电源最大功率450W
	POE最大输出功率750W，电源最大功率840W

	POE脚位
	1/2(+)，3/6(-)；

	交换容量
	598Gbps

	包转发率
	222Mpps

	工作温度
	0~45°C

	存储温度
	-40~70°C

	工作湿度
	10%～90%无凝结

	存储湿度
	5%～95%无凝结

	外观尺寸
	440(L)×285(W)×45(H)mm

	整机重量
	<6Kg

	防雷等级
	6KV

	输入电压
	AC:100～240V/50～60Hz

	整机功耗
	<450W满载最大
	<840W满载最大


功能特性
	项目
	S5300-24MG-6TF-BPWR
	S5300-24MG-6TF-BHPWR

	转发模式 
	存储转发

	MAC地址
	静态配置和动态

MAC预览和清除

MAC地址老化时间可调

	MAC数量
	32K

	巨型帧
	12K 

	端口缓存
	16Mbit

	端口属性
	支持对出/入端口限速
支持802.3X流量控制

半双工模式的背压流量控制
未知单播、多播、多播和广播类型的风暴抑制
基于带宽调节和风暴过滤的风暴抑制

	端口聚合
	支持端口聚合

支持静态聚合

支持动态聚合（LACP）

支持源MAC负载

支持基于目的MAC负载

支持基于源和目的MAC负载

支持基于IP地址负载

	VLAN
	4K个VLAN 
基于端口的VLAN  
802.1ad（QinQ）固定

	二层环网协议
	802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP

Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast

BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard

标准ERPS
ERPS单环单实例
ERPS单环多实例
支持多环ERPS

	IP路由（IPv4）
	inter vlan多个IP 
缺省路由
策略路由
静态路由
RIP v1/v2

OSPF

BGP

VRRP
主备切换
VRRP抢占、BFD和 Track 

支持多域/多域间的互通
明文/MD5加密 
路由COST设置 
区域间路由过滤

	IPv6
	IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP,IPv6-ICMP

RIPng

OSPFv3

	组播
	IGMP V1/2(Snooping)
IGMP Proxy

	DHCP
	DHCP Server

DHCP Relay

DHCP Snooping 

	镜像
	支持对入端口报文做端口镜像
支持对出端口报文做端口镜像
支持出入端口报文做端口镜像
支持多对1个目的端口的镜像

	ACL/QoS
	基于源mac的访问列表

基于以太网类型的mac访问列表
ip访问列表-标准ACL
支持时间段的访问列表

源IP地址的ACL验证 
目的IP地址的ACL验证
源端口的ACL验证 
目的端口的ACL验证 
支持802.1P(CoS)优先级标记 

支持DSCP优先级重新标记
支持802.1P/DSCP优先级映射
支持基于DSCP/COS的Qos
支持8个队列 Support 8 queues

支持SP、WRR、SP+WRR 等调度模式

	安全功能
Safety Features
	支持基于端口的802.1X本地认证
支持802.1X远端认证
支持基于端口的MAC地址过滤
基于MAC地址认证
支持Radius认证
环路检测（私有）
支持端口隔离 
单组端口隔离
多组端口隔离
IP源保护
端口安全
ARP Aing/Bnding/Proxy

支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制

	节能
	IEEE 802.3az 

	POE
	支持802.11af、at、bt供电
供电与数据同时进行
供电脚位1/2(+)，3/6(-)

POE智能诊断
POE定时重启
单端口输出最大功率90W(前8个口)
供电优先级设置

	AI智能
	交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能

	管理和维护
	CLI: Console, Telnet, SSHv1/2

Web-GUI: HTTP, HTTPS

SNMPv1/v2  SNMP Alarm/Inform/Traps

RMON

Support LLDP

NTP v1/2
系统日志(操作日志、报警日志)

支持用户分级管理和密码保护
支持FTP/TFTP加载和升级
支持恢复到出厂模式
支持研发调试
支持全息AI平台统一网管（TG特有）
支持云端管理


订购信息
	设备名称
	设备信息

	S5300-24MG-6TF-BPWR
	8个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+/POE++)+16个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+)+6个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口；交流供电,电源功耗440W；

	S5300-24MG-6TF-BHPWR
	8个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+/POE++)+16个1G/2.5G POE电口(支持POE/POE+)+6个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口；交流供电,电源功耗820W；


联系我们
	[image: image3.png]



	深圳市万网博通科技有限公司
400 ：400-088-7500
网址：http://www.tg-net.cn


关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202508
http://www.tg-net.cn                                             Page 1 of 1                                              400-088-7500

http://www.tg-net.cn                                             Page 9 of 9                                              400-088-7500


