- S5300系列，万兆三层AI智能交换机

- 产品概述

S5300系列交换机是TG公司推出的新一代万兆三层AI智能交换机，目前有3个型号：S5300-28G-4TF、S5300-32F-4TF、S5300-52F-4TF。S5300系列是一款标准万兆以太网交换机，具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。整机采用模块化设计，最大支持4个万兆SFP+端口，在实现千兆汇聚或接入时保留进一步支持10GE 的扩展能力。

交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

| S5300-28G-4TF 静态路由 24个10/100/1000M电口，4个千兆SFP复用光口； 2个万兆端口扩展槽（最大扩展4个万兆端口）； |  |
| --- | --- |
| S5300-32F-4TF 静态路由 24个千兆SFP光口；8个10/100/1000M复用电口； 2个万兆端口扩展槽（最大扩展4个万兆端口）； |  |
| S5300-52F-4TF 静态路由 48个千兆SFP光口；4个10/100/1000M复用电口； 2个万兆端口扩展槽（最大扩展4个万兆端口）； |  |

- 产品规格

| 项目 | S5300-28G-4TF | S5300-32F-4TF | S5300-52F-4TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 24个千兆SFP光口 | 48个千兆SFP光口 |
|  | 4个千兆SFP复用光口 | 8个10/100/1000M复用电口 | 4个10/100/1000M复用电口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |  |
| 复位键 | 1个恢复出厂设置孔 |  |  |
| 扩展槽位 | 2个万兆扩展槽 |  |  |
| 万兆扩展卡 | 2端口万兆SFP+扩展卡 |  |  |
| 交换容量 | 350Gbps |  | 360Gbps |
| 包转发率 | 126Mpps |  | 162Mpps |
| 工作温度 | -10~50°C |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |  |  |
| 整机重量 | <5.5Kg |  |  |
| 防雷等级 | 6KV |  | 2KV |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |  |  |
| 整机功耗 | <60W |  | <72W |

- 功能特性

| 项目 | S5300-28G-4TF | S5300-32F-4TF | S5300-52F-4TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |  |  |
| MAC地址 | 32K MAC地址表 |  |  |
|  | 自动更新，双向学习 |  |  |
| 端口缓存（buffer） | 32M |  | 64M |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 10056Byte |  |  |
| AI智能 | 交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |  |  |
| VLAN | 最大4096个VLAN |  |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |  |
|  | 802.1Q标准的VLAN |  |  |
|  | MAC VLAN |  |  |
|  | Protocol VLAN |  |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |  |
|  | MSTP多生成树协议 |  |  |
| 端口汇聚 | 14组汇聚 ，每组最多16个端口 |  | 26组汇聚 ，每组最多8个端口 |
|  | 静态聚合、动态聚合 |  |  |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |
| 环路保护 | 环路检测/环路避免 |  |  |
| 环网协议 | 工业级环网协议ERPS |  |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |
| IP路由 | 静态路由 |  |  |
| IPv6 | 静态路由 |  |  |
|  | 支持Pingv6、Telnetv6 |  |  |
| 组播控制 | IGMP Snooping |  |  |
|  | MVR（Multicast VLAN Registration）功能 |  |  |
| DHCP | DHCP Client |  |  |
|  | DHCP Server |  |  |
|  | DHCP Snooping |  |  |
|  | DHCP Relay |  |  |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |  |  |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，基于三、四层的ACL功能 |  |  |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |  |
|  | IP Source Guard |  |  |
|  | ARP Detection功能 |  |  |
|  | IEEE 802.1x端口认证 |  |  |
|  | Radius认证 |  |  |
|  | NAS认证 |  |  |
|  | 用户分级管理和口令保护 |  |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |  |  |
|  | 升级包上传 |  |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |  |
|  | 系统日志功能 |  |  |
|  | 支持Ping |  |  |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |  |  |
|  | CLI界面管理 |  |  |
|  | Telnet远程管理 |  |  |
|  | SSH 2.0 |  |  |
|  | SNMP网管 |  |  |
|  | RMON |  |  |
|  | LLDP |  |  |
|  | UPnP |  |  |
|  | NTP客户端 |  |  |
|  | 全息AI平台 |  |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S5300-28G-4TF | 24个10/100/1000M电口、4个千兆SFP复用光口、2个万兆扩展槽（最大支持4个万兆口） |
| S5300-32F-4TF | 24个千兆SFP光口、8个10/100/1000M复用电口、2个万兆扩展槽（最大支持4个万兆口） |
| S5300-52F-4TF | 48个千兆SFP光口、4个10/100/1000M复用电口、2个万兆扩展槽（最大支持4个万兆口） |
| 万兆扩展卡 | 扩展卡信息 |
| S5300-2SFP+ | 2端口万兆SFP+扩展卡（需配SFP+光模块） |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆光转电模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220101