- S7500W-HI系列，万兆数据中心交换机

- 产品概述

S7500W-HI系列交换机是TG万网博通面向高性能云计算、数据中心和高端园区网推出的新一代高性能万兆核心交换机。S7500W-HI系列采用先进的硬件架构设计，提供极高的交换性能和丰富的数据中心业务特性。

S7500W-HI系列操作系统在提供高性能的L2/L3/L4线速交换服务基础上，进一步融合了IPv6、MPLS VPN、网络安全、流量分析、虚拟化等多种网络业务，结合不间断升级、不间断转发、优雅重启、冗余保护等多种数据中心高可靠性技术，从而保证了网络最长时间的不间断通信能力。

S7500W-HI系列产品由2个主体规格型号组成S7500W-24TF-4HQF-HI、S7500W-48TF-4HQF-HI，支持高达2.56Tbps交换容量，1U的整机最大支持48个10G端口+2个40G端口+4个100G端口，能够满足不同规模网络对设备的端口密度及性能要求。

- 产品外观

| S7500W-24TF-4HQF-HI 24个10G光口（兼容1G），4个100G光口（兼容40G）； 2个电源槽位（标配电源），4个风扇通道； |  |
| --- | --- |
| S7500W-48TF-4HQF-HI 48个10G光口（兼容1G），2个40G光口，4个100G光口（兼容40G）； 2个电源槽位（标配电源），4个风扇通道； |  |

- 产品特点

- 强硬件架构设计

- 采用业界先进的硬件架构设计，1U整机可支持48个10G端口+2个40G端口+4个100G端口

- 搭载高性能的交换芯片和多核处理器，支持高达2.56Tbps的交换容量，满足数据中心高性能、高容量、高密度及可拓展的要求。

- 标准的数据中心前后散热风道设计，支持风道前后/后前灵活选择。

- 数据中心业务特性

- 性能翻倍：交换机支持虚拟化集群交换技术，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，可以充分利用物理设备间的每一条链路，避免传统组网模型生成树协议对链路的阻塞，物尽其用，性能翻倍，最大程度保护原有链路投资。

- 高可靠性：基于先进的分布式处理技术，通过高效的跨物理设备链路聚合功能，实现逻辑控制平面、业务控制平面和业务数据平面的三平面分离，提供不间断的三层路由转发，避免了单点故障所造成的业务中断，极大地提高了虚拟系统的可靠性。

- 灵活性：通过虚拟集群业务板，可将虚拟集群系统的距离延伸至80KM，灵活方便，打破了传统集群技术的地域限制性。

- 易管理：整个虚拟系统实现单一IP统一管理，实际物理设备对用户透明，简化了对网络设备和网络拓扑的管理，大大提高了网络运营效率，从而有效降低运营维护成本。

- 数据中心二层技术：支持TRILL/SPB协议，可组构建数据中心二层网络，使网络结构简单化、扁平化，满足数据中心大规模服务器接入需求。

- 统一交换：支持FCoE技术，解决LAN网络和FC存储网络异构问题，从而实现计算、数据、存储网络的融合，实现统一交换。

- 业务特性

- 完善的二、三层组播路由协议，满足IPTV、多终端的高清视频监控和高清视频会议的接入需求；

- 齐备的三层路由协议，超大的路由表容量，满足各种类型的网络互联需求，可组建超大型的园区网、企业网和行业用户专网。

- 全面支持二、三层的MPLS VPN，可组建超大型的MPLS VPN核心网络，满足行业专网VPN用户、企业网VPN用户的接入需求。

- 数据中心级的高可靠性

- 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持VRRP协议，同时支持环网保护，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制。

- 支持ISSU业务不中断系统升级及GR优雅重启for OSPF/BGP等路由协议，保证系统升级及主控切换时用户数据的不间断转发。

- 超高精度的BFD双向链路检测机制，通过和二、三层协议的联动，实现毫秒级的故障检测及业务恢复，极大程度地提高了网络系统的可靠性。

- 安全机制

- 设备级安全防护：先进的硬件架构设计，硬件实现对报文的分级调度及保护，支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；

- 完备的安全认证机制：支持IEEE 802.1x、Radius、Tacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制。

- 增强的业务安全机制：支持相关路由协议的明文或MD5认证，支持uRPF逆向路由查找技术，可有效控制非法业务；硬件级报文深度检测和过滤技术，支持对控制报文和数据报文的深度检测，从而有效隔离非法数据报文，提高网络系统的安全性。

- IPv6解决方案

- 全面支持IPv6协议族，支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现、DHCPv6等IPv6特性。

- 支持基于IPv6的Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL等，满足纯IPv6网络设备管理及业务控制的需要。

- 支持MLD、MLD Snooping等IPv6组播特性，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等IPv6三层路由协议，为用户提供完善的IPv6二、三层解决方案。

- 支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术，包括：IPv6手工隧道、自动隧道、6to4隧道、ISATAP隧道等隧道技术，保证IPv4网络向IPv6网络的平滑过渡。

- 产品规格

| 项目 | S7500W-24TF-4HQF-HI | S7500W-48TF-4HQF-HI |
| --- | --- | --- |
| 固定接口 | 24个10GE光口（兼容10G） 4个100G光口（兼容40G） | 48个10GE光口（兼容10G） 2个40G光口 4个100G光口（兼容40G） |
| 交换容量 | 2.56Tbps |  |
| 包转发率 | 1440 Mpps |  |
| 管理端口 | Console口*1、带外管理口*1 |  |
| 电源槽位 | 2个 |  |
| 风扇数量 | 4（固化） |  |
| 工作温度 | -10~50°C |  |
| 存储温度 | -20~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×405(W)×44(H)mm |  |
| 电源特性 | 交流：100-240VAC，50/60 Hz |  |

- 业务特性

| 项目 | 功能点 |
| --- | --- |
| MAC交换功能 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能 支持黑洞MAC表项 支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 |
| VLAN | 支持4K VLAN表项 支持GVRP 支持1：1和N：1 VLAN Mapping 支持基本QinQ和灵活QinQ功能 支持Private VLAN |
| STP | 支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP） 支持BPDU保护、根保护、环路保护 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨VLAN复制 支持PIM-SM、PIM-DM |
| IPv4 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP 支持策略路由 支持等价路由实现负载均衡 支持BFD for OSPF、BGP |
| IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD v1/v2 支持MLD Snooping 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道 |
| MPLS VPN | 支持LDP协议 支持MCE 支持MPLS VPN的P/PE功能要求 支持MPLS TE 支持MPLS OAM |
| QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性 |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP Snooping、DHCP Option 82 支持IEEE 802.1x认证 支持Radius、Tacacs+认证 支持uRPF 支持命令行分级保护 |
| 可靠性 | 支持虚拟化技术 支持静态/LACP方式链路聚合，支持跨业务卡的链路聚合 支持EAPS，ERPS环网保护 支持VRRP热备协议 支持GR for OSPF、BGP 支持BFD for OSPF、BGP 支持业务不中断系统升级 |
| 管理与维护 | 支持Console、Telnet、SSH、Web 支持SNMP v1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON 支持sFLOW、Netflow流量统计分析 |
| 绿色节能 | 支持IEEE 802.3az绿色能效以太网 |

- 订购信息

| S7500W-HI系列 |  |
| --- | --- |
| - S7500W-24TF-4HQF-HI | - 24个10G光口+4个100G光口（兼容40G）；2个电源槽位，标配2个AC 220V电源；内置4风扇左右风道；1U高度，19英寸机架式安装 - 备注：100G光口（QSFP28封装，可适应40G QSFP+） |
| - S7500W-48TF-4HQF-HI | - 48个10个光口(兼容1G)+2个40G光口+4个100G光口（兼容40G）；两个电源槽位，标配2个AC 220V电源,4个风扇槽位，标配包含4个风扇,风扇散热，支持前后/后前风道设计，1U高度，19英寸机架式安装； - 备注：100G光口（QSFP28封装，可适应40G QSFP+） |
| - 万兆光模块 |  |
| - SFP+-10GE-SX-MM850 | - 万兆SFP+多模（300m，850nm，LC） |
| - SFP+-10GE-LX-SM1310 | - 万兆SFP+单模（10Km，1310nm，LC，DDM） |
| - 40G光模块 |  |
| - QSFP+-40G-SR-MM850 | - 40G QSFP模块 SR多模双芯，双LC接口，波长850nm，传输距离100m |
| - QSFP+-40G-LR4-SM1310 | - 40G QSFP模块 LR单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离10km |
| - 100G光模块 |  |
| - QSFP28-100G-SR4-MM850 | - 100G QSFP28模块 SR4多模双芯，双LC接口，波长850nm，传输距离100m |
| - QSFP28-100G-LR4-SM1310 | - 100G QSFP28模块 LR4单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离10km |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220701