	[image: image1.png]


企业无线产品线
	
	产品资料_V202502



WA3180x-V2,1800M WiFi6(11ax) AI智能吸顶型无线AP
产品概述 
WA3180x-V2无线AP是TG万网博通自主研发的新一代WiFi6 1800M吸顶式无线接入点，其广泛应用于酒店，学校，企业，医院，工厂，宿舍等无线网络接入环境，提供优良的无线网络覆盖。支持2.4GHz和5GHz双频并发，无线传输速率1800Mbps，自带功率放大器,穿墙强劲,提供更快的下载速度与在线游戏体验。
无线AP内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：
智能开局：手机扫码快速登记设备信息；自动生成全局拓扑图，提供2D/3D全景视图及信道、点位可视化；
智能认证：多达8+种认证方式，满足公安82号令审计要求；
智能监测：AP运行状态、信道冲突、弱终端监测、AP负载均衡、及精准定位告警；

智能自愈：AP定时重启、AP故障智能重启、弱终端智能优化、信道自动调优、智能负载均衡；
智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；
产品外观
[image: image3.png]



产品规格
	规格
	WA3180x-V2

	接口
	1个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE）

	无线协议
	5.8 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax 

2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac/ax

	最高速率
	1775Mbps

	天线
	内置 4根智能全向天线（增益 2.5dBi）

	整机功耗
	<15W

	尺寸
	170mm×170mm×45mm（长度×宽度×厚度）

	供电方式
	DC:12V/1.5A

POE:802.3at

	工作温度/存储温度
	0°C～40°C/-40°C～70°C

	工作湿度/存储湿度
	10％～95％（无凝结）

	防护等级
	IP31

	安装方式
	吸顶、壁挂、放装

	带机量
	建议接入用户数< 128个

	MTBF
	>250000H


功能特性
	规格
	规格描述

	AI智能
	无线AP内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能认证、智能监测、智能自愈、智能运维等AI智能功能

	工作模式
	胖瘦一体

	带 机 量
	128人

	管理方式
	中/英文WEB远程管理/平台管理 

	状态
	设备状态：CPU使用率、剩余内存、无线用户数、设备信息

系统日志

	基本管理
	LAN设置：自动获取/静态IP、WAN口VLAN、LAN口VLAN、MAC地址
DHCP配置：关闭/普通/高级设置
模式切换：路由/AP、DHCP服务器（开启/关闭）

	无线
	2.4G无线配置：
-SSID设置：SSID（GB2312/UTF-8）/VLAN ID/加密/WiFi密码（最大支持5个SSID）
-基本设置：无线网络开关、区域、频道、带宽、发射功率、AP高级（网络模式/AP隔离/组播【关闭/组播转组播/组播转单播】/弱信号剔除）
-WDS设置：WDS模式（关闭/自学习模式/桥接模式/中继模式）、连接状态
-用户列表（IP地址、MAC地址、信号强度、发射速率、接收速率）
5.8G无线配置：
-SSID设置：SSID（GB2312/UTF-8）/VLAN ID/加密/WiFi密码（最大支持5个SSID）
-基本设置：无线网络开关、区域、频道、带宽、VHT带宽、发射功率、AP高级（网络模式/AP隔离/组播【关闭/组播转组播/组播转单播】/弱信号剔除）
-MESH组网：模式（关闭、主设备、从设备）
-WDS设置：WDS模式（关闭/自学习模式/桥接模式/中继模式）、连接状态
-用户列表（IP地址、MAC地址、信号强度、发射速率、接收速率


订购信息 

	设备名称
	设备信息

	WA3180x-V2
	室内双频WiFi6（11ax）吸顶型AP；1个千兆RJ45接口（支持POE）；IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax；最高速率1800Mbps，内置矩阵式智能天线；供电方式：DC12V/1.5A或POE-802.3af/at；建议接入用户数128个；仅支持全息AI平台管理；


联系我们
	[image: image2.png]



	深圳市万网博通科技有限公司
400 ：400-088-7500

网址：http://www.tg-net.cn


关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202507
htttp://www.tg-net.cn                                                Page 6 of 6                                             400-088-7500

