- 千兆光纤模块

- 产品概述

标准SFP模块，用于园区网络SFP光纤接口连接。

- 产品外观

| SFP-GE-SX-MM850 千兆多模 双LC接口，波长850nm，传输距离550m 备注：可选商业级或工业级 |  |
| --- | --- |
| SFP-GE-LX-SM1310 千兆单模 双LC接口，波长1310nm，传输距离20km 备注：可选商业级或工业级 |  |
| SFP-GE-SC-1310 千兆单模 单SC接口，波长1310nm，传输距离20km 备注：可选商业级或工业级 |  |
| SFP-GE-SC-1550 千兆单模 单SC接口，波长1550nm，传输距离20km 备注：可选商业级或工业级 |  |
| SFP-GE-LC-1310 千兆单模 单LC接口，波长1310nm，传输距离20km 备注：可选商业级或工业级 |  |
| SFP-GE-LC-1550 千兆单模 单LC接口，波长1550nm，传输距离20km 备注：可选商业级或工业级 |  |

- 产品特点

- 符合标准IEEE 802.3z协议；

- 符合SFF-8472电气接口标准；

- 高可靠，可热插拔；

- 全金属外壳，具有出色的EMI性能；

- 低功耗；

- 宽温工作：商业级0至50℃，工业级-40至75℃；

- 产品规格

- 商业级

| 项目 | SFP-GE-SX-MM850 | SFP-GE-LX-SM1310 | SFP-GE-SC-1310 | SFP-GE-SC-1550 | SFP-GE-LC-1310 | SFP-GE-LC-1550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块类型 | 多模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 |
| 传输介质 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | 光纤 |
| 光束波长 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
| 封装类型 | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| 接口速率 | 1.25G | 1.25G | 1.25G | 1.25G | 1.25G | 1.25G |
| 出口类型 | 双芯-LC-LC | 双芯-LC-LC | 单芯-SC | 单芯-SC | 单芯-LC | 单芯-LC |
| 传输距离 | 550M | 20KM | 20KM | 20KM | 20KM | 20KM |
| 温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |

- 工业级

| 项目 | SFP-GE-SX-MM850-IES | SFP-GE-LX-SM1310-IES20 | SFP-GE-SC-1310--IES20 | SFP-GE-SC-1550--IES20 | SFP-GE-LC-1310--IES20 | SFP-GE-LC-1550--IES20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块类型 | 多模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 |
| 传输介质 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | 光纤 |
| 光束波长 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
| 封装类型 | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| 接口速率 | 1.25G | 1.25G | 1.25G | 1.25G | 1.25G | 1.25G |
| 出口类型 | 双芯-LC-LC | 双芯-LC-LC | 单芯-SC | 单芯-SC | 单芯-LC | 单芯-LC |
| 传输距离 | 550M | 20KM | 20KM | 20KM | 20KM | 20KM |
| 温度 | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| SFP-GE-SX-MM850 | 商业级，千兆SFP模块，多模双芯，双LC接口，波长850nm，传输距离550m |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 商业级，千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km |
| SFP-GE-SC-1310 | 商业级，千兆SFP模块，单模单芯，SC接口，波长1310nm，传输距离20km |
| SFP-GE-SC-1550 | 商业级，千兆SFP模块，单模单芯，SC接口，波长1550nm，传输距离20km |
| SFP-GE-LC-1310 | 商业级，千兆SFP模块，单模单芯，LC接口，波长1310nm，传输距离20km |
| SFP-GE-LC-1550 | 商业级，千兆SFP模块，单模单芯，LC接口，波长1550nm，传输距离20km |
| SFP-GE-SX-MM850-IES | 工业级，千兆SFP模块，多模双芯，双LC接口，波长850nm，传输距离550m |
| SFP-GE-LX-SM1310-IES20 | 工业级，千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km |
| SFP-GE-SC-1310-IES20 | 工业级，千兆SFP模块，单模单芯，SC接口，波长1310nm，传输距离20km |
| SFP-GE-SC-1550-IES20 | 工业级，千兆SFP模块，单模单芯，SC接口，波长1550nm，传输距离20km |
| SFP-GE-LC-1310-IES20 | 工业级，千兆SFP模块，单模单芯，LC接口，波长1310nm，传输距离20km |
| SFP-GE-LC-1550-IES20 | 工业级，千兆SFP模块，单模单芯，LC接口，波长1550nm，传输距离20km |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502