- TGOLT-E3104-4G-4TF，4 PON口EPON OLT

- 产品概述

TGOLT-E3104-4G-4TF是一款高度为1U的19英寸机架安装的高性价比EPON OLT产品。该OLT的特点是小巧、方便、灵活、易于部署。它适合部署在紧凑的房间环境中。该OLT可用于 "三网合一"、VPN、IP摄像机、企业局域网和互联网服务提供商的应用。

TGOLT-E3104-4G-4TF提供4GE（RJ45）和4*SFP/SFP+插槽的独立接口用于上行、4*EPON端口用于下行。它的每个PON端口最多可以支持64个ONU，一台TGOLT-E3104-4G-4TF最多可以支持256个ONU。

- 产品外观

| TGOLT-E3104-4G-4TF 4个固定EPON端口+4个千兆电口+4个万兆SFP+光口； |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- EPON标准：遵循IEEE802.3ah、中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006）以及中国电信EPON设备技术要求CTC2.1/3.0 。

- 以太网口:上连接口丰富，支持4GE电，4万兆SFP+光口。

- 设备尺寸:设备为1U，深度小于300mm，占用机房空间小。

- 绿色环保：低功耗，降低业务的运营成本。

- 三层功能：支持三层路由功能。

- 产品规格

| 项目 |  | TGOLT-E3104-4G-4TF |
| --- | --- | --- |
| 外壳 | 机架 | 1U 19英寸标准箱 |
| 上联链路端口 | 数量 | 8 |
|  | RJ45 | 4 |
|  | SFP/SFP+ | 4 |
| EPON口 | 数量 | 4 |
|  | 物理接口 | SFP插槽 |
|  | 最大分光比 | 1:64 |
|  | 支持的PON模块级别 | PX20, PX20+, PX20++, PX20+++ |
| 背板带宽 (Gbps) |  | 128 |
| 端口转发速率 (Mpps) |  | 71.424 |
| 尺寸(LxWxH) |  | 442mm*200mm*44mm |
| 重量 |  | 2.7KG |
| 电源 |  | AC 100~240V, 50/60Hz |
| DC电源 |  | DC:-36V~-75V |
| 功率 |  | 30W |
| 工作环境 | 工作温度 | -20~+60°C |
|  | 储存温度 | -40~+70°C |
|  | 相对湿度 | 5~95% （非冷凝） |

- 功能特性

| 项目 | TGOLT-E3104-4G-4TF |
| --- | --- |
| 二层功能特性 | 16K MAC地址 支持端口VLAN 支持4096个VLAN 支持VLAN tag/Un-tag, VLAN transparent transmission, QinQ 支持VLAN Translation: 2K ingress & 1k egress 支持IEEE802.3d(LACP): 128组 支持RSTP, MSTP 支持基于端口、VID、TOS和MAC地址的QoS 支持IEEE802.x流量控制 支持ACL: 2K Share in and out 端口稳定性统计和监测 支持P2P功能 |
| 组播 | IGMP snooping 支持 8K L2 组播 支持 8K L3 组播 |
| DHCP | 支持DHCP server 支持DHCP relay 支持DHCP snooping |
| 三层功能 | ARP proxy 静态路由 支持主机路由（9K IPv4和3K IPv6） 支持子网路由（6K IPv4和2K IPv6） 支持RIPv1/v2, OSPFv2/v3 支持PPPoE+ 支持 IEEE802.1x, Radius, Tacacs+ 支持 DHCP Snooping,DHCP Opiton82, IP 源保护 支持 HTTPs, SSHv2 |
| IPv6功能 | 支持 IPv6 邻居发现, SLAAC Snooping 支持 DHCPv6 Server,DHPCv6 Relay,DHCPv6 Snooping 支持 IPV6 静态路由 支持 IPV6 动态路由协议: RIPng,OSPFv3 支持 MLD V1/V2 支持 IPv6 ACL 支持 IPv6 SNMP,Telnet,Https,SSH 管理 |
| EPON功能 | 支持基于端口的速率限制和带宽控制 符合IEEE802.3ah标准 支持数据加密、多播、端口VLAN、端口隔离、RSTP等功能 支持动态带宽分配（DBA） 支持ONU自动发现/链接检测/软件远程升级 支持VLAN划分和用户分离，避免广播风暴 支持多种LLID配置和单一LLID配置 支持不同用户、不同业务可以通过不同的LLID通道提供不同的QoS |
| 网络管理 | SNMP/Telnet/CLI/WEB/SSH v2 支持风扇组控制； 支持端口状态监测和配置管理 支持在线ONU配置和管理 支持用户管理、报警管理 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGOLT-E3104-4G-4TF | 4个固定EPON端口+4个千兆电口+4个万兆SFP+光口；机架式； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502