- TGOLT-G5104-2G-2TF，4 PON口GPON OLT

- 产品概述

TGOLT-G5104-2G-2TF是一款紧凑型盒式的 GPON OLT ，它有4个PON口，可满足灵活快速的FTTx接入，适用于稀疏/偏远/成本敏感的应用区域、智慧园区、商业楼宇、FTTx等场景。

- 产品外观

| TGOLT-G5104-2G-2TF 4个固定GPON端口+2个千兆电口+2个万兆SFP+光口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- GPON标准:遵循ITU-T G.984/G.988、中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络（GPON）》以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0 ；

- 以太网接口: 上连接口丰富，标配2个千兆电口+2个万兆SFP+接口；

- 设备尺寸: 1U高度，占用机房空间小；

- 绿色环保：低功耗，降低业务的运营成本。

- 三层功能：支持三层路由功能。

- 产品规格

| 项目 |  | TGOLT-G5104-2G-2TF |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 机壳 | 1U 19英寸标准机架 |
| 上联口 | 端口数量 | 4 |
|  | RJ45(GE) | 2 |
|  | SFP(GE)/SFP+(10GE) | 2 |
| GPON口 | 端口数量 | 4 |
|  | 物理接口 | SFP Slots |
|  | 最大分光比 | 1:128 |
| 管理端口 |  | 1*10/100/1000BASE-T带外管理网口, 1*CONSOLE 口, 1*USB2.0 |
| 背板带宽 (Gbps) |  | 104 |
| 端口转发速率(Mpps) |  | 47.616 |
| PON口规格 | 传输距离 | 20KM |
|  | GPON口速率 | 上行 1.244Gbps, 下行 2.488Gbps |
|  | 波长 | 下行 1490nm,上行 1310nm |
|  | 连接器类型 | SC/UPC |
|  | 光纤类型 | 9/125μm SMF |
|  | 支持PON模块类型 | Class B+, C, C+, C++, C+++ |
| 电源 | 交流 | 工作电压范围: 100~240V, 额定电压: 110V/220V |
|  | 直流 | 工作电压范围: -36~-75V, 额定电压: -48V/-60V |
| 管理模式 |  | EMS, WEB, SNMP, Telnet , CLI |

- 功能特性

| 项目 | TGOLT-G5104-2G-2TF |
| --- | --- |
| 二层功能特性 | 支持32K Mac地址 支持4096个VLAN 支持端口VLAN 支持VLAN tag/Un-tag，VLAN透传 支持VLAN翻译 和 QinQ 支持基于端口的风暴控制 支持端口隔离 支持端口限速 支持 802.1D 和 802.1W 支持静态LACP、动态LACP 支持基于端口、VID、TOS 和 MAC 地址的 QoS 支持访问控制列表 支持IEEE802.x 流量控制 支持端口稳定性统计与监测 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping 支持2048 IP组播组 |
| DHCP | 支持DHCP server,DHCP relay,DHCP snooping 支持DHCP option82 |
| 三层功能 | 支持ARP proxy 支持4096个硬件主机路由，512个硬件子网路由 支持Radius,Tacacs+ 支持IP源防护 支持静态路由、动态路由RIP v1/v2、RIPng和OSPF v2/v3 |
| IPv6功能 | 支持NDP 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6路由 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、L4端口、协议类型等的ACL 支持MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) |
| EPON功能 | 支持Tcont DBA 支持Gemport traffic 符合 ITU-T984.x 标准 传输距离可达20KM 支持数据加密、组播、端口VLAN、分离、RSTP等 支持ONT自动发现/链路检测/软件远程升级 |
| 网络管理 | 支持SNMP,Telnet,CLI,WEB,SSH v2; 支持风扇组管理 支持端口状态监控和配置管理 支持在线ONT配置与管理 支持用户管理 支持告警管理 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGOLT-G5104-2G-2TF | 4个固定GPON端口+2个千兆电口+2个万兆SFP+光口；机架式； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502