- TGOLT-G5116-4G-4TF，16 PON口GPON OLT

- 产品概述

TGOLT-G5116-4G-4TF是TG万网博通推出的增强型盒式16 PON口GPON OLT局端设备，该设备满足ITU-T G.984/G.988标准和我国通信行业GPON相关标准，具备强大的GPON接入能力，电信级的可靠性，支持完善的安全保障功能（如ACL、防DoS攻击等）和灵活的QinQ，VLAN汇聚等业务能力。其良好的管理、维护和监控能力、丰富的业务功能特性及灵活的组网方式满足了长距离光纤接入的需求。TGOLT-G5116-4G-4TF提供16个下行GPON端口，4个千兆电口和4个10GE SFP+上行光口，高度仅1U，具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点，满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。TGOLT-G5116-4G-4TF适用于广电“三网合一”、驻地网光纤接入、视频监控网络、企业局域网、物联网等网络应用，具有很高的性价比。

- 产品外观

| TGOLT-G5116-4G-4TF 16个固定GPON端口+4个千兆电口+4个万兆SFP+光口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- GPON标准:遵循ITU-T G.984/G.988、中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络（GPON）》以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0 ；

- 以太网接口: 上连接口丰富，标配4个千兆电口+4个万兆SFP+接口；

- 设备尺寸: 1U高度，占用机房空间小；

- 绿色环保：低功耗，降低业务的运营成本。

- 三层功能：支持三层路由功能。

- 产品规格

| 项目 |  | TGOLT-G5116-4G-4TF |
| --- | --- | --- |
| 外观 | Rack | 1U 19英寸标准机架 |
| 上联口 | 端口数量 | 8 |
|  | RJ45(GE) | 4 |
|  | SFP(GE)/SFP+(10GE) | 4 |
| GPON口 | 端口数量 | 16 |
|  | 物理接口 | SFP Slots |
|  | 最大分光比 | 1:128 |
| 管理端口 |  | 1*10/100/1000BASE-T带外管理网口, 1*CONSOLE 口, 1*USB2.0, 1*Type-C USB (用于console) |
| 背板带宽 (Gbps) |  | 208 |
| 端口转发速率(Mpps) |  | 124.992 |
| PON 口规格 | 传输距离 | 20KM |
|  | GPON口速率 | 上行 1.244Gbps,下行 2.488Gbps |
|  | 波长 | 上行1310nm，下行 1490nm |
|  | 连接器类型 | SC/UPC |
|  | 光纤类型 | 9/125μm SMF |
|  | 支持PON模块类型 | Class B+, C, C+, C++, C+++ |
| 电源 | 交流 | 工作电压范围: 100~240V, 额定电压: 110V/220V |
|  | 直流 | 工作电压范围: -36~-75V, 额定电压: -48V/-60V |
| 管理模式 |  | EMS,WEB,SNMP,Telnet,CLI |

- 功能特性

| 项目 | TGOLT-G5116-4G-4TF |
| --- | --- |
| 二层功能特性 | 支持32K Mac地址 支持4096个VLAN 支持端口VLAN 支持VLAN tag/Un-tag，VLAN透传 支持VLAN翻译 和 QinQ 支持基于端口的风暴控制 支持端口隔离 支持端口限速 支持 802.1D 和 802.1W 支持静态LACP、动态LACP 支持基于端口、VID、TOS 和 MAC 地址的 QoS 支持访问控制列表 支持IEEE802.x 流量控制 支持端口稳定性统计与监测 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping 支持2048 IP组播组 |
| DHCP | 支持DHCP server,DHCP relay,DHCP snooping 支持DHCP option82 |
| 三层功能 | 支持ARP proxy 支持4096个硬件主机路由，512个硬件子网路由 支持Radius,Tacacs+ 支持IP源防护 支持静态路由、动态路由RIP v1/v2、RIPng和OSPF v2/v3 |
| IPv6功能 | 支持NDP 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6路由 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、L4端口、协议类型等的ACL 支持MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) |
| EPON功能 | 支持Tcont DBA 支持Gemport traffic 符合 ITU-T984.x 标准 传输距离可达20KM 支持数据加密、组播、端口VLAN、分离、RSTP等 支持ONT自动发现/链路检测/软件远程升级 |
| 网络管理 | 支持SNMP,Telnet,CLI,WEB,SSH v2; 支持风扇组管理 支持端口状态监控和配置管理 支持在线ONT配置与管理 支持用户管理 支持告警管理 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGOLT-G5116-4G-4TF | 16个固定GPON端口+4个千兆电口+4个万兆SFP+光口；机架式； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502