- TGONU-XP1200-24GP，24口XPON

- 产品概述

TGONU-XP1200-24GP是一款专为FTTB/FTTO/POL应用场景设计，提供基于xPON网络的多端口数据服务。该产品提供1个G/EPON自适应PON端口用于上行，24个10/100/1000BASE-T电口用于下行，并支持PoE/PoE+功能。用于数据传输，可为连接的摄像头、AP等终端供电。

- 产品外观

| TGONU-XP1200-24GP 1个XPON端口(EPON和GPON)+24个千兆电口（支持POE/POE+供电）; 单端口最大30W，整机最大功率440W； |  |
| --- | --- |

- 产品特点

| XPON双模式 自适应EPON/GPON | 千兆以太网端口 | IEEE802.3at PoE+ 每端口最大输出30W | 安防监控 |
| --- | --- | --- | --- |

- 产品规格

| 项目 |  | TGONU-XP1200-24GP |
| --- | --- | --- |
| 用户接口(LAN 口) |  | RJ-45 连接器 |
|  |  | 24* 10/100/1000Mbps 自适应网口（支持POE/POE+） |
|  |  | 全/半双工 |
|  |  | 自动 MDI/MDI-X |
| 指示灯 |  | PWR / PON / SYS / LOS / LAN / POE / POE+LAN |
| PON 接口 | PON 模式 | EPON：1000BASE-PX20+ 对称 GPON：Class B+/Class C+ |
|  | PON 速率 | EPON：1.25Gbps 下行/上行 GPON：2.488Gbps/1.244Gbps 下行/上行 |
|  | 波长 | 传输: 1310nm，接收: 1490nm |
|  | 接收灵敏度 | EPON：-27dBm GPON：-28dBm |
|  | 饱和功率 | EPON：-3dBm GPON：-8dBm |
|  | 发射功率 | EPON:0～4dBm GPON：0.5～5dBm |
| POE属性 |  | 支持PoE/PoE+ |
| PSE 输出电压 |  | 48V DC |
| PoE 输出功率 |  | 360W |
| 单端口最大输出功率 |  | 30W |
| 最大机器功耗 |  | 430W |
| 工作温度 |  | -10 to 50ºC |
| 环境湿度 |  | 10% ~ 90% (无冷凝) |
| 尺寸（长*宽*高） |  | 330 *260 * 44mm |
| 重量 |  | 3.5KG |
| 软件功能 |  | 符合ITU-T G.984、IEEE802.3ah标准 支持ONU自动发现/链路检测/软件远程升级 支持SN和LOID+Password的多种注册方式 支持WEB/CLI/SNMP管理 支持动态带宽分配（DBA） 支持AES加密和解密 支持 PoE/PoE+ 管理 支持广播防风暴功能 支持IGMP/MLD Snooping 支持ACL控制 支持MAC地址学习 支持基于端口的限速 支持端口流量控制 支持环路检测 支持VLAN/VLAN Stacking/QINQ |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGONU-XP1200-24GP | 1个XPON端口(EPON和GPON)+24个千兆电口（支持POE/POE+供电）；单端口最大30W，整机最大功率440W；交流供电； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502