- TAS2700系列，百兆安防交换机

产品概述

TAS2700系列是TG公司推出的新一代百兆安防交换机。TAS2700系列为百兆接入终端自主开发的专用千兆上联以太网交换机产品。交换机基于TG成熟TG-S-OS软件平台开发，针对安防监控接入应用场景提供丰富的通用业务及专用特性。TAS2700系列硬件采用专用宽温，防雷、准工业级等设计，软件支持TG安防网络A-Scan技术，适合公安、交通、楼宇等安防网络室内、室外布局。该系列产品在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案，是智能安防解决方案中不可或缺的网络组件；

- 产品外观

| TAS2700-26F-P-Ascan 管理型 20个10/100M电口（20个POE口），4个10/100/1000M电口（4个POE口），2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，总功率450W； |  |
| --- | --- |
| TAS2700-18F-P-Ascan 管理型 14个10/100M电口（14个POE口），2个10/100/1000M电口（2个POE口），2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，总功率300W； |  |

- 产品特点

- 丰富的二层功能，使业务运行更稳定、安全；

- 全线支持TG安防网络A-Scan技术，让网络变得简单易用；

- 全线标配光纤SFP接口上联，无需光电转化器，减少单点故障；

- 支持下行环网技术，可串行接入多个摄像头，便于安防施工；

- 支持250米远距离传输，有助于提高网络设备的利用率；

- 端口大缓存（Buffer）4M，预防网络卡、顿；

- 巨型帧达10-16K，视频数据并行处理，保证视频传输顺畅；

- 全线支持宽温设计，最高-25-60℃的宽温（带E交换机）；

- 全线防雷设计，最高支持到8KV防雷等级（带E交换机）；

- POE交换机支持POE/POE+自适应，支持非标和国标供电检测（带P交换机）；

- POE交换机支持POE端口智能重启，终端出现异常时能自愈（带P交换机）；

- 产品规格

| 项目 | TAS2700-26F-P-Ascan | TAS2700-18F-P-Ascan |
| --- | --- | --- |
| 设备类型 | POE交换机 | POE交换机 |
| 固定端口 | 20个10/100M电口（POE/POE+） 4个10/100/1000M 电口（POE/POE+） | 14个10/100M电口（POE/POE+） 2个10/100/1000M 电口（POE/POE+） |
|  | 2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |
| 复位键 | 1个 |  |
| 最高输出功率 | 30W | 30W |
| 总功率 | 450W | 300W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) |
| 交换容量 | 256Gbps | 256Gbps |
| 转发速率 | 96Mpps | 44Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440(L)*285(W)*44.5(H)㎜ | 440(L)*285(W)*44.5(H)㎜ |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/300W | AC：110～240V/50～60Hz/450W |
| 功耗 | 30W | 20W |
| 整机重量 | <5.5Kg | <5Kg |
| LED指示灯 | POWER，SYSTEM，Link/Act，POE Status |  |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |  |

- 业务特性

| 项目 | TAS2700-26F-P-Ascan | TAS2700-18F-P-Ascan |
| --- | --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准 |  |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准 |  |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |  |
| MAC地址 | 8K MAC地址表 |  |
|  | 自动更新，双向学习 |  |
| 缓存 | 4M |  |
| VLAN | 基于端口VLAN |  |
|  | 最多4K 个VLAN |  |
|  | 802.1Q标准 VLAN |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |  |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |  |
| 环网 | 支持环网，多台设备组环 |  |
|  | 支持环路保护功能，防止二层环路 |  |
|  | 支持下行多环技术，2端口之间串行多台终端 |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping |  |
| DHCP | DHCP Snooping |  |
| 风暴抑制 | 所有端口基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制(包括未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴) |  |
| 安全特性 | 防攻击控制，防止如Land攻击、Blat攻击、Ping攻击 |  |
|  | 基于端口的MAC绑定 |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |
| POE | 端口供电优先级管理 |  |
|  | 端口智能重启 |  |
|  | 端口定时供电 |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |  |
|  | 升级包上传 |  |
|  | 系统日志查看 |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |
| 网络管理 | WEB界面管理 |  |
|  | SNMP V1/V2C管理 |  |
|  | CLI管理 |  |
|  | Telnet管理 |  |
|  | TG多业务云智能管理平台，云端管理 |  |
|  | 支持TG安防网络A-Scan技术 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TAS2700-26F-P-Ascan | 20个10/100M电口(20个POE口）、4个10/100/1000M电口(4个POE口）、2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准；总功率450W； |
| TAS2700-18F-P-Ascan | 14个10/100M电口(14个POE口）、2个10/100/1000M电口(2个POE口）、2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准；总功率300W； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆光转电模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20171016