- TAS5700-28FT-Ascan-EI，千兆安防交换机

- 产品概述

TAS5700-28FT-Ascan-EI是TG公司推出的新一代千兆安防交换机。TAS5700-28FT-ASCAN-EI为千兆接入终端、千兆汇聚上联自主开发的安防专用交换机产品。交换机基于TG成熟TG-S-OS软件平台开发，针对安防监控应用场景提供丰富的通用业务及专用特性。可靠的交换引擎、宽频的电信级电源设计、快速高效的环路保护，大缓存，高带宽为您的网络稳定运行保驾护航；该系列产品在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案，是智慧安防解决方案中不可或缺的网络组件；

- 产品外观

| TAS5700-28FT-Ascan-EI 千兆上联，千兆下联，管理型，大缓存 24个10/100/1000M电口，4个千兆SFP光口，4个10/100/1000M复用电口； |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 大容量，全端口支持二三层线速转发，转发不间断；

- 支持TG安防网络A-Scan技术，让网络变得简单易用；

- 端口规格齐全、端口丰富，具备差异化明显，适合安防组网特点；

- 万兆端口充当上联口，增加安防网络带宽，适合高分辨率接入和多数量接入场景；

- 端口大缓存（Buffer）64M，预防网络卡、顿；

- 巨型帧达10K，视频数据并行处理，保证视频传输顺畅；

- 支持三层交换机功能，业务更稳定、安全；

- 方便管理支持多种管理方式（Web、Console、Telnet、SNMP、TG云盒子、TG云端）；

- 产品规格

| 项目 | TAS5700-28FT-Ascan-EI |
| --- | --- |
| 固定端口 | 28个10/100/1000M电口 |
|  | 4个千兆SFP复用光口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 复位键 | 1个 |
| 交换容量 | 256Gbps |
| 包转发率 | 96Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440(L)×285(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <5Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <70W |

- 业务特性

| 项目 | TAS5700-28FT-Ascan-EI |
| --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |
| MAC地址 | 8K |
|  | 自动更新，双向学习 |
| 端口缓存 | 64M |
| VLAN | 最大4096个VLAN |
|  | 基于端口的VLAN |
|  | 802.1Q标准的VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |
|  | 静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
| 环路保护 | 环路检测/环路避免 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| IP路由 | 静态路由 |
|  | RIP |
| 组播控制 | IGMP Snooping |
| DHCP | DHCP Snooping |
|  | DHCP Server |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，基于三、四层的ACL功能 |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |
|  | 用户分级管理和口令保护 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |
|  | 升级包上传 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
|  | 系统日志功能 |
|  | 支持Ping |
| 网络管理 | TG云盒子管理，云端管理 |
|  | 支持TG安防网络A-Scan技术 |
|  | WEB界面管理（支持http及https协议） |
|  | CLI界面管理 |
|  | Telnet远程管理 |
|  | SNMP网管 |
|  | LLDP |
|  | NTP客户端 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TAS5700-28FT-Ascan-EI | 24个10/100/1000M电口、4个千兆光电复用口； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆光转电模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180712