- S3500-52G-4TF，万兆上联二层管理型交换机

- 产品概述

S3500-52G-4TF是TG公司推出的一款二层AI智能交换机。该机型，提供灵活的全千兆接入以及万兆上行端口，具备更高性能和更丰富的业务处理能力。

交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

| S3500-52G-4TF 管理型 48个10/100/1000M电口，4个万兆SFP+光口（支持千兆）； |  |
| --- | --- |

- 产品规格

| 项目 | S3500-52G-4TF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口（支持千兆） |
| Reset键 | 1个 |
| 交换容量 | 336Gbps |
| 包转发率 | 162Mpps |
| 工作温度 | -10~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <5Kg |
| 防雷等级 | 6KV |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <60W |

- 功能特性

| 项目 | S3500-52G-4TF |
| --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |
| MAC地址 | 8K MAC地址表，自动更新，双向学习 |
| 端口缓存（buffer） | 32Mb |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9216Byte |
| AI智能 | 交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |
| VLAN配置 | 基于端口VLAN |
|  | 最多4096个VLAN |
|  | 802.1Q标准 VLAN |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |
| 环路保护 | 环路保护功能，支持环网组件 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 风暴抑制 | 未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴抑制 |
|  | 基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |
|  | 升级包上传 |
|  | 系统日志查看 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
| 网络管理 | WEB界面管理 |
|  | TELNET管理 |
|  | SNMP V1/V2C管理 |
|  | 支持全息AI平台管理 |
|  | 支持云端管理 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S3500-52G-4TF | 48个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+光口 |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220101