- S1700-E-IES系列，百兆非管理型导轨式工业交换机

- 产品概述

S1700-E-IES系列是百兆非管理型工业以太网交换机。支持1/4/6/8百兆电口,支持1-4个千兆光口(SC)；支持工业现场所需的以太网协议，保证通信网络的稳定性；该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰。S1700-E-IES系列工业交换机具有-40℃～75℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使其成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

- 产品外观

| S1700-1E-1EF-IES 导轨式 1个10/100M电口，1个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| --- | --- |
| S1700-5E-IES 导轨式 5个10/100M电口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-4E-1EF-IES 导轨式 4个10/100M电口，1个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-4E-4EF-IES 导轨式 4个10/100M电口，4个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-6E-2EF-IES 导轨式 6个10/100M电口，2个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-8E-IES 导轨式 8个10/100M电口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-8E-1EF-IES 导轨式 8个10/100M电口，1个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-4EPOE-1EF-IES 导轨式 4个百兆POE电口，1个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-4EPOE-2EF-IES 导轨式 4个百兆POE电口，2个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-6EPOE-2EF-IES 导轨式 6个百兆POE电口，2个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| S1700-8EPOE-1EF-IES 导轨式 8个百兆POE电口，1个百兆SC光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |

- 产品特点

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性

- 保证数据传输可靠，工作寿命长

- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

- 网口支持全自动交叉识别

- 内带存储转发机制，支持多种协议

- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上

- 工作电源：DC 12-52V、48-57V 提供反接保护

- 使用SFP光纤接口

- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

- 产品规格

| 项目 | IES4100-1E-1F-V2 | S1700-5E-IES |  | S1700-4E-1EF-IES | S1700-4E-4EF-IES | S1700-6E-2EF-IES | S1700-8E-1EF-IES | S1700-8E-IES | S1700-4EPOE-1EF-IES | S1700-4EPOE-2EF-IES | S1700-6EPOE-2EF-IES | S1700-8EPOE-1EF-IES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 1个百兆电口； 1个百兆SC光口； | 5个百兆电口 |  | 4个百兆电口； 1个百兆SC光口； | 4个百兆电口； 4个百兆SC光口； | 6个百兆电口； 2个百兆SC光口； | 8个百兆电口； 1个百兆SC光口； | 8个百兆电口； | 4个百兆POE口； 1个百兆SC光口； | 4个百兆POE口； 2个百兆SC光口； | 6个百兆POE口； 2个百兆SC光口； | 8个百兆POE口； 1个百兆SC光口； |
| 交换容量 | 1.52Gbps | 1.52Gbps |  | 1.52Gbps | 4.256Gbps | 4.256Gbps | 4.256Gbps | 4.256Gbps | 1.52Gbps | 4.256Gbps | 4.256Gbps | 4.256Gbps |
| 包转发率 | 1.13Mpps | 1.13Mpps |  | 1.13Mpps | 2.2Mpps | 2.2Mpps | 2.2Mpps | 2.2Mpps | 1.13Mpps | 1.8088Mpps | 2.2Mpps | 2.2Mpps |
| 工作温度 | -40~75°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储温度 | -40~85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源特性 | 输入电压：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |  |  |  |  |  |  |  | 输入电压：DC 48-57V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |  |  |  |
| 包缓冲区 | 512K | 512K |  | 512K | 512K | 512K | 1M | 1M | 512K | 512K | 512K | 1M |
| MAC地址 | 1K | 1K |  | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 8K |
| 整机功耗 | <3W | <5W |  | <5W | <5W | <5W | <10W | <10W | <5W | <5W | <5W | <10W |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX;IEEE802.3x; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM ; IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock:IEC 60068-2-27 Freefall:IEC 60068-2-32 Vibration:IEC 60068-2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械特性 | 外壳：铝制属外壳 安装：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POE特性 | 不支持 |  |  |  |  |  |  |  | 标准PoE：IEEE802.3af/ IEEE802.3at 输出功率：最大功率15.4W (IEEE 802.3af)、最大功率30W (IEEE 802.3at) 、POE端口自动识别af/at |  |  |  |
| 尺寸 | 118(L)*86(W)*39(H)mm |  | 143(L)*101(W)*44(H)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED指示 | 电源指示灯：PWR 接口指示灯：电口、光口（Link/ACT） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 订购信息

| 设备型号 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S1700-1E-1EF-IES | 1个百SC光口（单模单纤/20KM/波长1310nm）+1个百兆电口，IP40防护等级；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| S1700-5E-IES | 5个百兆电口；IP40防护等级；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| S1700-4E-1EF-IES | 1个百SC光口（单模单纤/20KM/波长1310nm）+4个百兆电口；IP40防护等级；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| S1700-4E-4EF-IES | 4个百SC光口（单模单纤/20KM/波长1310nm）+4个百兆电口；IP40防护等级；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| S1700-6E-2EF-IES | 2个百SC光口（波长1310nm和波长1550nm各一个，单模单纤/20KM）+6个百兆电口；IP40防护等级；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| S1700-8E-IES | 8个百兆电口，IP40防护等级，DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| S1700-8E-1EF-IES | 1个百SC光口（单模单纤/20KM/波长1310nm）+8个百兆电口，IP40防护等级，DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| S1700-4EPOE-1EF-IES | 1个百SC光口（单模单纤/20KM/1310nm）+4个百兆电口（POE）；IP40防护等级；DC48~57V供电或者交流电源适配器供电（输出DC48~57V），宽温（-40℃-75℃），导轨式，非管理，默认不含交流电源适配器（输出DC48~57V）； |
| S1700-4EPOE-2EF-IES | 2个百SC光口（波长1310nm和波长1550nm各一个，单模单纤/20KM）+4个百兆电口（POE）；IP40防护等级；DC48~57V供电或者交流电源适配器供电（输出DC48~57V），宽温（-40℃-75℃），导轨式，非管理，默认不含交流电源适配器（输出DC48~57V）； |
| S1700-6EPOE-2EF-IES | 2个百SC光口（波长1310nm和波长1550nm各一个，单模单纤/20KM）+6个百兆电口（POE）；IP40防护等级；DC48~57V供电或者交流电源适配器供电（输出DC48~57V），宽温（-40℃-75℃），导轨式，非管理，默认不含交流电源适配器（输出DC48~57V）； |
| S1700-8EPOE-1EF-IES | 1个百SC光口（单模单纤/20KM/1310nm）+8个百兆电口（POE）；IP40防护等级；DC48~57V供电或者交流电源适配器供电（输出DC48~57V），宽温（-40℃-75℃），导轨式，非管理，默认不含交流电源适配器（输出DC48~57V）； |
| 选配交流电源适配器 | 适配器参数 |
| - PWR-DC-12V | - 100～240VAC输入，12V/1A输出，最大功率12W。 |
| - PWR-DC-24V | - 100～240VAC输入，24V/1A输出，最大功率24W。 |
| - PWR-DC-50W | - 170～264VAC输入，48V/1A输出，最大功率50W。 |
| - PWR-DC-80W | - 170～264VAC输入，52V/1.5A输出，最大功率80W。 |
| - PWR-DC-120W | - 170～264VAC输入，52V/2.5A输出，最大功率120W。 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202504