- S1700-16E-2F-IES，千兆上联非管理型工业交换机

- 产品概述

S1700-16E-2F-IES是千兆上联非管理型工业以太网交换机。支持16百兆电口,支持2个千兆光口；支持工业现场所需的以太网协议，保证通信网络的稳定性；该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰。S1700-16E-2F-IES工业交换机具有-40℃～75℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使其成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

- 产品外观

| S1700-16E-2F-IES 导轨式 16个10/100M电口，2个千兆SFP独立光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性

- 保证数据传输可靠，工作寿命长

- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

- 网口支持全自动交叉识别

- 内带存储转发机制，支持多种协议

- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上

- 工作电源：DC 12-52V提供反接保护

- 使用SFP光纤接口

- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

- 产品规格

| 项目 | S1700-16E-2F-IES |
| --- | --- |
| 固定端口 | 16个百兆电口 |
|  | 2个千兆SFP光口 |
| 交换容量 | 7.2Gbps |
| 包转发率 | 5.4Mpps |
| 工作温度 | -40~75°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 电源特性 | 输入电压：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
| 包缓冲区 | 1M |
| MAC地址 | 8K |
| 整机功耗 | <20W |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD): ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS): 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT): 电源线: ±4kV;数据线: ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge): 网口 : ±4kV CM//±2kV DM IEC(EN)61000-4-6(射频传导): 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导): 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ：IEC 60068-2-27 Freefall ：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 |
| 机械特性 | 外壳：金属外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 |
| 尺寸 | 179（L)×143(W)×46(H)mm |
| LED指示 | 电源指示灯 ： PWR 接口指示灯 ： 电口、光口（Link/ACT） |
| 防护等级 | IP40 |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |

- 订购信息

| 设备型号 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S1700-16E-2F-IES | 2个千兆光+16个百兆电；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）；宽温（-40℃-75℃）；导轨式；非管理；默认不含交流电源适配器（输出DC12~52V）； |
| 电源信息 | 电源信息 |
| - PWR-DC-24V | - 110～240VAC输入，24V/1A输出，最大功率24W； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502