- S5300-TF-IES系列，万兆三层工业交换机

- 产品概述

S5300-TF-IES系列是我司推出的一个万兆三层交换机系列工业交换机，均配备4个万兆SFP+光口，具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。支持IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发，使客户能够从容应对即将带来的IPv6 时代其提供高容量的交换能力。S5300-TF-IES系列工业交换机具有-40℃～80℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境。导轨式安装特性、宽温操作，使S5300-TF-IES系列工业交换机成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

- 产品外观

| S5300-8G-4TF-IES 导轨式 8个千兆电口，4个万兆SFP+光口； DC供电或者交流适配器供电（选配） |  |
| --- | --- |
| S5300-24G-8CF-4TF-IES 机架式 24个千兆电口+8个千兆SFP复用光口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）； DC供电或AC供电 |  |
| S5300-24F-8CG-4TF-IES 机架式 24个千兆SFP光口+8个千兆复用电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）； DC供电或AC供电 |  |
| S5300-48G-4TF-IES 机架式 48个千兆电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）； DC供电或AC供电 |  |

- 产品规格

| 项目 | S5300-8G-4TF-IES | S5300-24G-8CF-4TF-IES | S5300-24F-8CG-4TF-IES | S5300-48G-4TF-IES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 4个千兆电口 | 24个千兆电口 8个千兆SFP复用光口 | 24个千兆SFP光口 8个千兆复用电口 | 48个千兆电口 |
|  | 4个万兆SFP+光口 | 4个万兆SFP+光口 | 4个万兆SFP+光口 | 4个万兆SFP+光口 |
| 交换容量 | 598Gbps | 598Gbps | 598Gbps | 598Gbps |
| 包转发率 | 222Mpps | 222Mpps | 252Mpps | 252Mpps |
| 工作温度 | -40~80°C |  |  |  |
| 存储温度 | -40~85°C |  |  |  |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |
| 电源特性 | 输入电压 ：DC 12-52V 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 | 冗余双电源 DC 36-72V AC 110-240V 支持内置过流4.0A保护 | 冗余双电源 DC 36-72V AC 110-240V 支持内置过流4.0A保护 | 冗余双电源 DC 36-72V AC 110-240V 支持内置过流4.0A保护 |
| 包缓冲区 | 16M |  |  |  |
| MAC地址 | 32K |  |  |  |
| 整机功耗 | <20W | <30W | <30W | <30W |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV;数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ：IEC 60068-2-27 Freefall ：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 |  |  |  |
| 机械特性 | 外壳：铝制外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 | 外壳：铝制外壳 安装 ：机架式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 | 外壳：铝制外壳 安装 ：机架式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 | 外壳：铝制外壳 安装 ：机架式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 |
| 尺寸（L*W*H) | 175.6*135*45.5mm | 442*325*44mm | 442*325*44mm | 442*325*44mm |
| LED指示 | 电源指示灯： PWR 接口指示灯： 电口、光口（Link/ACT） |  |  |  |
| 防护等级 | IP40 |  |  |  |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |  |  |  |

- 功能特性

| 项目 | 功能 |
| --- | --- |
| 协议标准: | IEEE 802.3ad,链路聚合协议； IEEE 802.3,10BASE-T以太网； IEEE 802.3u,快速以太网标准； IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； IEEE 802.3ae,10G以太网标准； IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |
| VLAN | 最大支持4096个VLAN； 支持802.1Q标准的VLAN； 支持QinQ 支持Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN； |
| 风暴抑制 | 支持对广播、组播、单播等进行抑制 |
| 生成树 | 支持STP生成树协议 支持RSTP快速生成树协议 支持MSTP多生成树协议 |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
| 环路保护 | 支持环路检测/环路避免 |
| 环网协议 | 支持工业级环网协议ERPS |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制 |
| 端口限速 | 支持全双工基于PAUSE帧 |
| IP路由 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 支持静态路由； 支持动态路由RIP、RIPng、OSFP、OSPFv3； 支持VRRP（虚拟路由冗余协议） |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法； WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法； Head Of Line，防止拥塞机制； Best-Effort Service，尽力而为服务； First come first served，先到先服务算法； 802.1p端口队列优先级算法； Cos/Tos，QOS标记； |
| 组播控制 | 支持 IGMP Snooping； 支持 MLD Snooping（Multicast Listener Discovery Snooping）； |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能； 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定； 支持IP Source Guard； 支持ARP Detection功能； 支持IEEE 802.1x端口认证； 支持Radius认证； |
| 时钟协议 | 支持NTP 支持PTP（1588v2） |
| DHCP | 支持DHCP Client； 支持DHCP Server； 支持DHCP Snooping； 支持DHCP Relay； |
| 系统维护 | 支持配置文件上传/下载； 支持升级包上传； 支持WEB恢复出厂配置； 支持系统日志功能； 支持Ping检测、tracert检测、网线检测； 支持WEB界面管理（支持http及https协议）； 支持CLI界面管理； 支持Telnet远程管理； 支持SSH 2.0； 支持SNMP网管； 支持RMON； 支持LLDP； |

| 订购信息 设备型号 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S5300-8G-4TF-IES | 导轨式工业交换机；8个千兆电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；导轨式；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）-宽温（-40℃-80℃）。默认不含交流电源适配器和SFP光模块； |
| S5300-24G-8CF-4TF-IES | 机架式工业交换机；24个千兆电口+8个千兆SFP复用光口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；1U机架式；直流-DC36~72V供电或交流AC 110V-240V；宽温（-40℃-80℃）；三层交换机；默认不含电源适配器和SFP模块。 |
| S5300-24F-8CG-4TF-IES | 机架式工业交换机；24个千兆SFP光口+8个千兆复用电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；1U机架式；直流-DC36~72V供电或交流AC/DC110V-240V；宽温（-40℃-80℃）；三层交换机；默认不含电源适配器和SFP模块。 |
| S5300-48G-4TF-IES | 机架式工业交换机；48个千兆电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；1U机架式；直流-DC36~72V供电或交流AC/DC110V-240V；宽温（-40℃-80℃）；三层交换机；默认不含电源适配器和SFP模块。 |
| 选配交流电源适配器 | 适配器参数 |
| PWR-DC-24V | 110～240VAC输入，24V/1A输出，最大功率24W； |
| - PWR-DC-50W | - 170～264VAC输入，48V/1A输出，最大功率50W。 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502