	工业交换机
	
	产品资料_V202601



S5300-TF-IES系列，万兆三层工业交换机
产品概述
S5300-TF-IES系列是我司推出的一个万兆三层交换机系列工业交换机，均配备4个万兆SFP+光口，具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。支持IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发，使客户能够从容应对即将到来的IPv6 时代其提供高容量的交换能力。S5300-TF-IES系列工业交换机具有-40℃～80℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境。导轨式安装特性、宽温操作，使S5300-TF-IES系列工业交换机成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

产品外观
	S5300-8G-4TF-IES

导轨式

8个千兆电口，4个万兆SFP+光口；

DC供电或者交流适配器供电（选配）
	[image: image1.png]




	S5300-8GPOE-4TF-IES

导轨式

8个千兆POE电口，4个万兆SFP+光口；

DC供电或者交流适配器供电（选配）
	[image: image2.png]




	S5300-24G-8CF-4TF-IES

机架式
24个千兆电口+8个千兆SFP复用光口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；

DC供电或AC供电
	[image: image3.png]




	S5300-24F-8CG-4TF-IES

机架式
24个千兆SFP光口+8个千兆复用电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；

DC供电或AC供电
	[image: image4.png]




	S5300-48G-4TF-IES

机架式
48个千兆电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；

DC供电或AC供电
	[image: image5.png]3

o
o
¥
H
M

P ———

g







产品规格

	项目
	S5300-8G-4TF-IES
	S5300-8GPOE-4TF-IES
	S5300-24G-8CF-4TF-IES
	S5300-24F-8CG-4TF-IES
	S5300-48G-4TF-IES

	固定端口
	8个千兆电口
	4个千兆POE电口
	24个千兆电口

8个千兆SFP复用光口
	24个千兆SFP光口
8个千兆复用电口
	48个千兆电口

	
	4个万兆SFP+光口
	4个万兆SFP+光口
	4个万兆SFP+光口
	4个万兆SFP+光口
	4个万兆SFP+光口

	交换容量
	598Gbps
	
	598Gbps
	598Gbps
	598Gbps

	包转发率
	222Mpps
	
	252Mpps
	252Mpps
	252Mpps

	工作温度
	-40~80°C

	存储温度
	-40~85°C

	相对湿度
	5%～95%无凝结

	电源特性
	输入电压 ：DC 12-52V
支持双电源冗余
支持内置过流4.0A保护
支持反接保护
	输入电压 ：DC 48-57V
支持双电源冗余
支持内置过流4.0A保护
支持反接保护
	冗余双电源

DC 36-72V

AC 110-240V

支持内置过流4.0A保护
	冗余双电源

DC 36-72V

AC 110-240V

支持内置过流4.0A保护
	冗余双电源

DC 36-72V

AC 110-240V

支持内置过流4.0A保护

	包缓冲区
	16M

	MAC地址
	32K

	整机功耗
	<20W
	<20W
	<30W
	<30W
	<30W

	行业标准
	EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A
EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz)
IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV;数据线 : ±2kV
IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM 

IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz)
IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s
IEC(EN )61000-4-8
Shock ：IEC 60068-2-27

Freefall ：IEC 60068-2-32

Vibration：IEC 60068-2-6

	机械特性
	外壳：铝制外壳

安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装
散热方式：自然冷却，无风扇
	外壳：铝制外壳

安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装
散热方式：自然冷却，无风扇
	外壳：铝制外壳

安装 ：机架式安装
散热方式：自然冷却，无风扇
	外壳：铝制外壳

安装 ：机架式安装
散热方式：自然冷却，无风扇
	外壳：铝制外壳

安装 ：机架式安装
散热方式：自然冷却，无风扇

	尺寸（L*W*H)
	175.6*135*45.5mm
	175.6*135*45.5mm
	442*325*44mm
	442*325*44mm
	442*325*44mm

	LED指示
	电源指示灯： PWR
接口指示灯： 电口、光口（Link/ACT）

	防护等级
	IP40

	平均无故障时间
	300,000 小时


功能特性
	项目
	功能

	协议标准:
	IEEE 802.3ad,链路聚合协议；

IEEE 802.3,10BASE-T以太网；

IEEE 802.3u,快速以太网标准；

IEEE 802.3ab,千兆以太网标准；

IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准；

IEEE 802.3ae,10G以太网标准；

IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控；

IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准；

	VLAN
	最大支持4096个VLAN；

支持802.1Q标准的VLAN；

支持QinQ

支持Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN；

	风暴抑制
	支持对广播、组播、单播等进行抑制

	生成树
	支持STP生成树协议

支持RSTP快速生成树协议

支持MSTP多生成树协议

	端口汇聚
	支持静态聚合、动态聚合

	端口镜像
	支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制

	环路保护
	支持环路检测/环路避免

	环网协议
	支持工业级环网协议ERPS

	端口流控
	支持半双工基于背压式控制

	端口限速
	支持全双工基于PAUSE帧

	IP路由
	支持基于端口的输入/输出带宽管理 

支持静态路由；

支持动态路由RIP、RIPng、OSFP、OSPFv3；

支持VRRP（虚拟路由冗余协议）

	QOS
	SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法；

WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队；

WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法；

Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法；

WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法；

Head Of Line，防止拥塞机制；

Best-Effort Service，尽力而为服务；

First come first served，先到先服务算法；

802.1p端口队列优先级算法；

Cos/Tos，QOS标记；

	组播控制
	支持  IGMP Snooping；

支持  MLD Snooping（Multicast Listener Discovery Snooping）；

	安全特性
	硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能；

硬件支持基于端口的IP+MAC绑定；

支持IP Source Guard；     

支持ARP Detection功能；

支持IEEE 802.1x端口认证； 

支持Radius认证；

	时钟协议
	支持NTP

支持PTP（1588v2）

	DHCP
	支持DHCP Client；

支持DHCP Server；

支持DHCP Snooping；

支持DHCP Relay；

	系统维护
	支持配置文件上传/下载；

支持升级包上传；

支持WEB恢复出厂配置；

支持系统日志功能；

支持Ping检测、tracert检测、网线检测；

支持WEB界面管理（支持http及https协议）；

支持CLI界面管理；

支持Telnet远程管理；

支持SSH 2.0；

支持SNMP网管；

支持RMON；

支持LLDP；


	设备型号
	设备信息

	S5300-8G-4TF-IES
	导轨式工业交换机；8个千兆电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；导轨式；DC12~52V供电或者交流电源适配器供电（输出DC12~52V）-宽温（-40℃-80℃）。默认不含交流电源适配器和SFP光模块；

	S5300-8GPOE-4TF-IES
	导轨式工业交换机；8个千兆POE电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；导轨式；DC48~57V供电或者交流电源适配器供电（输出DC48~57V）-宽温（-40℃-80℃）。默认不含交流电源适配器和SFP光模块；

	S5300-24G-8CF-4TF-IES
	机架式工业交换机；24个千兆电口+8个千兆SFP复用光口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；1U机架式；直流-DC36~72V供电或交流AC 110V-240V；宽温（-40℃-80℃）；三层交换机；默认不含电源适配器和SFP模块。

	S5300-24F-8CG-4TF-IES
	机架式工业交换机；24个千兆SFP光口+8个千兆复用电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；1U机架式；直流-DC36~72V供电或交流AC/DC110V-240V；宽温（-40℃-80℃）；三层交换机；默认不含电源适配器和SFP模块。

	S5300-48G-4TF-IES
	机架式工业交换机；48个千兆电口+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；1U机架式；直流-DC36~72V供电或交流AC/DC110V-240V；宽温（-40℃-80℃）；三层交换机；默认不含电源适配器和SFP模块。

	选配交流电源适配器
	适配器参数

	PWR-DC-24V
	110～240VAC输入，24V/1A输出，最大功率24W；

	PWR-DC-65W 
	170～264VAC输入，48V/1.25A输出，最大功率65W。

	PWR-DC-120W
	170～264VAC输入，52V/2.5A，适用于8端口内POE供电，最大功率120W。


订购信息

Page 1 of 1
Page 9 of 9

