- TGONU-XP1100-4GP，4口XPON

- 产品概述

TGONU-XP1100-4GP是一款专为满足固定网络运营商对FTTO（办公）、FTTD（桌面）、FTTH（家庭）、SOHO宽带接入、视频监控等的需求而设计的接入设备。这款 ONU 基于高性能解决芯片方案，支持Layer 2 功能，电信级FTTH应用提供数据业务。这款ONU的4个网络端口都支持PoE功能，可以通过网线为IP摄像机、无线AP和其它设备供电。这款ONU可靠性高，易于管理和维护，可以对各种服务提供QoS保证。它符合IEEE802.3ah和ITU-T G.984等一系列国际技术标准。

- 产品外观

| TGONU-XP1100-4GP 1个XPON端口(EPON和GPON)+4个千兆电口（支持POE/POE+供电） 单端口最大30W，整机最大功率60W； 外置电源 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

| XPON双模式 自适应EPON/GPON | 检测非法ONU | 防火墙功能 | IEEE802.3at PoE+ 每端口最大输出30W |
| --- | --- | --- | --- |

- 产品规格

| 项目 | TGONU-XP1100-4GP |
| --- | --- |
| PON 端口 | 1个XPON端口(EPON PX20+和GPON Class B+) SC单模，光接口: SC/UPC连接器 发射光功率:0～+4dBm 接收灵敏度:-27dBm 过载光功率:-3dBm(EPON)或-8dBm(GPON) 传输距离:20KM 光波波长:上行 1310nm,下行 1490nm |
| LAN 端口 | 4*GE(PoE+), 自适应以太网接口,RJ45连接器 |
| 产品尺寸 | 205*125*28mm(L×W×H) |
| 运行状态 | 环境温度:-10~+55°C 环境湿度:10~90% (非冷凝) |
| 储存状态 | 储存温度:-30~+70°C 储存湿度:10~90% (非冷凝) |
| 电源 | DC 54V,1.11A,外部AC-DC电源适配器 |
| 电源功率 | ≤60W |
| 接口 | 4*GE(PoE+) |
| 指示灯 | Power, PON, LOS, SYS, LAN1-4 |
| XPON 模块 | 双模式, 自动接入EPON/GPON OLT |
| 异常保护 | 支持检测非法ONU |
| 防火墙功能 | 支持DDOS, 基于ACL/MAC/URL的过滤 |
| 基础功能 | 支持MPCP发现&注册 支持Mac/Loid/Mac+Loid 身份验证 支持三重搅动(Triple Churning) 支持DBA带宽 支持自动检测、自动配置和自动固件升级 支持SN/Psw/Loid/Loid+Psw 身份验证 |
| Alarm | 支持断电告警(Dying Gasp) 支持端口环路检测 支持端口连接丢失告警(Eth Port Los) |
| LAN | 支持端口速率限制 支持环路检测 支持流量控制 支持风暴控制 支持PoE+/PoE, IEEE 802.3at/af, 每个端口最大30W |
| VLAN | 支持 VLAN tag 模式 支持 VLAN transparent 模式 支持 VLAN trunk 模式(最大8个vlan) |
| 组播 | 支持 IGMPv1/v2/Snooping 支持最大8个组播vlan 支持最大64个组播组 |
| QOS | 支持4个队列 支持SP和WRR 支持802.1P |
| 管理 | 支持 ITU-T 984.x OMCI 支持 WEB 支持 TELNET |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGONU-XP1100-4GP | 1个XPON端口(EPON和GPON)+4个千兆电口（支持POE/POE+供电）; 单端口最大30W，整机最大功率60W； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502