- TGONU-XP1100-4G1V-AC1200，4口XPON

- 产品概述

TGONU-XP1100-4G1V-AC1200是这款ONT基于高性能芯片解决方案，支持XPON双模技术 (EPON和GPON)，还支持 IEEE802.11b/g/n/ac WiFi 技术和其它 Layer 2/Layer 3 功能， 能够为载波级FTTH提供数据服务。这款 ONT可靠性高，易于管理和维护，并对各种服务提供QoS保证。它符合IEEE802.3ah、ITU-T G.984等一系列国际技术标准。

- 产品外观

| TGONU-XP1100-4G1V-AC1200 1个XPON端口(EPON和GPON)+4个千兆电口+1个POST接口+USB3.0； WiFi 1200M；塑壳； |  |
| --- | --- |

- 产品特点

| 高性能芯片 PON+WIFI解决方案 | WiFi 5 双频 1200Mbps | IPv4/IPv6 堆栈 | USB3.0 接口 用于共享存储/打印机 |
| --- | --- | --- | --- |

- 产品规格

| 项目 | TGONU-XP1100-4G1V-AC1200 |
| --- | --- |
| PON端口 | 1个XPON端口(EPON PX20+和GPON Class B+) SC单模，光接口: SC/UPC连接器 发射光功率:0～+4dBm RX 灵敏度:-27dBm 过载光功率:-3dBm(EPON)或 -8dBm(GPON) 传输距离:20KM 光波波长:TX 1310nm, RX1490nm |
| 用户接口 | 4×GE,自适应以太网接口,RJ45连接器 1×POTS RJ11连接器 |
| 天线 | 2.4GHz:2T2R；5GHz:2T2R, 5dBi外部天线 |
| USB | 1×USB 3.0用于共享存储 |
| 产品尺寸 | 178mm×120mm×30mm(L×W×H) |
| 净重 | 0.32Kg |
| 运行状态 | 工作温度:-10~+55°C 工作湿度:5~95% (非冷凝) |
| 储存状态 | 储存温度:-40~+70°C 储存湿度:5~95% (非冷凝) |
| 电源 | DC 12V/1.5A,外部AC-DC电源适配器 |
| 电源功率 | ≤10W |
| 指示灯 | PWR,PON,LOS,WAN,WiFi,FXS, ETH1~4,WPS,USB |
| 管理 | 支持WEB/TELNET/TR069 |
| 连接模式 | 支持桥接和路由模式 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3, IGMP snooping |
| VoIP | 支持SIP和IMS SIP 支持G.711/G.723/G.726/G.729编码 支持Echo cancellation,VAD/CNG,DTMF 支持T.30/T.38传真 支持支持呼叫者识别/呼叫等待/呼叫 支持转接/呼叫转接/呼叫保持/三方会议 支持根据GR-909进行线路测试 |
| WIFI | 支持频段:2.4 GHz,5GHz IEEE 802.11a/n/ac Wi-Fi@ 5GHz(2x2) IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi@2.4GHz(2x2) 支持每个频段有多个SSID 支持WEP/WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)加密方式 |
| L2 | 支持802.1D&802.1ad bridge, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN |
| L3 | 支持IPv4/IPv6, DHCP Client/Server,PPPoE, NAT,DMZ, DDNS |
| 安全 | 支持Anti-DDOS, 基于ACL/MAC/URL的过滤 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGONU-XP1100-4G1V-AC1200 | 1个XPON端口(EPON和GPON)+4个千兆电口+1个POST接口+USB3.0；WiFi 1200M；塑壳； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202502