S6200全万兆核心交换机

Web页面操作手册

©copyright2011 by Shenzhen TG-NET Botone Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

事先未征得深圳市万网博通科技有限公司（以下简称TG-NET）的书面同意，任何人不得以任何方式拷贝或复制本文档中的任何内容。

TG-NET不做与本文档相关的任何保证，不做商业性、质量或特定用途适用性的任何隐含保证。本文档中的信息随时可能变更，而不另行通知。TG-NET保留对本出版物做修订而不通知任何个人或团体此类变更的权利。

深圳市万网博通科技有限公司

总部地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋

工厂地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路北昱南通科技工业园2栋

邮编：518052

服务电话：400-088-7500

网址：http://www.tg-net.cn

资料编号：20150307-S6200-16TF _V1.0.0-R1

目    录

第一部分 WEB页面综述	4

一、WEB访问的特点	4

二、WEB浏览的系统需求	4

三、WEB浏览会话的登陆	5

四、WEB页面基本组成	5

五、页面按钮介绍	6

六、出错信息	6

第二部分 WEB页面介绍	7

一、系统状态	7

1、系统信息	7

2、 日志信息	8

3、 端口统计	8

4、 查看路由	9

二、系统设置	10

1、IP配置	10

2、用户配置	10

3、 NTP配置	11

三、 端口配置	12

1、端口配置	12

2、端口限速	13

3、端口镜像	13

4、 端口聚合	14

四、高级配置	15

1、VLAN配置	15

2、 MAC配置	16

3、 MSTP配置	16

4、 IGMP-snooping配置	18

5、 DHCP Server配置	19

6、 DHCP Relay配置	22

7、 DNS设置	23

8、 Qos配置	24

9、 VRRP	25

10、 ERPS-Ring配置	25

五、路由配置	27

1、接口配置	27

2、静态路由	27

3、RIP配置	27

4、OSPF配置	28

六、网络安全	29

1、防攻击设置	29

2、MAC绑定	30

3、ACL配置	30

4、802.1X配置	34

5、端口隔离	35

6、风暴抑制	36

7、ARP配置	36

七、网络管理	38

1、LLDP配置	38

2、SSH配置	39

3、http配置	40

4、SNMP配置	41

5、RMON配置	42

八、系统维护	45

1、重启设备	45

2、恢复出厂配置	46

3、在线升级	46

4、配置管理	47

5、Ping测试	48

S6200-16TF WEB页面操作手册

本手册主要对S6200-16TF交换机的WEB页面进行描述，用户可以通过交换机的WEB页面对交换机进行管理。本手册只对各个WEB页面的操作进行简单的介绍，交换机的各个功能的介绍请参见《S6200-16TF用户手册》。本手册主要包括以下内容：

1、WEB页面综述

2、WEB页面介绍

第一部分 WEB页面综述

一、WEB访问的特点

S6200-16TF 交换机为用户提供Web访问功能。用户可以通过Web浏览器访问交换机，对交换机进行管理和配置。WEB访问的主要特点是：

易于访问：用户可以从网络的任何地方轻松访问交换机。

用户可以用熟悉的Firefox、Google Chrome、Oprea和Microsoft Internet Explorer（8.0及以上版本）等浏览器对S6200-16TF 交换机的WEB页面进行访问，WEB页面以图形化和表格化的形式呈现给用户。

S6200-16TF 交换机提供了丰富的WEB页面，用户可以通过这些WEB页面对交换机的绝大部分功能进行配置和管理。

WEB页面功能的分类整合，便于用户找到相关的页面进行配置和管理。

二、WEB浏览的系统需求

Web 浏览的系统需求如表1所示。

表1：

| 硬件与软件 | 系统需求 |
| --- | --- |
| CPU | 奔腾586 以上 |
| 内存 | 128MB 以上 |
| 分辨率 | 1024x768 以上 |
| 颜色 | 256 色以上 |
| 浏览器 | Internet Explorer 8.0以上或Firefox或Google Chrome或Opera等 |
| 操作系统 | Microsoft®Windows xp®/WindowsVista®/ Windows 7®/Windows 8®,Linux,Unix等操作系统 |

注意：

Microsoft®,Windows xp®, WindowsVista®, Windows 7®, Windows 8®是微软公司的注册商标，所有其它产品名，商标，注册商标和服务标记，版权由各自所有者持有。

三、WEB浏览会话的登陆

在启动Web 浏览会话前用户需要确认：

已经对交换机进行了IP 配置，缺省情况下，交换机VLAN1的接口IP地址是192.168.255.1。

用户保证自己本地PC（管理主机）的网卡的IP是192.168.255.*的网段。

用户保证自己本地PC的网线接在T1-T16之间任意一个端口（端口已经使用我司提供光转电模块进行转换，且设置端口了端口速率）；

已将一台安装有Web浏览器的主机连接到网络上，并且主机能够PING通交换机。

- 完成以上两项工作后，用户在浏览器的地址栏输入交换机的地址http://192.168.255.1并按回车后即可进入交换机Web 登录页面，如图所示。只有输入了正确的用户名密码才能够访问Web，默认用户是admin，密码缺省为admin。

WEB浏览会话的登录页面

备注：S6200-16TF上面Manage端口的IP地址是172.16.255.1，客户使用相同的方式进行操作。

四、WEB页面基本组成

下图WEB页面主要由3部分组成：顶部区、左侧菜单区、右侧显示配置区。

交换机WEB页面

顶部区：用显示公司LOGO、以及产品的名称。

左侧菜单区：显示用户从分类导航页中选择的分类菜单，可能有一级和二级菜单，点击菜单项可打开相应的页面。（备注：三级菜单在右侧显示配置区域的顶部，红色文字链接）

右侧显示配置区：用于显示用户从菜单页中选择的页面。用户可在此区域看见配置后显示的内容，以客户可在此区域进行配置。（备注：此区域顶部，有三级菜单用户可点击选择，红色文字链接）

五、页面按钮介绍

在页面上有些通用的按钮，这些按钮的作用一般是一样的，下表对这些按钮的作用进行介绍。

| 按钮 | 作用 |
| --- | --- |
| 刷新 | 更新页面上的所有域 |
| 应用 | 将更新过的数值放到内存中。因为错误检查由Web服务器完成，所以在用户选择该按钮前，没有错误检查 |
| 删除 | 删除当前记录 |
| 帮助 | 打开帮助页面，查看各个页面的配置说明 |

六、出错信息

如果交换机的WEB服务器在处理用户请求时出现错误，就会在一个对话框中显示相应的出错信息。如图显示一个出错信息对话框。

出错信息页面

第二部分 WEB页面介绍

S6200-16TF交换机的WEB页面组织成组，每组包括一个或多个WEB页面。下面逐个对各个页面进行介绍。

一、系统状态

1、系统信息

下图是系统信息配置页面，用户可以通过该页对交换机的系统信息进行查看。刷新按钮可以刷新页面，显示当前最新的系统信息。

设备型号：交换机的产品型号描述

硬件版本号：交换机当前使用的硬件版本

软件版本号：交换机当前使用的软件名称

设备序列号：交换机的序列号

设备MAC地址：交换机的MAC地址

Console口波特率：交换机使用Console管理时的波特率

软件编译时间：交换机启动到现在的时间

系统当前时间：系统的当前时间

基本信息页面

- 日志信息

下图是日志配置的查看日志页面，通过此页面可以查看系统日志。清空按键可以将当前日志清除掉，刷新按键可以更新当前日志。

查看日志页面

下图是日志配置的日志上传页面，通过该页面可以将系统日志上传到服务器。TFTP服务器地址填写服务器的IP地址。

日志上传页面

- 端口统计

下图是端口概要统计页面。页面上列出了所有端口的发送数据包数、发送字节数、接收数据包数、接收字节数、接收方向过滤包数。

端口概要统计

下图是端口详细统计页面。该页面显示端口接收和发送的包的详细统计，在端口下拉列表中可选择任一端口来查看该端口的详细统计。

端口详细统计

- 查看路由

下图是查看路由信息页面，在该页面可以查看路由信息。

查看路由

二、系统设置

1、IP配置

下图是IP配置页面。用户可以通过该页面修改管理员IP，使能vlanif1等功能。

IP地址设置

2、用户配置

下图是用户配置页面，用户可以通过此页面配置登录交换机web页面的用户，可以配置的项有用户名、密码和权限。

用户配置页面

- NTP配置

NTP（Network Time Protocol）服务器是用来使计算机时间同步化的一种协议，它可以使计算机对其服务器或时钟源（如石英钟，GPS等等)做同步化，它可以提供高精准度的时间校正（LAN上与标准间差小于1毫秒，WAN上几十毫秒），且可介由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。

下图是NTP设置页面，在该页面可以配置NTP服务。相关条目介绍如下：

- 模式：选择启用或禁止模式。选择了启用模式，交换机会启用NTP自动对时；选择禁用模式，交换机会禁用NTP自动对时。

- 对时间隔：设置交换机与NTP服务器对时的时间间隔。默认为300秒/次。

- 服务器1：填写1号NTP服务器的IP地址。

NTP配置页面

- 端口配置

1、端口配置

下图是端口配置页面。用户可以通过该页面启用或禁用端口，设置端口速率和流控，或查看所有端口的基本信息。页面中的列表显示了所有端口的配置信息。

端口配置页面

2、端口限速

下图是端口限速配置页面。该页面用来配置端口出入限速。页面中的列表显示了所有端口的配置信息。

端口限速页面

3、端口镜像

下图是端口镜像配置页面，该页面允许用户配置端口镜像。端口镜像是通过镜像端口监听被镜像输出端口输出的数据包和被镜像输入端口输入的数据包。镜像端口只能选择一个，而被镜像输出端口和被镜像输入端口可以选择多个。端口镜像配置的相关条目介绍如下：

- Session ID：填写镜像会话的ID，最多配置4个端口镜像，取值范围为1-4。

- 源端口列表：勾选镜像源端口，可多选。

- 目的端口：选择镜像的目的端口，只能选一个。

- 方向：选择监听的流入或流出或即流入又流出镜像源端口的数据流，包括egress、ingress和both三个选项。选择egress时表示监听收到的数据包，选择ingress时表示监听发送的数据包，选择both表示监听发送和接收的数据包。

端口镜象页面

- 端口聚合

下图是端口聚合配置页面，允许用户配置多个聚合组，并可以选择负载分担方式。端口聚合的相关条目介绍如下：

- 负载分担方式：选择数据流的负载分担方式。

- 端口列表：点选欲汇聚成组的端口。

端口聚合配置页面

四、高级配置

1、VLAN配置

- VLAN配置

在缺省情况下，为了保证交换机在出厂情况下能正常通信，所有端口的缺省VLAN均为VLAN1，只有属于VLAN1的端口才能访问交换机Web页面。VLAN1无法删除。

下图是VLAN配置页面。该页面允许用户创建VLAN，并显示所有VLAN的信息。Vlan设置相关条目介绍如下：

- 端口模式：选择设置端口模式access/trunk/hybrid。

- 端口默认VLAN：填写ID值，可设置端口默认VLAN。

- 出口标签配置：选择出口标签tag_all/untag_all/untag port vlan。

- VLAN配置：填写VLANID（1-4094），可以设置属于该端口的VLAN。

VLAN配置页面

- VLAN状态

- 下图是VLAN状态页面，该页面显示各个端口VLAN显示状态。

VLAN状态页面

- MAC配置

下图是MAC配置页面，该页面可以配置MAC地址的老化时间，以及查看端口的MAC地址信息。相关条目介绍如下：

- MAC老化时间：填写MAC地址的老化时间，取值范围为10-1000000秒，默认300秒。

MAC配置页面

- MSTP配置

STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）是根据IEEE 802.1D 标准建立的，用于在局域网中消除数据链路层物理环路的协议。运行该协议的设备通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某些端口进行阻塞，最终将环路网络结构修剪成无环路的树型网络结构，从而防止报文在环路网络中不断增生和无限循环，避免设备由于重复接收相同的报文所造成的报文处理能力下降的问题发生。

STP采用的协议报文是BPDU（Bridge Protocol Data Unit，桥协议数据单元），也称为配置消息，BPDU中包含了足够的信息来保证设备完成生成树的计算过程。STP即是通过在设备之间传递BPDU来确定网络的拓扑结构。

RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议）是优化版的STP，它大大缩短了端口进入转发状态的延时，从而缩短了网络最终达到拓扑稳定所需要的时间。

MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol，多生成树协议）是在STP和RSTP的基础上，根据IEEE协会制定的802.1S标准建立的，它既可以快速收敛，也能使不同VLAN的流量沿各自的路径转发，从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。

- 全局配置

下图是MSTP配置菜单下的全局配置页面，在该页面中可以配置生成树协议。全局配置相关条目介绍如下：

- 启用Spanning-tree：勾选则启用Spanning-tree，否则不启用。

- 模式：选择生成树协议模式，可选stp、rstp和mstp。

- max age：老化时间，数值范围为6-40秒。如果在超出老化时间之后，还没有收到根桥发出的BPDU数据包，那么交换机将向其它所有的交换机发出BPDU数据包，重新计算生成树。 默认20秒。

- hello time：联络时间，数值范围为1-10秒，是指根桥向其它所有交换机发出BPDU数据包的时间间隔，用于交换机检测链路是否存在故障。默认2秒。

- forward delay：传输时延，数值范围为4-30秒，是指交换机的端口状态迁移所用的时间。默认15秒。

- Max hop：最大跳数，数据报文被转发的最大跳数，限制生成树的规模，默认20跳。

MSTP全局配置

- 实例配置

下图为MSTP配置菜单下的实例配置页面，实例配置是MST域的一个属性，用来描述VLAN和生成树实例的映射关系。可以按需要将VLAN分配至不同的实例，每个实例就是一个“VLAN组”，不受其它实例和公共生成树的影响。

MSTP实例配置

- 端口配置

下图是MSTP配置下的端口配置页面，在该配置页面下可以查看各端口的实例、角色和状态信息。

MSTP端口配置

- IGMP-snooping配置

- Igmp-snooping

图5.7是igmp-snooping配置页面，在该页面中配置IGMP-snooping功能。相关条目介绍如下：

- 启用IGMP-snooping：勾选则启用IGMP-snooping功能，否则不启用。

- 主机老化时间：填写主机老化的时间，取值范围200-1000秒。

Igmp-snooping配置

- 静态组播

下图是IGMP-snooping配置菜单下的静态组播配置页面，静态组播地址表不是通过IGMP侦听学习到的，不受动态组播组及组播过滤的影响，对于某些固定的组播组，可以提高数据传输质量并增加安全性。相关条目介绍如下：

- Vlan ID：填写Vlan ID；

- 组播源：填写发送组播包主机的IP地址；

- 组播地址：填写静态绑定的组播IP地址。

- 端口列表：填写转发组播包的端口。

IGMP-snooping静态组播配置

- DHCP Server配置

- DHCP Server配置

下图是DHCP Server配置页面，在该页面下可以启用或禁用设备DHCP Server功能。

DHCP Server配置

- DHCP Leases配置

下图是DHCP Server配置菜单下的DHCP Leases配置页面，相关条目介绍如下：

- Pool name：填写dhcp地址池的名字。

- Subnet：填写dhcp地址的子网掩码。

- Lease time：填写地址的租赁时间。

- Default gateway：填写客户端默认网关，这个将作为服务器分配给客户端的默认网关参数。默认网关的IP地址必须与DHCP客户端的IP地址在同一网络。

- Nameserver：填写名字服务器。

- Domain：填写域名。

- Netbios server：填写netbios服务器。

DHCP Leases配置

- DHCP Static Leases配置

下图是DHCP Server配置菜单下的DHCP Static Leases配置页面，在该页面可以配置静态DHCP。相关条目介绍如下：

DHCP Pool：选择DHCP池。

Address：填写IP 地址。

MAC-Address：填写MAC地址。

DHCP Static Leases配置

- DHCP Port bind配置

下图是DHCP Server配置菜单下的DHCP Port bind配置页面，在该页面下可以配置dhcp

口地址绑定。相关条目介绍如下：

- DHCP Pool：选择DHCP  Pool。

- Port：选择进行绑定的端口。

- Address：填写IP地址。

DHCP Port bind配置

- DHCP Relay配置

DHCP Relay即DHCP中继，也叫做DHCP中继代理。如果DHCP客户机与DHCP服务器在同一个物理网段，则客户机可以正确地获得动态分配的ip地址。如果不在同一个物理网段，则需要DHCP RelayAgent(中继代理)。用DHCP Relay代理可以去掉在每个物理的网段都要有DHCP服务器的必要,它可以传递消息到不在同一个物理子网的DHCP服务器，也可以将服务器的消息传回给不在同一个物理子网的DHCP客户机。

下图是DHCP  Relay配置页面，在该页面下可以配置DHCP  Relay。相关条目介绍如下：

- 接口：选择DHCP Relay接口。

- Helper-address：填写DHCP Server的IP地址。

DHCP Relay配置

- DNS设置

DNS（Domain Name System，域名系统），因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名，最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析（或主机名解析）。

下图是DNS设置页面，在该页面中可以配置DNS。相关条目介绍如下：

- 主DNS：填写主DNS的ip地址。

- 备用DNS：填写备用DNS的ip地址。

DNS设置

- Qos配置

下图是Qos配置页面，在该页面可以配置设备Qos。相关条目介绍如下：

- 调度策略：选择队列的调度算法。SP（strict priority）为严格优先级队列调度算法；WRR(Weighted Round Robin)是加权轮询队列调度算法，在队列之间进行轮流调度，WRR为每个队列配置一个加权值，本交换机输出端口有8个输出队列，所以为8个队列分别配置了加权值，依次为w1、w2、w3、w4、w5、w6、w7、w8。

QoS设置

- VRRP

下图是VRRP配置页面，在该页面中配置虚拟路由器冗余协议相关参数。相关条目介绍如下：

Interface：选择一个接口。

Virtual Router ID：填写虚拟路由ID，取值范围为1-255。

Virtual IP：填写虚拟IP地址。

Priority：填写优先级，取值范围为1-254，默认为100。

Preemption：选择使能或非使能。

Preemption Delay：填写优先权时延，取值范围为0-1000秒。

VRRP配置

- ERPS-Ring配置

- 全局配置

下图是ERPS-Ring配置菜单下的全局配置页面，在该页面中可以启用或禁用ERPS-Ring功能。

ERPS-Ring全局配置

- 节点配置

下图是EPRS-Ring配置菜单下的节点配置页面，在该页面中可以添加多个ERPS-Ring并设置其参数。相关条目介绍如下：

- ERPS-Ring ID：填写ERPS-Ring的ID，取值范围为0-23。

- Role：选择节点角色。

- Primary-port：选择主端口。

- Slave-port：从端口。
口mary-portD:页面中可以启用或禁用省

ERPS-Ring节点配置

五、路由配置

1、接口配置

下图是接口配置页面。在该页面下可以配置接口参数。相关配置条目介绍如下：

- Interface Name：填写接口的名字。

- Enabled：勾选则启用接口，不勾选则禁用接口。

- DHCP Enabled：勾选则启用DHCP功能，不勾选则禁用DHCP。

- IPv4 address：填写IP地址。

接口配置

2、静态路由

下图是static路由配置页面，在该页面可以手动添加静态路由。

Static配置

3、RIP配置

下图是RIP配置菜单下RIP全局配置页面，在该页面可以配置RIP协议的相关参数。

RIP全局配置

下图是RIP配置菜单下RIP Network配置页面，在该页面下可以配置RIP网络的信息。

RIP Network

4、OSPF配置

下图是OSFP配置菜单下的OSPF全局配置页面，在该页面下可以开启或关闭OSPF功能，及配置OSPF相关参数。

OSPF全局配置

下图是OSPF配置菜单下OSPF Network配置页面，在该页面下可以配置OSPF Network相关信息。

OSPF Network

5、BGP配置

下图是BGP配置页面，在该页面下可以开启或关闭BGP功能，及配置BGP协议相关参数。

BGP配置

六、网络安全

1、防攻击设置

下图为防攻击设置页面，在该页面可以启用或禁用忽略ping包功能，启用或禁用防范SYN DOS攻击，设置CPU接收数据包阀值。

防攻击设置

2、MAC绑定

下图是MAC绑定配置页面，在该页面可以将端口和MAC地址绑定起来。

MAC绑定

3、ACL配置

随着网络规模的扩大以及流量的增加，如何有效地控制网络安全和分配带宽已成为网络管理的重要内容。ACL（Access Control List，访问控制列表）功能，通过配置报文的匹配规则和处理方式来实现对数据包的过滤功能，从而有效防止非法用户对网络的访问。另外ACL功能也可以控制流量，节约网络资源。ACL功能对网络安全的控制提供了很大的方便。

在本交换机中，ACL功能可以对数据包的L2-L4层的协议字段进行匹配。通过定义时间段可以设置ACL规则的生效时间，配置MAC ACL和IP ACL可以对匹配了ACL规则的数据包进行处理。

- ACL GROUP配置

下图是ACL配置菜单下的ACL GROUP配置页面，在该页面下可以在各端口上配置报文的匹配规则。相关条目介绍如下：

- 端口：显示交换机的所有端口。

- MAC访问列表ID：该项与相应的端口对应，是用来配置端口执行MAC ACL组号的匹配规则。

- IP访问列表ID：该项与相应的端口对应，是用来配置端口执行IP ACL组号的匹配规则。

ACL GROUP配置

- Time Range配置

当用户配置的ACL规则需要在特定时间段生效时，可以先配置时间段，然后设置ACL规则直接引用该时间段即可。ACL规则只在指定的时间段内生效，从而实现基于时间段的ACL过滤。

下图是ACL配置菜单页面下的Time Range配置页面，在该页面下可以配绝对时间和周期时间。绝对时间可以设置在自然日内的生效日期，周期时间则可以设置在每周的固定工作日生效。相关条目介绍如下：

- Name：填写时间段的名称，便于区分各个时间段的信息。

- Time-Range Name：填写时间段的名称。并可以选择配置绝对时间或周期时间。

- 起始时间：填写年月日分秒。

- 结束时间：填写年月日分秒。起始时间和结束时间为绝对时间模式的时间配置，只有当系统日期在绝对时间内，基于该时间段的ACL规则才能生效。

- 时间段：填写时间段的起始时间和结束时间。

- 星期：设置每周固定日销的工作日。时间段和星期为周期时间模式的时间配置，只有当系统日期在周期时间内，基于该时间段的ACL规则才能生效。

Time Range配置

- MAC ACL配置

MAC ACL根据数据包的源MAC地址、目的MAC地址等二层信息制定匹配规则，对数据包进行相应的分析处理。

下图是ACL配置菜单下的MAC ACL配置页面，相关条目介绍如下：

- Group ID：填写需要配置的ACL组号，取值范围为1-99。

- Rule ID：填写规则号，取值范围为1-127。

- Action：选择交换机对满足匹配规则的数据包的处理方式，deny为丢弃数据包，permit为转发数据包。

- Source Mac：填写规则包含的源MAC地址信息。

- Destination Mac：填写规则包含的目的MAC地址信息。

- Time-Range Name：填写时间范围名，不填则表示任何时刻都生效。

MAC ACL配置

- IP ACL配置

IP ACL可以根据报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口等信息来制定匹配规则，对数据包进行相应的分析处理。

图7.6是ACL配置菜单下的IP ACL配置页面，在该页面可以配置IP ACL。相关条目介绍如下：

- Group ID：填写需要配置的ACL组号，取值范围为100-999。

- Rule ID：填写规则号，取值范围为1-127。

- Action：选择交换机对满足匹配规则的数据包的处理方式，deny为丢弃数据包，permit为转发数据包。

- Source IP：填写规则包含的源IP地址信息。

- Source MASK：填写源IP地址的掩码，掩码置1表示严格匹配。

- Source port：填写规则包含的TCP/UDP源端口号。

- Dst IP：填写规则包含的目的IP地址信息。

- Dst MASK：填写目的IP地址的掩码，掩码置1表示严格匹配。

- Dst port：填写规则包含的TCP/UDP目的端口号。

- Time-Range Name：填写在Time Range配置页面配置的Time-Range Name。

IP ACL配置

4、802.1X配置

802.1X协议是IEEE802 LAN/WAN委员会为了解决无线局域网网络安全问题提出的。后来该协议作为局域网端口的一个普通接入控制机制应用于以太网中，主要用于解决以太网内认证和安全方面的问题，在局域网接入设备的端口这一级对所接入的设备进行认证和控制。

本交换机可以作为一个认证系统来对网络中的计算机进行认证。连接在端口上的用户设备如果能通过交换机认证，就可以访问局域网中的资源；如果不能通过交换机认证，则无法访问局域网中的资源。

下图是802.1X配置菜单下的认证服务器配置页面，该页面可以启用或禁用802.1x认证功能，并配置radius服务器相关参数。相关条目介绍如下：

- 模式：选择启用或禁用模式。选择启用模式则启用802.1x认证功能，选择禁用模式则禁用802.1x认证功能。

- Radius服务器：Radius服务器在局域网内则选择本地，否则选择远端。只有当选择了启用模式后才能操作该条目。

- 认证更新间隔：填写认证更新的时间间隔。

- 地址：填写radius服务器IP地址。

- 端口号：填写radius服务器提供认证服务的协议端口。

- 认证共享密码：填写交换机与服务器共享的密码。

- 认证重试次数：填写认证的最大重试次数。

认证服务器配置

下图为802.1x配置菜单下的认证端口配置页面，在该页面可以配置各端口是否启用802.1x认证，及启用后端口的模式。

认证端口配置

5、端口隔离

下图是端口隔离配置页面，在该页面中可以配置相互隔离的端口。要配置相互隔离的端口，只需勾选相应端口即可。勾选后的端口组成一个隔离组，只有在隔离组内的端口才可以互相隔离。

端口隔离配置页面

6、风暴抑制

下图是端口风暴抑制页面。该页面用来对端口配置广播包、组播包和未知单播包的抑制功能。

端口的广播抑制，组播抑制及未知单播包抑制的抑制速率可以独立配置。页面中的列表显示了所有端口的配置信息。

风暴控制页面

7、ARP配置

下图ARP配置菜单下的查看ARP页面，在该页面中可以查看交换机ARP信息。

查看ARP

下图是ARP配置菜单下的静态ARP配置页面，在该页面中可以手动添加IP地址和MAC地址的映射关系。相关条目介绍如下：

- IP Address：填写静态ARP表的IP地址信息。

- MAC Address：填写静态ARP表的MAC地址信息。

静态ARP

下图是ARP配置菜单下的APR老化时间配置页面，在该页面中可以配置ARP表的老化时间。

ARP老化时间

七、网络管理

1、LLDP配置

下图是LLDP配置菜单的LLDP配置页面，在该页面可以启用或禁用LLDP功能，及配置LLDP相关参数。LLDP相关参数设置如下：

- 发送间隔：配置本地设备向邻居设备发送LLDPDU的时间间隔。默认为30秒。

- 保持时间：hold time值决定了该设备发出的报文在接收方设备上保留的时间。

- 发送时延：配置本地设备向邻居设备发送LLDPDU的延迟时间。当本地配置发生变化时，将延迟指定时间再发送LLDPDU通知邻居设备，从而可以避免由于本地配置频繁变化而导致LLDPDU的频繁发送。默认值为2秒。

- 初始化时延：当端口LLDP工作模式改变时，将延迟一段时间再进行初始化，以避免端口LLDP工作模式频繁改变导致端口不断执行初始化。默认值为3秒。

- 端口发送接收状态：仅勾选发送，则只向外发送LLDPDU，而不对接收到的LLDPDU进行处理；仅勾选接收，则只对接收到的LLDPDU进行处理，而不向外发送LLDPDU；都勾选，则既发送也接收LLDPDU；都不勾选，既不向外发送LLDPDU，也不对接收到的LLDPDU进行处理。

LLDP配置

下图是LLDP邻居显示页面，在该页面可以查看LLDP的邻居信息。

LLDP邻居

2、SSH配置

SSH（Secure Shell，安全外壳）是由IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）所制定，建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH加密连接所提供的功能类似于一个telnet连接，但是传统的telnet远程管理方式在本质上是不安全的，因为它在网络上是使用明文传送口令和数据的，别有用心的人可以很容易的截获这些口令和数据。当通过一个不能保证安全的网络环境远程登录到设备时，SSH功能可以提供强大的加密和认证安全保障，它可以对所有传输的数据进行加密，可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。

SSH是由服务器端和客户端组成的，在通讯过程中，SSH服务器与客户端会自动互相协商SSH版本号和加密算法，协商一致后，由客户端向服务器端发起请求登录的认证请求，认证通过后双方即可进行信息的交互。本交换机支持SSH服务器功能，可以使用SSH客户端软件通过SSH连接方式登录交换机。

下图是SSH配置页面，在该页面下可以启用或禁用交换机的SSH服务器功能。

SSH配置

3、http配置

下图是http配置页面，该页面可以配置http和https功能为开启或关闭状态。相关条目介绍如下：

- HTTP：勾选则开启了http功能，可通过http://192.168.255.1登录交换机web页面，否则无法通过http登录。

- HTTPS：勾选则开启了https功能后，可通过https://192.168.255.1登录交换机web页面，否则无法通过https登录。

http配置页面

4、SNMP配置

SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）是目前UDP/IP网络中应用最为广泛的网络管理协议，它提供了一个管理框架来监控和维护互联网设备。SNMP结构简单，使用方便，并且能够屏蔽不同设备的物理差异，实现对不同设备的自动化管理，所以得到了广泛的支持和应用，目前大多数网络管理系统和平台都是基于SNMP的。

本交换机提供了SNMPv3的管理功能，同时兼容SNMPv1和SNMPv2c，SNMP管理者和SNMP代理的SNMP版本需要一致，它们之间才能相互通信。

下图是SNMP配置页面，在该页面中可以启用或禁用SNMP，及配置SNMP。SNMP相关条目介绍如下：

- SNMP系统配置模式：选择是否启用SNMP功能。

- 版本：本交换机支持的SNMP版本。SNMP v1和v2c采用团体名认证，SNMP v3，采用USM认证。

- Read Community：填写具有读权限的团体名。

- Write Community：填写具有写权限的团体名。

- 引擎号：填写snmp引擎号，其与snmp实体是一一对应的。

- Trap配置模式：选择是否启用trap功能。

- Trapv1接收端：填写trapv1接收端的ip地址。

- Trapv2接收端：填写trapv2接收端的ip地址。

- Read user：配置具有读权限的用户。

- Write user：配置具有写权限的用户。

认证模式：选择SNMP v3用户的认证模式。md5为信息摘要算法，sha为安全散列算法，比md5的安全性更高。

加密模式：选择SNMP v3用户的加密模式。Des为数据加密标准，aes为高级加密标准。

SNMP配置

5、RMON配置

RMON（Remote Monitoring，远程网络监视）完全基于SNMP 体系结构，是IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）提出的标准监控规范，他使SNMP更为有效、更为积极主动地监控远程设备。利用RMON功能，网管可以快速跟踪网络、网段或设备出现的故障，积极采取防范措施，防止网络资源的失效，同时RMON MIB也可以记录网络性能和故障的数据，您可以在任何时候访问历史数据从而进行有效的故障诊断。RMON减少了SNMP管理者同代理间的通信流量，使得网管可以简单而有效地管理大型网络。

RMON代理在RMON MIB中存储网络信息，交换机置入RMON代理后，具有了RMON探测的功能。管理者使用SNMP的基本命令与RMON代理交互数据信息，收集网络管理信息。但是由于设备资源的限制，管理者无法获取RMON MIB的全部数据，一般只可以收集到四个组的信息，这四个组是：历史组、事件组、统计组和警报组。

本交换机支持RMON 规范（RFC1757）中定义的历史组、事件组、统计组和告警组。

- 事件组

事件组定义事件序号及事件的处理方式。下图是RMON配置菜单下的事件组配置，在该页面可以配置RMON事件组。相关条目介绍如下：

- 序号：填写事情条目的序号。

- 描述：填写该事件的描述信息。

- 动作：选择事件的动作。

事件组

- 统计组

统计组监测报警变量在指定端口的统计值。下图所示为RMON配置菜单下的统计组页面，在该页面可以配置RMON统计组。相关条目介绍如下：

- 序号：填写统计组序号。

- 端口：填写统计端口。

统计组

- 历史组

历史组周期性地收集网络统计信息，存储起来以便日后提取，从而有效的监测网络。下图所示为RMON配置菜单下的历史组页面，在该页面可以配置RMON历史组。相关条目介绍如下：

- 序号：填写历史组序号，取值范围为0-1024。

- 端口：填写进行采样的端口。

- 采样间隔：填写端口采样的时间间隔，取值范围为5-65536秒。

- 最大采样条数：填写最大采样条数，取值范围为0-100。

历史组

- 告警组

告警组定期对指定的警报变量进行监测，一旦计数器超过阀值则触发警报。下图是RMON配置菜单下的告警组配置页面，在该页面下可以配置RMON告警组。相关参数介绍如下：

- 序号：填写告警组序号，取值范围为0-1024。

- 端口：填写采样端口。

- 告警参数：选择告警参数。

- 采样间隔：填写采样的时间间隔，取值范围为5-65535。

- 采样类型：为告警参数选择取样的方法，再将取样的值与阀值进行比较。absolute即绝对值，在一个取样周期结束时将取样结果与阈值进行比较；delte即增量，将现在值减去上一次取样值之后的增量与阈值进行比较。

- 上升沿阀值：填写触发告警的上升阈值。

- 下降沿阀值：填写触发告警的下降阈值。

- 上升沿事件：填写触发上升沿阀值告警的事件的序号。

- 下降沿事件：填写触发下降沿阀值告警的事件的序号。

警告组

八、系统维护

1、重启设备

下图是重启设备页面，在该页面点击重新启动按键可以重启交换机。

重启设备

2、恢复出厂配置

下图是恢复出厂配置页面，在该页面点击恢复出厂配置按键可以将除IP外的所有配置恢复出厂。

恢复出厂配置

3、在线升级

下图是在线升级页面，通过此页面用户可以上传映像文件到交换机。点击浏览按钮选择上传的映像文件在PC上的目录路径。点击上传按钮上传映像文件，必须是由厂家提供的并且文件名后缀必须是*.dat。传输结果页面返回之前，请不要点击其它页面，或者重启交换机；否则会导致文件传输失败造成系统崩溃。

在线升级页面

4、配置管理

下图是配置管理页面，在该页面可以下载交换机当前配置文件，也可以上传已有配置到交换机。

点击下载按键，会弹出一个对话框，用户选择存盘目录路径并保存配置文件。

点击浏览按键，在弹出的对话框中选择配置文件，点击上传按键上传配置文件，配置文件的后缀必须是*.cfg。在传输结果页面返回之前，请不要点击其它页面，或者重启交换机，否则会导致文件传输失败造成系统崩溃。

配置管理

下图是查看启动配置页面，在该页面中可以查看设备的启动配置。

查看启动配置

5、Ping测试

下图是Ping测试配置页面，可以在该页面ping局域网内同网段的IP地址。相关条目介绍如下：

IP地址：填写欲ping的IP地址。

Ping测试