[image: image55.emf][image: image55.emf]





                                用户手册

	

	[image: image1.emf]

	[image: image2.jpg]




	S6200全万兆三层核心交换机
用户手册

万兆整体解决方案领导品牌             深圳市万网博通科技有限公司


[image: image3.emf]
S6200E 全万兆三层核心交换机
用户手册
	文档版本
	01

	发布日期
	2015-11-16

	资料编码
	20151116


	深圳市万网博通科技有限公司

	总部地址：
	深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋4楼

	工厂地址：
	深圳市龙华新区大浪街道华荣路北昱南通科技工业园2栋

	邮编：
	518052

	客服电话：
	400-088-7500

	网址：
	http://www.tg-net.cn


版权所有 © 万网博通科技有限公司2015。保留一切权利。

未经万网博通科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
本手册描述的产品中，可能包含万网博通科技有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。
商标声明

[image: image4.emf]、万网博通、[image: image5.emf]是万网博通科技有限公司的商标或者注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。
万网博通科技有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。
责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，万网博通科技有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。
在适用法律允许的范围内，万网博通科技有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。
在相关法律允许的范围内，在任何情况下，万网博通科技有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。
目  录
11
安全警告和注意事项


42
物品清单


53
了解产品


63.1
产品特性


73.2
产品示意图


93.3
指示灯


93.4
接口和按钮


93.5
产品规格


103.6
业务特性


144
安装产品


144.1
安装工具和设备


144.2
交换机机箱安装


154.3
应用场景


174.4
连接线缆


185
登录WEB界面


185.1
WEB浏览的系统需求


185.2
登录WEB配置界面


206
系统状态


206.1
系统信息


216.2
日志信息


226.3
端口统计


246.4
电源状态


267
系统设置


267.1
IP配置


277.2
用户配置


287.3
云管理配置


298
端口配置


298.1
端口配置


308.2
端口限速


318.3
端口镜像


328.4
端口聚合


349
高级配置


349.1
VLAN配置


359.2
MAC配置


369.3
MSTP配置


4010
网络安全


4010.1
MAC绑定


4110.2
端口隔离


4110.3
风暴抑制


4311
网络管理


4311.1
HTTP配置


4512
系统维护


4512.1
重启设备


4612.2
恢复出厂配置


4712.3
在线升级


4912.4
配置管理


5012.5
Ping测试


5213
常见故障诊断





1 安全警告和注意事项

为正确、安全地使用设备，请您在使用前仔细阅读本安全警告和注意事项，并在使用时严格遵循。如无特别说明，“设备”是指设备本身及其配件。

基本要求

· 与其它电子产品类同，快速而频繁地开启和关闭电源易对半导体芯片产生损伤。需重新开启该型号交换机时，请在关闭电源3～5秒后再打开电源开关。
· 请勿剧烈碰撞或从高处摔落该型号交换机，这样的操作可能损坏交换机内部硬件。
· 请使用正确的外部接线端口与该型号交换机相连。不要将以太网网线插头插入监控口（RJ45八线插座）；同样也不要将监控口电缆插入以太网网线接口（RJ45八线插座）；以上的操作以及其它的错误操作都可能引发端口内部元器件的损伤。
· 在清洁交换机前，应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机，不可用液体清洗交换机。
· 机箱安装过程中和安装完成后请保持无尘、清洁。

· 将机盖放到安全的地方，把工具放在不易被碰落的地方。
· 不要穿宽松的衣服，以免绊住机箱，系好领带或围巾，卷起袖子。
· 如果所处环境可能伤害眼睛，请务必戴上防护眼镜。
· 不要做可能引起人身伤害或损坏设备的操作。
· 只有经培训合格的人员才能安装或更换交换机。

· 对机箱进行操作或接近电源工作前，请拔掉交流电源插头。

带电操作要求

· 对带电设备进行操作前，摘下首饰（如：指环、项链、手表、手链等）。金属物品接触到“电源”与“地”时可能引起短路导致元器件损坏。
· 当接上电源时，不要触摸电源，当心触电。
· 设备和电源插座间不正确的连接可能导致危险情况。仔细察看潜在的危险：如潮湿的地板、不接地的扩展电源线、磨损的电源线。

· 将紧急开关放在工作间，以便事故发生时，迅速切断电源。

预防静电放电损坏

· 静电放电会损坏设备和电路，如果处理不当，会导致交换机完全或间断的失效。

· 按照预防静电放电的措施移动或放置设备，确保机箱和大地相连。

· 戴上防静电手腕，保持手腕和皮肤接触良好，有效使用防静电手腕。

· 如果没有手腕，可以用连有金属线缆的金属夹子夹住机箱没有喷漆的金属部分，通过金属线缆，把静电释放到地。

· 在没有这些工具的情况下，可以让你自己与大地良好接触，然后触摸机箱没有喷漆的金属部分，通过你的身体把静电释放到地。

安装环境要求

· 交换机可以装在桌面或机架上。机箱放置、机架的布置、房间的布线对正常的系统操作相当重要。设备距离太近、通风不好、难以接近控制板，将造成维护困难或引起系统故障和停机。

· 确保工作间空气流通，电器设备散热良好；如果没有充足的气流循环，就不能为设备提供良好的冷却环境。

· 按照静电放电防护程序进行，避免损坏设备。静电放电会导致系统立即或间断失效。

· 机箱的放置，最好能够让冷空气经常吹过机箱。确保机箱封口是密闭的，敞开的机箱会破坏机箱内的气流循环，这将中断气流或使本来要冷却内部发热元器件的冷空气改变流向。

机架配置要求

· 机架上每一台设备工作时都会发热，因此封闭的机架必须有散热口和冷却风扇，而且设备不能放得太密集，以确保通风良好。

· 在开放的机架上安装机箱时，注意机架的框架不要挡住交换机机箱的通风孔。所以，机箱安装好后要仔细检查机箱的位置，防止上述情况发生。

· 请确保您已经为安装在机架底部的设备提供有效的通风措施。

· 隔板帮助分开废气和吸入的空气，同时帮助冷空气在箱内流动，隔板的最佳位置取决于机架内的气流形式。这个位置可通过不同的摆放方式实验测得。

电源要求

· 检查电源，确保供电系统接地良好，交换机输入端电源稳定可靠，必要时安装电压调节装置。大楼的短路保护措施中应保证有一个240V，10A的保险丝或断路器在相线中。

· 建议使用有中性点接头的单相三线电源插座，或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地，一般楼房在施工布线时，已将本楼供电系统的电源中性点埋地，用户需要确认本楼电源是否已经接地。

· 建议使用的电源插座如下图所示：

[image: image6.jpg]it

I I
N4




	[image: image7.emf]

	若供电系统未良好接地，或输入电源抖动过大，存在过度脉冲，都会引起通信设备误码率增加，甚至硬件系统损坏！


2 物品清单

打开交换机包装盒，检查包装盒里面应有如下配件：

	物品
	数量

	S6200E系列全万兆三层核心交换机
	1

	交流电源连接线
	1

	DB9-RJ45串口线
	1

	光盘（内含用户手册）
	1

	保修卡（内含合格证）
	1

	安装组件和其它配件
	若干


	[image: image8.emf]
	如果发现有所损坏或者任何配件短缺情况，请您及时和当地经销商联系。


3 了解产品

S6200系列交换机包括以下2个型号：

表3‑1
设备型号信息

	设备型号
	设备信息

	S6200E-15TF-8G
	15 个  万兆 SFP+端口 （千兆、万兆可切换）

8个100/1000 自适应电口、1个Console接口、1个10/100/1000M R45型带外网管口、1个USB接口

	S6200E-12TT-8G-3TF
	12个万兆RJ45端口，3 个  万兆 SFP+端口 （千兆、万兆可切换）、8个100/1000 自适应电口、1个Console接口、1个10/100/1000M R45型带外网管口


表3‑2
光纤模块信息
	光纤模块
	模块信息

	SFP+-10GE-SX-MM850
	万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC)

	SFP+-10GE-LX-SM1310
	万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC)

	SFP-GE-SX-MM850
	千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC)

	SFP-GE-LX-SM1310
	千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC)

	SFP-GE-LX-SM1550
	千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC)

	SFP+-10GE-CU24-3M-V4
	集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径


3.1
产品特性

S6200E系列交换机是TG-NET公司2015年推出的一款全万兆三层核心交换机，该系列产品采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，通过高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，搭载具有自主知识产权的TG-S-OS三层交换机操作系统，支持绝大多数企业网二层、三层数据交换业务需求。该系列产品分为S6200E-12TT-8G-3TF万兆三层核心电口交换机和S6200E-15TF-8G万兆三层核心光口交换机两个型号，非常适合大型企业网、园区网汇聚，或中小型企业网核心使用。

软硬件性能卓越

S6200E增强型万兆环网交换机采用业界领先的Broadcom万兆网络交换芯片，多层线路板设计，同时搭载TG自主知识产权的TG-S-OS交换机软件系统。真正做到软硬结合，从转发稳定性、数据包处理速度、支持功能业务能力等方面提升产品的品质。

丰富的端口类型

S6200E-12TT-8G-3TF支持12个万兆电口，可接入12台万兆客户机；支持8个千兆电口，可接入内网传统千兆终端，如路由器；还支持3个万兆光口，可接入2-3台24/48口万兆三层交换机（如S6200EE、S5500E），扩展千兆终端，非常合适中小型企业网；

S6200E-15TF-8G支持15个万兆光口，可接入万兆光口服务器或万兆光口客户机，适合施工布线较好的光纤应用场合；支持8个千兆电口，可接入内网传统千兆终端，如路由器；同时也可以级联2-3台24/48口万兆三层交换机（如S6200EE、S5500E），扩展千兆终端，非常合适中小型企业网；

稳定可靠的硬件性能

S6200E系列交换机采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，万兆MAC芯片、PHY芯片均为Broadcom芯片，稳定可靠；

热插拔式双电源冗余设计，支持真正的电信级1+1备份，能并联工作且能自动均流，均流误差精度小于5%；

三级防雷标准设计，浪涌差模6KV，共模6KV；ESD接触放电6KV，非接触放电8KV；符合国际IEC61000-4-5标准、安规EN60950、IEC60950标准；

电源输入端增加了“π型滤波”，过滤外部的杂波，同时也防止设备产生的电磁波影响外部的电网环境。功能设计上，考虑了输出限流保护、短路保护、输出过压保护；

元器件选用国际一流高频低阻器件，转换效率高，发热小，自然无故障持续运行时间（MTBF）10万小时；

具有自主知识产权的TG-S-OS三层操作系统

S6200E系列搭载TG-S-OS三层操作系统，运行更稳定，网络更安全。该系统采用前沿的“用户态协议栈”技术，内嵌自动监控模块，当设备运行出现异常时，系统能够在业务无感知的情况下进行自动的模块修复；该系统后台有庞大的分析数据库，可以监测所有交换机协议软件的运行状态，极有利于RD进行故障诊断、软件修复。目前国内拥有自主研发操作系统的厂家只有少数几家，一般靠芯片厂家SDK开发的交换机无法实现上述功能。

便捷的管理维护
· 通过简单的可视化WEB界面（支持http及https协议），可对交换机的各种功能进行简单方便的操作；

· 支持命令行配置、通过Telnet、Console口进行管理，适合专业的网络管理人员；

· 支持SNMP网管对设备进行配置管理，为中小企业客户集中设备管理提供便利；

· 支持NTP时钟协议，可自动同步网络时间；

· 支持Reset按钮一键恢复出厂设置；

· 支持端口短接恢复出厂设置，使维护更加简单；

· 支持TG云盒子统一管理，创新的360式网络诊断，网络维护简单。。

3.2
产品示意图

图3‑1
S6200E-15TF-8G交换机前面板示意图

[image: image9.png]



图3‑2
S6200E-15TF-8G交换机后面板示意图

[image: image10.png]



图3‑3
S6200E-12TT-8G-3TF交换机前面板示意图

[image: image11.png]G




图3‑4
S6200E-12TT-8G-3TF交换机后面板示意图

[image: image12.png]



3.3
指示灯

表3‑3
指示灯含义

	指示灯
	状态
	含义

	POWER
	常亮
	交换机通电。

	
	不亮
	交换机未通电或者出现故障。

	SYSTEM
	常亮
	系统正在启动。

	
	闪烁
	系统正常工作。

	Link/ACT
	绿灯闪烁
	对应端口工作在1000M模式。

	
	黄灯闪烁
	对应端口工作在10/100M模式。


3.4
接口和按钮

表3‑4
接口和按钮功能

	接口和按钮
	描述

	AC 110-240V
	电源接口。外接电源适配器供电。

	RESET
	系统热重启键。用于将交换机恢复到出厂缺省设置。

	CONSOLE
	控制台接口。通过串口线连接至PC，实现对交换机的本地管理。

	千兆以太网电口
	RJ45端口。实现10/100/1000M以太网电信号的转发。

	万兆以太网光口
	SFP+万兆光口。实现万兆以太网光信号的转发。

	万兆以太网电口
	RJ45端口。实现10000M以太网电信号的转发。


3.5
产品规格

表3‑5
S6200E产品规格

	项目
	S6200E-12TT-8G-3TF
	S6200E-15TF-8G

	固定端口
	12个万兆电口
	15个万兆SFP+光口

	
	3个万兆SFP+光口
	

	
	8个10/100/1000M千兆电口
	8个10/100/1000M千兆电口

	管理端口
	1个RS232 R45型Console口

	带外管理
	1个10/100/1000M R45型带外网管口；

	Reset按钮
	支持一键恢复

	交换容量
	320 Gbps

	包转发率
	238 Mpps

	工作温度
	-5~50°C

	存储温度
	-20~70°C

	工作湿度
	10%～90%无凝结

	存储湿度
	5%～95%无凝结

	外观尺寸
	440（L)×285(W)×44.5(H)mm

	整机重量
	<4Kg

	输入电压
	热插拔式双AC电源：110～240V/50～60Hz

	整机功耗
	<70W


3.6
业务特性

表3‑7
S6200E系列业务特性

	项目
	S6200E-12TT-8G-3TF
	S6200E-15TF-8G

	支持协议标准
	IEEE 802.3ad,链路聚合协议；

	
	IEEE 802.3,10BASE-T以太网；

	
	IEEE 802.3u,快速以太网标准；

	
	IEEE 802.3ab,千兆以太网标准；

	
	IEEE 802.3ae,10G光口以太网标准；

	
	IEEE 802.3an,10G电口以太网标准；

	
	IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控；

	
	IEEE 802.1AB-2005,LLDP协议；

	MAC地址
	支持32K MAC地址表；

	
	支持自动更新，双向学习；

	
	支持MAC地址老化时间设置；

	VLAN
	最大支持4096个VLAN；

	
	支持基于端口的VLAN；

	
	支持802.1Q标准的VLAN；

	生成树
	支持STP生成树协议；

	
	支持RSTP快速生成树协议；

	
	支持MSTP多生成树协议；

	端口汇聚
	支持12组汇聚 ，每组最多支持8个端口

	
	支持静态聚合、动态聚合

	端口镜像
	支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制

	
	支持4组镜像

	端口隔离
	支持下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信

	端口流控
	支持半双工基于背压式控制；

	
	支持全双工基于PAUSE帧；

	端口限速
	支持基于端口的输入/输出带宽管理

	巨型帧
	最大支持9216Byte

	IP路由
	支持静态路由；

	
	支持OSPF；

	
	支持VRRP备份；

	组播控制
	支持IGMP Snooping；

	
	支持MVR（Multicast VLAN Registration）功能；

	DHCP
	支持DHCP Server；

	
	支持DHCP Snooping；

	
	支持DHCP Relay；

	风暴抑制
	支持未知单播、广播、未知多播、多播抑制

	
	MAC地址阻塞过滤

	
	广播、未知单播、多播阻塞过滤

	安全特性
	硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能；

	
	支持基于端口的IP+MAC绑定；

	
	支持IP Source Guard；

	
	支持ARP Detection功能；

	
	支持IEEE 802.1x端口认证；

	
	支持Radius认证；

	
	支持TACACS+认证；

	
	支持用户分级管理和口令保护；


	QOS
	SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法；

	
	WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队；

	
	WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法；

	
	Random Early Detect (RED)，随机早期检测算法；

	
	WeightedRandomEarlyDetection (WRED)，加权随机早期检测算法；

	
	Head Of Line，防止拥塞机制；

	
	Best-Effort Service，尽力而为服务；

	
	First come first served，先到先服务算法；

	
	802.1p端口队列优先级算法；

	
	Cos/Tos，QOS标记；

	
	Differentiated Service，区分式服务；

	网线线序
	支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线

	协商模式
	支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式）

	管理维护
	支持TG云盒子管理；

	
	支持WEB界面管理（支持http及https协议）；

	
	支持CLI界面管理；

	
	支持Telnet远程管理；

	
	支持SSH 2.0；

	
	支持SNMP网管；

	
	支持LLDP；

	
	支持NTP客户端；

	
	支持系统日志；


4 安装产品

4.1
安装工具和设备

安装S6200E系列交换机可能需要的工具和设备没有归属在S6200E系列交换机的标配中，所以需要用户自备。下面是S6200E系列交换机典型安装需要的工具和设备：

· 螺丝刀

· 静电防护手腕

· 固定螺钉

· 以太网线缆

· 控制终端

4.2
交换机机箱安装

安装机箱于机架

S6200E系列交换机可以固定到标准19英寸机架上。操作方法如下：（以下交换机示意图均为普通交换机，非S6200E实物图）。

步骤 1 将随机附带的两个L型挂耳分别安装在设备面板的两侧。

步骤 2 用螺钉把设备固定在机架上（机架螺钉用户自备）。

[image: image13.emf]
安装机箱于桌面

很多情况下，用户并不具备19英寸标准机架，此时，您可以将交换机放置在干净的工作台上，操作中，只要注意如下事项即可：

· 保证工作台的平稳性与良好接地。

· 交换机四周留出10cm的散热空间。

· 交换机顶上不能压过重的东西（≤4.5Kg），否则会损坏交换机。

4.3
应用场景

图4‑1
万兆光口到桌面应用场景

[image: image14.png]ZBT (M)

i

1G

TG 75k 55
W2000
[RNZ 51 3% ph 28 j N

10G ‘

1G

R

10G

S6200E-15TF-8G

S4600E4

4600E—48G—2TF

10G

10G&mZE YL (196R)

FREOEEE | —

o | .
q; ...... ¢<%¢T,J\xszow> q q q q q qj

ZmE Py (1-1926)

#HEM (2008) ——  FIKBEOZNER




图4‑2
万兆电口到桌面应用场景

[image: image15.png]TG kR 5538
W2000

= 1G 10G ‘
J 1G
W R S6200-12TT-8G-3TF
10G 10G ‘
1G
4600E—48G—
10G 7KW %&%
106 7R % 10G 7 EWM &%

\
I IFAT AD

10GHsE Pl (1-128)  CCR/R XSAO0RE) sEPHL (1-1004)

RRAEORRE — smtam oa) (—  TIHREONRER




图4‑3
星网应用场景

[image: image16.jpg]h
RNZ % B§ 1 28

kR 55 2%
W2000

=

S4600E-48G-2TF

S~ -

ZimE Pl
(1-48%)

ZRT (M)
Q 1G
1G

5
20GIL®

=

S4600E48G-2TF

-

Zimz Pl
(1-48%)

@ 10G
10G

S

'! -1 \ F- \
NN

/>

AN\

20GSC & 20GIL®

X 20GTE

S4600E-48G-2TF

-~ - -

-

ZimE Pl

(1-485)

S4600E-48G-2TF

1Rk P
(1-48%)





4.4
连接线缆

	[image: image17.emf]

	连线前，请关闭所有相关设备的电源，包括S6200E系列交换机、Modem（猫）、计算机等。


图4‑3
连接S6200E系列交换机

[image: image18.png]é ey




5 登录WEB界面

5.1
WEB浏览的系统需求

使用S6200E系列交换机，系统应该满足如下条件。
	硬件与软件
	系统需求

	CPU
	奔腾586 以上

	内存
	128MB 以上

	分辨率
	1024x768 以上

	颜色
	256 色以上

	浏览器
	Internet Explorer 8.0以上/Firefox/Google Chrome/Opera等

	操作系统
	· Windows XP
· Windows Vista
· Windows 7
· Windows 8
· Linux
· Unix


5.2
登录WEB配置界面
要登录到S6200E系列交换机的WEB配置界面，用户需确认如下条件：
· 已经对交换机进行了IP 配置，缺省情况下，交换机VLAN1的接口IP地址是192.168.255.1。
· 用户保证自己本地PC（管理主机）的网卡的IP是192.168.255.*的网段。

· 用户保证自己本地PC的网线接在1-48之间任意一个端口。
· 已将一台安装有Web浏览器的主机连接到网络上，并且主机能够PING通交换机。

登录WEB配置界面的操作步骤如下：

步骤 1 运行计算机浏览器。（本手册以IE浏览器为模板）
步骤 2 在浏览器的地址栏中输入交换机的地址“http://192.168.255.1”，按回车键。

步骤 3 如图5‑1所示，在登录窗口中输入用户名和密码（默认用户名和密码均为admin），单击“确定”。

图5‑1
WEB界面登录窗口

[image: image19.png]The server 192.168.255.1 is asking for your user name and
password. The server reports that itis from ..

Warning: Your user name and password will be sent using basic
authentication on a connection that isn’ t secure.

mﬁa
]
BERAEE





成功登录后，您可以根据需要配置WEB界面相关参数及信息。
6 系统状态
6.1
系统信息
【功能说明】

在“系统信息”页面，您可以查看设备型号、硬件版本号、软件版本号、设备序列号等信息。

【操作路径】

系统状态 > 系统信息

【界面说明】

图6‑1
系统信息界面截图

[image: image20.png]LA HAL

ieEns S6200E-15TF-8G

BHEES V10

BEHEES VL5.0-R1

BEENS 1111111111111111

Console[TEIFHE 115200

IEEMACHEHE 00-11-11-11-11-44
STEERIE 0 days, 0 hours, 14 minutes
RS Wed Dec 31 20:14:47 1969
REHRERNIE Tue, 03 Nov 2015 15:33:39 +0800

B
=FRA




表6‑1
系统信息界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	设备型号
	显示交换机的产品型号。

	硬件版本号
	显示交换机当前使用的硬件版本号。

	软件版本号
	显示交换机当前使用的软件版本号。

	设备序列号
	显示交换机的序列号。

	Console口波特率
	显示交换机使用Console管理时的波特率。

	界面元素
	说明

	设备MAC地址
	显示交换机的MAC地址。

	设备在线时间
	显示交换机启动到现在的时间。

	系统当前时间
	显示系统的当前时间。

	软件编译时间
	显示软件的编译时间。


6.2
日志信息
【功能说明】

在“日志信息”页面，您可以查看并下载系统日志。

【操作路径】

系统状态 > 日志信息

【界面说明】

图6‑2
查看日志信息界面截图

[image: image21.png]1970/01/01 00:

1070/01/01 12 is down
1070/01/01 2 is w
1070/01/02 12 is dom
1070/01/02 2 is wp
1070/01/02 8 is wp
1070/01/02 68 is dom
1070/01/02 62 is dom
1070/01/02 8 is wp
1070/01/02 2 is wp
1070/01/02 62 is dom
1070/01/02 2 is wp
1070/01/02 68 is dom
1070/01/02 8 is wp
1070/01/02 62 is dom
1070/01/02 68 is dom

: :;w:m«w 1970/01/02 1 is wp

. 1970/01/02 1 is down
1969/12/31 : Mono VL.5.0RL starting
FTEN 1969/12/31 netlink_interface_addr can’t find interface by index 1

1969/12/31 netlink-cnd filter function error
1969/12/31 netlink_interface_addr can't find interface by index 2
1969/12/31 netlink-cnd filter function error
1969/12/31 20:00:23 ZEBRA: Zebra VL.5.0-Rl starting L

1969/12/31 20; Cann’ ¢ talk

1969/12/31 20:00:23 MSTP: MSTP VL.5.0-RL starting
1969/12/31 20:00:23 LACP: Lacp VL.5.0-RL starting: vty80
1969/12/31 20:00:23 SNTP: SNTP VL.5.0-RL starting

» SRR R oL SHEHSs oAiEE e S stare





表6‑2
查看日志界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	清空
	单击“清空”，可以清空当前系统日志。

	刷新
	单击“刷新”，可以刷新当前系统日志。


图6‑3
日志下载信息界面截图

[image: image22.png]



表6‑3
日志下载界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	TFTP服务器地址
	输入服务器的IP地址。

	文件名
	输入日志文件在服务器上的保存名称。

	下载
	单击“下载”，可以将系统日志上传到服务器。


6.3
端口统计
【功能说明】

在“端口统计”页面，您可以查看端口概要统计和端口详细统计相关信息。

【操作路径】

系统状态 > 端口统计

【界面说明】

图6‑4
端口概要统计界面截图

[image: image23.png]cococococococoooooooo

cocococococococooooooo

cococococococoooooooo

fom=s2 oy

E
&
1
-4
o
®

cocococococococooooooo

i1





表6‑4
端口概要统计界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口名称
	显示端口名称。

	数据包
	显示发送和接收数据包数。

	字节
	显示发送和接收字节数。

	过滤
	显示接收方向过滤包数。


图6‑5
端口详细统计界面截图

[image: image24.png]ETIR=E %O

sElrPauset £EPauset
BICATTANEE ) BREAFTRIMNETR [
651275 BRINETH [ 65127 ANETH [
$BT128-255FTAMNET [ 128255 FTRINETH [
2565 1FTAINET [ £2256-S1IFTAMETH [
BHS12-1023FTAMESH [ BES12-1023FTHAMETE [
H1024-1518FTAMETE [ £1024-1518FTAMETH [
15192047 FTAMETE [ HE1519-2047FTANETE [
120482095 FBHNETI [ £22048-4095FTA/NETH [
meES H14006-0216FTAMETE [ £24006-92163TA/NETH [





表6‑5
端口详细统计界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口
	单击“端口”下拉列表框，可选择任意一个端口来查看该端口的详细统计信息。

	刷新
	单击“刷新”，可刷新端口详细统计信息。

	清空
	单击“清空”，可清空端口详细统计信息。

	接收总数
	显示端口接收报文数、字节数等相关信息。

	发送总数
	显示端口发送报文数、字节数等相关信息。

	接收报文大小分类统计
	显示接收64~9216字节大小报文数的统计信息。

	发送报文大小分类统计
	显示发送64~9216字节大小报文数的统计信息。


6.4
电源状态
【功能说明】

在“电源状态”页面，您可以查看设备电源的数量及供电情况。

【操作路径】

系统状态 > 电源状态

【界面说明】

图6‑6
电源状态界面截图

[image: image25.png]



表6‑6
电源状态界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	电源1
	表示设备电源1的运行状态。

	电源2
	表示设备电源2的运行状态。


7 系统设置
7.1
IP配置

【功能说明】

在“IP配置”页面，您可以修改管理员IP地址等相关信息。

【操作路径】

系统设置 > IP配置

【界面说明】

图7‑1
IP配置界面截图

[image: image26.png]BAmE
ZEEmE

REFEE
BEFRG
EFH#IN

[192.168.255.1/24

g, 1011024





表7‑1
IP配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	使能
	选中“使能”，表示启动交换机接口，反之关闭。

	IP地址
	可以修改管理员IP地址。

	设置
	单击“设置”，可以保存您修改后的IP配置信息。

	取消
	单击“取消”，则不保存您修改后的IP配置信息。


7.2
用户配置

【功能说明】

在“用户配置”页面，您可以配置登录交换机WEB界面的用户名、密码和权限。

【操作路径】

系统设置 > 用户配置

【界面说明】

图7‑2
用户配置界面截图

[image: image27.png]=8
L]

AP

admin

BEFRG
EFH#IN

uest V|

2

admin

R

adnin V|

BERIE
BERIE

BBRadmin/guest

=]

sl




表7‑2
用户配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	用户名
	可以配置登录交换机WEB界面的用户名。

	密码
	可以配置登录交换机WEB界面的密码。

	权限
	可以配置登录交换机WEB界面的权限。

	添加
	单击“添加”，保存您配置的用户信息。

	取消
	单击“取消”，则不保存您配置的用户信息。

	修改
	单击“修改”，可修改您配置的用户信息。

	删除
	单击“删除”，可删除您配置的用户信息。

	刷新
	单击“刷新”，可查看到最新配置的用户信息。


7.3
云管理配置

【功能说明】

在“云管理配置”页面，您可以配置云管理交换机的密钥。
【操作路径】

系统设置 > 云管理配置

【界面说明】

图7‑3
云管理配置界面截图

[image: image28.png]REFEE
BEFRG
EFH#IN




表7‑3
云管理配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	云管理key
	可以配置云管理交换机的key。

	设置
	单击“设置”，保存您配置的云管理密码。

	取消
	单击“取消”，则不保存您配置的云管理密码。


8 端口配置
8.1
端口配置

【功能说明】

在“端口配置”页面，您可以启用或禁用端口，设置端口速率和流控，或查看所有端口的基本信息。
【操作路径】

端口配置 > 端口配置

【界面说明】

图8‑1
端口配置界面截图

[image: image29.png]- ]
61 DOWN RIS BihE 16 AuTO x )
G2 DOWN RIS i 16 AUTO x =
= DOWN RIS BihE 16 AuTO x )
G4 DOWN RIS i 16 AUTO x =
G5 DOWN RIS BihE 16 AuTO x )
G6 DOWN RIS i 16 AUTO x =
&7 DOWN RIS BihE 16 AuTO x )
Ge ue RIS i 16 FULL x =
L DOWN P D0 106 FuLL x )
i) DOWN P Bk 106 FULL x =
T DOWN P D0 106 FuLL x )
T4 DOWN P Bk 106 FULL x =
T DOWN P D0 106 FuLL x )
6 DOWN P Bk 106 FULL x =
” DOWN P D0 106 FuLL x )
T8 DOWN P Bk 106 FULL x =
T DOWN P D0 106 FuLL x )
T10 DOWN SFP w|HFHk 106 FULL X 7}





表8‑1
端口配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口名称
	显示端口名称。

	端口描述
	用户对端口的简单标记，方便查找。

	状态
	显示端口状态。

	界面元素
	说明

	介质
	显示端口介质。

	速率双工配置
	显示端口是否自协商。

	速率
	显示端口速率。

	双工模式
	显示端口是否支持双工模式。

	流控配置
	选中“流控配置”复选框，则启用端口流控功能。

	流控状态
	显示端口流控状态。

	使能
	选中“使能”复选框，则启用相对应的端口。


8.2
端口限速
【功能说明】

在“端口限速”页面，您可以配置所有端口出入限速。
【操作路径】

端口配置 > 端口限速

【界面说明】

图8‑2
端口限速界面截图

[image: image30.png]12
13





表8‑2
端口限速界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口
	显示端口名称。

	入口速率
	配置相应端口入口速率。

	出口速率
	配置相应端口出口速率。


8.3
端口镜像
【功能说明】

端口镜像是通过镜像端口监听被镜像输出端口输出的数据包和被镜像输入端口输入的数据包。镜像端口只能选择一个，而被镜像输出端口和被镜像输入端口可以选择多个。在“端口镜像”页面，您可以配置镜像会话的ID、镜像源端口、镜像目的端口等相关参数。
【操作路径】

端口配置 > 端口镜像

【界面说明】

图8‑3
端口镜像界面截图

[image: image31.png]&iED 1
B0 6L
%@ both

61

_ 7
=

O





表8‑3
端口镜像界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	会话 ID
	输入镜像会话的ID，最多配置4个端口镜像，取值范围为1-4。

	目的端口
	选择镜像的目的端口，只能选一个。

	界面元素
	说明

	方向
	选择监听流入或流出、即流入又流出镜像源端口的数据流，包括egress、ingress和both三个选项。

· egress：表示监听收到的数据包。

· ingress：表示监听发送的数据包。

· both：表示监听发送和接收的数据包。

	源端口列表
	勾选镜像源端口，可多选。

	添加
	单击“添加”，应用端口镜像配置。

	刷新
	单击“刷新”，刷新正在应用的配置列表。


8.4
端口聚合
【功能说明】

在“端口聚合”页面，您可以配置多个聚合组，并可以选择负载分担方式。

【操作路径】

端口配置 > 端口聚合

【界面说明】

图8‑4
TRUNK配置界面截图

[image: image32.png]s

AEGSET  BMACHIREFRMACIE v

e ————————————————————————
| aow ol e o el o]l aln ]l n] ol o] e
m............. o|le|eo|o|leo|o|e|e|e

LACPEE

SOMS





表8‑4
TRUNK配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	负载均衡模式
	选择数据流的负载均衡模式。

	端口成员
	选择需要汇聚成组的端口。

	保存
	单击“保存”，下发用户配置。

	取消
	单击“取消”，取消下发用户配置。


图8‑5
LACP配置界面截图

[image: image33.png]T =B O HAL

TRUNKEE
0 LACP {5¢ =’E s 5%

- o 0 < v 32768

61 o 0 Passive v 32768

G2 o 0 Passive v 32768

63 o 0 Passive v 32768 F

G4 o 0 Passive v 32768

G5 o 0 Passive v 32768

G6 o 0 Passive v 32768

67 o 0 Passive v 32768

G8 o 0 Passive v 32768
Bz T o 0 Passive v 32768 U
- e o 0 Passive 32768

3 o 0 Passive v 32768




表8‑5
LACP配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口
	显示LACP端口号。

	LACP 使能
	启用或禁用LACP端口。

	键值
	配置LACP端口键值。

	角色
	选择LACP端口角色。

	优先级
	配置LACP端口优先级。

	设置
	单击“设置”，下发用户配置。

	取消
	单击“取消”，取消下发用户配置。


9 高级配置
9.1
VLAN配置

【功能说明】

在缺省情况下，为了保证交换机在出厂情况下能正常通信，所有端口的缺省VLAN均为VLAN1，只有属于VLAN1的端口才能访问交换机Web页面，VLAN1无法删除。

在“VLAN配置”页面，您可以创建VLAN，并查看所有VLAN的信息。
【操作路径】

高级配置 > VLAN配置

【界面说明】

图9‑1
VLAN配置界面截图

[image: image34.png]MACES
MSTPES

-
Access ~
Access ~
Access ~
Access ~
Access ~
Access ~
Access ~
Access ~
Access ~

Access ~

T =B O HAL

UNTAG VLAN
1 1
1 i
1 i
1 i
1 i
1 i
1 i
1 i
1 i
1 i
1 i





表9‑1
VLAN配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口
	显示端口名称。

	模式
	设置端口模式Access/Trunk/Hybrid。

	端口默认VLAN
	输入ID值，可设置端口默认VLAN。

	UNTAG VLAN
	选择出口标签。

	界面元素
	说明

	VLAN配置
	输入VLAN ID（1-4094），可以设置属于该端口的VLAN。


图9‑2
VLAN状态界面截图

[image: image35.png]2 TIR=RAZ I HL

VIANES

VLANFIESE 1 £ STS0E v an | P 117





表9‑2
VLAN状态界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口成员
	显示各个端口VLAN状态。


9.2
MAC配置
【功能说明】

在“MAC配置”页面，您可以配置MAC地址的老化时间，查看端口的MAC地址信息。
【操作路径】

高级配置 > MAC配置
【界面说明】

图9‑3
MAC配置界面截图

[image: image36.png]JRE %0 ST HNL

SEH : 10-1000000 , BAIATE : 300 , &

Type
1 b8-88-¢3-Tb-60-0c 1 o8 dynamic
1z SH0% 1nm

B
ESE:01




表9‑3
MAC配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	MAC老化时间
	输入MAC地址的老化时间，取值范围为10-1000000秒。

默认300秒。

	设置
	单击“设置”，下发用户配置。

	取消
	单击“取消”，取消下发用户配置。


9.3
MSTP配置
【功能说明】

MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol，多生成树协议）是在STP和RSTP的基础上，根据IEEE协会制定的802.1S标准建立的，它既可以快速收敛，也能使不同VLAN的流量沿各自的路径转发，从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。
在“MSTP 配置”页面，您可以进行全局配置，实例配置和端口配置。
【操作路径】

高级配置 > MSTP配置
【界面说明】

图9‑4
全局配置界面截图

[image: image37.png]VIANES
MACEE

RFSpanning-tree
ot

BB
A

o

BAMR

2
2

1
2

stp

T =B O HAL

o

rstp Omstp

i ]

W oE W W

1680
i110
1430
i140




表9‑4
全局配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	启用Spanning-tree
	勾选则启用Spanning-tree，否则不启用。

	模式
	选择生成树协议模式，可选stp、rstp和mstp。

	最大老化时间
	老化时间，数值范围为6-40秒。如果在超出老化时间之后，还没有收到根桥发出的BPDU数据包，那么交换机将向其它所有的交换机发出BPDU数据包，重新计算生成树。 默认20秒。

	有效时间
	联络时间，数值范围为1-10秒，是指根桥向其它所有交换机发出BPDU数据包的时间间隔，用于交换机检测链路是否存在故障。默认2秒。

	转发延时
	传输时延，数值范围为4-30秒，是指交换机的端口状态迁移所用的时间。默认15秒。

	最大跳数
	最大跳数，数据报文被转发的最大跳数，限制生成树的规模，默认20跳。


图9‑5
实例配置界面截图

[image: image38.png]2 164
VLANBRE] BESEF  B-EREE. i 247,910-15,

B
=FRA




实例配置是MST域的一个属性，用来描述VLAN和生成树实例的映射关系。可以按需要将VLAN分配至不同的实例，每个实例就是一个“VLAN组”，不受其它实例和公共生成树的影响。

表9‑5
实例配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	实例ID
	设置实例编号。

	Vlan 映射
	设置Vlan映射。


图9‑6
端口配置界面截图

[image: image39.png]EHE=

G2
@3

=)
66
o7
=
L
e}
sl
T
i
T

E % DAL

Disabled
Disabled
Disabled

Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled

Disabled

scarding
discarding
discarding
discarding

discarding

scarding
discarding
discarding
discarding
discarding
discarding
discarding

discarding

iscarding

discarding





表9‑6
端口配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	实例
	显示实例编号。

	端口
	显示各实例对应的端口号。

	界面元素
	说明

	角色
	显示端口角色信息。

	状态
	显示端口状态信息。


10 网络安全
10.1
MAC绑定
【功能说明】

在“MAC绑定”页面，您可以将端口和MAC地址绑定起来。

【操作路径】

网络安全 > MAC绑定

【界面说明】

图10‑1  MAC绑定界面截图

[image: image40.png]3180 : 00-01-00-01-00-01
Vian 1D 558 £ 1-4094
=0 6l - B0 : 61

Vian Id Port
*0z EWOE 1nm

B
=FRA




表10‑1  MAC绑定界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	MAC
	输入需要绑定的MAC地址。

	Vlan ID
	输入Vlan ID。

	端口
	选择需要绑定的端口号。

	添加
	单击“添加”，下发用户配置。


10.2
端口隔离
【功能说明】

在“端口隔离”页面，您可以配置端口的相互隔离。

【操作路径】

网络安全 > 端口隔离

【界面说明】

图10‑2  端口隔离界面截图

[image: image41.png]



表10‑2  端口隔离界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口名称
	显示各个端口号。

	端口隔离
	勾选相应“端口隔离”复选框，则表示相应端口将被隔离。

	设置
	单击“设置”，下发用户配置。

	取消
	单击“取消”，取消下发用户配置。


10.3
风暴抑制
【功能说明】

在“风暴抑制”页面，您可以配置各个端口的广播包、组播包和未知单播包的抑制功能。
【操作路径】

网络安全 > 风暴抑制

【界面说明】

图10‑3  风暴抑制界面截图

[image: image42.png]2 TIR=RAZ I HL

T3 (pps) 1% (pps )
(0-10000000Z EIRIEER) (0-10000000 EIREEED
0 0





表10‑3  风暴抑制界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	端口
	显示各个端口号。

	广播
	配置相应端口的广播抑制速率。

	组播
	配置相应端口的组播抑制速率。

	未知单播
	配置相应端口的未知单播抑制速率。


11 网络管理
11.1
HTTP配置
【功能说明】

在“HTTP配置”页面，您可以启用或关闭HTTP和HTTPS功能。

【操作路径】

网络管理 > HTTP配置

【界面说明】

图11‑1  HTTP配置界面截图

[image: image43.png]



表11‑1  HTTP配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	HTTP
	勾选“使能”复选框，则表示开启http功能。

可通过“http://192.168.255.1”登录交换机WEB页面，否则无法通过http登录。

	HTTPS
	勾选“使能”复选框，则表示开启https功能。

可通过“https://192.168.255.1”登录交换机WEB页面，否则无法通过https登录。

	界面元素
	说明

	设置
	单击“设置”，下发用户配置。

	取消
	单击“取消”，取消下发用户配置。


12 系统维护
12.1
重启设备

【功能说明】

在“重启设备”页面，您可以重新启动交换机。

【操作路径】

系统维护 > 重启设备

【界面说明】

图12‑1  重启设备界面截图

[image: image44.png]



表12‑1  重启设备界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	重新启动
	单击“重新启动”，即可重新启动交换机。


12.2
恢复出厂配置
【功能说明】

在“恢复出厂配置”页面，您可以将交换机恢复出厂配置。

【操作路径】

系统维护 > 恢复出厂配置

【界面说明】

图12‑2  恢复出厂配置界面截图

[image: image45.png]TG-NET Vg !

s
WU RETERRERS (BTIPHL)





表12‑2  恢复出厂配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	恢复出厂配置
	单击“恢复出厂配置”，即可将交换机恢复出厂配置。

	[image: image46.emf]
	· 除IP地址以外，其他均可恢复出厂配置。
· S6200E系列交换机前面板有RESET键，您只需用针状物长按5秒即可恢复出厂配置。


12.3
在线升级

【功能说明】

在“在线升级”页面，您可以实现交换机软件在线升级功能。

【操作路径】

系统维护 > 在线升级

【界面说明】

图12‑3  在线升级界面截图

[image: image47.png]



表12‑3  在线升级界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	升级文件路径
	单击“浏览...”，选择您准备好的软件升级文件，单击“上传”，即可实现交换机软件在线升级。


	[image: image48.emf]

	· 您可以前往“http://www.tg-net.cn”搜索并下载您对应交换机的最新软件升级文件。

· 软件升级过程中，请不要点击或配置交换机的其它WEB页面，更不要重启交换机；否则会导致软件升级失败，造成交换机系统崩溃等现象。


12.4
配置管理
【功能说明】

在“配置管理”页面，您可以下载交换机当前配置文件，也可以上传已有配置到交换机。

【操作路径】

系统维护 > 配置管理

【界面说明】

图12‑4  配置管理界面截图

[image: image49.png]=0 AL

EEHER

S | REESG. (FEAT ., REEUR ; L8 | B confzi)

[ ][ e ]





表12‑4  配置管理界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	配置文件路径
	· 单击“下载”，即可下载交换机当前配置文件。

· 单击“浏览...”，选择您准备好的配置文件，单击“上传”，即可上传已有配置到交换机。


	[image: image50.emf]

	配置文件上传过程中，请不要点击或配置交换机的其它WEB页面，更不要重启交换机；否则会导致配置文件上传失败，造成交换机系统崩溃等现象。


图12‑5  查看启动配置界面截图

[image: image51.png]S6200E-15TF-56
ip http-server all
5o spamning-tree
usernane adain password adsin

en 1

interface 61

no floweer]

spanning-tree mstp edge force—true
interface o4

7o floweer]

spanning-tree mstp edge force—true
interface 63

7o floweer]

spanning-tree mstp edge force—true
interface G4

7o floweer]

spanning-tree mstp edge force-true





表12‑5  查看启动配置界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	当前启动配置
	显示交换机当前启动配置信息。


12.5
Ping测试
【功能说明】

在“Ping测试”页面，您可以Ping局域网内同网段的IP地址。

【操作路径】

系统维护 > Ping测试

【界面说明】

图12‑6  Ping测试界面截图

[image: image52.png]



表12‑6  Ping测试界面主要元素配置说明

	界面元素
	说明

	IP地址
	输入需要进行ping测试的IP地址。

	测试
	单击“测试”，开始测试。


13 常见故障诊断

表13‑1  常见故障诊断列表说明

	故障现象
	可能的故障原因
	解决方法

	通电后所有指示灯均不亮
	电源连接错误或供电不正常
	检查电源线和插座

	LINK指示灯不亮
	· 网线损坏或连接不牢

· 网线类型错误或网线过长，超出允许范围
	更换网线

	网络能通，但传输速度变慢，有丢包现象
	交换机与网络终端以太网口工作模式不匹配
	设置以太网口工作模式使其匹配或将其设为自适应工作模式

	在某一口可通，将网线换到其他口时则不通
	将网线换到其他网口时，如果此端口所连接的设备没有发送数据，交换机将学不到新地址，因此此端口会暂时不通
	120秒后交换机的地址会自动更新，此现象会自动消失；或者从此网口发送数据也会使交换机立即更新其地址表

	所有ACT指示灯闪烁，网络速率变慢
	广播风暴
	· 检查网络连接是否成环路，合理配置网络

· 检查是否有站点发送大量的广播包

	正常工作一段时间后停止工作
	· 电源不正常

· 交换机过热
	· 检查电源是否有接触不良，电压过低或过高

· 检查周围环境，通风孔是否畅通，交换机风扇是否工作正常


	

	[image: image53.emf]

	[image: image54.emf]

	文档版本：20150813_01


万网博通专有和保密信息

版权所有 © 万网博通科技有限公司



