	TG-NET
	
	产品资料



RS100W无线上网行为管理路由器
产品概述
RS100W无线上网行为管理路由器是针对中小型企业、酒店等行业在智能流控、上网行为管理方面的需求推出的新一代网络产品。采用业界领先的电信级网络处理器并搭配高速DDR3内存，内置高精准DPI识别引擎，可快速高效识别HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议。基于精准的DPI识别，可实现各种应用调度、智能均衡技术，让企业的网络带宽真正的用到实处，同时在保证用户上网体验的前提下对企业安全进行一系列的上网行为管控。该系列路由产品搭载TG-NET具有完全自主知识产权的TOS（TG-NET Operating System）网络操作系统，用户在未来可通过TG-NET APP商店或第三方路由模块开发商随意打造自己的路由器系统。
产品外观
[image: image1.png]ceee !- ﬂ .

S URNRIARR) Ryt LAN1 LAN2/WAN4 LAN3/WAN3 LAN4/WAN2 WAN1 RESET POWER




 
产品特性
· 基于APP功能模块的TOS网络操作系统

TOS（TG-NET Operating System）是TG-NET具有完全自主知识产权的网络操作系统，是一套基于模块化、可扩展性极强的软件框架，各功能模块从软件内核到WEB界面实现了高度的模块化。TOS软件先进的架构允许我们采用互联网产品开发的典型模式：在线增量更新，在确保主体稳定的情况下快速演进,我们可只更新用户关心的一小部分功能或者APP，避免整体更新固件版本带来的各种潜在风险，大幅降低用户的运营风险。

· 基于应用层的智能流控和应用分流
通过核心高精准DPI引擎，深度识别内网七层应用程序，如游戏、网页、P2P等应用，通过内置的智能弹性流控功能给每个用户执行最为合理的带宽调度。用户只需设置好广域网带宽，设备会根据网络使用情况，时时优化带宽资源，保障时时敏感业务优先转发。用户也可手动指定具体应用程序走某条外线出去，甚至可以指定应用程序的某些特定端口分流走不同的外线出去。

· 支持多WAN接入和智能选路
同时接入4条广域网，极大的满足国内部分区域带宽紧张的运营情况。在多条外线之间可实现智能选路，即“电信流量走电信线路，联通流量走联通线路”；对于同一ISP多条线路，可以实现线路叠加，即将流量均衡分配到各条线路；对于线路带宽不一样的多条ISP线路而言，可以通过权重模式将流量分配到合适的线路以充分利用多条线路的带宽。同时系统支持自动更新运营商IP地址库信息，以保障各ISP之间智能选路的准确性。

· 超强行为管控功能
URL关键字过滤、文件后缀名过滤、邮箱过滤、网络发帖过滤，让企业员工工作更顺畅、更效率；
支持QQ黑白名单，让企业员工上班时间只能登陆工作QQ，提高工作效率；

支持迅雷、BT、电驴、FlashGet等P2P软件过滤，保障企业网络带宽利用；

· 网络安全防护
支持五元组ACL，用户可通过源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、四层协议号来任意配置所有的访问控制列表；

支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制；

支持连接数限制、MAC过滤；

可防止短包、防止碎片包；

支持DDoS攻击防御；

产品规格
	项目
	型号
	RS100W

	
	CPU
	580MHz

	
	Memory
	64M

	硬件规格
	无线(WIFI)
	300Mbps

	
	Wan口
	4/2

	
	Lan口
	1/3

	
	USB口
	1个USB2.0接口

	
	外观尺寸
	9寸

	
	电源
	AC：110-240V ~ 50-60Hz

	
	功耗
	<10W

	
	散热方式
	无风扇静音设计

	
	最大并发连接数
	16000

	
	带机量
	50-80台（含无线30台）


软件功能
	网络协议
	基础协议
	支持IPV4 TCP/IP 协议栈

	
	IP路由
	支持静态路由、策略路由

	
	DNS
	支持DNS Client/Proxy；

	
	
	支持基于3322 DDNS；

	
	DHCP
	支持DHCP Client、DHCP Server

	网络互连
	PPPoE
	支持PPPoE Client

	
	静态IP
	支持基于端口的IP地址配置；

	
	
	支持基于802.1Q的子接口管理；

	
	动态IP
	支持端口动态获取IP地址

	工作模式
	路由模式
	支持路由转发模式

	
	NAT模式
	支持NAT地址转换（动态、静态、反向地址转换）

	
	混杂模式
	支持路由模式、NAT模式混杂模式

	
	主备模式
	支持主备线路工作模式

	流量控制
	常规流控
	支持基于IP及网段的流量控制；

	
	
	支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流；

	
	智能流控
	支持基于七层协议智能流控，应用分流；

	
	
	支持一键智能流控；

	
	智能均衡
	支持根据实时流量情况对负载均衡策略进行自动调整

	网络安全
	ACL
	支持基于IP及网段的访问控制列表；

	
	
	支持基于端口的访问控制列表；

	
	
	支持基于MAC地址的访问控制列表；

	
	ARP防御
	支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制

	
	攻击防御
	支持连接数限制，并支持单独对UDP、TCP连接数进行限制；

	
	
	支持MAC过滤；

	
	
	可防止短包、防止碎片包；

	
	
	支持DDoS攻击、洪水攻击、SYS攻击防御；

	上网行为管理
	协议识别
	支持HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议识别

	
	七层应用管理
	支持过滤QQ/TM、WEBQQ、邮件QQ、MSN、飞信、SKYPE、阿里旺旺等聊天软件；

	
	
	支持P2P等多线程下载软件的管理

	
	
	支持股票软件的管理

	
	
	支持应用分类管理

	
	
	支持基于ip的应用程序管理

	
	
	支持自定义应用分类管理

	
	
	支持基于IP及网段的访问控制列表；

	
	
	支持基于端口的访问控制列表；

	
	
	支持基于MAC地址的访问控制列表；

	
	WEB安全
	禁止网络发帖、禁止网络登陆邮箱、URL关键字过滤、文件后缀名过滤

	网络应用
	端口映射
	支持一对一、一对多的端口映射

	
	通告系统
	支持账户到期提醒、阻止上网通告、推送公告、首页强推

	
	共享破解
	支持破解运营商网络尖兵等共享限制

	监控统计
	性能统计
	支持图形化CPU、内存的实时利用率统计

	
	流量监控
	支持全局流量统计、每个IP的流量统计

	
	连接数统计
	支持全局连接数统计、每个IP的连接数统计

	
	PC统计
	支持在线PC统计

	系统管理
	双系统
	支持双BIOS系统备份，保障系统稳定（内置双储存芯片）

	
	TG云管理
	支持TG云平台管理

	
	WEB管理
	支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换

	
	网络诊断
	支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询

	
	时间设置
	支持NTP时钟服务器，自动同步时间

	
	固件升级
	支持在线云端升级，本地升级固件两种方式

	
	协议升级
	支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式

	
	配置管理
	支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂

	
	日志管理
	支持本地日志、远程日志服务器



订购信息 

	订购信息
	设备名称
	设备信息

	
	RS100W
	Wan口:1/4个；Lan口:1/4个,支持无线300Mbps



联系我们

	[image: image2.png]




	深圳市万网博通科技有限公司
电话 ：0755-86963722/66/99

传真 ：0755- 86963733

400 ：400-088-7500
网址 ：http://www.tg-net.cn
总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 

工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园


Http://www.tg-net.cn                          Page 8 of 8                        400-088-7500

