	TG
	
	产品资料



THR80GW 二合一行为管理路由器

产品概述

THR80GW二合一行为管理路由器是TG专门为中小型企业、政府机关、连锁机构等用户设计的新一代智能路由器。采用全新的智能流控，可优先保障企业用户的重要业务使用，优化整体网络带宽、节约网络成本；支持点对网、网对网的VPN功能，便于出差人员和分支机构远程访问内部网络，实现资源共享和数据安全传输；具备第二代上网行为管理功能，能有效的帮助企业对员工在使用互联网的情况进行管控，帮助员工提高工作效率等。

产品图片
 [image: image1.png]



产品特性

· 深度上网行为管控

   一键封杀非工作相关应用，帮助企业主及职员提升管理效率及工作效率。

· 省心省钱好体验，重树企业办公网新标准

   一键流控简单不限速，业务、资源、用户三元素动态平衡，重点业务优先保障、线路资源充分利用，用户之间公平竞争，领先算法，省心省钱好体验。

· VPN虚拟专网，构建安全“内网”

   支持点对点、网对网VPN模式组建专用网络，实现企业出差人员、分支机构与总部间的资源远程共享和安全数据传输，避免商机泄露。

· 懂营销

   支持多种认证模式，广告定制展示推送，细节之处提升企业品牌形象。

· 慧管理

   内置AC控制器，支持AP配置一键下发，终端AP配置自动同步，小白也能玩出专家范

· 内置防火墙，划算更安全

    基于IP、端口、MAC三元素绑定，有效防御内网病毒攻击，打造极致安全的办公网络。

· 云端智能升级，全程无忧

    路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，1000+协议库实时同步，日志云端安全存储。
产品规格
	项目
	型号
	THR80GW

	硬
件
参
数
	CPU
	880MHz 双核四线程

	
	端口
	默认2*WAN口,3*LAN口，支持弹性切换

	
	SPF+口
	/

	
	USB口
	1个

	
	Console口
	/

	
	外观尺寸
	11英寸（235mm*165.2mm*30.7mm）

	
	电源
	DC 12V 2A 

	
	功耗
	≤25W

	
	散热方式
	无风扇静音散热

	
	端口速率
	10/100/1000M自适应

	
	无线速率
	2.4Ghz：300Mbps
5.8GHz：900Mbps

	
	无线频道
	2.4GHz/5.8GHz

	
	连接数
	65535

	
	带机量
	80（含无线40）台

	
	AP型号
	“THA”系列AP

	
	AP数
	默认16个，可扩展到64个

	
	最大接入带宽
	200M


软件功能

	网络协议
	基础协议
	支持IPV4 TCP/IP 协议栈

	
	IP路由
	支持静态路由、策略路由

	
	DNS
	支持DNS Client/Proxy；

	
	
	支持基于3322 DDNS；

	
	DHCP
	支持DHCP Client、DHCP Server

	网络互连
	PPPoE
	支持PPPoE Client

	
	静态IP
	支持基于端口的IP地址配置；

	
	动态IP
	支持端口动态获取IP地址

	工作模式
	路由模式
	支持路由转发模式

	
	NAT模式
	支持NAT地址转换（动态、静态、反向地址转换）

	
	混杂模式
	支持路由模式、NAT模式混杂模式

	
	主备模式
	支持主备线路工作模式

	流量控制
	常规流控
	支持基于IP及网段的流量控制；

	
	
	支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流；

	
	智能流控
	支持基于七层协议智能流控，应用分流；

	
	
	支持一键智能流控；

	
	智能均衡
	支持根据实时流量情况对负载均衡策略进行自动调整

	网络安全
	ACL
	支持基于IP及网段的访问控制列表；

	
	
	支持基于端口的访问控制列表；

	
	
	支持基于MAC地址的访问控制列表；

	
	ARP防御
	支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制

	
	攻击防御
	支持连接数限制，并支持单独对UDP、TCP连接数进行限制；

	
	
	支持MAC过滤；

	
	
	可防止短包、防止碎片包；

	
	
	支持DDoS攻击、洪水攻击、SYS攻击防御；

	上网行为管理
	协议识别
	支持HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议识别

	
	七层应用管理
	支持过滤QQ/TM、WEBQQ、邮件QQ、MSN、飞信、SKYPE、阿里旺旺等聊天软件；

	
	
	支持P2P等多线程下载软件的管理

	
	
	支持股票软件的管理

	
	
	支持应用分类管理

	
	
	支持基于ip的应用程序管理

	
	
	支持自定义应用分类管理

	
	
	支持基于IP及网段的访问控制列表；

	
	
	支持基于端口的访问控制列表；

	
	
	支持基于MAC地址的访问控制列表；

	
	WEB安全
	禁止网络发帖、禁止网络登陆邮箱、URL关键字过滤、文件后缀名过滤

	网络应用
	VPN虚拟隧道
	支持PPTP、L2TP、IPsec VPN 

	
	客人网络
	访客隔离，保障内网信息安全

	
	AC管控
	支持“THA”系列AP管理、配置一键，终端AP配置自动同步。

	
	认证营销
	支持微信/微信连WIFI、短信、秘钥/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送。

	
	端口映射
	支持一对一、一对多的端口映射

	
	通告系统
	支持账户到期提醒、阻止上网通告、推送公告、首页强推

	
	共享破解
	支持破解运营商网络尖兵等共享限制

	监控统计
	性能统计
	支持图形化CPU、内存的实时利用率统计

	
	流量监控
	支持全局流量统计、每个IP的流量统计

	
	连接数统计
	支持全局连接数统计、每个IP的连接数统计

	
	PC统计
	支持在线PC统计

	
	TG云管理
	支持TG云平台管理

	
	WEB管理
	支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换

	
	网络诊断
	支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询

	
	时间设置
	支持NTP时钟服务器，自动同步时间

	
	固件升级
	支持在线云端升级，本地升级固件两种方式

	
	协议升级
	支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式

	
	配置管理
	支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂

	
	日志管理
	支持本地日志、远程日志服务器


订购信息 

	设备名称
	设备信息

	THR80GW
	CPU:880MHz；默认2*WAN口,3*LAN口，支持弹性切换；USB口:1个；4*7Db 可拆卸天线1200Mbps


联系我们

	[image: image2.png]




	深圳市万网博通科技有限公司
电话 ：0755-86963722/66/99

传真 ：0755- 86963733

400 ：400-088-7500
网址 ：http://www.tg-net.cn
总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 

工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园


关于本出版物

本刊物仅供参考，不构成任何承诺或保证。  本刊物中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利
Http://www.tg-net.cn                          Page 2 of 10                        400-088-7500

