F5600下一代千兆智能防火墙

使用手册-基础防火墙功能配置

©copyright2011 by Shenzhen TG-NET Botone Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

事先未征得深圳市万网博通科技有限公司（以下简称TG-NET）的书面同意，任何人不得以任何方式拷贝或复制本文档中的任何内容。

TG-NET不做与本文档相关的任何保证，不做商业性、质量或特定用途适用性的任何隐含保证。本文档中的信息随时可能变更，而不另行通知。TG-NET保留对本出版物做修订而不通知任何个人或团体此类变更的权利。

深圳市万网博通科技有限公司

总部地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋

工厂地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路北昱南通科技工业园2栋

邮编：518052

服务电话：400-088-7500

网址：http://www.tg-net.cn

资料编号：20150304-F5600

目录

第1章 系统结构	1

系统介绍	1

接口	1

安全域	1

VSwitch	1

VRouter	2

策略	2

VPN	3

数据包处理流程	3

Deny Session功能	6

配置Deny Session功能	6

指定Deny Session的类型	6

指定最大Deny Session	7

指定超时时间	7

显示Deny Session配置信息	7

显示Deny Session信息	7

TCP RST包检查	7

IP包数据处理选项	8

配置MSS值	8

TCP序列号检查	8

TCP三次握手超时时间检查	8

TCP SYN包检查	9

IP分片包处理	9

会话信息	9

显示会话信息	9

清除会话信息	10

第2章 域	12

域介绍	12

预定义安全域	12

配置安全域	12

显示域信息	12

创建域	12

指定描述信息	13

绑定二层域到VSwitch	13

配置示例	13

绑定三层域到VRouter	13

第3章 接口	15

接口（Interfaces）介绍	15

接口类型	15

接口关系	16

查看接口信息	17

查看所有接口信息	17

查看指定接口信息	18

配置接口	19

绑定接口到域	20

配置接口描述信息	20

配置接口IP地址	20

配置接口二级IP地址	21

配置接口最大传输单元（MTU）	21

强制关闭接口	21

设置接口ARP超时时间	21

配置接口管理功能	22

配置FTP服务功能	22

配置接口ARP认证功能	23

Secure Defender	23

配置接口代理ARP功能	24

IP即插即用配置举例	24

配置接口镜像功能	25

配置接口镜像过滤功能	26

配置接口逆向路由功能	27

配置接口备份功能	27

配置接口保持时间	28

回环接口	29

创建回环接口	29

以太网接口	29

创建以太网子接口	29

进入以太网接口配置模式	29

配置以太网接口的速率	30

配置以太网接口的工作方式	30

克隆MAC地址	30

配置Combo口	31

VSwitch接口	31

创建VSwitch接口	31

VLAN接口	31

创建VLAN接口	31

Super-VLAN接口	32

创建super-VLAN接口	32

集聚接口	32

创建集聚接口以及集聚子接口	32

添加接口到集聚接口	33

配置示例	33

冗余接口	33

创建冗余接口以及冗余子接口	33

添加接口到冗余接口	34

指定主接口	34

配置示例	34

隧道接口	35

创建隧道接口	35

绑定隧道	35

多隧道OSPF支持	35

配置借用IP地址功能（IP Unnumbered）	36

查看隧道接口信息	36

PPPoE子接口	36

链路聚合	36

LACP动态协商聚合	37

聚合组成员接口状态	37

配置LACP动态协商聚合	37

启用/禁用LACP协议	38

指定LACP系统优先级	38

指定接口LACP优先级	38

指定LACP超时时间	39

指定最大活动链路数	39

指定最小活动链路数	39

指定报文发送均衡方式	39

查看聚合组信息	40

支持Bypass功能	40

Bypass模块的连接方式	40

开启外置Bypass功能	41

查看外置Bypass信息	42

第4章 地址	43

地址（Address）介绍	43

地址条目	43

配置地址簿	43

添加或者删除地址条目	43

指定地址条目的IP地址范围	44

配置示例	45

重新命名地址条目	45

查看地址条目关联项	45

查看地址簿信息	46

第5章 服务和应用	47

服务（Service）简介	47

通过CLI查看服务信息	47

查看服务关联项	47

预定义服务（Predefined Services）	48

远程Shell（RSH）	48

Sun远程程序调用（Sun RPC）	48

微软远程过程调用（MS RPC）	48

修改预定义服务超时时间	49

预定义服务组	49

用户自定义服务	49

创建和删除自定义服务	50

为自定义服务添加和删除自定义服务条目	50

配置示例	51

服务组（Service Group）	51

创建和删除服务组	51

为服务组添加和删除服务或者服务组	52

为服务或者服务组添加/删除描述信息	52

应用（Application）简介	52

预定义应用（Predefined Application）	52

预定义应用组	52

用户自定义应用（Userdefined Application）	53

创建和删除自定义应用	53

进入自定义应用特征配置模式	53

创建和删除自定义应用特征规则	53

配置自定义应用特征规则条目	53

动态识别自定义应用	55

禁用/启用自定义应用特征规则	55

配置示例	56

配置应用超时时间	56

修改自定义应用特征规则排列顺序	56

自定义应用组（Application Group）	57

创建和删除应用组	57

为应用组添加和删除应用或者应用组	57

为应用或者应用组添加/删除描述信息	58

应用识别	58

动态识别	58

应用识别缓存表	59

启用/禁用应用识别缓存表	59

指定动态应用识别缓存表应用方式	59

清除应用识别缓存表信息	59

查看应用识别缓存表信息	60

特征库更新	60

第6章 策略	61

策略（Policy）介绍	61

策略规则的基本元素	61

定义策略规则	61

Profile介绍	62

QoS标签	62

配置策略规则	62

进入策略配置模式	62

创建策略规则	62

编辑策略规则	64

启用/禁用策略规则	66

策略规则的日志管理	67

指定缺省行为	67

修改规则排列顺序	67

网页重定向我的	68

配置重定向URL	68

配置空闲时间	69

定制重定向提示页面	69

查看重定向用户信息	70

查看策略规则信息	70

查看策略规则匹配次数	70

第7章 网络参数	72

网络参数介绍	72

DNS	72

配置DNS名字服务	72

设置域名	72

设置DNS域名服务器	73

配置DNS代理功能	73

配置DNS代理选择列表	74

开启/关闭接口的域名代理功能	74

配置黑白名单	74

解析	75

设置DNS请求的响应超时时间	75

设置DNS请求重试次数	76

缓存	76

添加静态DNS映射条目	76

查看DNS映射条目	76

清除动态DNS映射条目	77

开启/关闭DNS功能	77

DNS配置举例	77

组网需求	77

配置步骤	77

DDNS	78

配置DDNS功能	78

配置DDNS服务名称	79

绑定DDNS服务名称到接口	80

显示DDNS信息	80

DDNS配置举例	81

组网需求	81

配置步骤	81

DHCP	82

设备的DHCP功能	82

配置DHCP客户端功能	82

配置DHCP方式获取IP地址	82

释放和重新获取IP地址	83

配置路由优先级（管理距离）和路由权值	83

配置DHCP服务器功能	83

DHCP地址池基本配置	84

配置自动配置功能	85

为DHCP客户端配置DNS、WINS服务器和域名	85

为DHCP客户端配置SMTP、POP3和新闻服务器	85

配置中继代理IP地址	86

IP-MAC地址绑定	86

绑定地址池到接口	86

配置option 49	86

查看DHCP配置信息	87

配置DHCP中继代理功能	87

指定DHCP服务器的IP地址	87

开启接口的DHCP中继代理功能	87

PPPoE	87

PPPoE配置	88

配置PPPoE实例	88

配置接口使用PPPoE方式获得IP地址	92

绑定PPPoE实例到接口	92

手动连接或者断开PPPoE连接	92

显示PPPoE配置信息	92

PPPoE配置举例	92

组网需求	92

配置步骤	92

第8章 网络地址转换	94

网络地址转换（NAT）简介	94

NAT的基本转换过程	94

配置NAT规则	95

创建SNAT规则	95

修改SNAT规则排列顺序	97

开启/关闭扩展PAT端口池功能	98

删除SNAT规则	98

修改/删除SNAT描述信息	98

显示SNAT配置信息	98

创建DNAT规则	98

修改DNAT规则排列顺序	100

修改/删除DNAT描述信息	100

删除DNAT规则	101

显示DNAT配置信息	101

NAT444	101

配置NAT444功能	102

监控端口利用率及端口块利用率	103

显示NAT444配置信息	103

查看IP地址和端口资源分配模式	104

透明NAT	104

Full-cone NAT	104

显示Full-cone NAT配置信息	105

NAT配置举例	106

组网需求	106

配置步骤	106

第9章 应用层识别与控制	109

应用层识别与控制介绍	109

分片重组	109

应用层网关（ALG）	109

HTTP、P2P和IM	110

配置ALG功能	110

应用举例	111

实例1配置步骤	111

实例2配置步骤	111

第10章 路由	113

路由介绍	113

开启/关闭静态路由查询	113

VRouter	114

指定最大路由条目数	114

引入VRouter路由	114

静态路由	115

配置静态路由	115

添加目的路由条目	115

显示目的路由信息	116

ISP路由	116

配置ISP信息	116

配置ISP路由	117

查看ISP路由配置信息	117

上传ISP配置文件	118

上传预定义ISP配置文件	118

保存自定义ISP配置文件	118

删除已上传的预定义ISP配置文件	119

配置源路由	119

添加源路由条目	119

查看源路由条目信息	119

配置源接口路由	120

添加源接口路由条目	120

查看源接口路由条目信息	120

配置策略路由	120

创建PBR策略	121

创建PBR规则	121

编辑PBR策略规则	122

启用/禁用PBR策略规则	123

修改规则排列顺序	123

应用PBR策略	124

查看PBR策略规则信息	124

DNS重定向	124

Web视频引流配置案例	124

动态路由	127

配置RIP	127

基本配置	127

引入路由	129

配置被动接口	129

配置邻居	129

配置网络	130

配置距离	130

RIP数据库	130

配置接口的RIP功能	130

显示系统RIP信息	131

配置OSPF	132

OSPF协议配置	132

配置接口OSPF功能	141

显示OSPF信息	143

BGP配置	144

BGP协议配置	145

查看BGP信息	158

等价多径路由（ECMP）	159

配置ECMP功能	159

配置ECMP选路方式	159

静态组播路由	159

开启/关闭组播路由功能	160

配置静态组播路由	160

指定入接口/出接口	160

显示组播路由信息	160

显示组播FIB信息	161

互联网组管理协议	161

IGMP Proxy	161

启用IGMP代理	162

配置接口的IGMP代理模式	162

查看IGMP Proxy信息	162

IGMP Snooping	162

启用IGMP Snooping	163

配置IGMP Snooping	163

未知组播丢弃	163

查看IGMP Snooping信息	164

BFD	164

BFD工作模式	164

BFD Echo功能	164

配置BFD基本功能	165

配置BFD检测模式	165

配置BFD会话参数	165

开启/关闭Echo功能	166

指定接收Echo报文时间间隔	166

配置Echo报文的源IP地址	166

配置BFD与路由协议联动	166

配置BFD与 静态路由联动	166

配置BFD与 OSPF联动	167

配置BFD与 BGP联动	167

显示BFD会话信息	167

路由配置举例	167

开启/关闭静态路由查询功能配置举例	168

配置步骤	168

多VR配置举例	169

多VR独立转发	169

跨VR转发	170

静态组播路由配置举例	172

组网需求	172

配置步骤	172

IGMP Proxy配置举例	173

组网需求	173

配置步骤	174

IGMP Snooping配置举例	175

组网需求	175

配置步骤	175

BFD配置举例	177

组网需求	177

配置步骤	177

第11章 交换	180

介绍	180

VLAN	180

配置VLAN	180

创建VLAN	181

配置接口类型及其所属VLAN	181

创建VLAN接口	181

查看VLAN配置信息	182

Super-VLAN	182

配置super-VLAN	182

创建super-VLAN	183

创建super-VLAN接口	183

添加sub-VLAN	183

查看super-VLAN配置信息	183

RSTP	183

配置RSTP	184

创建RSTP	184

开启设备的RSTP功能	184

开启接口RSTP功能	184

配置设备的桥优先级	185

配置Hello报文间隔	185

配置Forward Delay时间	185

配置BPDU消息的生存时间	185

配置接口RSTP优先级	186

配置接口RSTP开销	186

查看RSTP配置信息	186

配置举例	186

组网需求	186

配置步骤	187

第12章 IPv6	189

介绍	189

IPv6地址配置	190

指定全局IPv6地址	190

配置IPv6通用前缀	191

指定无状态地址自动配置	191

指定EUI-64地址	191

指定链路本地地址	192

指定接口IPv6最大传输单元	192

显示接口的IPv6配置	192

IPv6邻居发现协议配置	192

DAD功能配置	193

指定可达时间	193

配置RA报文参数	194

指定Hop Limit	194

指定是否通告MTU值	194

指定自动配置类型标签	194

指定IPv6前缀及参数	194

指定RA报文发送间隔	195

指定RA报文的生存时间	196

指定DRP	196

配置LAN口RA报文传输状态	196

添加/删除静态IPv6邻居缓存表项	196

IPv6系统管理配置	197

IPv6 SNMP管理配置	198

配置IPv6管理主机	199

配置IPv6 Trap报文目标主机	199

创建SNMPv3用户（IPv6远程管理主机）	200

IPv6系统调试配置	200

IPv6路由配置	200

配置IPv6目的路由条目	201

配置IPv6源路由条目	201

配置源接口路由	202

查看IPv6路由信息	202

IPv6 DNS配置	203

配置IPv6 DNS域名服务器	203

配置IPv6 DNS代理服务选择列表	203

添加静态IPv6 DNS映射条目	204

清除动态IPv6 DNS映射条目	204

查看IPv6 DNS映射条目	204

查看IPv6 DNS配置信息	205

PMTU配置	205

IPv6策略配置	206

IPv6地址簿配置	206

IPv6服务簿配置	207

IPv6策略规则行为配置	207

IPv6策略规则配置	207

编辑IPv6策略规则	208

IPv6 ALG配置	209

NDP安全防护	209

IP-MAC绑定	210

添加静态IP-MAC绑定表项	210

一键绑定	210

仅允许IP-MAC静态绑定主机上网	211

查看IP-MAC绑定信息	211

清除动态IP-MAC绑定信息	211

NDP学习功能	211

NDP检查	211

开启/关闭NDP检查功能	212

配置可信接口	212

禁止接收RA报文	212

配置NDP报文速率限制	212

查看NDP检查功能配置	213

配置NDP欺骗防护功能	213

查看NDP欺骗防护功能统计信息	213

NDP防御	214

攻击防护	214

IPv6 6to4隧道配置	215

创建隧道	215

指定隧道的出接口	215

指定手工隧道的目的地址	215

绑定IPv6 6to4隧道到隧道接口	216

显示IPv6 6to4隧道配置信息	216

IPv6 4to6隧道配置	216

创建隧道	216

指定隧道的源地址	217

指定隧道的目的地址	217

绑定IPv6 4to6隧道到隧道接口	217

显示IPv6 4to6隧道配置信息	217

NAT-PT配置	217

配置NAT-PT规则	218

创建SNAT规则	218

创建DNAT规则	220

DNS64和NAT64配置	223

创建DNS64规则	223

创建DNAT规则	223

IPv6配置举例	224

IPv6透明模式转发	225

IPv6路由模式转发	226

IPv6手工隧道转发	228

IPv6 6to4隧道转发	230

IPv6 SNMP配置举例	233

通过IPv4网络访问IPv6 MIB信息	234

通过IPv6网络访问IPv6 MIB信息	234

IPv6 NAT-PT配置举例	234

需求一	235

需求二	236

IPv6 DNS64和NAT64配置举例	237

关于本手册

手册内容

该手册介绍系统的基础防火墙配置。具体内容包括：

- 第1章：系统结构。具体介绍系统结构。

- 第2章：域。介绍系统的基本概念：域。

- 第3章：接口。介绍系统的基本概念：接口。

- 第4章：地址。介绍系统的基本概念：地址。

- 第5章：服务。介绍系统的基本概念：服务。

- 第6章：策略。介绍系统的基本概念：策略。

- 第7章：网络参数。介绍系统的网络配置，包括DNS、DDNS、DHCP和PPPoE。

- 第8章：网络地址转换。介绍系统的网络地址转换（NAT）功能。

- 第9章：应用层识别与控制。介绍系统的ALG功能。

- 第10章：路由。介绍系统的路由功能。

- 第11章：交换。介绍系统的二层交换功能，包括VLAN和RSTP。

- 第12章：IPv6。介绍系统的IPv6功能。

手册约定

为方便用户阅读与理解，本手册遵循以下约定：

内容约定

本手册内容约定如下：

- 提示：为用户提供相关参考信息。

- 说明：为用户提供有助于理解内容的说明信息。

- 注意：如果该操作不正确，会导致系统出错。

- 『 』：用该方式表示设备WebUI界面上的链接、标签或者按钮。例如，“点击『登录』按钮进入设备的主页”。

- < >：用该方式表示WebUI界面上提供的文本信息，包括单选按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称以及文字描述。例如，“改变MTU值，选中<手动>单选按钮，然后在文本框中输入合适的值”。

CLI约定

本手册在描述CLI时，遵循以下约定：

- 大括弧（{ }）：指明该内容为必要元素。

- 方括弧（[ ]）：指明该内容为可选元素。

- 竖线（|）：分隔可选择的互相排斥的选项。

- 粗体：粗体部分为命令的关键字，是命令行中不可变部分，用户必须逐字输入。

- 斜体：斜体部分为需要用户提供值的参数。

- 命令实例中，需要用户输入部分用粗体标出；需要用户提供值的变量用斜体标出；命令实例包括不同平台的输出，可能会有些许差别。

- 命令实例中，命令提示符中的主机名称均使用“hostname”。

第1章 系统结构

系统介绍

系统中的基本组成部分包括：接口、安全域、VSwitch、VRouter、策略以及VPN。

接口

接口允许流量进出安全域。因此，为使流量能够流入和流出某个安全域，必须将接口绑定到该安全域，并且，如果是三层安全域，还需要为接口配置IP地址。然后，必须配置相应的策略规则，允许流量在不同安全域中的接口之间传输。多个接口可以被绑定到一个安全域，但是一个接口不能被绑定到多个安全域。系统支持多种类型接口，实现不同功能。

提示：关于接口的具体信息，请参阅第3章 接口。

安全域

安全域将网络划分为不同部分，例如trust（通常为内网等可信任部分）、untrust（通常为因特网等存在安全威胁的不可信任部分）等。将配置的策略规则应用到安全域上后，设备就能够对出入安全域的流量进行管理和控制。系统提供8个预定义安全域，分别是：trust、untrust、dmz、L2-trust、L2-untrust、L2-dmz、VPNHub和HA。

提示：关于安全域的具体信息，请参阅第2章 域；关于策略规则的具体信息，请参阅第6章 策略。

VSwitch

VSwitch（Virtual Switch）即虚拟交换机，具有交换机功能。VSwitch工作在二层，将二层安全域绑定到VSwitch上后，绑定到安全域的接口也被绑定到该VSwitch上。系统有一个默认的VSwitch，名为VSwitch1，默认情况下，二层安全域都会被绑定到VSwtich1中。用户可以根据需要创建其它VSwitch，绑定二层安全域到不同VSwitch中。

一个VSwitch就是一个二层转发域，每个VSwitch都有自己独立的MAC地址表，因此设备的二层转发在VSwitch中实现。并且，流量可以通过VSwitch接口，实现二层与三层之间的转发。

提示：关于VSwitch的具体信息，请参阅第一卷中的“设备应用模式”部分。

VRouter

VRouter（Virtual Router）即虚拟路由器，在系统中简称为VR。VRouter具有路由器功能，不同VR拥有各自独立的路由表。系统中有一个默认VR，名为trust-vr，默认情况下，所有三层安全域都将会自动绑定到trust-vr上。系统支持多VR功能且不同硬件平台支持的最大VR数不同。多VR将设备划分成多个虚拟路由器，每个虚拟路由器使用和维护各自完全独立的路由表，此时一台设备可以充当多台路由器使用。多VR使设备能够实现不同路由域的地址隔离与不同VR间的地址重叠，同时能够在一定程度上避免路由泄露，增加网络的路由安全。下图描述了接口、安全域、VSwitch和VRouter之间的关系：

图1：系统结构图

如上图所示，接口、安全域、VSwitch和VRouter之间的绑定关系如下：

- 接口绑定到安全域。绑定到二层安全域的接口为二层接口，绑定到三层安全域的接口为三层接口。一个接口只能绑定到一个安全域。主接口与子接口可以分别属于不同的安全域。

- 安全域绑定到VSwitch或者VRouter。二层安全域绑定到VSwitch（预定义二层安全域默认绑定到系统缺省VSwitch——VSwitch1），三层安全域绑定到VRouter（预定义三层安全域默认绑定到系统缺省VRouter——trust-vr）。由此，也实现了接口与VSwitch或者VRouter的绑定。一个安全域只能绑定到一个VSwtich或者VRouter。

策略

策略实现设备保证网络安全的功能。策略通过策略规则决定从一个安全域到另一个安全域的哪些流量该被允许，哪些流量该被拒绝。默认情况下，所有通过设备的流量都是被拒绝的，用户可以根据需要，创建策略规则，允许特定的流量在不同安全域之间或者安全域内通过，例如，允许从trust域发起到untrust域的所有类型流量通过，或者只允许从untrust域发起到DMZ域的某种特定应用类型的流量在指定的时间内（时间表功能）通过。

提示：关于策略的具体信息，请参阅第6章 策略。

VPN

系统支持VPN功能，包括IPSec VPN、基于SSL的远程登录解决方案——Secure Connect VPN（简称为SCVPN）、拨号VPN、PnPVPN和L2TP VPN。用户可以配置VPN隧道，并且根据不同需求选择以下两种VPN隧道的应用方式：

- 基于策略的VPN：将配置成功的VPN隧道名称引用到策略规则中，使符合条件的流量通过指定的VPN隧道进行传输。

- 基于路由的VPN：将配置成功的VPN隧道与隧道接口绑定；配置静态路由时，将隧道接口指定为下一跳路由。符合条件的流量将会经过VPN隧道进行传输。

提示：关于VPN的详细信息，请参阅第三卷 VPN。

数据包处理流程

关于系统的二层处理流程，请参阅第一卷第3章 设备应用模式中的 “VSwitch中的转发规则”部分。系统的三层处理流程如下图所示。另外，系统支持Deny Session功能，开启该功能后，二层以及三层的数据包处理流程会产生相应的变化。关于Deny Session功能的具体描述，请参考下一节Deny Session功能。

Figure 2：系统数据包处理流程图（三层）

- 识别数据包的逻辑入接口，可能是一般无标签接口，也可能是子接口。从而确定数据包的源安全域。

- 系统对数据包进行合法性检查。如果源安全域配置了攻击防护功能，系统会在这一步同时进行攻击防护功能检查。

- 会话查询。如果该数据包属于某个已建立会话，则跳过4到10，直接进行第11步。

- 目的NAT（DNAT）操作。如果能够查找到相匹配的DNAT规则，则为包做DNAT标记。因为路由查询需要DNAT转换的IP地址，所以先进行DNAT操作。

- 路由查询。系统的路由查询顺序从前到后依次为：策略路由（PBR）源接口路由（SIBR）源路由（SBR）目的路由（DBR）ISP路由。
此时，系统得到了数据包的逻辑出接口和目的安全域。

- 源NAT（SNAT）操作。如果能够查找到相匹配的SNAT规则，则为包做SNAT标记。

- 下一跳VR查询。如果下一跳为VR，则继续查看指定的下一跳VR是否超出最大VR数限制（当前版本系统仅允许数据包最多通过3个VR），如果超过则丢弃数据包，如果未超过，返回4；如果下一跳不是VR，则继续进行下一步策略查询。

- 策略查询。系统根据数据包的源安全域、目的安全域、源IP地址和端口号、目的IP地址和端口号以及协议，查找策略规则。如果找不到匹配的策略规则，则丢弃数据包；如果找到匹配的策略规则，则根据规则指定的行为进行处理，分别是：

- 允许（Permit）：允许数据包通过。

- 拒绝（Deny）：拒绝数据包通过。

- 隧道（Tunnel）：将数据包转发到指定的隧道。

- 是否来自隧道（Fromtunnel）：检查数据包是否来自指定的隧道，如果是，则允许通过，如果不是，则丢弃。

- Web认证（WebAuth）：对符合条件的流量进行Web认证。

- 第一次应用类型识别。系统根据策略规则中配置的端口号和服务，尝试识别应用类型。

- 会话建立。

- 如果需要，进行第二次应用类型识别。根据数据包的内容和流量行为再次对应用类型进行精确识别。

- 应用层行为控制。根据确定的应用类型，系统将在此执行配置的Profile和ALG功能。

- 根据会话中记录的信息，例如NAT标记等，执行相应的处理操作。

- 将数据包转发到出接口。

Deny Session功能

Deny Session功能能够在系统受到攻击时显著提高系统性能。正常情况下，系统尝试建立一个会话前，需要进行很多相关处理，例如AD处理、SNAT/DNAT处理、策略规则匹配以及应用类别识别等（参考上一节数据包处理流程），进行这些相关处理工作需要耗费大量的系统CPU资源，从而导致系统性能下降，同时也给攻击者攻击设备系统提供了机会。针对这一问题，系统提供Deny Session功能。

Deny Session的工作原理如下：配置Deny Session功能后，系统会为由于某些原因本不能建立会话的数据包建立Deny Session，之后，当与已建立的Deny Session具有相同五元组的数据包进入设备后，会直接与相应的Deny Session相匹配，系统进而会丢弃这些数据包。因此，通过使用Deny Session，系统性能可以得到显著提高。

系统可以在以下情况下建立Deny Session：

- 未能通过AD（二层和三层IP地址欺骗攻击防护）检查；

- 未能找到匹配的策略规则；

- 未能找到匹配的转发或者逆向路由；

- 当到设备本身的数据包被拒绝时；

- 当超出会话限制时。

在以下情况下，Deny Session将会被删除：

- Deny Session自行老化。建立的Deny Session不能够更新，因此一段时间以后会自行老化进而被删除。用户可以指定该老化时间。

- 如果系统允许Deny Session的逆向流量建立正常会话，相应的Deny Session将会被删除。

配置Deny Session功能

Deny Session的配置需要在Flow配置模式下进行。进入Flow配置模式，在全局配置模式下，使用flow命令。

指定Deny Session的类型

用户可以指定在何种情况下建立Deny Session。在Flow配置模式下使用以下命令：

deny-session deny-type {all | ad | policy | route | self | session-limit}

- all – 系统支持的五种情况下均建立Deny Session。

- ad – 当数据包未通过AD（二层和三层IP地址欺骗攻击防护）检查时建立Deny Session。

- policy – 当数据包未找到相匹配的策略规则或者匹配“拒绝”策略规则时建立Deny Session。

- route – 当数据包未找到相匹配的转发或者逆向路由时建立Deny Session。

- self – 当到设备自身的数据包被拒绝时建立Deny Session。

- session-limit – 当数据包超出设备配置的会话限制时建立Deny Session。

在Flow配置模式下使用该命令no的形式取消Deny Session类型的指定：

no deny-session deny-type {all | ad | policy | route | self | session-limit}

指定最大Deny Session

最大Deny Session数是指系统支持的可以建立的最大Deny Session的个数。指定最大Deny Session数，在Flow配置模式下使用以下命令：

deny-session percentage number

- number – 指定Deny Session数占系统最大Session数的百分比。范围是0到10。0表示关闭Deny Session功能。默认值是2，即默认最多可建立占总会话数2%的Deny Session。

在Flow配置模式下使用该命令no的形式恢复默认最大Deny Session数：

no deny-session percentage

指定超时时间

超时时间是指已建立的Deny Session的老化时间，即到达超时时间的Deny Session会自动从系统中删除。指定Deny Session的超时时间，在Flow配置模式下，使用以下命令：

deny-session timeout time

- time – 指定超时时间，单位为秒。取值范围为1到3秒。默认为3秒。

在Flow配置模式下，使用该命令no的形式恢复默认超时时候：

no deny-session timeout

显示Deny Session配置信息

Deny Session配置信息包括Deny Session的类型、最大Deny Session数以及超时时间。查看Deny Session的配置信息，在任何模式下使用以下命令：

show flow deny-session

显示Deny Session信息

查看系统中存在的Deny Session的具体信息，在任何模式下使用以下命令：

show session deny

TCP RST包检查

系统支持TCP RST包检查。开启该功能后，如果第一个包为TCP RST包，系统将不创建会话，否则将创建会话。开启TCP RST包检查，在Flow配置模式下，输入以下命令：

tcp-rst-bit-check

使用no tcp-rst-bit-check 关闭TCP RST包检查。

IP包数据处理选项

为能够更好的传输数据信息，设备提供一些IP数据包处理选项，包括TCP MSS（Maximum Segment Size，最大分段大小）的配置、TCP序列号检查、TCP三次握手超时时间检查、TCP SYN包检查以及IP包分片处理相关配置。

配置MSS值

MSS为TCP数据包每次能够传输的最大数据分段。用户可以通过命令，为所有的的TCP SYN/ACK包或者IPSec VPN的TCP SYN/ACK包指定MSS值。合适的MSS值可以减少分片。指定MSS值，在全局配置模式下，使用以下命令：

tcp-mss {all | ipsec-vpn} size

- all – 为所有TCP SYN包指定MSS值。

- ipsec-vpn – 为IPSec VPN的TCP SYN包指定MSS值。

- size – 指定TCP SYN包的MSS值。范围是64到65535。所有TCP SYN/ACK包的默认MSS值为1448，IPSec VPN的TCP SYN/ACK包默认MSS值为1380。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式，恢复默认MSS值：

no tcp-mss {all | ipsec-vpn}

TCP序列号检查

设备具有TCP包序列号检查功能。该功能检查TCP序列号，如果TCP序列号超出TCP窗口，该TCP包将会被丢弃。默认情况下，该功能为开启状态。配置TCP序列号检查功能，在全局配置模式下，使用以下命令：

关闭：tcp-seq-check-disable

开启：no tcp-seq-check-disable

TCP三次握手超时时间检查

设备可以对TCP三次握手建立的时间进行检查，如果在超时时间内，未完成三次握手，则断掉该连接。同时，用户可以指定超时时间。配置TCP三次握手超时时间检查，在全局配置模式下，使用以下命令：

tcp-syn-check [timeout-value]

- timeout-value – 指定三次握手的超时时间，单位为秒。范围是1到1800秒。默认值是20秒。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式，关闭TCP三次握手超时时间检查功能：

no tcp-syn-check

TCP SYN包检查

开启设备的TCP SYN包检查功能后，只有检查收到的包为TCP SYN包后，才建立连接。默认情况下，该功能为关闭状态。配置该功能，在全局配置模式下，使用以下命令：

开启：tcp-syn-bit-check

关闭：no tcp-syn-bit-check

IP分片包处理

对于分片IP数据包，用户可以配置系统允许的每个IP包的最大分片数（超过该分片数值的IP数据包将会被丢弃）以及分片重组的超时时间（如果在指定的超时时间结束时设备仍未收到所有的分片包，数据包将会被丢弃）。

配置系统允许的每个IP的最大分片数，在全局配置模式下使用以下命令：

fragment chain number

- number – 指定系统允许的每个IP包的最大分片数，默认值为48。取值范围是1到1024。

在全局配置模式下使用no fragment chain命令恢复默认最大分片数。

配置分片重组超时时间，在全局配置模式下使用以下命令：

fragment timeout time

- time – 指定分片重组超时时间，默认值为2秒。取值范围是1到30秒。

在全局配置模式下使用no fragment timeout命令恢复默认超时时间。

会话信息

用户可以对会话信息进行以下操作：

- 显示会话信息

- 清除会话信息

显示会话信息

用户可以在任何模式下通过使用show命令随时查看系统中的会话信息。具体命令如下：

show session [generic | h323]

- generic – 显示会话概要信息。

- h323 – 显示H323会话信息。

show session [id number [end-id]] [src-ip A.B.C.D [netmask|wildcard]] [dst-ip A.B.C.D [netmask|wildcard]] [protocol protocol-number][src-port port-number [port-number]] [dst-port port-number [port-number]] [application name] [policy policy-id] [vrouter vrouter-name] [vsys vsys-name] [slot slot-number] [cpu cpu-number]

- id number [end-id] – 显示指定ID或一段ID的会话信息。

- src-ip A.B.C.D – 显示指定源IP地址或地址段的会话信息。

- dst-ip A.B.C.D – 显示指定目的IP地址或地址段的会话信息。

- netmask|wildcard – 指定子网掩码或者通配符掩码。

- protocol-number – 显示指定协议号的会话信息。

- src-port port-number [port-number] – 显示指定源端口的会话信息。

- dst-port port-number [port-number] – 显示指定目的端口的会话信息。

- application name – 显示指定应用的会话信息。

- policy policy-id – 显示指定策略的会话信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的会话信息。

- vsys vsys-name – 显示指定VSYS的会话信息。

- slot slot-number – 显示指定插槽的会话信息。

- cpu cpu-number – 显示指定CPU的会话信息。

清除会话信息

用户可以在任何模式下通过使用show命令随时清除系统中的会话信息。具体命令如下：

clear session [h323] [id number [end-id]] [src-ip A.B.C.D [netmask|wildcard]] [dst-ip A.B.C.D [netmask|wildcard]] [protocol protocol-number][src-port port-number [port-number]] [dst-port port-number [port-number]] [vrouter vrouter-name] [vsys vsys-name] [slot slot-number] [cpu cpu-number]

- h323 –清除H323会话信息。

- id number [end-id] –清除指定ID或一段ID的会话信息。

- src-ip A.B.C.D –清除指定源IP地址或地址段的会话信息。

- dst-ip A.B.C.D –清除指定目的IP地址或地址段的会话信息。

- netmask|wildcard –清除指定子网掩码或者通配符掩码。

- protocol-number –清除指定协议号的会话信息。

- src-port port-number [port-number] –清除指定源端口的会话信息。

- dst-port port-number [port-number] –清除指定目的端口的会话信息。

- vrouter vrouter-name –清除指定VRouter的会话信息。

- vsys vsys-name –清除指定VSYS的会话信息。

- slot slot-number –清除指定插槽的会话信息。

- cpu cpu-number –清除指定CPU的会话信息。

第2章 域

域介绍

在系统中，域是一个逻辑的实体，一个或多个接口可以绑定到域。被应用了策略规则的域即为安全域，为实现某个特定功能而存在的域即为功能域。域具有以下特点：

- 接口绑定到域，二层域绑定到VSwitch，三层域绑定到VRouter。因此，二层域所在的VSwitch决定了该域中接口的VSwitch，三层域所在的VRouter决定了该域中接口的VRouter。

- 二层和三层域决定其接口工作在二层模式或是三层模式。

- 系统支持域内部策略规则，比如“从trust到trust”的策略规则。

预定义安全域

系统中为用户预定义了9个安全域，分别是：trust、untrust、dmz、L2-trust、L2-untrust、L2-dmz、mgt、vpnhub（VPN功能域）以及ha（HA功能域）。用户也可以自定义域。事实上，预定义域与用户自定义域在功能上没有任何差别，用户可以自由选择。

配置安全域

用户可以对域进行以下操作：

- 显示域信息

- 创建域

- 指定描述信息

- 绑定二层域到VSwitch

- 绑定三层域到VRouter

显示域信息

用户可以在任何模式下通过使用show命令随时查看系统中的域信息。具体命令如下：

show zone [zone-name]

- zone-name – 指定域的名称显示指定域的信息。

创建域

创建的域如果不用参数指明为二层域，则默认为三层域。创建一个域并且进入域配置模式，在全局配置模式下，输入以下命令：

zone zone-name [l2 | tap]

- zone-name - 创建域的名称。

- l2 – 指定所创建域为二层域。

- tap -指定所创建的域为Tap域。Tap域为旁路模式功能域。

如果所指定的域的名称存在，则直接进入域配置模式。

在全局配置模式下，使用no zone zone-name [L2]命令删除指定域。

注意：预定义域不可以被删除。

指定描述信息

为所配置的域指定描述信息，请在域配置模式下，使用以下命令：

description description

- description – 安全域的描述信息。

使用no description命令删除安全域的描述信息。

绑定二层域到VSwitch

用户通过把二层域绑定到VSwitch来实现接口与VSwtich的绑定。默认情况下，每一个二层域都被绑定到VSwitch1中。改变二层域的VSwitch，在域配置模式下，使用以下命令：

bind vswitch-name

- vswitch-name - 指定将二层域绑定到的VSwitch的名称。

恢复域到VSwitch1的绑定，在域配置模式下，使用no bind命令。

注意：改变域所属的VSwitch时，必须保证域中没有绑定的接口。

配置示例

例如，创建VSwitch2，创建二层安全域zone1，将zone1绑定到VSwitch2，再将ethernet0/2绑定到zone1，请参考以下命令：

hostname(config)# vswitch vswitch2 hostname(config-vswitch)# exit hostname(config)# zone zone1 l2 hostname(config-zone-zone1)# bind vswitch2 hostname(config-zone-zone1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# zone zone1 hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)#

绑定三层域到VRouter

用户通过把三层域绑定到VRouter来实现接口与VRouter的绑定。默认情况下，所有的三层域都绑定到trust-vr中。改变三层域的VRouter，在域配置模式下，使用以下命令：

vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定将三层域绑定到的VRouter的名称。

恢复域到trust-vr的绑定，在域配置模式下，使用no vrouter命令。

注意：改变域所属的VRouter时，必须保证域中没有绑定的接口。

第3章 接口

接口（Interfaces）介绍

接口允许流量进出安全域。因此，为使流量能够流入和流出某个安全域，必须将接口绑定到该安全域，并且，如果是三层安全域，还需要为接口配置IP地址。然后，必须配置相应的策略规则，允许流量在不同安全域中的接口之间传输。多个接口可以被绑定到一个安全域，但是一个接口不能被绑定到多个安全域。

接口类型

设备具有多种类型接口，根据性质的不同，分为物理接口和逻辑接口。

- 物理接口：安全设备上的每一个以太网接口都表示一个物理接口。物理接口的名称是预先定义的，由媒体类型、插槽号和位置参数组成，例如ethernet2/1或ethernet0/2。

- 逻辑接口：系统的逻辑接口包括子接口、VSwitch接口、VLAN接口、回环接口、隧道接口、集聚接口、Super-VLAN接口和冗余接口。

根据接口所处安全域的不同，接口还可以分为二层接口和三层接口。

- 二层接口：属于二层域以及VLAN的接口均为二层接口。

- 三层接口：属于三层域的接口为三层接口。只有三层接口可以在NAT/路由模式下工作。

不同类型的接口在设备中具有不同的功能。下表列出各种逻辑接口的描述：

表1：逻辑接口类型及描述

| 逻辑接口类型 | 描述 |
| --- | --- |
| 子接口 | 子接口的名称是它来源的接口名字的扩展，例如ethernet0/2.1。系统支持以下类型子接口：以太网子接口、集聚子接口、PPPoE子接口和冗余子接口。接口和它的子接口可以被绑定到同一个安全域中，也可以被绑定到不同的安全域中。 |
| VSwitch接口 | VSwitch接口是三层接口。它代表了VSwitch上所有接口的集合。VSwtich接口相当于实际交换机的上连口，能够实现数据包在二层与三层之间的转发。 |
| VLAN接口 | VLAN接口是三层接口。它代表了VLAN内所有以太网接口的集合，只要有一个以太网接口处于UP状态，该VLAN接口就处于UP状态。VLAN接口是VLAN内所有设备对外通信的出口，通常情况下，VLAN接口的IP地址为VLAN内网络设备的网关地址。 |
| 回环接口 | 回环接口是逻辑接口，并且只要回环接口所在的安全设备处于工作状态，回环接口就一直处于工作状态。因此，回环接口具有稳定的特性。 |
| 隧道接口 | 隧道接口充当VPN通道的入口。流量通过隧道接口进出VPN通道。隧道接口只能是三层接口。 |
| 集聚接口 | 集聚接口是物理接口的集合，一个集聚可以包含1到16个物理接口。这些物理接口平均分担通过集聚接口流量。因此集聚接口可以提高单个IP地址的可用带宽。如果集聚接口中的一个物理接口出现故障，不能工作，其它接口可以继续处理流量，只是可使用的带宽变小了。 |
| 冗余接口 | 冗余接口能够实现两个物理接口的备份。一个物理接口为主接口处理流向该冗余接口的流量。另外一个接口作为备用接口在主接口发生故障时继续处理流量。 |
| PPPoE接口 | 使用PPPoE协议连接PPPoE服务器的逻辑接口，基于以太网口创建。 |
| Virtual Forward接口 | 在HA环境中，Virtual Forward接口为HA组的接口，用于传输流量。 |

接口关系

设备有以上众多类型的接口，它们之间是有内在关系的。图9-1描绘了冗余接口和集聚接口与其各自子接口的关系，而下图描绘了VSwitch接口与其它二层接口的关系。图中使用虚线边框的接口表示可以有多个。

图3：冗余接口和集聚接口关系图解

如上图所示，对于冗余接口（Red IF），两个物理接口（PHY IF）绑定到一个冗余接口，基于该冗余接口，用户可以创建冗余子接口（Red SubIF）。对于集聚接口（Agg IF），最多四个物理接口绑定到一个集聚接口，基于该集聚接口，用户可以创建集聚子接口（Agg SubIF）。

图4：VSwitch接口关系

如上图所示，VSwitch接口代表了VSwitch上的所有接口的集合。数据包通过VSwitch接口（VSwitch IF），实现二层与三层之间的转发。

查看接口信息

通过安全设备上的接口表，用户可以查看接口信息。因为物理接口是预定义的，所以不管有没有对物理接口进行配置，它们都会被列在接口表里。子接口、冗余接口、集聚接口和隧道接口只有在进行配置后才会被列出。

查看所有接口信息

通过CLI查看所有接口信息，请使用show interface命令。接口表中显示每个接口的下列信息：

表2：接口表信息

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| Interface name | 显示接口的名称。 |
| IP address/mask | 显示接口的IP地址。 |
| Zone name | 显示接口的绑定域的名称。 |
| H (Physical state) | 显示接口的物理状态是否为可用（UP/DOWN）。 |
| A (Admin state) | 显示接口的管理状态是否为可用（UP/DOWN）。 |
| L (Link state) | 显示接口的链路状态是否为可用（UP/DOWN）。 |
| P (Protocol state) | 显示接口的协议状态是否为可用（UP/DOWN）。 |
| MAC address | 显示接口的MAC地址。 |

H、A、L和P是接口的四种状态。状态的值为可用（UP）或不可用（DOWN）。

- H（Physical state）：接口的物理状态。如果接口的物理连接是完好的，该接口PHY值就是UP，反之则为DOWN。

- A（Admin state）：接口的管理状态。用户可以通过no shutdown和shutdown命令来打开和关闭接口。如果接口被打开，该接口的A值就是UP，反之则为DOWN。

- L（Link state）：接口的链路状态。链路状态的值由H和A的值来决定。只有H和A均为UP时，L的值才为UP。

- P（Protocol state）：接口的协议状态。只有当接口的链路状态为UP并且IP地址已经被分配到该接口，P的值才会为UP。

请参考下图接口表示例图：

图5：接口表示例图

查看指定接口信息

查看某个指定接口的信息，请在show interface命令后添加要查看接口名称，即show interface interface-name。下图为接口ethernet0/0的信息：

图6：接口ethernet0/0信息

配置接口

对接口的配置与操作，必须在接口模式下输入相应的命令来完成。接口模式有以下8种：

- 路由模式：该模式的接口是三层接口，绑定到三层域。

- VSwitch模式：该模式的接口是二层接口，绑定到二层域。

- VLAN模式：该模式的接口是二层接口，绑定到二层域。

- Super-VLAN模式：该模式的接口是二层接口，绑定到二层域。

- 集聚模式：该模式的接口是集聚接口的成员，不能绑定到任何域。

- 冗余模式：该模式的接口是冗余接口的成员，不能绑定到任何域。

- 隧道模式：该模式的接口是三层接口，绑定到三层域。

本节将介绍接口的基本配置操作，具体内容有：

- 绑定接口到域

- 配置接口IP地址

- 配置接口最大传输单元（MTU）

- 强制关闭接口

- 设置接口ARP超时时间

- 配置接口功能管理

- 配置接口ARP认证功能

- 配置接口代理ARP功能

- 配置接口镜像功能

- 配置接口逆向路由功能

- 配置接口备份功能

- 配置接口保持时间

- 回环接口

- 以太网接口

- VSwitch接口

- VLAN接口

- Super-VLAN接口

- 集聚接口

- 冗余接口

- 隧道接口

- PPPoE子接口

绑定接口到域

用户可以将任何物理接口绑定到已定义的二层或三层域。将接口绑定到域，在接口配置模式下输入以下命令：

zone zone-name

在接口配置模式下使用no zone命令取消接口与域的绑定。在取消三层接口与域的绑定前，必须将三层接口配置的IP地址取消。

注意：将接口绑定到域时， - 如果想让接口在二层工作，就必须把该接口绑定到二层域。 - 把接口从三层接口转换成二层接口前，必须将三层接口配置的IP地址取消。

配置接口描述信息

用户可以为所配置的接口指定描述信息，请在接口配置模式下，使用以下命令：

description description

- description – 指定的描述信息。

使用no description命令删除指定接口的描述信息。

配置接口IP地址

设备上所有接口配置的IP地址都必须在不同网段。用户可以为接口配置静态IP地址，也可以让接口通过DHCP或者PPPoE协议动态获得IP地址。配置接口的IP地址，在接口配置模式下，输入以下命令：

ip address {ip-address/mask | dhcp [setroute] | pppoe [setroute]}

- ip-address/mask – 为接口指定静态IP地址。

- dhcp [setroute] – 指定接口通过DHCP协议获得IP地址。如果配置setroute参数，系统会将DHCP服务器提供的网关信息设置为默认网关路由。

- pppoe [setroute] – 指定接口通过PPPoE协议获得IP地址。如果配置setroute参数，系统会将PPPoE服务器提供的网关信息设置为默认网关路由。

例如把IP地址1.1.1.1分配给以太网接口ethernet0/0，请输入以下命令：

进入接口ethernet0/0配置模式： hostname(config)# interface ethernet0/0 配置接口ethernet0/0的主IP地址： hostname (config-if-eth0/0)# ip address 1.1.1.1/24 退出接口配置模式： hostname(config-if)# exit

在为接口指定IP地址时，请注意以下两点：

- 系统支持两种子网掩码书写方法，所以1.1.1.1/24也可写成1.1.1.1 255.255.255.0。

- 只有已经绑定到域的接口才可以配置IP地址。

在接口配置模式下，使用no ip address [ip-address/mask | dhcp | pppoe]命令取消接口的IP地址配置。

配置接口二级IP地址

用户可以为已经配置了静态IP地址的接口配置最多六个二级IP地址。为接口指定二级IP地址，请在接口配置模式下输入以下命令：

ip address ip-address/mask secondary

- ip-address/mask – 指定接口的二级IP地址。

在接口配置模式下，使用no ip address ip-address/mask secondary命令取消接口的二级IP地址配置。取消接口的主IP地址之前，必须先取消接口的二级IP地址。

配置接口最大传输单元（MTU）

默认情况下，接口的最大传输单元值为1500字节。用户可以根据自己的需要改变最大传输单元的值。配置接口的最大传输单元，请在接口配置模式下输入以下命令：

ip mtu value

在接口配置模式下，使用no ip mtu命令恢复接口的默认MTU值。

强制关闭接口

设备支持接口的强制关闭功能。用户不仅可以根据需要用命令强制关闭特定接口，还可以通过时间表控制接口的关闭时间，或者根据监测接口的链路状态控制接口的关闭。在CLI中强制关闭接口，请在接口配置模式下输入以下命令：

shutdown [track track-object] [schedule schedule-name]

- shutdown – 立即关闭接口。

- track track-object – 指定监测对象名称。如果指定该参数，接口会在监测对象失败时处于关闭状态。关于如何配置监测对象，请参阅第三卷中的“配置监测对象”部分。

- schedule schedule-name – 指定时间表名称。如果指定该参数，接口会在时间表指定的时间范围内处于关闭状态。关于如何配置时间表，请参阅第三卷中的“配置时间表”部分。

在接口配置模式下，使用no shutdown命令，取消强制关闭接口功能并清除此功能的所有相关配置。

设置接口ARP超时时间

默认情况下，接口的ARP超时时间是1200秒（s）。用户可以根据需要改变该值。该值的范围在5到65535秒之间。改变ARP超时时间，请在接口配置模式下使用以下命令：

arp timeout value

在接口配置模式下，使用no arp timeout命令恢复接口的默认ARP超时时间。

配置接口管理功能

接口的以下功能需要通过命令开启后才可以使用，包括SSH、Telnet、Ping、SNMP、HTTP、HTTPS和FTP。开启这些功能后，用户可以使用接口上的IP地址通过相应的功能管理和配置设备。开启以上所述功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

manage {ssh |  telnet  | ping | snmp |  http  | https | ftp}

- ssh - 开启接口的SSH功能。

- telnet - 开启接口的Telnet功能。

- ping - 开启接口的Ping功能。

- snmp - 开启接口的SNMP功能。

- http - 开启接口的HTTP功能。

- https - 开启接口的HTTPS功能。

- ftp - 开启接口的FTP服务功能

使用no manage {ssh |  telnet  | ping | snmp |  http  | https | ftp}命令关闭相应的功能。

配置FTP服务功能

用户可以通过接口的FTP服务功能获取设备的日志和配置等信息。开启接口的FTP服务功能后，用户可以创建FTP用户和修改FTP端口号。

创建FTP用户，在全局配置模式下，使用以下命令：

ftp user user-name password password

- user user-name – 指定FTP用户名。

- password password – 指定FTP用户密码。

系统允许最多配置3个FTP用户。在全局配置模式下，使用no ftp user user-name命令取消FTP用户配置。

修改FTP端口号，在全局配置模式下，使用以下命令：

ftp port number

- number – 指定FTP端口号，取值范围为1-65535，缺省值21。

在全局配置模式下，使用no ftp port命令恢复缺省配置。

修改FTP默认端口号后，如果客户端采用被动模式登录，需要在安全域配置模式下，使用application-identify命令开启接口所在安全域的应用识别功能。

用户可以在任何模式下通过使用show命令查看系统中的FTP服务配置信息。具体命令如下：

show ftp {port | user}

- port – 查看FTP端口号。

- user – 查看FTP用户名、密码和在线状态。

配置接口ARP认证功能

设备提供ARP认证功能，保护客户端免受ARP欺骗攻击。ARP认证功能通过ARP客户端 Secure Defender来实现。安装 Secure Defender的PC在通过设备开启ARP认证功能的接口访问网络时，会与设备进行ARP认证，保证与PC相连的设备的MAC地址是可信的。同时，该ARP客户端还具有强大的反伪造和防重放机制，为系统防御各种ARP攻击。

配置接口的ARP认证功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

authenticated-arp [force]

- force – 如果配置该参数，所有通过该接口访问网络的PC都需要安装ARP认证客户端 Secure Defender，否则设备将拒绝其访问网络。如果不配置该参数，ARP认证功能只对安装了客户端的PC起效。

在接口配置模式下，使用该命令no的形式关闭接口的ARP认证功能：

no authenticated-arp

注意：由于Loopback接口和PPPoE子接口不具有ARP学习功能，所以这两种接口不支持ARP认证。

Secure Defender

ARP认证功能客户端—— Secure Defender可在Windows 2000/2003/XP/Vista操作系统上运行。

客户端 Secure Defender的下载和安装过程如下：

- 在设备的接口上配置authenticated-arp force命令开启接口的ARP认证功能并且强制PC安装该客户端程序。

- PC通过该接口访问Internet时，PC端会弹出 Secure Defneder的下载页面。根据提示下载客户端程序SecureDefender.exe。

- 下载完毕，双击SecureDefender.exe，按照安装向导安装客户端。

客户端 Secure Defender的卸载过程如下：点击“开始菜单所有程序 Secure DefenderUninstall”。

另外，用户可以指定显示在客户端下载页面的ARP认证描述。在全局配置模式下，使用以下命令指定描述信息：

webauth auth-arp-prompt description

- description – 指定描述信息。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式取消描述信息的指定。

配置接口代理ARP功能

代理ARP功能是指设备接口在收到以不同网段IP地址为目的IP的ARP请求报文时，以自己的MAC地址作为源地址回应ARP请求。

代理ARP功能仅适用于三层接口。在接口配置模式下，使用以下命令配置接口的代理ARP功能：

proxy-arp [dns]

- proxy-arp – 开启接口的代理ARP功能。

- dns – 当需要实现IP即插即用时，使用该参数。

在接口配置模式下，使用no proxy-arp命令取消接口的代理ARP配置。

配置了代理ARP功能（使用DNS参数）和DNS代理的接口可以实现IP即插即用，即配有任意IP地址和DNS地址的内网PC客户端都可以通过接口访问外网。使用IP即插即用功能需要注意以下两点：

- 配置了接口的IP即插即用功能后，如果PC的IP地址和接口的IP地址在同一网段，为保证PC能够正常访问Internet，请保证PC的网关必须为接口的IP地址。例如，接口IP地址为192.168.1.1/24，PC的IP地址为192.168.1.55/24，这时为了使PC能够通过接口正常访问Internet，PC的网关地址必须为192.168.1.1。

- 当设备的接口为即插即用专用接口时，建议配置接口IP地址为32位掩码长度的罕见IP地址，例如10.199.199.199/32。这样能保证不会有与接口相同网段IP地址的存在，可以实现真正意义上的即插即用。

提示：关于DNS代理功能配置，请参阅配置DNS代理功能部分。

IP即插即用配置举例

为方便局域网中临时用户接入Internet，在设备的接口上开启IP即插即用功能。拓扑图如下图所示，设备的ethernet0/0接口接入Internet，ethernet0/1接口连接局域网。DNS服务器的IP地址为202.106.1.1。

图7：即插即用拓扑图

配置步骤如下：

第一步：配置设备接口：

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone untrust hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone trust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 192.168.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：配置DNS服务器：

hostname(config)# ip name-server 202.106.1.1 hostname(config)# ip dns-proxy domain any name-server use-system

第三步：配置接口ethernet0/1的即插即用功能（开启DNS代理功能和代理ARP功能）：

hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# dns-proxy hostname(config-if-eth0/1)# proxy-arp dns hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第四步：配置策略规则：

hostname(config)# policy from trust to untrust hostname(config-policy)# rule from any to any service any permit hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

配置接口镜像功能

设备的以太网口具有接口镜像功能。用户可以将接口的流量镜像到其它接口（分析接口），对流量进行监控。

配置分析接口，在全局配置模式下，使用以下命令：

mirror to interface-name

- interface-name – 指定分析接口的名称。分析接口上必须无任何配置，例如不能绑定到任何域。

对接口启用镜像功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

mirror enable {both | rx | tx}

- both | rx | tx – 指定被镜像的流量的类型，可以是接收和发送的所有流量（both），或者仅为接口接收的流量（rx），或者仅为接口发送的流量（tx）。默认为both。

在接口配置模式下，使用no mirror命令取消接口的镜像配置。

配置接口镜像过滤功能

配置镜像功能后，镜像接口上所有的流量将会被镜像到分析接口进行分析，当流量过大时，可能会由于高负载导致流量镜像失败。针对该问题，系统提供镜像过滤功能，用户可以通过该功能过滤镜像流量，从而达到减轻负载的目的。

系统支持以下镜像流量过滤条件：

- 源IP、源端口

- 目的IP、目的端口

- 协议类型

- 流量方向（上行/下行）

配置端口镜像过滤规则，在全局配置模式下，使用以下命令：

mirror filter interface interface-name {[src-ip address-entry][src-port port-num][dst-ip address-entry][dst-port port-num][proto {icmp | tcp | udp | protocol-number }] [direct {down | up}]}

- interface interface-name – 指定启用接口镜像过滤功能的接口名称。

- src-ip address-entry – 指定流量的源IP地址。系统仅将源自该地址的流量镜像到分析接口。

- src-port port-num – 指定流量的源端口。取值范围是1到65535。系统仅将源自该端口的流量镜像到分析接口。

- dst-ip address-entry – 指定流量的目的IP地址。系统仅将发送到该地址的流量镜像到分析接口。

- dst-port port-num – 指定流量的目的端口。取值范围是1到65535。系统仅将发送到该端口的流量镜像到分析接口。

- proto {icmp | tcp | udp| protocol-number } – 指定流量的协议类型。系统仅将通过指定协议传输的流量镜像到分析接口。目前除了支持对ICMP（icmp）、TCP（tcp）和UDP（udp）三种协议传输的流量进行过滤外，还支持使用协议号进行镜像过滤，协议号范围是1到255。

- direct {down | up} – 指定流量的方向。系统仅将上行（up）或下行（down）流量镜像到分析接口。

通过以上命令创建接口镜像过滤规则后，系统会自动为新建的过滤规则分配一个ID。用户可在任意模式下使用show mirror filter命令查看过滤规则ID和相关配置信息。

在全局配置模式下，使用以下命令删除指定的过滤规则：

no mirror filter id id

- id id – 指定所要删除过滤规则的ID。

注意： - 支持镜像流量过滤功能的平台有G6100、G5150、G3150、M6110。具体应用请以实际产品为准。 - NAT接口不支持镜像流量过滤功能。 - 需要考虑被镜像的接口带宽是否能够满足接口的流量要求。 - 在仅支持上行方向的平台上，需要在入接口和出接口分别设置接口镜像过滤器。 - 被镜像流量不能超过分析接口的负载。 - 逻辑接口不支持镜像流量过滤功能。

配置接口逆向路由功能

逆向路由功能是指

用于转发反向数据的路由。反向是相对于初始化数据流方向。逆向路由功能仅适用于三层接口。在接口配置模式下，使用以下命令完成逆向路由功能的配置：

reverse-route [force | prefer]

- force – 强制逆向路由。如果能找到逆向路由则使用逆向路由转发反向数据；如果找不到逆向路由则丢弃数据包。默认情况下，三层接口强制逆向路由。

- prefer – 优先逆向路由。如果能找到逆向路由则使用逆向路由转发反向数据；如果找不到逆向路由则按原路径返回（即从当前接口转发出去）。

在接口配置模式下，使用no reverse-route命令取消逆向路由的使用。不使用逆向路由时，所有反向数据原路返回，不进行逆向路由检查。

注意：如果找到的逆向路由出接口和原入接口不在同一个安全域，设备仍会丢弃数据包。

配置接口备份功能

设备支持接口备份功能。结合设备的时间表和监测对象功能，当为接口指定备份接口后，设备将在时间表指定时间内或者监测对象失败时将主接口的流量转移到备份接口，当时间表指定时间段结束或者监测对象恢复正常时，流量又会从备份接口转移回到主接口。

配置接口备份功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

backup-interface interface-name {schedule schedule-name [overlap-time time] | track track-object-name [schedule schedule-name [overlap-time time]]}

- interface-name – 指定备份接口的名称。

- schedule-name – 指定时间表的名称。接口将在时间表指定时间内将流量转移到备份接口。

- time - 指定主接口切换到备份接口之前将流量转移到备援接口的过渡时间，单位为分钟。取值范围为1到60。主接口会在切换到备份接口前的一段时间，即此处指定的过渡时间，将流量从主接口平滑转移到备份接口。默认情况下无平滑过渡时间，所有的流量会立刻从主接口转移到备份接口。

- track-object-name – 指定监测对象的名称。当监测对象失败时，流量将从主接口转移到备份接口；当监测对象恢复正常后，流量将从备份接口转移回主接口。

在接口配置模式下使用该命令no的形式取消备份接口的配置：

no backup-interface

配置接口保持时间

物理接口有两种物理层连接状态：up 和down。在保持时间内，接口物理层状态之间的切换，不会被系统感知；而是等待保持时间后，如果物理层状态仍然没有恢复，再向系统报告物理连接状态的变化。该功能能够避免因接口物理状态在短时间内频繁改变，从而导致网络不稳定的问题。

配置接口保持时间，在接口配置模式下（仅适用于物理接口），使用下列命令：

- holddown time - 指定接口保持down状态的时间。配置该命令后，如果处于down状态的接口突然up，X秒（X通过time参数指定）后，如果接口仍为up状态，系统才认为接口已经up。取值范围为1到3600，单位为500毫秒。比如，若配置holddown 10，则相应接口的保持down时间为5秒。

- holdup time - 指定接口保持up状态的时间。配置该命令后，如果处于up状态的接口突然down， X秒（X通过time参数指定）后，如果接口仍为down状态，系统才认为接口已经down。取值范围为1到3600，单位为500毫秒。比如，若配置holdup 10，则相应接口的保持up时间为5秒。

在接口配置模式下使用no holddown或者no holdup命令取消接口保持时间的配置。

回环接口

回环接口为逻辑接口，其特征为：回环接口一直处于工作状态，只有当回环接口所在安全设备关闭，回环接口才会关闭。回环接口的命名规则为loopbackNumber，其中Number为1到256的整数，用来作为回环接口的唯一标识。

创建回环接口

在CLI全局配置模式下，使用以下命令创建回环接口并且进入回环接口配置模式；如果指定的接口名称已存在，则直接进入该接口的配置模式：

interface loopbackNumber

- Number – 用来标识所创建的回环接口的整数。

例如创建名为loopback1的回环接口，在全局配置模式下输入以下命令：

hostname(config)# interface loopback1 hostname(config-if-loo1)#

在全局配置模式下，使用no interface loopbackNumber删除指定的回环接口。

以太网接口

设备全部使用千兆以太网接口。千兆以太网接口符合1000Base-T物理层规范，可以在10Mbit/s、100Mbit/s 和1000Mbit/s三种速率下工作，有全双工和半双工两种工作方式。但是，设备不支持千兆半双工工作方式。

创建以太网子接口

用户可以为以太网口创建子接口。在CLI全局配置模式下使用以下命令，可以创建一个以太网子接口并且进入子接口配置模式；如果指定的子名称已存在，则直接进入该接口的配置模式：

interface ethernetm/n.tag

- .tag – 用来标识子接口的数字。范围是从1到4094的整数。例如，命令interface ethernet0/0.1为以太网接口ethernet0/0.创建了名为“ethernet0/0.1”的子接口。

在全局配置模式下使用no interface ethernetm/n.tag命令删除指定的子接口。

以太网子接口支持PPPoE拨号功能。一个以太网子接口仅支持绑定一个PPPoE实例。

进入以太网接口配置模式

对以太网口的配置，例如接口速率、接口工作方式以及Combo口的光口电口切换等，都需要在以太网接口的配置模式下进行。进入以太网接口的配置模式，在全局配置模式下，使用以下命令：

interface ethernetm/n

- ethernetm/n – 指定以太网接口的名称进入相应接口的配置模式。

配置以太网接口的速率

千兆以太网电接口支持10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s三种速率，而千兆以太网光接口只支持1000Mbit/s速率。因此，请不要对光接口的速率进行配置。在CLI中配置以太网电接口速率，在接口配置模式下，输入以下命令：

speed value

- value - 值为auto、10、100或者1000。默认值为auto，即系统自动测定并使用接口的最佳工作速率。指定的速率应与实际所连接网络和对端设备接口的速率相同。

在接口配置模式下，使用no speed命令恢复接口的默认速率。

注意：当接口的速率值为“auto”时，接口的工作方式也必须是“auto”。

配置以太网接口的工作方式

千兆以太网电接口可以工作在全双工和半双工两种方式下，而千兆以太网光接口只能工作在全双工方式下。因此，请不要对千兆以太网光接口的工作方式进行配置。在CLI中配置以千兆以太网电接口的工作方式，请在接口配置模式下输入以下命令：

duplex method

- method - 值为auto（自动）、full（全双工）或者half（半双工）。默认值为auto，即系统自动选择最佳的双工模式。

例如，将以太网口ethernet0/2的速率设置成1000Mbit/s，工作方式设置为全双工，请参考以下命令：

hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# speed 1000 hostname(config-if-eth0/2)# duplex full hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)#

在接口配置模式下，使用no duplex命令恢复接口的默认工作方式。

注意：当接口的工作方式为“auto”时，接口的速率值也必须是“auto”。

克隆MAC地址

将指定的MAC地址克隆到以太网子接口，在以太网子接口配置模式下，输入以下命令：

mac-clone H.H.H

- H.H.H – 指定MAC地址。

在以太网子接口配置模式下，使用no mac-clone命令删除MAC地址的指定。

注意：若在PPPoE拨号成功后修改MAC地址，用户需要重新连接PPPoE客户端以使修改后的MAC地址生效。

配置Combo口

设备配有光口+电口的Combo口。默认情况下，如果光口与电口均有线缆连接，设备会优先使用光口；如果设备最初使用的是电口，连接好光口电缆，重启设备后，设备会使用光口进行数据传输。用户可以通过命令控制光口与电口的使用。配置Combo口，请在接口配置模式下，使用以下命令：

combo {copper-forced | copper-preferred | fiber-forced | fiber-preferred}

- copper-forced – 强制使用电口。

- copper-preferred – 优先使用电口。

- fiber-forced – 强制使用光口。

- fiber-preferred –优先使用光口。配置了该选项后，设备会将电口的流量自动切换到光口，无需重启设备。

使用no combo命令恢复Combo口的默认工作状态。

VSwitch接口

VSwitch接口是三层接口。它代表了VSwitch上所有端口的集合。用户在创建VSwitch的同时，也创建了该VSwitch的VSwitch接口。

创建VSwitch接口

在CLI的全局配置模式下，输入以下命令，用户可以创建一个VSwitch，同时创建该VSwitch的VSwitch接口：

vswitch vswitchNumber

- Number - 用来标识所创建的VSwitch和VSwitch接口，其范围是根据设备平台的不同而不同。

- 执行该命令后，系统创建相应的VSwitch和VSwtich接口，并且进入VSwitch配置模式；如果指定的VSwitch名称已存在，则直接进入VSwitch配置模式。

在全局配置模式下使用no vswitch vswitchNumber命令删除指定的VSwitch，同时删除相应的VSwitch接口。

VLAN接口

VLAN接口属于三层接口，一个VLAN可对应一个VLAN接口，通过VLAN接口可以实现VLAN间的三层互通。

创建VLAN接口

在全局配置模式下，使用以下命令创建VLAN接口：

interface vlanid

- id – 指定将要创建的VLAN接口的编号。如果指定编号的VLAN接口不存在，则创建VLAN接口并进入VLAN接口配置模式；如果指定编号的VLAN接口已存在，则直接进入VLAN接口配置模式。

在全局配置模式下使用no interface vlanid命令删除指定的VLAN接口。

Super-VLAN接口

Super-VLAN接口属于三层接口，一个super-VLAN可对应一个super-VLAN接口。不同sub-VLAN通过super-VLAN接口实现三层通信。

创建super-VLAN接口

在全局配置模式下，使用以下命令创建super-VLAN接口：

interface supervlanX

- X – 指定将要创建的super-VLAN接口的编号。执行该命令后，系统创建指定编号的super-VLAN接口并进入super-VLAN接口配置模式；如果指定编号的super-VLAN接口已存在，则直接进入super-VLAN接口配置模式。不同平台X的取值范围不同。

在全局配置模式下使用no interface supervlanX命令删除指定的super-VLAN接口。

集聚接口

一个集聚接口是两个或者多个物理接口的集合。这些物理接口平均分担通过该集聚接口的流量。集聚接口能够提高接口的可用带宽。如果集聚接口中的一个物理接口出现故障，不能工作，其它接口可以继续处理流量，只是可使用的带宽变小了。以下介绍集聚接口的基本配置操作。

创建集聚接口以及集聚子接口

在全局配置模式下，输入以下命令可创建一个集聚接口并且进入集聚接口配置模式；如果指定的接口名称已存在，则直接进入该接口的配置模式：

interface aggregateNumber

- Number - 用来标识所创建的集聚接口。例如，命令“interface aggregate2”创建名为“aggregate2”的集聚接口。

在全局配置模式下使用no interface aggregateNumber命令删除指定的集聚接口。删除接口之前，必须取消其它接口与集聚接口的绑定、集聚子接口的配置、接口的IP地址配置以及接口与安全域的绑定。

用户可以为已存在的集聚接口创建子接口。创建集聚子接口，在全局配置模式下使用以下命令：

interface aggregateNumber.tag

- .tag – 用来标识子接口的数字。范围是从1到4094的整数。例如，命令interface aggregate2.1为集聚接口aggregate2创建了名为“aggregate2.1”的子接口。

在全局配置模式下使用no interface aggregateNumber.tag命令删除指定的集聚子接口。

添加接口到集聚接口

一个集聚接口是两个或多个物理接口的集合，因此用户可以根据需要给集聚接口添加或者删除物理接口。添加物理接口到集聚接口，在被添加的物理接口的接口配置模式下请输入以下命令：

aggregate aggregatenumber

- aggregatenumber - 把物理接口添加到的集聚接口的名称。添加物理接口时，必须保证被添加的物理接口不属于任何其它接口也不属于任何安全域。

从集聚接口中取消某物理接口，在要取消的物理接口的接口配置模式下，使用no aggregate命令。

配置示例

例如，创建集聚接口aggregate2，将ethernet0/3 和ethernet0/4添加到aggregate2中，然后再将ethernet0/3从中取消，请参考以下命令：

hostname(config)# interface aggregate2 hostname(config-if-agg2)# exit hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# aggregate aggregate2 hostname(config-if-eth0/3)# exit hostname(config)# interface ethernet0/4 hostname(config-if-eth0/4)# aggregate aggregate2 hostname(config-if-eth0/4)# exit hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# no aggregate

冗余接口

一个冗余接口绑定到两个物理接口。一个物理接口为主接口处理流向该冗余接口的流量。另外一个接口作为备用接口在主接口发生故障时升级为主接口继续处理流量。

创建冗余接口以及冗余子接口

在全局配置模式下，输入以下命令可创建一个冗余接口并且进入冗余接口配置模式；如果指定的接口名称已存在，则直接进入该接口的配置模式：

interface redundantNumber

- Number - 用来标识所创建的冗余接口。例如，命令“interface redundant2”创建名为“redundant 2”的冗余接口。

在全局配置模式下使用no interface redundantNumber命令删除指定的冗余接口。删除接口之前，必须取消其它接口与冗余接口的绑定、冗余子接口的配置、接口的IP地址配置以及接口与安全域的绑定。

用户可以为已存在的冗余接口创建子接口。创建冗余子接口，在全局配置模式下使用以下命令：

interface redundantNumber.tag

- .tag – 用来标识子接口的数字。范围是从1到4094的整数。例如，命令interface redundant2.1为集聚接口redundant2创建了名为“redundant2.1”的子接口。

在全局配置模式下使用no interface redundantNumber.tag命令删除指定的冗余子接口。

添加接口到冗余接口

添加一个物理接口到冗余接口，在要添加的接口的接口配置模式下，输入以下命令：

redundant interface-name

- interface-name – 将物理接口添加到的冗余接口的名称。添加物理接口时，必须保证被添加的物理接口不属于任何其它接口也不属于任何安全域。

从冗余接口中取消某物理接口，在要取消的物理接口的接口配置模式下，使用no redundant命令。如果被取消的接口是冗余接口的主接口，要先取消主接口的配置再将其从冗余接口中取消。

指定主接口

用户需要在两个物理接口中为冗余接口指定一个主接口。在冗余接口配置模式下，输入以下命令：

primary interface-name

- interface-name - 指定为主接口的接口名称。

取消接口的主接口设置，在冗余接口配置模式下使用no primary命令。

配置示例

例如，创建冗余接口redundant1，将ethernet0/4和ethernet0/5添加到redundant1，并且将ethernet0/4设置为主接口，然后再将ethernet0/5从redundant1中取消，请参考以下命令：

hostname(config)# interface redundant1 hostname(config-if-red1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/4 hostname(config-if-eth0/4)# redundant redundant1 hostname(config-if-eth0/4)# exit hostname(config)# interface ethernet0/5 hostname(config-if-eth0/5)# redundant redundant1 hostname(config-if-eth0/5)# exit hostname(config)# interface redundant1 hostname(config-if-red1)# primary ethernet0/4 hostname(config-if-red1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/5 hostname(config-if-eth0/5)# no redundant

隧道接口

设备支持VPN功能。隧道接口充当VPN通道的入口。流量通过隧道接口进出VPN通道。隧道接口只能是三层接口。

创建隧道接口

在全局配置模式下，输入以下命令可创建一个隧道接口并且进入隧道接口配置模式；如果指定的接口名称已存在，则直接进入该接口的配置模式：

interface tunnelNumber

- Number - 用来标识所创建的隧道接口。例如，命令“interface tunnel2”创建名为“tunnel 2”的隧道接口。

在全局配置模式下使用no interface tunnelNumber命令删除指定的隧道接口。

绑定隧道

隧道接口可以绑定IPSec VPN隧道、GRE隧道、SCVPN隧道或者L2TP隧道。一个隧道接口可以绑定多个IPSec VPN隧道或多个GRE隧道，但仅可以绑定一个SCVPN隧道或者一个L2TP隧道。

绑定隧道，在隧道接口配置模式下，使用以下命令：

tunnel {{ipsec | gre} tunnel-name [gw ip-address] | scvpn vpn-name | l2tp tunnel-name }

- {ipsec | gre} tunnel-name – 指定绑定到隧道接口的IPSec VPN隧道的名称或者GRE隧道的名称。

- gw ip-address – 指定隧道的下一跳IP地址，可以为对端隧道接口的IP地址或者对端出接口的IP地址。当需要为隧道接口绑定多个IPSec VPN或GRE隧道时，此配置参数有效。系统默认值为0.0.0.0。

- scvpn vpn-name – 指定绑定到隧道接口的SCVPN隧道的名称。一个隧道接口最多只能绑定一个SCVPN隧道。

- l2tp tunnel-name – 指定绑定到隧道接口的L2TP隧道的名称。一个隧道接口最多只能绑定一个L2TP隧道。

多次配置该命令为隧道接口绑定多个IPSec VPN隧道或者多个GRE隧道。在隧道接口配置模式下使用no tunnel {ipsec vpn-name | gre tunnel-name | scvpn vpn-name | l2tp tunnel-name }命令取消接口与隧道的绑定。

多隧道OSPF支持

当一个隧道接口绑定到多个VPN隧道实现多站点VPN互联时，如果使用OSPF动态路由方式进行站点间数据交换管理，该隧道接口需要支持点到多点（Point-to-multipoint）网络类型（隧道接口默认支持点到点，即Point-to-point，网络类型）。配置点到多点支持功能，在隧道接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf network point-to-multipoint

在隧道接口配置模式下，使用该命令no的形式恢复点到点的支持：

no ip ospf network point-to-multipoint

配置借用IP地址功能（IP Unnumbered）

有些情况下，使用隧道接口转发数据包时，并不需要为隧道接口配置IP地址，例如使用隧道接口转发通过设备的数据包。为节省有限的IP地址资源，设备的隧道接口支持IP地址借用功能（IP Unnumbered），即隧道接口本身不配置IP地址，而是借用其它接口的IP地址。

为隧道接口配置借用IP地址功能，在隧道接口配置模式下，使用以下命令：

ip address unnumber interface-name

- interface-name – 指定被借用IP地址的接口的名称。

在隧道接口配置模式下，使用该命令no的形式取消借用IP地址功能的配置：

no ip address unnumber

注意：IPSec VPN隧道两端的隧道接口不可以同时配置借用IP地址功能。

查看隧道接口信息

用户可以在任何模式下，通过show命令查看特定隧道接口的配置信息。具体命令以下：

show interface bind-tunnels tunnel-name

- tunnel-name – 指定需要查看的隧道接口的名称。

PPPoE子接口

设备支持多个PPPoE接口功能。多个PPPoE接口功能指基于以太网口创建多个PPPoE子接口后，一个物理以太网口便可以通过多个PPPoE子接口连接多个ISP。创建PPPoE子接口，在全局配置模式下，使用以下命令：

interface ethernetX/Y-pppoeZ

- ethernetX/Y – 指定以太网口的名称，例如ethernet0/5。

- pppoeZ – 指定PPPoE子接口的名称，“Z”为PPPoE子接口的标识，取值范围是1到8的整数。

在全局配置模式下使用该命令no的形式删除指定的PPPoE子接口：

no interface ethernetX/Y-pppoeZ

链路聚合

链路聚合将多条物理链路捆绑在一起，成为一条逻辑链路，从而实现增加链路带宽的目的。同时，这些捆绑在一起的链路通过相互间的动态备份，能够有效地提高链路的可靠性。

设备支持强制聚合和LACP动态协商聚合。强制聚合即系统中已有的集聚接口（Aggregate IF），详细信息请参阅集聚接口一节。本节将主要介绍LACP动态协商聚合。

LACP动态协商聚合

LACP（Link Aggregation Control Protocol，链路聚合控制协议）是一种实现链路动态聚合与解聚合的协议，该协议通过LACPDU（Link Aggregation Control Protocol Data Unit，链路聚合控制协议数据单元）与对端交互链路聚合的相关信息。LACP动态协商聚合通过在链路两端均开启LACP协议来动态协商聚合链路。设备通过在集聚接口上启用LACP协议实现LACP链路聚合功能。开启LACP协议的集聚接口称为聚合组，加入聚合组的物理接口称为聚合组成员接口。在某集聚接口启用LACP协议后，该聚合组的成员接口将通过发送LACPDU向对端通告自己的系统优先级、系统MAC、端口优先级、端口号和操作Key，对端接收到这些信息后，将这些信息与其它接口所保存的信息比较，以选择能够聚合的接口，从而双方可以对使用哪部分链路传输用户数据达成一致。

聚合组成员接口状态

聚合组中的成员接口有以下四种状态：

- Unselected：表示接口没能被聚合组选中，不可参与流量转发。处于此状态一般是由于物理原因，比如，接口工作模式非双工、速率不匹配、物理连接断开等；

- Selected：表示接口被聚合组选中，但是相连的对端没有准备好，不可参与流量转发。一旦收到对端的LACPDU报文，并解析出对端状态也为Selected，接口将切换为Active状态，参与流量转发；

- Standby：表示接口目前处于备份状态，不可参与流量转发。提升本接口LACP优先级，接口将自动替换较低优先级的已选接口，变为Selected状态，而被替换接口则变成Standby状态。当其他已选接口出现故障变成Unselected状态时，接口将自动切换为Selected状态；

- Active：表示接口聚合成功，处于活跃状态，可参与流量转发。连续三个LACPDU超时周期没有收到对端的LACPDU报文，协议认为链路已断开，接口状态将切换为Selected，停止流量转发。

配置LACP动态协商聚合

LACP动态协商聚合的配置包括以下各项：

- 启用/禁用LACP协议

- 指定LACP系统优先级

- 指定接口LACP优先级

- 指定LACP超时时间

- 指定最大活动链路数

- 指定最小活动链路数

- 指定报文发送均衡方式

启用/禁用LACP协议

在集聚接口上启用LACP协议后，该集聚接口即切换为聚合组。目前只支持在集聚接口上启用LACP，不支持在集聚子接口及集聚前向转发接口上启用LACP协议。启用/禁用接口的LACP协议，在集聚接口配置模式下，使用以下命令：

- 启用：lacp enable

- 禁用：no lacp enable

指定LACP系统优先级

LACP系统优先级用于区分两端设备优先级的高低，以确保两端设备选中的接口一致。协议会以LACP系统优先级高的一端为标准选择接口。数值越小，优先级越高。当两端的LACP系统优先级一致时，比较两端设备的MAC地址，MAC地址小的一端优先级高。配置LACP系统的优先级，在集聚接口配置模式下，使用以下命令：

lacp system-priority value

- value – 指定LACP系统的优先级。取值范围为1到32768，默认值为32768。

使用该命令no的形式恢复LACP系统的默认优先级：

no lacp system-priority

指定接口LACP优先级

接口LACP优先级用于区分聚合组各成员接口变成Selected状态的优先程度，优先级高的成员接口将被优先选作Selected接口。数值越小，优先级越高。成员接口LACP优先级和LACP系统优先级通常配合使用，决定聚合组内的哪些链路将被成功聚合。

指定成员接口LACP优先级，在被添加到集聚接口的物理接口的接口配置模式下，使用以下命令：

lacp port-priority value

- value – 指定接口的LACP优先级。取值范围为1到32768，默认值为32768。

使用该命令no的形式恢复成员接口的默认LACP优先级：

no lacp port-priority

指定LACP超时时间

LACP超时时间是指成员接口等待接收LACPDU的超时时间。在三倍LACP超时时间之后，如果本端成员接口仍未收到来自对端的LACPDU，则认为对端成员接口已失效，接口会从Active状态切换到Selected状态，停止流量转发。LACP超时时间有短超时（1秒）和长超时（30秒）两种取值。

成员接口的LACP超时时间默认为长超时。为成员接口指定短超时模式，在被添加到集聚接口的物理接口的接口配置模式下，使用以下命令：

lacp period-short

使用该命令no的形式恢复接口为长超时模式：

no lacp period-short

指定最大活动链路数

用户可以指定聚合组中的最大活动链路数，即最大Active接口数。当Active接口数达到最大值时，其它合法接口将变为Standby状态。例如，聚合组中有4个Active接口，若设置最大活动链路数为2，系统将自动选择优先级最高的两个接口为Active状态，另外两个低优先级的接口则设置为Standby状态。当Active接口出现故障导致链路断开时，系统会自动将Standby接口切换为Active状态，从而实现链路备份。

指定最大活动链路数，在集聚接口配置模式下，使用以下命令：

lacp max-bundle number

- number – 指定最大活动链路数。取值范围为1到16，默认值为16。

使用该命令no的形式恢复最大活动链路数的默认值：

no lacp max-bundle

指定最小活动链路数

用户可以指定聚合组中的最小活动链路数，即最小Active接口数量。当聚合组中的Active接口数量小于该最小值时，系统会自动将聚合组中的所有合法接口都设置为Standby状态，不可参与流量转发。最小活动链路数不能大于最大活动链路数。

指定最小活动链路数，在集聚接口配置模式下，使用以下命令：

lacp min-bundle number

- number – 指定最小活动链路数。取值范围为1到8，默认值为1。

使用该命令no的形式恢复最小活动链路数的默认值：

no lacp min-bundle

指定报文发送均衡方式

用户可以指定聚合组发送报文的均衡方式。系统支持按照报文的源IP、源MAC、源端口、目的IP、目的MAC、目的端口或者协议类型进行均衡转发的方式，也支持将以上方式进行组合的均衡转发方式。例如，配置使用按照报文的源IP进行均衡转发的方式后，所有源IP相同的报文都会从聚合组中的同一接口转发。指定报文发送均衡方式，在集聚接口配置模式下，使用以下命令：

load-balance mode {flow | tuple [dest-ip dest-mac dest-port protocol src-ip src-mac src-port]}

- flow – 指定从数据流中自动获取均衡方式。该方式为系统默认方式。

- tuple [dest-ip dest-mac dest-port protocol src-ip src-mac src-port] – 指定报文发送均衡方式为源IP（src-ip）、源MAC（src-mac）、源端口（src-port）、目的IP（dest-ip）、目的MAC（dest-mac）、目的端口（dest-port）或者协议类型（protocol）方式，也可以将以上方式进行组合。

使用该命令no的形式恢复聚合组发送报文的默认均衡方式：

no load-balance

查看聚合组信息

用户可以在任何模式下，通过show命令查看特定LACP聚合组的配置信息。具体命令如下：

show lacp aggregate-name

- aggregate-name – 指定需要查看的聚合组名称。

支持Bypass功能

为了避免单点故障而引起网络中断，部分型号设备支持使用Bypass模块，可分为设备内置的电口Bypass模块和第三方外置光口Bypass模块。通过使用Bypass模块，当设备在特定状态下（如系统重启、工作异常、设备断电、外置Bypass模块断电或者设备与外置Bypass模块相连的心跳线断线）不能正常转发网络流量时，系统将启动Bypass模式，让无法通过设备系统实现互联的两个网络，直接在物理上连通。

注意： - 部分型号设备支持Bypass功能。 - 内置Bypass模块由本公司提供，外置Bypass模块目前支持Silicom公司的BSSF、BSH和BS1U三款设备。

Bypass模块的连接方式

若采用内置Bypass模块，用户需按照平台对应的安装手册描述将其装入设备的扩展槽内，正确连接线缆后，设备在特定状态下即可进入Bypass模式。

若采用外置Silicom Bypass模块，用户需将设备辅助口（AUX）与Silicom Bypass模块的Console口相连，具体连接方式请参考下图，黑色实线表示线缆连接方式。

图8：外置Bypass模块连接方式及正常状态下流量流向

如上图所示，局域网LAN1和LAN2分别与外置Bypass模块相连，Bypass模块与设备相连。在网络正常的情况下，局域网之间可通过设备实现互相访问。

若设备在特定的情形下启动Bypass模式，LAN1和LAN2可直接通过Bypass模块实现数据互通。如下图所示：

图9：外置Bypass模块连接方式及Bypass状态下流量流向

为设备连接外置Bypass模块时，请注意以下几点：

- 请使用带有LC型光纤连接器的光纤；

- 连接设备AUX口和Silicom Bypass模块Console口的心跳线为Silicom公司提供。它是一根一端为RJ-45插头、另外一端为RJ-11插头的线缆。用户需将RJ-45插头连到设备的AUX口上，将RJ-11插头连到Silicom Bypass模块的Console口上；

- 确保Tx与Rx接口端连接无误；

- 确保各种线缆的物理连接无误。

开启外置Bypass功能

使用外置Bypass模块时，用户需开启外置Bypass功能才能使设备在特定情形下启动Bypass模式。默认情况下，外置Bypass功能为关闭状态。在全局配置模式下，使用以下命令开启或关闭设备外置Bypass功能：

- 开启：external-bypass enable

- 关闭：no external-bypass enable

查看外置Bypass信息

在任何模式下，输入以下命令可查看外置Bypass信息，如外置Bypass模块的状态、工作模式、型号、版本号等：

show external-bypass

示例：

hostname# show external-bypass =================================================================== external-bypass:enable device status:present current mode:normal device info:BSFT,version 28 ===================================================================

第4章 地址

地址（Address）介绍

在系统中，IP地址是系统多个功能模块配置的重要组成元素，例如策略规则、网络地址转换规则以及会话数限制等。因此，为方便引用IP地址，实现灵活配置，系统支持地址簿功能。用户可以给一个IP地址范围指定一个名称，在配置时，只需引用该名称。而地址簿就是系统中用来储存IP地址范围与其名称的对应关系的数据库。地址簿中的IP地址与名称的对应关系条目被称作地址条目（Address Entry）。

地址条目

系统拥有一个全局地址簿。用户需要为全局地址簿定义地址条目。在定义地址条目时，DNS名称可以直接用来代替IP地址范围。地址条目还具有以下特点：

- 地址簿中有一条默认条目“Any”。“Any”对应的IP地址是0.0.0.0/0，也就是代表所有IP地址。“Any”不可以编辑也不可以被删除。

- 一条地址条目中可以包含地址簿中另外的地址条目。

- 如果地址条目的IP地址范围发生了变化，系统会自动更新其它引用了该地址条目的模块。

配置地址簿

用户可以通过CLI对地址簿进行以下配置：

- 添加或者删除地址条目

- 指定地址条目的IP地址范围

- 查看地址簿信息

添加或者删除地址条目

在全局配置模式，使用address命令向地址簿中添加一个地址条目，同时进入地址配置模式：

address address-entry

- address-entry - 指定要添加的地址条目的名称。

使用该命令no的形式将地址条目从地址簿中删除：

no address address-entry

注意：已经被其它模块或者其它地址条目引用的地址条目不能被删除。

指定地址条目的IP地址范围

在系统中，地址条目的IP地址范围是其成员IP地址范围的总和。地址条目成员有以下几种：

- IP地址：包括两种类型，一种为“IP地址/子网掩码”，如10.100.2.0/24；另一种为“IP地址 通配符掩码”，如192.168.0.1 255.255.0.255

- 主机名称，如host1.abcnet.com

- IP地址段，如10.100.2.3 – 10.100.2.100

- 其它地址条目

在地址配置模式下，使用ip命令来为地址条目添加指定IP地址范围成员。用该命令no的形式删除指定成员。

- ip {ip-address {netmask | wildcardmask}| ip/netmask}

- ip-address – 指定IP成员的IP地址。

- netmask | wildcardmask – 指定子网掩码（netmask）或者通配符掩码（wildcardmask）。系统不支持掩码转换为二进制后，其位数里从右往左第一个“1”左边的“0”的个数超过8个的通配符掩码（“0”可以连续也可以不连续），比如255.0.0.255是无效的通配符掩码；255.0.255.0和255.32.255.0等都为有效的通配符掩码。

- ip/netmask – 指定IP成员的IP地址和网络掩码。

- no ip {ip-address {netmask | wildcardmask}| ip/netmask}

在地址配置模式下，用host命令来为地址条目添加主机类型成员。用该命令no的形式删除指定成员。

- host host-name [vrouter vrouter-name]

- host-name – 指定主机类型成员名称。名称范围是1到255个字符。

- vrouter-name -为地址条目添加指定VRouter下的主机类型成员。

- no host host-name  [vrouter vrouter-name]

在地址配置模式下，用range命令来为地址条目添加IP地址段成员。用该命令no的形式删除指定成员。

- range min-ip [max-ip]

- no range min-ip [max-ip]

在地址配置模式下，用member命令为地址条目添加另一地址条目。用该命令no的形式删除指定条目。

- member address-entry

- no member address-entry

配置示例

例如，为地址簿创建名为address1和address2的地址条目；将以下成员添加到address1中：10.200.1.0/16、192.168.1.0/24、192.168.0.1/255.255.0.255以及abcnet.com；将以下成员添加到address2中：10.100.3.1到10.100.3.10以及address1。请参考以下命令：

hostname(config)# address address1 hostname(config-addr)# ip 10.200.1.0/16 hostname(config-addr)# ip 192.168.1.0 255.255.255.0 hostname(config-addr)# ip 192.168.0.1 255.255.0.255 hostname(config-addr)# host abcnet.com hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address address2 hostname(config-addr)# range 10.100.3.1 10.100.3.10 hostname(config-addr)# member address1 hostname(config-addr)# exit hostname(config)#

重新命名地址条目

在地址配置模式下，使用rename命令来重新命名已创建的地址条目：

rename name

name - 指定新的地址条目名称。如果出现重名，该命令会失效。

查看地址条目关联项

在系统中，地址条目可以被其他功能模块引用，比如策略规则、网络地址转换规则以及会话数限制等。用户可以在任何模式下查看地址条目被系统其它功能模块引用的情况，即地址条目的关联项。命令如下：

show reference address address-entry

- address-entry - 显示指定地址条目的关联项。

例如：

hostname(config)# show reference address 10.101.0.194 ===================================================== Name: ¦ 10.101.0.194 （地址条目名称） ----------------------------------------------------- Address: ¦ - （被其它地址条目引用的信息） ----------------------------------------------------- Policy rule: ¦ policy 20 src-addr （被策略规则引用的信息） ----------------------------------------------------- SNAT rule: ¦ - （被SNAT规则引用的信息） ----------------------------------------------------- DNAT rule: ¦ - （被DNAT规则引用的信息） ----------------------------------------------------- Statistics: ¦ - （被统计集引用的信息） ----------------------------------------------------- Session limit: ¦ rule 1 （被会话限制规则引用的信息） ---------------------------------------------------- PBR: ¦ - （被策略路由规则引用的信息） ---------------------------------------------------- QoS: ¦ - （被QoS规则引用的信息） ---------------------------------------------------- ExStats: ¦ - （被所选地址簿或应用组的统计集引用的信息）====================================================

查看地址簿信息

用户可以在任何模式下使用以下命令查看全局地址簿的具体信息，包括地址簿内地址条目的名称、地址条目的成员数以及成员的具体内容。命令如下：

show address [filter-ip A.B.C.D] | [address-entry]

- show address - 显示地址簿内所有地址条目的具体信息。

- filter-ip A.B.C.D - 显示包含有指定IP地址的地址条目信息。

- address-entry - 显示指定地址条目的具体信息。

第5章 服务和应用

服务（Service）简介

服务（Service）是具有协议标准的信息流。服务具有一定的特征，例如相应的协议、端口号等，举例来讲，FTP服务使用TCP传输协议，其目的端口号是21。服务是系统多个功能模块配置的重要组成元素，例如策略规则、网络地址转换规则等。系统提供了百余种预定义服务以及10余种预定义服务组（Service Group），同时用户也可以根据自己的需要创建自定义服务或服务组。系统用服务簿来储存和管理这些服务和服务组。服务簿中的每一条服务包含具体的服务条目。

通过CLI查看服务信息

用户可以在任何模式下通过使用show service命令查看到所有服务的信息。该命令的使用方法为：

show service {predefined | userdefined | name service-name}

- predefined – 指定显示预定义服务信息。

- userdefined – 指定显示用户自定义服务信息。

- name service-name - 指定显示某个服务信息。

查看服务关联项

在系统中，服务可以被其他功能模块引用，比如策略规则、网络地址转换规则以及应用QoS管理等。用户可以在任何模式下查看服务或者服务组被系统其它功能模块引用的情况，即服务或者服务组的关联项。命令如下：

show reference service service-name

- service-name – 显示指定服务或者服务组的关联项。

例如：

hostname(config)# show reference service ftp ===================================================== Name: ¦ ftp （服务或者服务组名称） ----------------------------------------------------- Service group: ¦ SRV_INTERNET_PROTOCOL （被其它服务组引用的信息） ----------------------------------------------------- Policy rule: ¦ policy 105 , policy 100 （被策略规则引用的信息） ----------------------------------------------------- DNAT rule: ¦ - （被DNAT规则引用的信息） ----------------------------------------------------- SNAT rule: ¦ - （被SNAT规则引用的信息） ----------------------------------------------------- Statistics: ¦ - （被统计集引用的信息） ----------------------------------------------------- Policy route: ¦ - （被策略路由规则引用的信息） ====================================================

预定义服务（Predefined Services）

系统提供百余种预定义服务。使用以上show命令或者通过WebUI页面可以查看当前版本支持的所有预定义服务。

以下介绍几个常见的预定义服务。

远程Shell（RSH）

RSH ALG（Remote Shell）允许被认证的用户在远程主机上运行shell命令。设备支持透明模式、路由模式和NAT模式的RSH服务。

Sun远程程序调用（Sun RPC）

Sun RPC（Sun Remote Procedure Call）提供了一种方法能够使一台主机上运行的程序调用另一台主机正在运行的程序的过程。因为RPC服务数量众多，并且有广播的需要，RPC服务的传输地址是基于服务程序的数量和版本而动态协商的。人们会定义一些绑定的协议将RPC程序数量和版本映射到传输地址。

设备设备支持Sun RPC预定义服务，使用户能够根据所配置的策略允许或者拒绝流量。用户可以定义一条设备策略来允许或者拒绝所有RPC请求。例如，需要使用网络文件系统（NFS），请通过策略规则允许SunRPC服务。

微软远程过程调用（MS RPC）

微软远程过程调用应用层网关是微软对分布式计算环境RPC的实现。MS RPC提供一种方法，使一台主机上运行的程序能够调用另一台主机上正在运行的程序过程。因为RPC服务数量众多，并且有广播的需求，RPC的传输地址将基于服务程序的UUID（Universal Unique Identifier）进行动态协商。

设备设备支持MS RPC预定义服务，使用户能够根据所配置的策略允许或者拒绝流量。用户可以定义一条设备策略来允许或者拒绝所有的RPC请求。例如，需要使用Outlook/Exchange交互或者MSqueue服务，请通过策略规则允许MSRPC服务。

修改预定义服务超时时间

在全局配置模式下，使用service service–name命令，可以进入指定的服务配置模式。用户可以在该模式下对预定义服务的超时时间进行修改。

- 修改预定义服务ICMP的超时时间，在服务配置模式下输入以下命令：

icmp type any code any timeout timeout-value

- 修改预定义服务PING的的超时时间，在PING服务配置模式下输入以下命令：

icmp type 8 code 0 timeout timeout-value

- 修改其它预定义服务（TCP或者UDP类型）的超时时间，在相应服务的配置模式输入以下命令：

{tcp | udp} dst-port min-port [max-port] [src-port min-port [max-port]] timeout timeout-value
使用以上命令时，输入的协议类型（TCP或者UDP）、目标端口号（dst-port）和源端口号（src-port）必须与被修改的服务相一致；如果源端口号为any，则src-port一项可以省略。例如，修改预定义服务FTP的超时值的命令为：tcp dst-port 21 timeout 30

预定义服务组

预定义服务组中包含相关的预定义服务，可方便用户配置。系统提供10余种预定义服务组。其中，包含动态识别预定义服务的预定义服务组为动态识别预定义服务组，需要与其它服务组区分开单独配置。通过特征库更新动态识别预定义服务时，也将同时更新动态识别预定义服务组。用户可以查看和使用预定义服务组，但是不能编辑和删除预定义服务组。

查看预定义服务组，在任何模式下，使用以下命令：

show predefined-servgroup

用户自定义服务

除了使用系统提供的预定义服务以外，用户还可以很容易地创建自己的自定义服务。用户自定义服务可包含最多8条服务条目。用户需指定的自定义服务条目的参数包括：

- 名称

- 传输协议

- TCP或UDP类型服务的源和目标端口号或者ICMP类型服务的type和code值

- 超时时间

- 应用类型

创建和删除自定义服务

在CLI中创建一个服务并将其添加到服务簿，请在全局配置模式下使用以下命令，并且用该命令no的形式删除一个服务：

service service-name

no service service-name

- service-name – 指定自定义服务的名称。长度范围是1至31个字符。该名称在整个系统中必须是唯一的。运行命令后，CLI进入所创建服务的配置模式。

为自定义服务添加和删除自定义服务条目

每一个自定义服务可最多包含八个服务条目。根据服务条目的协议类型的不同，添加服务条目所使用的命令也不同。

添加TCP或者UDP类型服务条目，在服务配置模式下输入以下命令：

{tcp | udp} dst-port min-port [max-port] [src-port min-port [max-port]]

- dst-port min-port [max-port] – 指定自定义服务的目的端口号。如果目的端口号为一个范围，min-port为最小目的端口号，max-port为最大目的端口号。目的端口号的范围是0到65535，并且目的端口号不能为单一的0，例如，目的端口号可以是0到20，但是不能仅为0。

- src-port min-port [max-port] – 指定自定义服务的源端口号。如果源端口号为一个范围，min-port为最小源端口号，max-port为最大源端口号。源端口号的范围是0到65535。

添加ICMP类型服务条目，在服务配置模式下输入以下命令：

icmp type type-value [code min-code [max-code]]

- type-value – 指定自定义服务的ICMP type值。范围是3（Destination-Unreachable）、4（Source Quench）、5（Redirect）、8（Echo）、11（Time Exceeded）、12（Parameter Problem）、13（Timestamp）和15（Information）以及any（表示以上所有type值）。

- code min-code [max-code] – 指定自定义服务的ICMP code值。范围是0到5。默认值是“0-5”。

添加其它类型服务条目，在服务配置模式下输入以下命令：

protocol protocol-number

- protocol-number – 指定自定义服务的协议号。范围是1到255。

使用以上三条命令no的形式可以删除服务条目。并且已经创建的服务条目不能修改只能删除。

- no {tcp | udp} dst-port min-port [max-port] [src-port min-port [max-port]]

- no icmp type type-value [code min-code [max-code]]

- no protocol protocol-number

配置示例

例如，创建名为my-service的自定义服务，为my-service添加以下3条服务条目：

- TCP类型服务，目的端口号为2121，应用为FTP；

- ICMP类型服务，type为8，code为0；

- 其它类型服务，协议号为47。

请参考以下命令：

hostname(config)# service my-service hostname(config-service)# tcp dst-port 2121 application ftp hostname(config-service)# icmp type 8 code 0 hostname(config-service)# protocol 47 hostname(config-service)# exit hostname(config)#

服务组（Service Group）

用户将一些服务组织到一起便组成了服务组。用户可以直接将服务组应用到设备策略中，这样便简化了管理。系统服务组有以下特征：

- 服务簿中的每一条服务都可以被一个或多个服务组引用。

- 每个服务组中既可以包含预定义服务，也可以包含用户自定义服务。

- 服务组可以包含服务组。系统的服务组支持8层嵌套。

服务组还有以下限制：

- 服务组名称与服务名称不能相同。

- 被策略引用的服务组不能被删除。如果要删除一个服务组，必须首先从其它模块中删除对该服务组的引用。

- 如果用户从服务簿中删除了一条用户自定义服务，该条服务也将会从所有引用它的服务组中被删除。

创建和删除服务组

在CLI中创建一个服务组并将该组添加到服务簿中，请在全局配置模式下，输入以下命令：

servgroup servicegroup-name

注意：服务组的名称必须是唯一的。

运行该命令后，系统进入服务组配置模式。

删除一个服务组，请在全局配置模式下，输入以下命令：

no servgroup servicegroup-name

为服务组添加和删除服务或者服务组

服务组的成员可以是一条服务，也可以是一个服务组。在CLI中为服务组添加或者删除服务，请在服务组配置模式输入以下命令：

service {service-name | servicegroup-name}

no service {service-name | servicegroup-name}

为服务组添加服务或者服务组时，请注意以下两点：

- 服务组中的服务必须是唯一的。

- 每个服务组最多可以包含64条服务；服务组与服务组之间最多可以嵌套8层。

为服务或者服务组添加/删除描述信息

在CLI的服务或服务组配置模式下，用户可以通过使用以下命令为服务或服务组添加描述信息。

description description

- description – 指定服务或服务组的描述信息。范围是1到255字节。

在CLI的服务或服务组配置模式下，使用以下命令删除服务或服务组的描述信息。

no description

应用（Application）简介

应用（Application）具有一定的特征，例如相应的协议、端口号、应用类型等。应用是系统多个功能模块配置的重要组成元素，例如策略规则、网络地址转换规则和应用QoS管理等。系统提供了百余种预定义应用以及20余种预定义应用组。同时用户也可以根据自己的需要创建自定义应用或应用组。系统用应用簿来储存和管理这些应用和应用组。

预定义应用（Predefined Application）

系统提供百余种预定义应用。使用show application predefined命令可以查看当前版本支持的所有预定义应用。

预定义应用组

预定义应用组中包含相关的预定义应用，可方便用户配置。通过特征库更新来动态识别出预定义应用。目前，系统提供20余种预定义应用组。用户可以查看和使用预定义应用组，但是不能编辑和删除预定义应用组。

提示：关于特征库更新以及动态识别，请参考应用识别一节。

查看预定义应用组，在任何模式下，使用以下命令：

show application-group predefined

用户自定义应用（Userdefined Application）

除了使用系统提供的预定义应用以外，用户还可以根据需要创建自定义应用，并可以通过配置自定义应用特征规则，对进入设备的流量进行识别控制，从而识别出应用类型。

自定义应用配置包括：

- 创建/删除自定义应用

- 创建/删除应用特征规则

- 配置自定义应用特征规则的条目

- 配置应用超时时间

- 修改自定义应用特征排列顺序

创建和删除自定义应用

创建一个自定义应用并将其添加到应用簿，请在全局配置模式下使用以下命令，并且用该命令no的形式删除一个自定义应用：

application application-name

运行该命令后，系统进入应用配置模式。

no application application -name

- application -name– 指定自定义应用的名称。长度范围是1至31个字符。该名称在整个系统中必须是唯一的。

进入自定义应用特征配置模式

进入自定义应用特征配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

app-signature

创建和删除自定义应用特征规则

创建一个自定义应用特征规则并进入应用特征规则配置模式，如果指定的应用特征规则ID已存在，则直接进入应用特征规则配置模式。请在自定义应用特征配置模式下使用以下命令，并且用该命令no的形式删除一个自定义应用特征规则：

signature id id

no signature id id

- id – 指定自定义应用特征规则ID。

配置自定义应用特征规则条目

一个自定义应用特征规则中可以包含多个特征规则条目，这些条目之间是与（AND）关系，即流量必须满足自定义应用特征规则中的所有条目才会认定为命中了该条应用特征规则，从而识别出对应的应用类型。

用户需配置的自定义应用特征规则的条目主要包括：

- 源安全域

- 源/目的IP地址

- TCP或UDP类型应用的源和目标端口号或者ICMP类型应用的type和code值

- 应用名称

指定特征规则的源安全域，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

src-zone zone-name

- zone-name –指定特征规则的源安全域名称。

指定特征规则的地址簿条目类型源地址，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

src-addr src-addr

- src-addr – 自定义应用特征的地址簿条目类型源地址。

指定特征规则的IP成员类型源地址，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

src-ip src-ip

- src-ip – 自定义应用特征的IP成员类型源地址。

指定特征规则的地址簿条目类型目的地址，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

dst-addr dst-addr

- dst-addr – 自定义应用特征的地址簿条目类型目的地址。

指定特征规则的IP成员类型目的地址，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

dst-ip dst-ip

- dst-ip – 自定义应用特征的IP成员类型目的地址。

指定特征规则的TCP或UDP类型条目，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

protocol {tcp | udp} dst-port min-port [max-port] [src-port min-port [max-port]]

- dst-port min-port [max-port] – 指定自定义应用特征的目的端口号。如果目的端口号为一个范围，min-port为最小目的端口号，max-port为最大目的端口号。目的端口号的范围是0到65535，并且目的端口号不能为单一的0，例如，目的端口号可以是0到20，但是不能仅为0。

- src-port min-port [max-port] – 指定自定义应用特征的源端口号。如果源端口号为一个范围，min-port为最小源端口号，max-port为最大源端口号。源端口号的范围是0到65535。

指定特征规则的ICMP类型条目，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

protocol icmp type type-value [code min-code [max-code]]

- type-value – 指定自定义应用特征的ICMP type值。范围是3（Destination-Unreachable）、4（Source Quench）、5（Redirect）、8（Echo）、11（Time Exceeded）、12（Parameter Problem）、13（Timestamp）和15（Information）以及any（表示以上所有type值）。

- code min-code [max-code] – 指定自定义应用特征的ICMP code值。范围是0到5。默认值是“0-5”。

指定特征规则的其它类型条目，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

protocol other-protocol protocol-number

- protocol-number – 指定自定义应用特征的协议号。范围是1到255。

指定特征规则的应用名称，在应用特征规则配置模式下输入以下命令：

application application-name

- application-name – 指定特征规则的应用名称。

使用以上命令no的形式可以删除特征规则条目。并且已经创建的特征规则条目不能修改只能删除。

动态识别自定义应用

默认情况下，如果流量命中自定义应用特征规则，识别出对应的应用名称后，系统将不再继续进行动态识别。用户可以要求系统在命中自定义应用特征规则后仍继续进行动态识别，以实现更精细的控制。

指定系统在命中自定义应用特征规则后继续进行动态识别，在应用特征规则配置模式下，使用以下命令：

continue-ai

使用该命令no的形式取消继续进行动态识别：

no continue-ai

提示：关于动态识别的介绍，请参考动态识别一节。

禁用/启用自定义应用特征规则

默认情况下，配置完成的自定义应用特征规则会在系统中立即起效。用户可以通过命令禁用某个自定义应用特征规则，使其不对流量进行控制。

禁用/启用自定义应用特征规则，在应用特征规则配置模式下，使用以下命令：

- 禁用：disable

- 启用：enable

配置示例

例如，创建名为my-application的自定义应用，并为my-application添加以下配置：

- 为my-application添加一个自定义应用特征规则，特征规则ID为1；

- 指定应用特征规则条目： 
源安全域：untrust
源地址：any
目的地址：any
TCP类型应用，目的端口号为2121；

请参考以下命令：

hostname(config)# app-signature hostname(config-appsig)# signature id 1 hostname(config-appsig-rule)# application my-application hostname(config-appsig-rule)# src-zone untrust hostname(config-appsig-rule)# src-addr any hostname(config-appsig-rule)# dst-addr any hostname(config-appsig-rule)# protocol tcp dst-port 2121 hostname(config-appsig-rule)# exit hostname(config-appsig)# exit hostname(config)#

完成配置后，符合特征规则1的流量被识别为名称为my-application的应用。

配置应用超时时间

用户可以配置应用的超时时间，如果不指定超时时间，系统会使用协议的默认值，在应用配置模式下，使用以下命令：

timeout {tcp | udp | icmp | other-protocol} timeout-value

- tcp | udp | icmp | other-protocol– 指定协议类型。

- tiemout-value – 指定应用的超时时间，取值范围为1到864000秒。

修改自定义应用特征规则排列顺序

每一条自定义应用特征规则都有唯一一个ID号。流量进入系统时，设备对自定义应用特征规则进行顺序查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量进行处理。但是，自定义应用特征规则ID的大小顺序并不是规则查找时的匹配顺序。使用show app-signature static命令列出的特征规则顺序才是应用特征规则匹配顺序（系统将由上到下进行查找）。用户在创建自定义应用特征规则时可以指定该特征规则的排列位置，也可以在自定义应用特征配置模式下修改其位置。自定义应用特征的排列位置可以是绝对位置，即处在首位（Top）或者处在末位（Bottom），也可以是相对位置，即位于某个ID之前或之后。修改自定义应用特征规则排列顺序，在自定义应用特征配置模式下使用以下命令：

move id {top | bottom | before id | after id}

自定义应用组（Application Group）

用户将一些应用组织到一起便组成了应用组。用户可以直接将应用组应用到策略中，这样便简化了管理。系统应用组有以下特征：

- 应用簿中的每一条应用都可以被一个或多个应用组引用。

- 每个应用组中既可以包含预定义应用，也可以包含用户自定义应用。

- 应用组可以包含应用组。系统的应用组支持8层嵌套。

应用组还有以下限制：

- 应用组名称与应用名称不能相同。

- 被策略引用的应用组不能被删除。如果要删除一个应用组，必须首先从其它模块中删除对该应用组的引用。

- 如果用户从应用簿中删除了一条用户自定义应用，该条应用也将会从所有引用它的应用组中被删除。

创建和删除应用组

创建一个应用组并将该组添加到应用簿中，请在全局配置模式下，输入以下命令：

application-group application-group-name

注意：应用组的名称必须是唯一的。

运行该命令后，系统进入应用组配置模式。

删除一个应用组，请在全局配置模式下，输入以下命令：

no application-group application-group-name

为应用组添加和删除应用或者应用组

应用组的成员可以是一条应用，也可以是一个应用组。为应用组添加或者删除应用，请在应用组配置模式输入以下命令：

application {application-name | application-group-name}

no application { application-name | application-group-name}

为应用组添加应用或者应用组时，请注意以下两点：

- 应用组中的应用必须是唯一的。

- 每个应用组最多可以包含64个应用；应用组与应用组之间最多可以嵌套8层。

为应用或者应用组添加/删除描述信息

在应用或应用组配置模式下，用户可以通过使用以下命令为应用或应用组添加描述信息。

description description

- description – 指定应用或应用组的描述信息。范围是1到255字节。

在CLI的应用或应用组配置模式下，使用以下命令删除应用或应用组的描述信息。

no description

应用识别

系统中的多个功能模块需要根据数据流的应用类型（使用show application list命令可以查看Application ID和Application名称的对应关系）对数据流进行相应的处理，例如统计集和QoS管理。所以系统需要首先对数据流进行识别，然后才能根据识别结果（Application ID）以及配置进行统计和管理。

动态识别

动态识别即系统可以根据应用的特征（signature）自动进行识别。系统对应用的自动识别是基于安全域实现的，默认情况下，所有安全域的自动识别功能为关闭状态。开启安全域的动态识别功能，在安全域配置模式下，使用以下命令：

application-identify

开启动态识别功能后，系统会对所有支持的动态识别应用进行识别。通过show session命令，可以查看到被识别的会话信息。在安全域配置模式下，使用该命令no的形式关闭安全域的动态识别功能：

no application-identify

不开启安全域的自动识别功能情况下，系统仍可以通过配置适当的策略规则对某种特定的应用进行识别。例如对QQ进行识别，需要配置以下两条策略规则（以从untrust域到trust域的策略规则为例）：

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule from any to any application QQ permit Rule id 5 is created hostname(config-policy)# rule from any to any application any permit Rule id 6 is created hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

应用识别缓存表

应用识别缓存表存储应用信息，用以为应用识别以及策略路由功能提供支持。系统支持动态应用识别缓存表以及静态应用识别缓存表。

- 动态应用识别缓存表：存储系统通过动态学习获得的应用信息（动态识别结果信息）。

- 静态应用识别缓存表：存储静态应用信息。该缓存表包含在应用特征库中。

在不同的使用场景下，用户可根据需要，对应用缓存表进行相关配置。

启用/禁用应用识别缓存表

动态和静态应用识别缓存表默认都处于启用状态。禁用动态应用识别缓存表后，系统会继续向缓存表中写入缓存条目，但不会基于缓存表中的条目执行应用识别。静态应用识别缓存表只有在动态应用缓存表为启用状态时才生效。禁用动态应用识别缓存表的同时也会禁用静态应用识别缓存表。

禁用/启用动态应用识别缓存表，在全局配置模式下，使用以下命令：

- 禁用：app cache disable

- 启用：no app cache disable

禁用/启用静态应用识别缓存表，在全局配置模式下，使用以下命令：

- 禁用：app cache static disable

- 启用：no app cache static disable

指定动态应用识别缓存表应用方式

用户可以指定动态应用识别缓存表的应用方式。在全局配置模式下，使用以下命令：

app cache {cache-strict | response-check | pbr-check-strict}

- cache-strict – 适用于源NAT场景（内网客户端通过NAT设备访问外网服务器）。在源NAT环境下，配置该参数可有效避免应用误识别。该选项默认为禁用状态。

- response-check – 当系统有可能遭受到单方向数据包攻击时，为保证应用识别的准确性，建议开启该选项。该选项默认为禁用状态。

- pbr-check-strict – 指定策略路由的应用识别方式。默认情况下，即使系统已经通过动态应用识别缓存表识别出策略路由中的应用，仍要继续执行动态识别，并根据最终识别结果按照策略路由选路。配置该参数后，系统通过动态应用识别缓存表识别出应用后不再执行动态识别，直接根据识别结果按照策略路由选路。

取消动态应用识别缓存表的上述应用方式，使用该命令no的形式：

no app-cache {cache-strict | response-check | pbr-check-strict}

清除应用识别缓存表信息

清除动态应用识别缓存表中的所有条目，在任意模式下，使用以下命令：

clear app cache table

清除静态应用识别缓存表中的所有条目，在任意模式下，使用以下命令：

clear app cache table static

查看应用识别缓存表信息

查看系统是否启用动态和静态应用识别缓存表及缓存表的配置信息，在任意模式下，使用show app cache status命令。

特征库更新

由于各种应用软件的升级更新快，为保证设备能够及时响应各种应用软件的变化，做出识别，提供特征库更新功能，用户可以下载最新的特征库文件并将其加载到设备。定期将新的特征库文件放在网站，用户需要首先下载该文件，然后将下载的文件装载到设备。

通过CLI装载特征库文件，在执行模式下，使用以下命令：

import application-signature from {ftp server ip-address [user user-name password password] | tftp server ip-address} file-name

- ip-address – 指定FTP或者TFTP服务器的IP地址。

- user user-name password password – 指定FTP服务器的用户名和密码。

- file-name – 指定需要装载的特征库文件的名称。

特征库文件装载成功后，如果特征库文件仅对已有应用进行更新升级，则不需要重启设备，如果有新动态识别应用添加到系统，则必须重启设备使新添加应用可用。

第6章 策略

策略（Policy）介绍

策略是网络安全设备的基本功能，控制安全域间/不同地址段间的流量转发。默认情况下，安全设备会拒绝设备上所有安全域/地址段之间的信息传输。而策略则通过策略规则（Policy Rule）决定从一个（多个）安全域到另一个（多个）安全域/从一个地址段到另一个地址段的哪些流量该被允许，哪些流量该被拒绝。

策略规则的基本元素

策略规则允许或者拒绝从一个（多个）安全域到另一个（多个）安全域/从一个地址段到另一个地址段的流量。流量的类型、流量的源安全域/源地址与目的安全域/目的地址以及行为构成策略规则的基本元素。

- Source Zone/Address - 流量的源安全域/源地址。

- Destination Zone/Address – 流量的目的安全域/目的地址。

- Service – 流量的服务类型。

- Action – 安全设备在遇到指定类型流量时所做的行为，包括允许（Permit）、拒绝（Deny）、隧道（Tunnel）、是否来自隧道（Fromtunnel）以及Web认证五个行为。

以下的CLI通过配置策略规则，允许从任意域的任意地址到任意域的任意地址ICMP服务流量通过设备。

hostname(config)# policy-global

hostname(config-policy)# rule from any to any service icmp permit

- Source Address – Any，即任意地址。它是地址簿中的一个默认地址条目。

- Destination Address – Any，即任意地址。它是地址簿中的默认地址条目。

- Service – ICMP。

- Action – 允许（Permit），即安全设备允许这种流量穿过设备。

定义策略规则

一般来讲，策略规则分为两部分：过滤条件和行为。安全域间流量的源安全域/源地址、目的安全域/目的地址、服务类型以及角色构成策略规则的过滤条件。策略规则都有其独有的ID号。策略规则ID会在定义规则时自动生成，同时用户也可以按自己的需求为策略规则指定ID。整个系统的所有策略规则有特定的排列顺序。在流量进入系统时，系统会对流量按照找到的第一条与过滤条件相匹配的策略规则进行处理。

不同设备平台支持的全局最大策略规则数不同。

Profile介绍

通过安全策略与Profile相结合，能够使设备完成细粒度的应用层安全策略控制。Profile针对不同的应用定义不同的操作，将复杂控制信息简单化，从而简化设备配置。系统支持9类Profile，分别是URL过滤Profile、内容过滤Profile、Web外发信息Profile、邮件过滤Profile、IM Profile、行为Profile、病毒过滤Profile、IPS Profile和GTP Profile。每一类Profile可以针对具体应用分别配置不同的控制动作。

QoS标签

设备的策略规则支持QoS标签功能。用户可以为策略中允许通过的流量添加QoS标签。

提示：关于QoS配置，请参阅本手册第30章 QoS管理。

配置策略规则

用户可以通过配置策略规则，对进入设备的流量进行控制。策略规则配置包括：

- 创建策略规则

- 编辑策略规则

- 指定缺省行为

进入策略配置模式

进入策略配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

policy-global

创建策略规则

进入策略配置模式后，执行以下命令创建策略规则：

rule [id id] [top | before id | after id] [role {UNKNOWN | role-name} | user aaa-server-name user-name | user-group aaa-server-name user-group-name] from src-addr to dst-addr service service-name application app-name {permit | deny | tunnel tunnel-name | fromtunnel tunnel-name | webauth}

- id id – 指定策略规则的ID。如果不指定，系统将会为策略规则自动分配一个ID。规则ID在整个系统中必须是唯一的。

- top | before id | after id – 指定策略规则的位置，可以是所有规则的首位（top）、某个规则之前（before id）或者某个ID（after id）之后。默认情况下，系统会将新创建的策略规则放到所有规则的末尾。

- [role {UNKNOWN | role-name} | user aaa-server-name user-name | user-group aaa-server-name user-group-name] – 指定策略规则的角色/用户/用户组。

- role {UNKNOWN | role-name}:指定角色名称，其中UNKNOWN是系统预留的角色，是既没有经过系统认证也没有静态绑定的角色。

- user aaa-server-name user-name：指定用户。aaa-server-name为用户所属的AAA服务器名称，user-name为用户名称。

- user-group aaa-server-name user-group-name：指定用户组。aaa-server-name为用户组所属的AAA服务器名称，user-group-name为用户组名称。

- from src-addr – 指定策略规则的源地址。src-addr为地址簿中定义的地址条目。

- to dst-addr – 指定策略规则的目的地址。dst-addr为地址簿中定义的地址条目。

- service service-name – 指定策略规则的服务名称。service-name为服务簿中定义的服务。

- application app-name -指定策略规则的应用名称。app-name为应用簿中定义的应用。

- permit | deny | tunnel tunnel-name| fromtunnel tunnel-name – 指定策略规则的行为。具体描述如下：

- permit：允许流量通过。

- deny：拒绝流量通过。

- tunnel：当流量为从本地到对端时，使用该行为使流量通过VPN隧道。

- fromtunnel：当流量为从对端到本地时，如果使用该行为，系统将会首先判断流量是否来自隧道，只有来自隧道的流量才会被允许通过。

- webauth：对符合条件的流量进行Web认证。

例如，创建允许从任意地址到任意地址的ICMP服务的策略规则，请输入以下命令：

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule from any to any service icmp permit Rule id 5 is created.

另外，用户还可以在全局配置模式下使用以下命令，创建一个策略规则ID，并且进入策略规则配置模式，再进一步配置策略规则的其它相关参数：

rule [id id] [top | before id | after id]

- id id – 指定策略规则的ID。如果不指定，系统将会为策略规则自动分配一个ID。规则ID在整个系统中必须是唯一的。策略规则的ID大小并不表示策略规则的匹配先后顺序。

- top | before id | after id – 指定策略规则的位置，可以是所有规则的首位（top）、某个规则之前（before id）或者某个ID（after id）之后。默认情况下，系统会将新创建的策略规则放到所有规则的末尾。

提示：关于如何配置其它策略相关参数，请参考下一节：编辑策略规则。

编辑策略规则

创建好的策略规则可以进行编辑来修改不合适的参数值，但是修改工作必须在规则配置模式下进行。在CLI中进入策略规则配置模式，请在全局配置模式或策略配置模式下输入以下命令：

- rule [id id] [top | before id | after id]

- rule id id（该命令适用于规则ID已存在的情况，并且用该命令no的形式，可以删除指定的策略规则，即no rule id id）

进入策略规则配置模式后，可使用的编辑策略规则的命令如下：

- 命名/重新命名策略规则：name policy-name

- 指定/修改源安全域：src-zone src-zone

- 删除源安全域：no src-zone（执行该命令后，策略规则无源安全域限制）

- 指定/修改目的安全域：dst-zone dst-zone

- 删除目的安全域：no dst-zone（执行该命令后，策略规则无目的安全域限制）

- 添加地址簿条目类型源地址：src-addr src-addr

- 删除地址簿条目类型源地址：no src-addr src-addr

- 添加IP成员类型源地址：src-ip ip/netmask

- 删除IP成员类型源地址：no src-ip ip/netmask

- 添加主机成员类型源地址：src-host host-name

- 删除主机成员类型源地址：no src-host host-name

- 添加IP地址范围类型源地址：src-range min-ip [max-ip]

- 删除IP地址范围类型源地址：no src-range min-ip [max-ip]

- 添加地址簿条目类型目的地址：dst-addr dst-addr

- 删除地址簿条目类型目的地址：no dst-addr dst-addr

- 添加IP成员类型目的地址：dst-ip {ip/netmask | ip-address netmask}

- 删除IP成员类型目的地址：no dst-ip {ip/netmask | ip-address netmask}

- 添加主机成员类型目的地址：dst-host host-name

- 删除主机成员类型目的地址：no dst-host host-name

- 添加IP地址范围类型目的地址：dst-range min-ip [max-ip]

- 删除IP地址范围类型目的地址：no dst-range min-ip [max-ip]

- 添加服务类型：service service-name

- 删除服务类型：no service service-name

- 添加应用类型：application application-name

- 删除应用类型：no application application-name

- 指定角色：role {UNKNOWN | role-name}

- 删除角色：no role {UNKNOWN | role-name}

- 指定用户：user aaa-server-name user-name

- 删除用户：no user aaa-server-name user-name

- 指定用户组：user-group aaa-server-name user-group-name

- 删除用户组：no user-group aaa-server-name user-group-name

- 修改处理行为：action {permit | deny | tunnel | fromtunnel | webauth}

- 配置时间表：schedule schedule-name

- 删除时间表：no schedule schedule-name

注意：默认情况下，配置的策略规则会即时生效，而当为策略规则配置时间表功能后，策略规则就只在时间表所指定的时间内生效。用户最多可以为一条策略规则配置8个时间表，策略规则的生效时间为所有被配置到该策略规则的时间表的时间的总和。关于如何配置时间表，请参阅第三卷中的“配置时间表”部分。。

- 添加描述：description description（description的取值范围是1到255字节）

- 删除描述：no description description

- 修改规则的QoS标签：policy-qos-tag tag（tag的取值范围是1到1024）

- 删除规则的QoS标签：no policy-qos-tag tag

- 绑定病毒过滤Profile：av {av-profile-name | no-av}（no-av参数表示绑定系统预定义的名为“no-av”的病毒过滤Profile，含义为不做病毒过滤检测）

- 取消病毒过滤Profile的绑定：no av

- 绑定IPS Profile：ips {ips-profile-name | no-ips}（no-ips参数表示绑定系统预定义的名为“no-ips”的IPS Profile，含义为不做IPS检测）

- 取消IPS Profile的绑定：no ips

- 绑定行为Profile：behavior {behavior-profile-name | no-behavior}（no-behavior参数表示绑定系统预定义的名为“no-behavior”的行为Profile，含义为不做行为控制）

- 取消行为Profile的绑定：no behavior

- 绑定内容过滤Profile：contentfilter {contentfilter-profile-name | no-contentfilter}（no-contentfilter参数表示绑定系统预定义的名为“no-contentfilter”的内容过滤Profile，含义为不做内容过滤）

- 取消内容过滤Profile的绑定：no contentfilter

- 绑定邮件过滤Profile：mail {mail-profile-name | no-mail}（no-mail参数表示绑定系统预定义的名为“no-mail”的邮件过滤Profile，含义为不做邮件过滤）

- 取消邮件过滤Profile的绑定：no mail

- 绑定网络聊天Profile：im {im-profile-name | no-im}（no-im参数表示绑定系统预定义的名为“no-im”的网络聊天Profile，含义为不做网络聊天监控）

- 取消网络聊天Profile的绑定：no im

- 绑定Web外发信息Profile: webpost {webpost-profile-name | no-webpost}（no-webpost参数表示绑定系统预定义的名为“no-webpost”的Profile，含义为不做Web外发信息检测）

- 取消Webpost Profile的绑定：no webpost

- 绑定URL过滤Profile: url {url-profile-name | no-url}（no-url参数表示绑定系统预定义的名为“no-url”的Profile，含义为不做URL过滤检测）

- 取消URL过滤 Profile的绑定：no url

- 绑定GTP Profile：gtp-profile profile-name

- 取消GTP Profile的绑定：no gtp-profile

启用/禁用策略规则

默认情况下，配置好的策略规则会在系统中立即起效。用户可以通过命令禁用某条策略规则，使其不对流量进行控制。禁用或者启用某条策略规则，在策略规则配置模式下，使用以下命令：

- 禁用：disable

- 启用：enable

策略规则的日志管理

用户可以根据需要，通过系统日志信息记录流量对策略规则的匹配情况：

- 对于permit类型的策略规则，可以记录两种情况，分别是符合策略规则的流量建立会话时生成日志信息和结束会话时生成日志信息。

- 对于deny类型的策略规则，可以记录的情况为：符合策略规则的流量被deny时生成日志信息。

使用该功能前，必须保证系统的流量日志功能是开启的，即在全局配置模式下，执行logging traffic on命令。配置规则的日志管理，在策略规则配置模式下，使用以下命令：

log {policy-deny | session-start | session-end}

- policy-deny – 适用于deny类型的策略规则。使系统生成规则拒绝流量的日志信息。

- session-start – 适用于permit类型的策略规则。使系统生成会话建立的日志信息。

- session-end – 适用于permit类型的策略规则。使系统生成会话结束的日志信息。

使用no log {policy-deny | session-start | session-end}命令取消策略规则日志管理功能的配置。

另外，对于从指定源安全域到目的安全域的未匹配到策略规则的流量，用户可以指定是否为其生成日志信息。默认情况下，系统不为此类流量生成日志信息。生成日志信息，在策略配置模式下，使用以下命令：

log policy-default

在策略配置模式下，使用该命令no的形式恢复默认值：

no log policy-default

指定缺省行为

用户可以为未匹配到任何已配置策略规则的流量指定缺省行为，系统将按照指定的缺省行为对此类流量进行处理。默认情况下，系统会拒绝未匹配到任何已配置策略规则的流量通过。指定缺省行为为允许，在策略配置模式下，使用以下命令：

default-action permit

在策略配置模式下，使用该命令no的形式，恢复缺省行为为“拒绝”：

no default-action permit

修改规则排列顺序

每一条策略规则都有唯一一个ID号。流量进入设备时，设备对策略规则进行顺序查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量进行处理。但是，策略规则ID的大小顺序并不是规则查找时的匹配顺序。使用show policy命令列出的规则顺序才是规则匹配顺序（系统将由上到下进行查找）。用户在创建策略规则时可以指定该规则的排列位置，也可以在策略配置模式下修改其位置。策略规则的排列位置可以是绝对位置，即处在首位（Top）或者处在末位（Bottom），也可以是相对位置，即位于某个ID之前或之后。修改规则排列顺序，在策略配置模式下使用以下命令：

move id {top | bottom | before id | after id}

网页重定向我的

网页重定向是指当客户端发送HTTP网页访问请求后，系统自动将该请求重新定向到指定的页面。系统提供基于策略的网页重定向功能。配置该功能后，当用户使用HTTP访问网络时，页面会先跳转到网页重定向提示页面，如图12-1所示。点击该页面上的<继续浏览网页>按钮，系统会将网页重定向到指定的页面。用户若想访问第一次输入的URL地址，需要重新在Web浏览器中输入该地址。

图10：网络重定向提示页面

配置网页重定向功能，请按照以下步骤进行：

- 开启HTTP认证。在全局配置模式下，输入webauth http。

- 创建策略规则，定义做网页重定向的流量以及该流量可访问的网络资源。

- 配置重定向的URL地址。

注意：使网页重定向功能生效，策略规则的行为必须指定为“permit”。

配置重定向URL

配置重定向URL，在策略规则配置模式下输入以下命令：

web-redirect [url]

- url – 指定重定向的URL地址，取值范围为1到127个字符。URL地址格式为“http://www.abc.com”或“https://www.abc.com”。若不指定该项参数，网页将会定向到用户起始输入的URL地址的页面。

在策略规则配置模式下，使用该命令no的形式取消指定重定向URL：

no web-redirect

注意：关于如何进入策略规则配置模式，请参阅创建策略规则一节。

配置空闲时间

空闲时间是指网络在无流量状态下保持连接状态的最长时间。超出空闲时间后，如果用户再次打开浏览器请求浏览网页，网页将会重新定向到系统指定的页面。配置空闲时间，在全局配置模式下，使用以下命令：

web-redirect idle-time time-value

- time-value – 指定空闲时间，单位为分钟。默认值是30分钟。取值范围是3到1440分钟。

在全局配置模式下使用该命令no的形式恢复空闲时间的默认值：

no web-redirect idle-time

定制重定向提示页面

默认的网页重定向提示页面为图10所示。用户可通过修改背景图片，自行定制重定向提示页面。引入页面背景图片到系统，用户需将图片压缩到zip包，然后在执行模式下使用以下命令：

import customize webredirect from {ftp server ip-address [user user-name password password] | tftp server ip-address | usb0 | usb1} [vrouter vrouter-name] file-name

- ftp server ip-address [user user-name password password] – 指定从FTP服务器获取图片，并指定FTP服务器的IP地址以及访问服务器使用的用户名和密码。当不输入用户名和密码时表示采用匿名登录方式。

- tftp server ip-address – 指定从TFTP服务器获取图片，并指定TFTP服务器的IP地址。

- usb0 | usb1 – 指定通过USB方式从USB0或者USB1插槽所对应的U盘根目录获取图片。

- vrouter-name - 为指定的VRouter引入自定义登录页面背景图片。

- file-name – 指定zip包名称。

注意：背景图片必须命名为“web_redirect_bg_en.gif”（用户所用浏览器的语言为英文）或“web_redirect_bg_cn.gif”（用户所用浏览器的语言为中文），且图片分辨率为800px * 600px、图片大小不超过2M。

恢复默认的背景图片，在任何配置模式下，使用以下命令：

exec customize webredirect [language {en | zh_cn}] default

- language {en | zh_cn} – 指定将英文（en）或者中文（zh_cn）重定向页面恢复为默认图片。若不指定该参数，系统会将英文和中文的重定向页面均恢复为默认图片。

查看重定向用户信息

用户可以在任何模式下，使用以下命令查看网页重定向用户的详细信息：

show web-redirect-user

查看策略规则信息

用户可以在任何模式下，通过show命令查看策略规则的具体信息。具体命令以下：

show policy [id id] [from src-zone] [to dst-zone]

- id id – 显示指定ID规则的详细信息。

- from src-zone – 显示源安全域为指定域的规则的详细信息。

- to dst-zone – 显示目标安全域为指定域的规则的详细信息。

查看策略规则匹配次数

为方便用户对策略规则的管理和维护，设备支持策略规则匹配次数统计功能。该功能能够对系统流量与策略规则的匹配次数进行统计，即每当进入系统的流量与某条策略规则相匹配时，该策略规则的匹配次数会自动加1。用户可以在任何模式下通过以下命令查看策略规则匹配次数统计信息：

show policy hit-count {id id | [from src-zone] [to dst-zone] top {10 | 20 | 50}}

- id id – 显示指定ID规则的匹配次数统计信息。

- from src-zone – 显示源安全域为指定域的规则的匹配次数统计信息。

- to dst-zone – 显示目标安全域为指定域的规则的匹配次数统计信息。

- top {10 | 20 | 50} – 显示匹配次数位于前10、20或者50位的规则的匹配次数统计信息。

例如：

查看指定ID规则的匹配次数统计信息 hostname(config)# show policy hit-count id 1 Policy id 1 is hit 342424 times 查看匹配次数位于前10位的规则的匹配次数统计信息 hostname(config)# show policy hit-count top 10 Most hit policy rules: =========================================================================== No. Id Src-zone Dst-zone Src-addr Dst-addr Service Action Hit-count 1 4 trust trust any any http permit 40029 2 6 zone2 untrust addr1 any any deny 7487 3 3 zone2 untrust s1 d1 ftp permit 3834 4 29 trust untrust any any any permit 2899 5 14 zone1 zone2 s2 any pop3 permit 2046 ===========================================================================

清除策略规则匹配次数统计信息，请在任意模式下使用以下命令：

clear policy hit-count {all | id id}

- all – 清除所有规则的匹配次数统计信息。

- id id – 清除指定ID规则的匹配次数统计信息。

清除策略规则的缺省行为匹配次数统计信息，请在任意模式下使用以下命令：

clear policy hit-count default-action

第7章 网络参数

网络参数介绍

本章介绍系统的DNS、DDNS、DHCP和PPPoE的配置。

DNS

DNS为域名系统（Domain Name System）的缩写。DNS是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统，用于TCP/IP网络，主要用来寻找Internet域名（如www.xxxx.com）并转化为IP地址（如“10.1.1.1”）以定位相应的计算机和相应服务。

系统的DNS功能如下：

- 名字服务：为设备配置DNS服务器和默认域名。

- DNS代理功能：设备作为DNS代理服务器，为与其连接的PC等（客户端）提供DNS代理功能。同时，设备可以根据域名选择不同的域名服务器。

- 解析：为设备的DNS功能设置重试次数和响应超时时间。

- 缓存：将DNS映射项储存在缓存中，用以提高查找速度。

配置DNS名字服务

DNS名字服务的配置包含：

- 为设备配置域名

- 为设备设置DNS服务器

设置域名

用户可以为设备指定一个域名。设备会将域名作为后缀添加到不完全的名称后。例如，如果设置域名为“sina.com”，在设备上Ping“www”，系统会把域名加上去查找“www.sina.com”。并且，把域名设置为“sina.com”和“com”后的解析顺序不同：设置为“sina.com”后，Ping“www”，系统会先查找www.sina.com；而设置为“com”后，Ping“www.sina”，系统会先查找www.sina然后再查找www.sina.com。

设置系统域名，在全局配置模式下使用以下命令：

ip domain name domain-name

- domain-name – 指定域名。名称长度可以是1到255个字符，但是在两个句点（.）之间，最多可以有63个字符。

使用no ip domain name 命令恢复默认域名。

以下是设置默认域名名称为abcnet.com的命令配置示例：

hostname(config)# ip domain name abcnet.com

设置DNS域名服务器

该命令指定的DNS域名服务器为设备进行DNS解析时使用的服务器。设置DNS域名服务器，在全局配置模式下使用以下命令：

ip name-server server-address1 [server-address2] ... [server-address6] [vrouter vrouter-name]

- server-address1 – 指定域名服务器的IP地址。用户最多可配置6个域名服务器。用户可以使用一条命令配置6个域名服务器，也可分多条命令配置，即运行命令ip name-server 1.1.1.1 2.2.2.2与运行命令ip name-server 1.1.1.1和ip name-server 2.2.2.2等效。

- vrouter-name – 为指定的VRouter指定DNS代理服务器。

使用no ip name-server server-address1 [server-address2] ... [server-address6]取消对DNS域名服务器的配置。

配置DNS代理功能

设备具有DNS代理功能，分为DNS普通代理和DNS透明代理。两者的区别在于：

- 使用DNS普通代理时，客户端收到的DNS应答来自其配置的DNS服务器，只有客户端的DNS服务器地址为设备的接口地址时，设备才承担DNS服务器功能；

- 使用DNS透明代理时，不管客户端的DNS服务器地址是否为设备接口地址，其收到的DNS应答均来自设备。在DNS透明代理模式下，用户无需逐个修改客户端的DNS参数，只要通过设备的DNS配置即可控制所管理网络上的DNS服务。

使用DNS代理功能的步骤如下：

- 在系统中配置包含域名和相应DNS服务器条目的选择列表。

- 开启设备某个接口的DNS代理功能。

- 将客户端与设备上开启了DNS代理功能的接口相连。若配置DNS普通代理，则需要将客户端的DNS代理服务器设置为接口地址。

设备DNS代理功能的配置包括：

- 配置DNS代理选择列表

- 开启接口的DNS代理功能

- 配置黑白名单

配置DNS代理选择列表

DNS代理服务选择列表中最多可以包含6条选择条目。在全局配置模式下，用户可以通过使用以下命令添加一条条目到DNS代理服务选择列表中：

ip dns-proxy domain {suffix | any} name-server {use-system | server-ip1 [server-ip2] ... [server-ip6]} [vrouter vrouter-name]}

- suffix | any – 指定域名后缀，用来匹配DNS请求中的域名。any为任意后缀。

- name-server {use-system | server-ip1 [server-ip2] ... [server-ip6]} – 指定DNS服务器的IP地址，可以是设备系统的DNS域名服务器（use-system），也可以是指定的IP地址（server-ip1 [server-ip2] ... [server-ip6]）。最多可以指定6个DNS服务器IP地址。

- vrouter-name – 为指定的VRouter指定DNS代理服务器。

使用no ip dns-proxy domain {suffix | any}删除选择条目。

例如，添加一条后缀为“com”且DNS服务器的IP地址是2.2.2.2的选择条目，命令行如下：

hostname(config)# ip dns-proxy domain com name-server 2.2.2.2

开启/关闭接口的域名代理功能

接口的DNS代理功能默认情况下是关闭的。开启接口的域名代理功能，请在接口配置模式下使用以下命令：

- 开启DNS普通代理：dns-proxy

- 开启DNS透明代理：dns-proxy trans

在接口配置模式下使用no dns-proxy[trans]命令关闭接口的域名代理功能。

例如，开启接口ethernet0/2的DNS代理功能，命令行如下：

hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# dns-proxy hostname(config-if-eth0/2)# exit

配置黑白名单

用户可以通过配置黑白名单来过滤DNS请求。开启并配置黑名单后，若客户端向属于黑名单中的域名发出查询请求，系统将不对该请求进行解析。开启并配置白名单后，系统仅对属于白名单中的域名进行解析。黑白名单不可同时配置。

开启/关闭黑名单功能

默认情况下，DNS代理的黑名单功能是关闭的。开启/关闭黑名单功能，在全局配置模式下使用以下命令：

- 开启：ip dns-proxy black-list enable

- 关闭：no ip dns-proxy black-list enable

开启/关闭白名单功能

默认情况下，DNS代理的白名单功能是关闭的。开启/关闭白名单功能，在全局配置模式下使用以下命令：

- 开启：ip dns-proxy white-list enable

- 关闭：no ip dns-proxy white-list enable

添加域名到黑名单

黑名单是用来过滤不被允许的或非法的域名查询请求。将域名添加到DNS代理黑名单中，在全局配置模式下，使用以下命令：

ip dns-proxy black-list domain suffix

- suffix – 指定添加到黑名单中的域名的后缀。

使用多条该命令添加多个域名到黑名单。最多允许添加100个域名到黑名单。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式将指定的域名从黑名单中删除：

no ip dns-proxy black-list domain suffix

添加域名到白名单

白名单中包含系统允许解析的域名。将域名添加到DNS代理白名单中，在全局配置模式下，使用以下命令：

ip dns-proxy white-list domain suffix

- suffix – 指定添加到白名单中的域名的后缀。

使用多条该命令添加多个域名到白名单。最多允许添加100个域名到白名单。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式将指定的域名从白名单中删除：

no ip dns-proxy white-list domain suffix

解析

用户可以为设备的DNS功能设置DNS请求重试次数和DNS请求响应超时时间。

设置DNS请求的响应超时时间

设备向DNS服务器发送DNS请求后，会等待DNS服务器的DNS响应，如果一定时间内，仍没有响应，设备会再次发送请求。该命令指定设备再次发送请求前，等待响应的时间。设置DNS请求的响应超时时间，在全局配置模式下，使用以下命令：

ip domain timeout timeout-value

- timeout-value – 指定超时时间。取值范围为1到3秒。默认超时时间为2秒。

使用no ip domain timeout恢复默认超时时间。

设置DNS请求重试次数

当设备发送DNS请求时，如果在超时时间内得不到对方的DNS响应，设备会再次发出DNS请求。该命令设置的是发送DNS请求的重试次数。如果在指定的重试次数内仍得不到响应，设备会向下一个DNS服务器发送DNS请求。设置重试次数，在全局配置模式下，使用以下命令：

ip domain retry times

- times – 指定重试次数。取值范围为1到3次。默认重试次数为2次。

使用no ip domain retry恢复默认重试次数。

缓存

在使用DNS功能过程中，系统可以将DNS映射条目储存到缓存中以提高查找速度。系统有以下三种获得DNS映射条目的方法：

- 动态获得：来自DNS响应。

- 静态获得：手动添加DNS映射条目到缓存。

- 注册获得：设备的一些功能模块，例如NTP、AAA和地址簿等，定义的DNS主机。

用户可以通过命令添加静态DNS映射条目到缓存、查看系统的DNS映射条目以及清除DNS动态映射条目。

添加静态DNS映射条目

手动添加DNS映射条目到缓存，在全局配置模式使用以下命令：

ip host host-name {address1 [address2] ... [address8]} [vrouter vrouter-name]

- host-name – 指定主机名称。名称范围是1到255个字符。

- {address1 [address2] ... [address8]} – 指定主机的IP地址。最多可设置8个IP地址。

- vrouter-name –添加指定VRouter下的DNS映射条目。

使用no ip host host-name删除指定的静态DNS映射条目。

查看DNS映射条目

使用show命令可以查看系统中所有的DNS映射条目。查看DNS映射条目，在任何模式下使用以下命令：

show ip hosts [host-name] [vrouter vrouter-name]

- host-name – 显示指定主机的DNS映射条目。

- vrouter-name - 显示指定VRouter下的DNS映射条目。

清除动态DNS映射条目

手动清除动态DNS映射条目，在执行模式下使用以下命令。

clear host [host-name [vrouter vrouter-name] ]

- host-name – 清除指定主机的DNS映射条目。

- vrouter-name – 清除指定VRouter下主机的DNS映射条目。

该命令用来清除指定的或者所有动态DNS映射条目。手工配置的静态DNS映射项使用no ip host命令清除。

开启/关闭DNS功能

默认情况下，DNS功能是开启的。开启/关闭DNS功能，在全局配置模式下使用以下命令：

- 开启：ip domain lookup

- 关闭：no ip domain lookup

DNS配置举例

本节介绍一个DNS的典型配置实例。

组网需求

公司通过设备将trust安全域中的PC1通过DNS代理上网。公网的DNS域名服务器的IP地址为202.106.0.20；设备的ethernet0/0接口的IP地址为192.168.10.1/24，连接trust安全域中的PC1，IP地址为192.168.10.3/24；ethernet0/1接口的IP地址为10.160.65.31/24，连接公网，公网为untrust安全域。

配置步骤

第一步：将设备各接口分配安全域并配置IP地址：

hostname# configure hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ip address 192.168.10.1/24 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 10.160.65.31/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit

第二步：在设备上配置DNS代理服务：

hostname(config)# ip dns-proxy domain any name-server 202.106.0.20

第三步：为ethernet0/0开启DNS代理功能：

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# dns-proxy hostname(config-if-eth0/0)# exit

第四步：指定PC1的DNS服务器地址为接口ethernet0/0的IP地址，即192.168.10.1。

第五步：在PC1上ping www.sina.com.cn可以正常解析到。

第六步：在设备上使用show ip hosts可以看到解析到的动态域名：

hostname # show ip hosts =========================================================== Name Type Age RR_TYPE Address ----------------------------------------------------------- www.sina.com.cn Dynamic 213665 A 202.108.33.84

DDNS

DDNS是动态域名服务（Dynamic Domain Name Server）的缩写，可以实现固定域名到动态IP地址之间的解析。通常情况下，用户每次连接因特网时都会从ISP得到一个动态IP地址，即用户每次连接因特网得到的IP地址都不同。动态域名解析功能可以将域名绑定到用户的动态IP地址，每次当用户连接到因特网时，它都会自动更新自己的动态IP与域名的绑定。

在使用DDNS功能之前，用户需要在DDNS服务的提供商那里进行注册，以获取动态域名。设备支持以下三个动态域名服务提供商：

- 3322.org：http://www.3322.org

- Huagai.net：http://www.ddns.com.cn

- ZoneEdit.com：http://www.zoneedit.com

请访问相应的主页进行注册。

配置DDNS功能

当设备的外网接口IP地址发生变化后，设备会向DDNS服务器发送更新请求（HTTP方式），来更新IP地址与域名的绑定。用户可以在设备上配置不同的DDNS服务名称，然后为DDNS服务名称配置DDNS参数，例如更新方式、DDNS服务器和更新间隔时间等，最后将配置的DDNS服务名称绑定到接口上，从而启用DDNS功能。

- 配置DDNS服务名称

- 绑定DDNS服务名称到接口

配置DDNS服务名称

DDNS服务参数配置需要在DDNS服务名称配置模式下完成。在全局配置模式下，使用以下命令，用户可以创建一个DDNS服务名称、指定其更新类型并且进入指定的DDNS服务配置模式：

ddns name ddns-name type http

- ddns-name – 指定DDNS服务名称。

- type http – 指定DDNS服务的更新方式，即发送DDNS更新请求的方式，为HTTP。

运行该命令后，CLI进入该DDNS服务名称的配置模式，用户可以为该DDNS服务名称配置各种DDNS参数，包括DDNS服务器类型、DDNS服务器名称和端口号、最小更新间隔、最大更新间隔以及DDNS用户名称密码。

使用no ddns name ddns-name type http命令删除指定的DDNS服务名称。

指定DDNS服务器类型

设备支持三种DDNS服务器，分别是3322.org、Huagai.net和ZoneEdit.com。指定DDNS服务器，在DDNS服务名称配置模式下使用以下命令：

type {huagai | qdns | zoneedit}

- huagai - 指定使用Huagai.net作为DDNS服务器。

- qdns - 指定使用3322.org作为DDNS服务器。

- zoneedit - 指定使用ZoneEdit.com作为DDNS服务器。

使用no type命令取消对DDNS服务器的指定。

指定DDNS服务器名称和端口号

不同的DDNS服务器具有不同的服务器名称和端口号。指定DDNS服务器的名称和端口号，在DDNS服务名称配置模式下使用以下命令：

server name server-name port port-number

- server-name – 指定所配置DDNS服务器相应的服务器名称。

- port-number – 指定所配置DDNS服务器相应的服务器端口号。范围是1到65535。

使用no server命令取消DDNS服务器名称和服务器端口号的配置。

注意：此处配置的名称和端口号必须为DDNS服务器相对应的名称和端口号。如果不知道确切信息，请勿配置该命令。与DDNS服务器连接成功后，服务器会自动将服务器名称和端口号信息一并返回。

指定最小更新间隔

启用DDNS功能的接口的IP地址发生变化后，设备需要向DDNS服务器发送更新请求。如果发送的请求没有响应，设备会根据此处配置的最小更新间隔再次发送请求。例如，设置最小更新间隔为5分钟，当第一次失败后，设备会在5分钟后发出第二次请求，如果再次失败，设备会在10（5x2）分钟后再次发出请求，再次失败，则在20（10x2）分钟后发出请求，以此类推，直到时间为120分钟后，不再增加时间，即以固定的每隔120分钟发出一次请求。配置最小更新间隔时间，在DDNS服务名称配置模式下使用以下命令：

minupdate interval time-value

- time-value – 指定最小更新间隔时间，单位为分钟。取值范围为5到120分钟。默认值为5分钟。

使用no minupdate恢复默认最小更新间隔时间。

指定最大更新间隔

最大更新间隔为在无IP地址变化的情况下，设备在多长时间后向DDNS服务器发出一次更新请求。配置DDNS最大更新间隔，在DDNS服务名称配置模式下使用以下命令：

maxupdate interval time-value

- time-value – 指定最大更新间隔时间，单位为小时。取值范围为24到8760小时。默认值为24小时。

使用no maxupdate恢复默认最大更新间隔时间。

指定DDNS用户

该命令指定的是在DDNS服务提供商处注册的用户信息。配置用户信息，在DDNS服务名称配置模式下使用以下命令：

user user-name password user-password

- user-name - 在DDNS服务提供商处注册的用户名称。

- user-password - 与用户名称相对应的密码。

使用no user命令取消用户信息的指定。

绑定DDNS服务名称到接口

只有把配置的DDNS服务名称绑定到接口上，当接口IP地址发生变化时，域名才能够按照配置的DDNS参数进行更新。绑定接口到DDNS服务名称，在全局配置模式下，使用以下命令：

ddns enable ddns-name interface interface-name hostname host-name

- ddns-name – 指定配置好的DDNS服务名称。

- interface-name – 指定要绑定的接口的名称。

- host-name – 指定在相应DDNS提供商处申请得到的域名。

使用no ddns enable ddns-name interface interface-name取消接口与DDNS服务名称的绑定。

显示DDNS信息

用户可以在任何模式下，通过show命令查看DDNS信息：

显示DDNS服务配置信息：show ddns config ddns-name

显示DDNS服务状态信息：show ddns state ddns-name

DDNS配置举例

本节介绍一个DDNS的典型配置实例。

组网需求

设备的ethernet0/1在untrust域，接口通过PPPoE方式获得IP地址。当接口进行PPPoE连接IP地址发生变化时，向DDNS服务器发送更新请求。

配置步骤

第一步：创建名为pppoe1的PPPoE实例，指定各项参数：

hostname(config)# pppoe-client group pppoe1 hostname(config-pppoe-group)# auto-connect 10 hostname(config-pppoe-group)# idle-interval 5 hostname(config-pppoe-group)# route distance 2 hostname(config-pppoe-group)# route weight 10 hostname(config-pppoe-group)# authentication any hostname(config-pppoe-group)# user user1 password 123456 hostname(config-pppoe-group)# exit hostname(config)#

第二步：配置ethernet0/1：

hostname# configure hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address pppoe setroute hostname(config-if-eth0/1)# pppoe enable group pppoe1 hostname(config-if-eth0/1)# exit

第三步：在设备上配置DDNS服务：

hostname(config)# ddns name 3322 type http hostname(config-ddns)# type qdns hostname(config-ddns)# user test password 123456 hostname(config-ddns)# exit

第四步：将接口ethernet0/1绑定到配置的DDNS服务名称3322上（从3322.org申请的域名为abcnet.3322.org）：

hostname(config)# ddns enable 3322 interface ethernet0/1 hostname abcnet.3322.org

第五步：在设备上配置域名服务器以便能解析域名：

hostname(config)# ip name-server 202.106.0.20

第六步：触发PPPoE连接，以便接口的IP地址改变时触发DDNS服务：

hostname(config)# pppoe-client group pppoe1 connect

DHCP

DHCP为动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol）的缩写。DHCP能够自动为子网分配适当的IP地址以及相关网络参数，从而减少网络管理需求。同时，DHCP能够保证不会出现地址冲突，能够重新分配闲置资源。

设备的DHCP功能

设备支持DHCP客户端功能、DHCP服务器功能和DHCP中继代理功能。

- DHCP客户端：设备的接口可以设置成DHCP客户端，从DHCP服务器动态获得IP地址。

- DHCP服务器：设备的接口可以设置成DHCP服务器，通过配置的地址池，向与该接口相连的主机分配IP地址。

- DHCP中继代理：设备的接口可以设置成DHCP中继代理，中继代理从DHCP服务器获得DHCP信息，然后将获得信息传递到与接口相连的主机。

虽然设备同时具有以上三种DHCP功能，但是在为设备配置DHCP功能时，设备的一个接口只能配置一种功能。

配置DHCP客户端功能

用户可以将设备的接口配置成DHCP客户端，从DHCP服务器获得IP地址。接口的DHCP客户端配置需要在接口配置模式下进行。DHCP客户端配置包括：

- 配置DHCP方式获取IP地址

- 释放和重新获取IP地址

- 配置路由优先级（管理距离）和路由权值

配置DHCP方式获取IP地址

使接口通过DHCP方式获取IP地址，在接口配置模式下使用以下命令：

ip address dhcp [setroute]

- setroute – 将DHCP服务器提供的网关信息设置为默认网关路由。

使用no ip address dhcp取消接口的DHCP获取IP地址方式。

例如，将etherenet0/1设置为动态DHCP方式获取IP地址，并且设置默认网关路由，请使用以下命令：

hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address dhcp setroute hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

释放和重新获取IP地址

通过DHCP动态获取IP地址的接口可以释放已经获得的IP地址，然后重新获取IP地址。释放和重新获取IP地址，在接口配置模式下使用以下命令：

- 释放：dhcp-client ip release

- 重新获取：dhcp-client ip renew

设备提供命令查看接口获取的DHCP IP地址信息。在接口配置模式下，使用以下命令：

dhcp-client ip show

配置路由优先级（管理距离）和路由权值

DHCP接口设置了默认路由后（ip address dhcp setroute），用户可以设置路由优先级（管理距离）和路由权值。在接口配置模式下，使用以下命令：

dhcp-client route {distance value| weight value}

- distance value – 指定路由优先级。范围是1到255，默认值是1。

- weight value – 指定路由权值。范围是1到255，默认值是1。

使用no dhcp-client route {distance | weight}命令恢复路由优先级和路由权值的默认值。

配置DHCP服务器功能

设备可以作为DHCP服务器为子网中DHCP客户端设备分配IP地址。DHCP服务器功能需要在DHCP服务器配置模式下进行。进入DHCP服务器配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

dhcp-server pool pool-name

- pool-name – 指定DHCP地址池名称。

执行该命令后，系统新建一个DHCP地址池，并且进入该地址池的DHCP服务器配置模式；如果指定的地址池名称已存在，则直接进入相应的DHCP服务器配置模式。

使用no dhcp-server pool pool-name命令删除指定的DHCP地址池。

用户在DHCP服务器配置模式下可操作的DHCP服务器功能配置包括：

- DHCP地址池基本配置

- 配置自动配置功能

- 为DHCP客户端配置DNS、WINS服务器和域名

- 为DHCP客户端配置SMTP、POP3和新闻服务器

- 配置中继代理IP地址

- IP-MAC地址绑定

- 配置option 49

DHCP服务器地址池配置完毕，用户需要将配置的DHCP地址池绑定到接口，才能在接口开启DHCP服务器功能。具体命令描述请参考：

- 绑定地址池到接口

并且，用户可以通过相应的show随时查看系统的DHCP配置。

DHCP地址池基本配置

DHCP地址池的基本配置有：IP地址配置、保留地址池配置、网关配置、网络掩码配置以及DHCP租约配置。

IP地址配置

用户需要指定IP地址范围用来对外分配。指定地址池的IP地址范围，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

address start-ip-address [end-ip-address]

使用no address start-ip-address命令取消指定的IP地址范围。

保留地址池配置

保留地址池中的IP地址为地址池中的部分IP地址，作为DHCP服务器保留使用，不进行分配。配置保留地址池，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

exclude address start-ip-address [end-ip-address]

- start-ip-address – 指定保留地址池的起始IP地址。

- end-ip-address – 指定保留地址池的结束IP地址。

使用no exclude address start-ip-address命令取消指定的IP地址范围。

网关配置

该命令为客户端配置网关IP地址。在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

gateway ip-address

- ip-address – 指定网关的IP地址。

使用no gateway命令取消网关IP地址的配置。

网络掩码配置

该命令为客户端配置网络掩码。在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

netmask netmask

- netmask – 指定网络掩码，例如，255.255.255.0。

使用no netmask命令取消网络掩码的配置。

DHCP租约配置

租约为客户端从获得IP地址开始，能够使用该IP地址的时间，租约到期后，客户端需要重新向DHCP服务器申请IP地址。配置DHCP服务器的租约，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

lease lease-time

- lease-time – 指定租约时间，单位为秒。范围是300到1048575秒。默认是3600秒。

使用no lease命令恢复租约的默认值。

配置自动配置功能

自动配置功能在以下条件下能够起效：配置了DHCP服务器功能的设备上有另外一个接口启用了DHCP客户端功能。此时，配置了自动配置功能后，DHCP服务器（设备）如果没有配置DNS、WINS和域名，DHCP客户端（设备）会把从与自己相连的DHCP服务器上获取的DNS、WINS和域名信息下发给通过DHCP服务器（设备）获得信息的主机。但是，通过命令手工配置的DNS、WINS和域名具有高优先级。配置自动配置功能，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

auto-config interface interface-name

- interface-name – 同一台设备上开启了DHCP客户端功能的接口名称。

使用no auto-config命令取消自动配置功能。

为DHCP客户端配置DNS、WINS服务器和域名

为DHCP客户端配置DNS、WINS服务器和域名，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

dns ip-address1 [ip-address2]

- ip-address1 – 指定主DNS服务器的IP地址。

- ip-address2 – 指定备用DNS服务器的IP地址。

wins ip-address1 [ip-address2]

- ip-address1 – 指定主WINS服务器的IP地址。

- ip-address2 – 指定备用WINS服务器的IP地址。

domain domain-name

- domain-name – 指定域名。

使用以下命令取消DNS、WINS服务器以及域名的配置：

no dns

no wins

no domain

为DHCP客户端配置SMTP、POP3和新闻服务器

为DHCP客户端配置SMTP、POP3和新闻服务器，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

smtp ip-address

pop3 ip-address

news ip-address

使用以下命令取消SMTP、POP3和新闻服务器的配置：

no smtp

no pop3

no news

配置中继代理IP地址

当配有DHCP服务器功能的设备（设备1）与另一台配有DHCP中继代理功能的设备（设备2）相连，且PC通过设备2获得设备1的DHCP信息时，用户必须在设备1上配置中继代理IP地址和掩码，才能够成功传输DHCP信息到PC。在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

relay-agent ip-address netmask

- ip-address netmask – 指定中继代理的IP地址和掩码，即设备2上启用中继代理功能的接口的IP地址和掩码。

使用no relay-agent ip-address netmask命令取消中继代理IP地址的配置。

IP-MAC地址绑定

用户可以手动将IP与MAC地址绑定，这样，绑定的IP地址只能分配该指定的MAC地址。配置IP-MAC绑定，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

ipmac-bind ip-address mac [description description]

- ip-address – 指定IP地址。IP地址必须是IP地址池中的地址。

- mac – 指定与IP地址绑定MAC地址。

- description description – 指定IP-MAC地址绑定的描述信息。范围是1到63个字符。

使用no ipmac-bind ip-address命令取消指定IP与MAC地址的绑定。

绑定地址池到接口

绑定地址池到接口后，接口会按照地址池中配置的参数值运行DHCP服务器功能。绑定地址池到接口，在接口配置模式下，使用以下命令：

dhcp-server enable pool pool-name

- pool-name – 指定已配置的地址池的名称。

使用no dhcp-server enable关闭接口的DHCP服务器功能。

配置option 49

通过配置option49， DHCP客户端可以获取到运行X window System Display Manager的系统的IP地址列表。用户最多可配置6条IP地址。

配置option 49，在DHCP服务器配置模式下，使用以下命令：

option 49 ip ip-address

- ip-address – 指定运行X window System Display Manager的系统的IP地址。

使用no option 49 ip ip-address取消option 49的相关配置。

查看DHCP配置信息

用户可以通过以下show命令查看DHCP地址池的绑定信息、配置信息或统计信息。

show dhcp-server {binding | pool | statistics} pool-name

- binding pool-name –显示DHCP服务器的绑定信息。

- statistics pool-name –显示DHCP服务器的统计信息。

- pool pool-name –显示DHCP服务器的地址池信息。

配置DHCP中继代理功能

设备可以作为DHCP中继代理，接受DHCP客户端请求，并且将请求发送到DHCP服务器，然后将从DHCP服务器获得DHCP信息再返回给DHCP客户端。DHCP中继代理功能需要在接口配置模式下完成，包括：

- 指定DHCP服务器的IP地址

- 开启接口的DHCP中继代理功能

指定DHCP服务器的IP地址

指定DHCP服务器的IP地址，在接口配置模式下，使用以下命令：

dhcp-relay server ip-address

- ip-address – 指定DHCP服务器的IP地址。

使用no dhcp-relay server ip-address命令取消对DHCP服务器IP地址的配置。

开启接口的DHCP中继代理功能

开启接口的DHCP中继代理功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

dhcp-relay enable

使用no dhcp-relay enable命令关闭接口的DHCP中继代理功能。

PPPoE

PPPoE是以太网上点对点协议（Point-to-Point Protocol over Ethernet）的缩写。PPPoE结合PPP协议和以太网，在分配IP地址的同时，可以对客户端进行接入控制、验证以及计费等。

PPPoE协议的实现包括两个阶段：发现阶段和PPP会话阶段。

- 发现阶段：在发现阶段，客户端确定一个PPPoE访问集中器（Access Concentrator），获得其以太网MAC地址并建立起一个PPPoE会话标识符Session ID。

- PPP会话阶段：客户端与在发现阶段确定的访问集中器进行PPP协商。这个协商过程与标准的PPP协商相同。

设备的接口可以配置成PPPoE客户端，进行PPPoE连接。

PPPoE配置

设备允许用户配置多个PPPoE实例，然后把配置好的PPPoE实例绑定到接口，配置接口为PPPoE方式获取IP地址后，接口会按照PPPoE实例中配置的参数，进行PPPoE连接。用户可配置的设备的PPPoE功能包括：

- 配置PPPoE实例

- 绑定PPPoE实例到接口

- 配置接口使用PPPoE方式获得IP地址

- 手动连接或者断开PPPoE连接

- 显示PPPoE配置信息

配置PPPoE实例

PPPoE实例中配置的是各种PPPoE参数，包括访问集中器、验证方式、PPPoE连接方式、网络掩码、路由距离和权值、服务、静态IP、PPPoE用户信息、时间表功能以及DNS服务器优先级。对PPPoE实例的配置，必须在PPPoE实例配置模式下进行。进入PPPoE实例配置模式，在全局配置模式下，使用以下命令：

pppoe-client group group-name

- group-name – 指定PPPoE实例的名称。执行该命令后，系统新建指定的PPPoE实例，并且进入该实例配置模式；如果指定的实例名称存在，则直接进入实例配置模式。

在全局配置模式下，使用no pppoe-client group group-name命令删除指定的PPPoE实例。

指定访问集中器

使用PPPoE连接，需要为设备指定访问集中器。指定访问集中器，在实例配置模式下，使用以下命令：

ac ac-name

- ac-name - 指定可使用的访问集中器的名称。

使用no ac命令取消对访问集中器的指定。

指定验证方式

设备与PPPoE服务器建立连接时，需要通过PPPoE验证。设备支持的验证方式有CHAP、PAP和Any三种。这里配置的验证方式必须与PPPoE服务器端的验证方式相同。指定验证方式，在实例配置模式下，使用以下命令：

authentication {chap | pap | any}

- chap - 指定验证方式为CHAP。

- pap - 指定验证方式为PAP。

- any - 指定验证方式为CHAP或者PAP任何一种。该选项为系统默认验证方式。

使用no authentication命令恢复默认验证方式。

配置PPPoE连接方式

PPPoE协议有两种连接方式，分别是：

- 自动连接方式：使用该方式，当PPPoE连接由于某些原因断开，且断开时间到达一定的时间，即为用户指定的自动连接时间，系统会自动重拨。

- 按需拨号方式：使用该方式，当PPPoE接口的空闲（无流量）时间到达一定的时间，即用户指定的空闲时间，系统会断开与因特网的连接；当产生上网需求时，系统会自动连接到因特网。

以上两种方式是互斥的。在未配置时间表功能的情况下，系统默认选用按需方式，而如果用户对两种方式都做了配置，系统会使用自动连接方式。

指定自动连接时间，在实例配置模式下，使用以下命令：

auto-connect time-value

- time-value - 指定自动连接的时间，单位为秒。范围是0到10000秒。默认值是0，表示关闭自动连接功能。

使用no auto-connect命令恢复默认自动连接值。

指定空闲时间，在实例配置模式下，使用以下命令：

idle-interval time-value

- time-value - 指定空闲时间，单位为分钟。范围是0到10000分钟。默认值是30分钟。

使用no idle-interval命令恢复默认空闲时间值。

指定网络掩码

用户可以为PPPoE方式获得的IP地址指定网络掩码。指定网络掩码，在实例配置模式下，使用以下命令：

netmask netmask

- netmask - 指定网络掩码，例如255.255.0.0。

使用no netmask命令取消网络掩码的指定，此时将使用系统默认掩码255.255.255.255。

指定路由距离和权值

指定路由距离和权值，在实例配置模式下，使用以下命令：

route {distance value| weight value}

- distance value – 指定路由距离。范围是1到255，默认值是1。

- weight value – 指定路由权值。范围是1到255，默认值是1。

使用no route {distance | weight}命令恢复路由距离和权值的默认值。

指定服务

指定允许的服务，在实例配置模式下，使用以下命令：

service service-name

- service-name – 指定服务。此处指定的服务必须与PPPoE服务器端提供的服务相同。如果不指定服务，设备自动接受服务器返回的任何服务。

使用no service取消对服务的指定。

指定静态IP

用户可以指定一个静态的IP地址，并协商使用该静态IP地址。这样可以避免IP地址变化。指定静态IP地址，在实例配置模式下，使用以下命令：

static-ip ip-address

- ip-address – 指定静态IP地址。

使用no static-ip取消对静态IP地址的指定。

指定PPPoE用户信息

指定用户信息，在实例配置模式下，使用以下命令：

user user-name password password

- user-name – PPPoE用户名称。

- password – 与用户名称相对应的密码。

使用no user取消对用户信息的指定。

配置时间表功能

设备支持时间表功能，用户可以为PPPoE实例指定一个时间表条目，令PPPoE接口在指定的时间内保持与因特网的连接，在指定的时间断开连接。配置时间表功能，在实例配置模式下，使用以下命令：

schedule schedule-name [disconnect | sch-auto-connection time-value | sch-idle-timeout time-value]

- schedule-name – 指定时间表条目的名称。

- disconnect – 如果选择该关键字，系统将在时间表条目指定的时间内断开PPPoE连接。

- sch-auto-connection time-value – 如果选择该关键字，系统将在时间表条目指定的时间内使用自动连接的方式连接因特网。time-value指定自动连接的时间，单位为秒。范围是0到10000秒。默认值是0，表示关闭自动连接功能。

- sch-idle-timeout time-value – 如果选择该关键字，系统将在时间表条目指定的时间内使用按需拨号方式连接因特网。time-value指定空闲时间，单位为分钟。范围是0到10000分钟。默认值是30分钟。

使用no schedule取消时间表配置。

提示：关于如何配置时间表，请参阅第三卷中的“配置时间表”部分。

指定PPPoE服务器MAC地址

如果已知PPPoE服务器的MAC地址，用户可以在设备上指定PPPoE服务器的MAC地址，使设备能够迅速连接到PPPoE服务器。指定PPPoE服务器MAC地址，在实例配置模式下，使用以下命令：

mac mac-address

- mac-address – 指定PPPoE服务器的MAC地址。

在实例配置模式下使用该no mac命令取消对PPPoE服务器MAC地址的配置：

配置连接状态检测

为检查PPPoE连接状态，用户可以进行配置，让设备向PPPoE服务器发送LCP Echo请求，如果在超时时间结束时，仍未收到来自PPPoE服务器的LCP Echo回应，则再次发送请求，如果发送次数达到设置的重试次数，都未收到回应，系统则判断与PPPoE服务器断开连接。此时，设备的PPPoE接口将显示为断开状态。

配置超时时间，在实例配置模式下，使用以下命令：

ppp lcp-echo-timeout timeout-value

- timeout-value – 指定超时时间，单位为秒。取值范围是1到1000秒。默认值是180秒。

在实例配置模式下使用该命令no的形式恢复超时时间的默认值：

no ppp lcp-echo-timeout

配置重试次数，在实例配置模式下，使用以下命令：

ppp lcp-echo-retries times

- times – 指定重试次数。取值服务是1到30次。默认值是10次。

在实例配置模式下使用该命令no的形式恢复重试次数的默认值：

no ppp lcp-echo-retries

配置接口使用PPPoE方式获得IP地址

配置接口使用PPPoE方式获得IP地址，在接口配置模式下，为接口指定安全域后，使用以下命令指定PPPoE方式：

ip address pppoe [setroute]

- setroute – 将PPPoE服务器提供的网关信息设置为默认网关路由。

使用no ip address pppoe取消接口的PPPoE获取IP地址方式。

绑定PPPoE实例到接口

将配置好的PPPoE实例绑定到接口，接口会按照实例中配置的PPPoE参数进行PPPoE连接。绑定PPPoE实例到接口，在接口配置模式下，使用以下命令：

pppoe enable group group-name

- group-name – 指定PPPoE实例的名称。

使用命令no pppoe enable group取消PPPoE实例与接口的绑定。

手动连接或者断开PPPoE连接

用户可以在任何时候断开PPPoE连接或者进行PPPoE连接。在全局配置模式下，使用以下命令连接或者断开PPPoE连接：

pppoe-client group group-name {connect | disconnect}

- group-name – 指定PPPoE实例的名称。

- connect – 进行PPPoE连接。

- disconnect – 断开PPPoE连接。

显示PPPoE配置信息

用户可以通过show命令查看PPPoE实例的参数信息以及连接状态。显示PPPoE配置信息，在任何模式下，使用以下命令：

show pppoe-client {all | group group-name}

- all – 显示所有PPPoE实例的信息。

- group group-name – 显示指定PPPoE实例的信息。

PPPoE配置举例

本节介绍一个PPPoE的典型配置实例。

组网需求

设备作为PPPoE客户端向PPPoE服务器发送请求，PPPoE服务器做出响应。

配置步骤

第一步：创建名为pppoe1的PPPoE实例，指定各项参数：

hostname(config)# pppoe-client group pppoe1 hostname(config-pppoe-group)# auto-connect 10 hostname(config-pppoe-group)# idle-interval 5 hostname(config-pppoe-group)# route distance 2 hostname(config-pppoe-group)# route weight 10 hostname(config-pppoe-group)# authentication any hostname(config-pppoe-group)# user user1 password 123456 hostname(config-pppoe-group)# exit hostname(config)#

第二步：配置接口ethernet0/3的获得IP地址方式为PPPoE，并且将PPPoE实例绑定到ethernet0/3：

hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# zone untrust hostname(config-if-eth0/3)# ip address pppoe setroute hostname(config-if-eth0/3)# pppoe enable group pppoe1 hostname(config-if-eth0/3)# exit hostname(config)#

第三步：创建时间表条目schedule1，令ethernet0/3在每天的9：00到15：30以按需拨号的方式进行PPPoE连接，且按需拨号的空闲时间为20分钟：

hostname(config)# schedule schedule1 hostname(config-schedule)# absolute start 10/15/2007 09:30 end 11/05/2007 15:00 hostname(config-schedule)# periodic daily 09:00 to 15:30 hostname(config-schedule)# exit hostname(config)# pppoe-client group pppoe1 hostname (config-pppoe-group)# schedule schedule1 sch-idle-timeout 20 hostname (config-pppoe-group)# exit hostname(config)#

第8章 网络地址转换

网络地址转换（NAT）简介

网络地址转换（Network Address Translation）简称为NAT，是将IP数据包包头中的IP地址转换为另一个IP地址的协议。当IP数据包通过路由器或者设备时，路由器或者设备会把IP数据包的源IP地址和/或者目的IP地址进行转换。在实际应用中，NAT主要用于私有网络访问外部网络或外部网络访问私有网络的情况。NAT有以下优点：

- 通过使用少量的公有IP地址代表多数的私有IP地址，缓解了可用IP地址空间枯竭的速度。

- NAT可以隐藏私有网络，达到保护私有网络的目的。

私有网络一般使用私有地址，RFC1918规定的三类私有地址如下：

- A类：10.0.0.0 - 10.255.255.255（10.0.0.0/8）

- B类：172.16.0.0 - 172.31.255.255（172.16.0.0/12）

- C类：192.168.0.0 - 192.168.255.255（192.168.0.0/16）

上述三个范围的IP地址不会在因特网上被分配，因而可以不必向ISP（Internet Service Provider）或注册中心申请，而在公司或企业内部自由使用。

NAT的基本转换过程

设备执行NAT功能时，处于公有网络和私有网络的连接处。下图描述了NAT的基本转换过程。

图11：NAT转换过程

如上图所示，设备处于私有网络和公有网络的连接处。当内部PC（10.1.1.2）向外部服务器（202.1.1.2）发送一个IP包1时，IP包将通过设备。设备查看包头内容，发现该IP包是发向公有网络的，然后它将IP包1的源地址10.1.1.2换成一个可以在Internet上选路的公有地址202.1.1.1，并将该IP包发送到外部服务器，与此同时，设备还在网络地址转换表中记录这一映射。外部服务器给内部PC发送IP包1的应答报文2（其初始目的地址为202.1.1.1），到达设备后，设备再次查看包头内容，然后查找当前网络地址转换表的记录，用内部PC的私有地址10.1.1.2替换目的地址。这个过程中，设备对PC和Server来说是透明的。对外部服务器来说，它认为内部PC的地址就是202.1.1.1，并不知道10.1.1.2这个地址。因此，NAT“隐藏”了企业的私有网络。

设备的NAT功能将内部网络主机的IP地址和端口替换为设备外部网络的地址和端口，以及将设备的外部网络地址和端口转换为内部网络主机的IP地址和端口。也就是“私有地址+端口”与“公有地址+端口”之间的转换。

设备通过创建并执行NAT规则来实现NAT功能。NAT规则有两类，分别为源NAT规则（SNAT Rule）和目的NAT规则（DNAT Rule）。SNAT转换源IP地址，从而隐藏内部IP地址或者分享有限的IP地址；DNAT转换目的IP地址，通常是将受设备保护的内部服务器（如WWW服务器或者SMTP服务器）的IP地址转换成公网IP地址。

配置NAT规则

NAT规则基于VRouter创建并生效。用户可以在VRouter配置模式下，创建SNAT/DNAT规则、修改SNAT/DNAT规则排列以及删除SNAT/DNAT规则等。为缺省VR即trust-vr配置NAT，也可以使用NAT模式（在全局配置模式下，使用nat命令进入NAT配置模式）。

进入VRouter配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定VRouter的名称。

创建SNAT规则

SNAT规则指定是否对符合条件的流量的源IP地址做NAT转换，如果需要转换，则同时指定转换的地址和方式。配置做NAT转换的SNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

snatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [service service-name] [eif egress-interface | evr vrouter-name] trans-to {addressbook trans-to-address | eif-ip} mode {static | dynamicip | dynamicport [sticky]} [log] [group group-id] [ track track-name] [description description]

- id id – 为SNAT规则指定ID号。每一条SNAT规则都有一个唯一的ID。如果不指定，系统会自动分配。如果指定的ID为已有的SNAT规则的ID，已有的规则会被覆盖。

- before id | after id | top – 指定规则所在的位置，可以是位于某个ID之前（before id）或者之后（after id），也可以是位于所有规则的首位（top）。如果不指定，该规则会处于所有SNAT规则的末尾。默认情况下，系统会将新创建的SNAT规则放到所有SNAT规则的末尾。

- from src-address to dst-address [eif egress-interface | evr vrouter-name] – 指定该规则中流量应符合的条件。条件包括：

- from src-address - 指定流量的源IP地址，src-address为IP地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- to dst-address - 指定流量的目的IP地址，dst-address为IP地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- service service-name – 指定流量的服务类型。service-name为服务簿中定义的服务。

- eif egress-interface | evr vrouter-name - 指定流量的出接口（eif egress-interface）或者流量的下一跳VRouter（evr vrouter-name）。

- addressbook trans-to-address | eif-ip – 指定NAT转换地址。可以是IP地址或者系统地址簿中的地址，也可以是出接口的IP地址（eif-ip）。

- mode {static | dynamicip | dynamicport [sticky]} – 指定转换模式。系统支持三种转换模式：static、dynamicip和dynamicport。具体描述请参阅下表：

表3：SNAT转换模式参数值

| 模式 | 描述 |
| --- | --- |
| static | 静态源NAT转换即一对一的转换。该模式要求被转换到的地址条目（trans-to-address）包含的IP地址数与流量的源地址的地址条目（src-address）包含的IP地址数相同。 |
| dynamicip | 动态源NAT转换即多对多的转换。该模式将源地址转换到指定的IP地址。每一个源地址会被映射到一个唯一的IP地址做转换，直到指定地址全部被占用。 |
| dynamicport | 即PAT。多个源地址将被转换成指定IP地址条目中的一个地址。如果不使用sticky，地址条目中的第一个地址将会首先被使用，当第一个地址的端口资源被用尽，第二个地址将会被使用。如果使用了sticky，每一个源IP产生的所有会话将被映射到同一个固定的IP地址。 |

- log – 使用该参数开启该SNAT规则的日志功能（当有流量匹配该地址转换规则时产生日志信息）。

- group group-id - 指定SNAT规则所属的HA组。如不指定该参数，创建的SNAT规则属于HA组0。

- track track-name – 指定已创建的监测对象名称。配置该参数后，系统将对NAT转换后的公网地址是否有效进行监测，即以其作为源地址来监测到目标网站或主机的访问是否正常。可配置的监测对象包括Ping报文监测对象、HTTP报文监测对象、TCP报文监测对象。有关如何创建监测对象，请参阅第三卷中的“配置监测对象”部分。该功能仅支持动态端口模式（dynamicport），且NAT转换后的地址必须为IP地址或者地址簿中的地址（即trans-to addressbook trans-to-address）。系统优先使用监测成功的转换地址，当某个转换地址对目标网站或主机监测失败时，该地址被临时禁用，直至再次监测成功。当监测对象失败时，系统将在下个监测周期内禁用此地址并生成日志信息，不再转换私网地址为该公网地址，直到该地址被判定为可达。若SNAT规则的公网地址簿中地址全部被判定为不可达，系统将不禁用任何转换地址并发出日志信息。

- description description – 指定SNAT规则的描述信息。范围是1到63个字符。

例如，以下命令示例实现了untrust域中以太接口ethernet0/0的基于接口的NAT转换：

hostname(config-vrouter)# snatrule from any to any eif ethernet0/0 trans-to eif-ip mode dynamicport rule id=1

配置不做NAT转换的SNAT规则，在NAT配置模式下使用以下命令：

snatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [eif egress-interface | evr vrouter-name] no-trans [group group-id] [description description]

修改SNAT规则排列顺序

每一条SNAT都有唯一一个ID号。流量进入设备时，设备对SNAT规则进行顺序查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量的源IP做NAT转换。但是，ID的大小顺序并不是规则匹配顺序。使用show snat命令列出的规则顺序才是规则匹配顺序。用户可以移动已有的SNAT规则从而改变规则的排列顺序。改变规则的排列顺序，在VRouter配置模式下使用以下命令：

snatrule move id {before id | after id| top | bottom}

- id – 指定被移动的SNAT规则的ID号。

- before id – 将SNAT规则移动到某个ID之前。

- after id – 将SNAT规则移动到某个ID之后。

- top – 将SNAT规则移动到所有SNAT规则之首。

- bottom – 将SNAT规则移动到所有SNAT规则的末尾。

开启/关闭扩展PAT端口池功能

当SNAT的转换模式为dynamicport时，用户可以开启扩展PAT端口池功能，扩展NAT转换后的网络地址端口资源。默认情况下，该功能是关闭的。开启扩展PAT端口池功能，在全局模式下使用以下命令：

expanded-port-pool

在全局模式下，使用该命令no的形式关闭扩展PAT端口池功能：

no expanded-port-pool

注意： - 设备的部分平台支持扩展PAT端口池功能，并且不同平台支持的扩展端口资源倍数不同。 - 该功能在配置SNAT规则前开启有效；如果在开启该功能前，系统中已配置SNAT规则，请重启设备使其生效。

删除SNAT规则

在CLI的NAT配置模式下，用户可以通过使用以下命令删除指定ID号的SNAT规则：

no snatrule id id

修改/删除SNAT描述信息

在CLI的NAT配置模式下，用户可以通过使用以下命令修改指定ID号的SNAT描述信息。

snatrule id id description description

- id – 指定要修改描述信息的SNAT规则ID号。

- description description – 指定SNAT规则的描述信息。范围是1到63个字符。

在CLI的NAT配置模式下，使用以下命令删除修改指定ID号的SNAT描述信息。

no snatrule id id description

显示SNAT配置信息

SNAT配置完毕，用户可以在任何CLI模式下通过使用以下命令查看系统中SNAT的配置信息：

show snat [id id] [resource] [vrouter vrouter-name]

- id – 显示指定ID号的SNAT规则信息。

- resource – 当SNAT的转换模式为dynamicport时，该参数用来指定显示源端口地址池中资源的利用情况。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的SNAT配置信息。如果不指定该参数，系统将显示缺省VRouter（trust-vr）的SNAT规则。

创建DNAT规则

DNAT规则指定是否对符合条件的流量的目的IP地址做NAT转换。配置做NAT转换的DNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

dnatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [service service-name] trans-to trans-to-address [port port] [load-balance] [track-tcp port] [track-ping] [log] [group group-id] [description description]

- id id – 为DNAT规则指定ID号。每一条DNAT规则都有一个唯一的ID。如果用户不指定，系统会为规则自动生成一个ID。如果指定的ID为已有的DNAT规则的ID，已有的规则会被覆盖。

- before id | after id | top – 指定规则所在的位置，可以是位于某个ID之前（before id）或者之后（after id），也可以是位于所有规则的首位（top）。如果不指定，该规则会处于所有DNAT规则的末尾。默认情况下，系统会将新创建的DNAT规则放到所有DNAT规则的末尾。流量进入设备时，设备对DNAT规则进行查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量的目的IP做NAT转换。

- from src-address to dst-address [service service-name] – 指定该规则中流量应符合的条件。条件包括：

- from src-address – 指定流量的源IP地址。src-address为IP地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- to dst-address – 指定流量的目的IP地址。dst-address为IP地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- service service-name – 指定流量的服务类型。如果需要一并转换端口号（通过port port参数指定），这里指定的服务就只能拥有一个协议和一个端口，例如TCP端口号可以是80，但不可以是80到100。

- trans-to trans-to-address – 指定NAT转换地址。trans-to-address为IP地址或者系统地址簿中定义的地址条目。此处指定的NAT转换地址个数应当与流量目的IP地址（由命令的to dst-address参数指定）的个数相同。如果为该条DNAT规则开启负载均衡功能（load-balance），则可以允许NAT转换地址个数与流量目的IP地址的个数不同。

- port port – 内网服务器的端口号。

- load-balance – 配置load-balance参数为该条DNAT规则开启负载均衡功能，采用持续性算法分发流量，基于用户IP地址的散列值来选择服务器，均衡流量到不同的内网服务器。

- track-tcp port – 配置track-tcp参数并指定内网服务器端口号，系统会每隔3秒向内网服务器发送TCP报文，监控服务器的特定TCP端口是否可达。若连续三次发送报文均未收到响应，系统认为内网服务器出现故障。

- track-ping –配置track-ping参数，系统会每隔3秒向内网服务器发送Ping报文，监控服务器是否可达。若连续三次发送报文均未收到响应，系统认为内网服务器出现故障。

- log – 使用该参数开启该DNAT规则的日志功能（当有流量匹配该地址转换规则时产生日志信息）。

- [group group-id] - 指定DNAT规则所属的HA组。如不指定该参数，创建的DNAT规则属于HA组0。

- description description – 指定DNAT规则的描述信息。范围是1到63个字符。

例如，以下命令将任何到addr1的请求的IP转换成addr2的IP地址，并且不转换服务的端口号：

hostname(config-vrouter)# dnatrule from any to addr1 service any trans-to addr2 rule id=1

配置不做NAT转换的DNAT规则，在NAT配置模式下使用以下命令：

dnatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [service service-name] no-trans [group group-id] [description description]

修改DNAT规则排列顺序

每一条DNAT都有唯一一个ID号。每一条DNAT都有唯一一个ID号。流量进入设备时，设备对DNAT规则进行顺序查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量的目的IP做NAT转换。但是，ID的大小顺序并不是规则匹配顺序。使用show dnat命令列出的规则顺序才是规则匹配顺序。用户可以移动已有的DNAT规则从而改变规则的排列顺序。修改DNAT规则排列顺序，请在NAT配置模式下使用以下命令：

dnatrule move id {before id | after id| top | bottom}

- id – 指定被移动的DNAT规则的ID号。

- before id – 将DNAT规则移动到某个ID之前。

- after id – 将DNAT规则移动到某个ID之后。

- top – 将DNAT规则移动到所有SNAT规则之首。

- bottom – 将DNAT规则移动到所有SNAT规则的末尾。

修改/删除DNAT描述信息

在CLI的NAT配置模式下，用户可以通过使用以下命令修改指定ID号的DNAT描述信息。

dnatrule id id description description

- id – 指定需修改描述信息的DNAT规则ID号。

- description description – 指定DNAT规则的描述信息。范围是1到63个字符。

在CLI的NAT配置模式下，使用以下命令删除修改指定ID号的DNAT描述信息。

no dnatrule id id description

删除DNAT规则

在CLI的NAT配置模式下，用户可以通过使用以下命令删除指定ID号的DNAT规则：

no dnatrule id id

显示DNAT配置信息

DNAT配置完毕，用户可以在任何CLI模式下通过使用以下命令查看系统中DNAT的配置信息：

show dnat rule [id] [vrouter vrouter-name]

- id – 显示指定ID号的DNAT规则信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的DNAT规则信息。如果不指定该参数，系统将显示缺省VRouter（trust-vr）的DNAT规则。

显示配置有负载均衡功能的DNAT规则相关信息，在任何模式下，使用以下命令：

show load-balance rule [id]

- id – 显示指定ID号的配置有负载均衡功能的DNAT规则信息。

显示负载均衡服务器状态，请在任何模式下，使用以下命令：

show load-balance server [ip-address] [vrouter vrouter-name]

- ip-address – 显示指定IP地址的负载均衡服务器状态信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的负载均衡服务器状态信息。如果不指定该参数，系统将显示缺省VR即trust-vr的负载均衡服务器状态信息。

显示内网服务器状态，请在任何模式下，使用以下命令：

show dnat server [ip-address] [vrouter vrouter-name] [tcp-port port] [ping]

- ip-address – 显示指定IP地址的内网服务器状态信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的内网服务器状态信息。如果不指定该参数，系统将显示缺省VR即trust-vr的内网服务器状态信息。

- tcp-port port – 显示指定端口号的内网服务器状态信息。

- ping – 显示内网服务器的Ping监控状态信息。

NAT444

系统支持NAT444功能。NAT444是运营商级NAT，能够在IPv4向IPv6演进的过渡期内，延长IPv4的使用期限，为IPv6的部署争取时间。

配置NAT444功能后，系统会根据用户地址池（源IP地址）、公有地址池（转换后IP地址）、可用端口范围和端口块大小创建用户地址映射表，并对符合条件的流量的源IP地址和源端口根据映射表做NAT转换。

配置NAT444功能

系统通过创建并执行SNAT规则来实现NAT444功能。相比于传统SNAT规则，NAT444的SNAT规则新增了部分参数，该部分将重点介绍新增参数。配置做NAT444转换的SNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

snatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [service service-name] [eif egress-interface | evr vrouter-name] trans-to addressbook trans-to-address mode dynamicport [fixed-block | random-block]start start-port end end-port size port-block-size [max-block-per-user blocks] [log {[port-block {allocate | release | all}] [session {allocate | release | all}] | session {allocate | release | all} | all]} [group group-id] [description description]

- mode dynamicport [fixed-block | random-block] start start-port end end-port size port-block-size [max-block-per-user blocks]– 每一个源IP地址产生的所有会话将被映射到地址条目中的一个IP地址，该源IP地址对应映射IP的一个或多个端口块，如果端口块中的端口资源用尽，地址转换将失败。具体映射关系请参见下面NAT444的SNAT转换举例。

- fixed-block – 指定为静态端口块映射模式，即每个源IP静态对应映射IP的一个端口块。

- random-block – 指定为动态端口块映射模式，即每个源IP动态对应映射IP的一个或者多个端口块。最多不能超过每个内网用户可占用的最大端口块数量，由max-block-per-user blocks 指定。

- start start-port end end-port – 指定可用端口范围的起始端口号和结束端口号，取值范围均为1024到65535。

- size port-block-size – 指定端口块大小，取值范围为64到64512，且必须是64的整数倍。

- max-block-per-user blocks – 指定每个内网用户可占用的最大端口块数量。只有指定为动态端口块映射模式时，才可以指定该参数。默认值为1。

- log {[port-block {allocate | release | all}] [session {allocate | release | all}] | session {allocate | release | all} | all]} – 配置NAT444的日志功能（当有流量匹配时产生日志信息）：

- port-block {allocate | release | all} – 指定在分配端口块（allocate）或者释放端口块（release）时记录日志信息。all表示在分配端口块和释放端口块时均记录日志信息。

- session {allocate | release | all} – 指定在新建NAT会话（allocate）或者NAT会话断开（release）时记录日志信息。all表示在新建NAT会话和NAT会话断开时均记录日志信息。

- all – 指定在分配端口块、释放端口块、新建NAT会话和NAT会话断开时均记录日志信息。

- description description – 指定SNAT规则的描述信息。范围是1到63个字符。

例如，以下命令示例实现了NAT444的SNAT转换：

假设源IP地址为src_addr：192.168.1.0/24，转换后IP地址为global_addr：200.1.2.10~200.1.2.100 hostname(config-vrouter)# snatrule id 1 from src_addr to any trans-to address-book global_addr mode dynamicport fixed-block start 1024 end 65000 size 4096 rule id=1 映射关系如下： hostname(config-vrouter)# show snat id 1 ports-map --------------------------------------------------------------------- ===================================================================== from translate to start port end port --------------------------------------------------------------------- 192.168.1.0 200.1.2.10 1024 5119 192.168.1.1 200.1.2.10 5120 9215 192.168.1.2 200.1.2.10 9216 13311 …… 192.168.1.14 200.1.2.10 58368 62463 192.168.1.15 200.1.2.11 1024 5119 192.168.1.16 200.1.2.11 5120 9215 192.168.1.17 200.1.2.11 9216 13311 ……

配置不做NAT444转换的SNAT规则，在NAT配置模式下使用以下命令：

snatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [eif egress-interface | evr vrouter-name] no-trans [group group-id]

监控端口利用率及端口块利用率

通过监控端口利用率及端口块利用率，当端口利用率或端口块利用率超过指定的阈值时，系统将产生相应的事件日志。配置的端口利用率及端口块利用率监控功能对所有NAT444规则生效。

配置端口或端口块利用率监控功能，在全局配置模式下，使用以下命令：

nat444-resource monitor {port-utilization threshold value | port-block-utilization threshold value} log

- port-utilization threshold value – 指定端口利用率的阈值，即实际监控值超过该阈值满足报警条件的百分比。取值范围为1到99。

- port-block-utilization threshold value – 指定端口块利用率的阈值进行，即实际监控值超过该阈值满足报警条件的百分比。取值范围为1到99。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式取消对利用率监控的配置：

no nat444-resource monitor {port-utilization | port-block-utilization}

显示NAT444配置信息

显示NAT444功能的SNAT规则相关信息，在任何模式下，使用以下命令：

show snat [id id] ports-map {src src-address [detail] | trans-to trans-to-address | vrouter vrouter-name {src src-address [detail] | trans-to trans-to-address}}

- id id – 显示指定ID号的SNAT规则映射信息。

- src src-address – 显示指定源IP地址对应的映射信息。

- detail –显示指定源IP地址对应的映射信息以及端口块的使用情况。

- trans-to trans-to-address – 显示指定转换后IP地址对应的映射信息。

- vrouter vrouter-name -显示指定VRouter的SNAT规则映射信息。

查看IP地址和端口资源分配模式

查看IP地址和端口资源的分配模式，在任何模式下，使用以下命令：

show flow snat-port-allocation mode

透明NAT

系统支持透明NAT功能，即设备在透明应用模式工作时支持NAT功能。默认情况下，透明NAT功能为关闭状态。在VSwitch配置模式下，使用以下命令开启或关闭透明NAT：

- nat-enable：开启透明NAT。

- no nat-enable：关闭透明NAT。

注意：配置透明NAT后，需注意以下几点： - 不支持WebUI、HSM管理方式。 - 不支持通过配置track-tcp或track-ping参数监控DNAT服务器是否可达。 - 不支持根VSYS共享该VSwitch到非根VSYS中。 - 配置了流量的下一跳为VRouter和NAT转换后地址为出接口IP地址的规则，在透明应用模式中不生效。 - 配置了NAT444 dynamicport fixedblock模式的规则，在透明应用模式中不生效。

Full-cone NAT

Full-cone NAT也被称为一对一NAT、完全圆锥型NAT，指的是NAT设备将来自内网同一个IP和端口号的请求映射到同一个外网IP和端口号，之后任何外网主机都可以通过映射关系与该内网主机通讯。

如下图所示，假设内网的PC1经过NAT转换后与外网的PC2创建了连接，设备将PC1的内网IP地址和端口号（Private IP：Private port）转换为外网地址和端口号（Public IP：Public port）。由于已经创建了会话，PC2也可以通过会话匹配反向访问到PC1，而PC3和PC4即使能够找到PC1经过NAT转换后的公网IP（Public IP：Public port），由于无法找到会话匹配信息，默认仍无法与PC1进行通讯。在设备上启用Full-cone NAT后，设备会创建并维护一个Full-cone NAT表项，通过该表项对外公开PC1的内外网IP和端口的映射关系（Local IP:Local port <==> Public IP:Public port）。只要PC3和PC4能够访问PC1的公网IP（Public IP：Public port），就可以利用这个映射关系主动连接到PC1，从而实现穿越NAT设备。

图12：Full-cone NAT组网示意图

启用Full-cone NAT功能，在全局配置模式下，使用以下命令：

nat type full-cone

使用该命令no的形式取消Full-cone NAT功能：

no nat type full-cone

指定开启Full-cone NAT功能的协议，在全局配置模式下，使用以下命令：

nat protocol {tcp | udp}

- tcp - 指定对TCP协议开启Full-cone NAT。

- udp - 指定对UDP协议开启Full-cone NAT。默认下系统只对UDP协议开启Full-cone NAT。

使用该命令no的形式取消上述配置：

no nat protocol {tcp | udp}

显示Full-cone NAT配置信息

显示Full-cone NAT配置信息，在任意模式下，使用以下命令：

show nat {config | generic | entry | control}

- config - 显示Full-cone NAT配置信息。

- generic - 显示Full-cone NAT表项概括信息。

- entry - 显示Full-cone NAT表项详细信息。

- control – 显示Full-cone NAT、扩展PAT端口池功能以及SNAT端口分割功能的启用状态。

NAT配置举例

本节列举一个NAT的典型配置示例。

组网需求

公司通过设备将网络划分为三个域：Trust域、DMZ域和Untrust域。员工工作网段处于Trust域，分配私网地址10.1.1.0/24，并且具有最高安全级别；WWW服务器和FTP服务器处于DMZ域，分配私网地址10.1.2.0/24，并且能够被内部员工和外部用户访问；外部网络处于Untrust域。该示例的组网图如下：

图13：NAT配置示例组网图

现有以下三个需求：

- 需求1：要求公司Trust域的10.1.1.0/24网段用户可以访问Internet，而该域其它网段的PC机不能访问Internet。提供的访问外部网络的合法IP地址范围从202.1.1.3到202.1.1.5。由于公网地址不多，需要使用NAT功能进行地址复用。

- 需求2：提供两个内部服务器供外部网络用户访问，其中，FTP服务器的内部IP地址为10.1.2.2，端口为21，WWW服务器的内部IP地址为10.1.2.3，端口为80；对外映射的IP地址为202.1.1.6。

- 需求3：Trust域的任意PC访问Untrust域中设备后，Untrust域中的所有用户可以利用Full-cone NAT功能反向连接到Trust域中的该台PC。

配置步骤

第一步：将设备各接口分配安全域并配置IP地址。

hostname# configure hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone trust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 10.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# zone untrust hostname(config-if-eth0/2)# ip address 202.1.1.2/29 hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# zone dmz hostname(config-if-eth0/3)# ip address 10.1.2.1/24 hostname(config-if-eth0/3)# exit hostname(config)#

第二步：配置地址条目。

hostname(config)# address addr1 hostname(config-addr)# ip 10.1.1.1/24 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address addr2 hostname(config-addr)# range 202.1.1.3 202.1.1.5 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address test1 hostname(config-addr)# ip 202.1.1.6/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address test2 hostname(config-addr)# ip 10.1.2.2/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address test3 hostname(config-addr)# ip 10.1.2.3/32 hostname(config-addr)# exit

第三步：配置安全策略规则。

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr addr1 hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone dmz hostname(config-policy-rule)# src-addr any hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy-rule)# src-zone untrust hostname(config-policy-rule)# dst-zone dmz hostname(config-policy-rule)# src-addr any hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service http hostname(config-policy-rule)# service ftp hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

第四步：配置NAT规则。

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# snatrule id 1 from addr1 to any eif ehternet0/2 trans-to address-book addr2 mode dynamicport sticky rule id=1 hostname(config-vrouter)# dnatrule id 2 from any to test1 service ftp trans-to test2 port 21 rule id=2 hostname(config-vrouter)# dnatrule id 3 from any to test1 service http trans-to test3 port 80 rule id=3 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)# nat type full-cone hostname(config)# nat protocol tcp

第9章 应用层识别与控制

应用层识别与控制介绍

设备提供广泛的应用层监控、统计和控制过滤功能。该功能能够对FTP、HTTP、P2P应用、实时通信工具以及VoIP语音数据等应用进行识别，并根据安全策略配置规则，保证应用的正常通信或对其进行指定的操作，如监控、流量统计、流量控制和阻断等。系统利用分片重组及传输层代理技术，使设备能够适应复杂的网络环境，即使在完整的应用层数据被分片且传送分片出现乱序的情况下，也能够有效地重组报文识别应用，从而保证安全策略的有效实施。

分片重组

通常的网络中间设备，如路由器或者交换机，并不重组它们收到的分片报文。目的主机在收到所有分片报文后进行重组。由于网络环境的复杂性，分片报文可能出现丢失、乱序的情况，而对分片的重组需要接收所有的分片，并进行排序方能完成，这会耗费一定的系统资源。网络设备从职能及转发效率角度考虑，一般不做重组，只负责转发。但作为设备，安全策略的应用要求对应用层信息进行分析，以过滤存在安全隐患的恶意信息或阻断任何入侵及攻击企图。但是设备只有在接收到应用层完整信息的情况下才能作出裁决。系统具备传输层代理功能，能够先对分片报文进行缓存、排序和重组，并且在完成分析并作出裁决的情况下，对正常数据进行重新封装和转发。

应用层网关（ALG）

一些应用程序采用多通道数据传送，常见的如FTP，其控制通道和数据通道是分开的。在严格安全策略控制条件下的设备，对每种数据通道进行严格限制，例如只允许从内网到外网的FTP数据在知名的TCP 21号端口上进行传输，一旦FTP主动模式下，在公网上的FTP服务器试图主动连接内网主机的随机端口，设备就会进行拦截，此时FTP无法正常工作。这就要求设备足够智能以正确处理严格安全策略下合法应用的随机性。在FTP的实例中，设备通过分析FTP控制通道上传送的信息，得知服务器与客户端达成一致，服务器将主动连接客户端的某端口，设备就能临时的打开一条通道，使FTP正常工作。

系统采用最严格的NAT模式。一些VoIP应用在进行NAT穿越时，由于IP地址和端口号的改变可能导致VoIP无法正常工作，ALG技术在此时将保证NAT地址转换后，VoIP应用能够正常通信。因此，应用层网关提供以下功能：

- 在严格的安全策略规则下，利用应用层网关ALG技术，保证多通道应用程序正常的通信，如FTP、TFTP、PPTP、RTSP、RSH、MSRPC、SUNRPC和SQLNET。

- 保证VoIP应用，如SIP和H.323等，在NAT模式下的正常工作，并能够根据安全策略要求，进行监控和过滤。

HTTP、P2P和IM

在传输层代理及分片重组的支持下，系统支持三大类应用的识别与控制，分别是HTTP应用、P2P应用和IM应用。通过Profile定义，可以针对每种应用实施各种操作，如流量监控、流量限制和阻断等，例如：

- 对HTTP Java Applet程序的过滤。保证受保护的用户不受有害Java Applet程序的侵害。

- 对HTTP ActiveX程序的过滤。防止恶意ActiveX程序破坏用户系统。

- P2P应用的识别、监控和流量控制乃至阻断。支持BT、eMule、以及Thunder（迅雷）等。

- 针对实时通信工具的各种操作，如聊天和文件传输等进行识别与控制，如MSN Messenger、QQ和Yahoo Messenger等。

配置ALG功能

系统可根据每种应用分别开启或关闭ALG控制功能。用户可在设备上配置以下应用的ALG控制功能：FTP、HTTP、MSRPC、RSH、RTSP、SQLNetV2、SUNRPC、TFTP、SIP、Q.931、RAS和H323。用户可以开启或者关闭应用的ALG功能，也可以指定H323协议的超时时间。

开启或者关闭应用的ALG控制功能，在全局配置模式下使用以下命令：

开启：alg {all | auto | TFTP | FTP | RSH |…}

关闭：no alg {all | auto | TFTP | FTP | RSH | …}

- all – 开启或者关闭所有应用的ALG控制功能。

- auto – 根据应用识别的结果自动开启或关闭应用的ALG控制功能。

- TFTP | FTP | RSH | … - 开启或者关闭指定应用的ALG控制功能。

注意：如果关闭HTTP的ALG功能，设备的HTTP内容阻断功能将失效。

指定H323协议的超时时间，在全局配置模式下使用以下命令：

alg h323 session-time time-value

- time-value - 指定H323的超时时间。默认为60秒。范围是60到1800秒。

使用以上命令no的形式取消对H323超时时间的指定：

no alg h323 sesstion-time

开启或者关闭对每秒处理SIP消息数目的限制功能，在全局配置模式下使用以下命令：

开启：alg sip-message-rate number

- number - 指定每秒处理SIP消息数目的最大值。取值范围是1到65535。

关闭：no alg sip-message-rate

用户可以在任意模式下使用show命令查看ALG控制功能的状态和配置：

- 查看是否对应用启用了ALG控制功能：show alg

- 查看SIP网关的ALG配置和状态：show alg sip-capacity

应用举例

本节介绍两个应用层识别与控制的具体实例。分别是

- 实例1：严格限制内网客户只能在知名端口上访问外部网上的TFTP、FTP和RTSP服务，同时保证这些应用在多通道上的正常通信。

- 实例2：阻断来自外部的ActiveX控件及Java-applet程序。

实例1配置步骤

第一步：在安全策略中严格限制服务类型。

地址条目“internal”包含内网客户的所有IP地址 hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr internal hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service tftp hostname(config-policy-rule)# service ftp hostname(config-policy-rule)# service rtsp hostname(config-policy-rule)# application tftp hostname(config-policy-rule)# application ftp hostname(config-policy-rule)# application rtsphostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

第二步：确保打开这些应用的ALG开关。

hostname(config)# alg tftp hostname(config)# alg ftp hostname(config)# alg rtsp

实例2配置步骤

第一步：确保打开HTTP 应用的ALG开关。

hostname(config)# alg http

第二步：配置Profile来定义对Java-applet和ActiveX的控制。

hostname(config)# behavior-profile test hostname(config-bhv-profile)# object active-x deny hostname(config-bhv-profile)# object java-applet deny hostname(config-bhv-profile)# exit hostname(config)#

第三步：将Profile绑定到安全策略中。

地址条目“internal”包含内网客户的所有IP地址 hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr internal hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service http hostname(config-policy-rule)# application http hostname(config-policy-rule)# behavior test hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

第10章 路由

路由介绍

路由是将数据包从一个网络转发到另一个网络中的目的地址的过程。路由器是处在两个网络之间转发数据包的设备。路由器根据路由表中储存的各种传输路径传输数据包，每一个传输路径即为一个路由条目。

系统具有三层路由功能，通过VRouter，进行路由配置，对不同的数据包进行转发。系统支持静态路由（Static Routing）、ISP路由、源路由（Source-Based Routing，简称SBR）、源接口路由（Source-Interface-Based Routing，简称SIBR）、策略路由（Policy-Based Routing，简称PBR）、就近探测路由（Proximity Routing）、动态路由（包括RIP、OSPF和BGP）和等价多径路由（Equal Cost MultiPath Routing，简称ECMP）和静态组播路由（Static Multicast-routing）。

- 静态路由：手工配置的、根据目的IP地址确定下一跳的路由。

- ISP路由：根据不同的ISP确定下一跳。

- 源路由（SBR）：根据数据包的源IP地址，选择路由，进行转发。

- 源接口路由（SIBR）：根据数据包的源IP地址和入接口，选择路由，进行转发。

- 策略路由（PBR）：根据数据包的源地址、源用户、目的地址以及服务类型，选择路由，进行转发。

- 就近探测路由：根据出站就近探测的结果选择路由，进行转发。

- 动态路由：设备按照动态路由协议（RIP、OSPF或者BGP）自动生成的动态路由表项对数据包进行路由选择并转发。

- 等价多径路由（ECMP）：到达相同目的IP地址或网段的数据流量在多条相同管理距离的路径上进行负载均衡。

- 静态组播路由：手工配置的、将数据从一个组播源传送至组播组内各成员的路由。

当设备对进入的数据包进行转发时，按照这样的顺序选路：策略路由源接口路由源路由目的路由/ISP路由/就近探测路由/动态路由。

开启/关闭静态路由查询

对于策略路由、源接口路由和源路由，用户可以单独控制是否需要对它们进行查询（系统要求必须进行目的路由查询）。默认情况下，策略路由、源接口路由和源路由查询为开启状态。开启/关闭策略路由、源接口路由和源路由查询，在全局配置模式下，使用以下命令（适用于所有VRouter）：

- 开启：route enable {pbr | sibr | sbr}

- 关闭：route disable {pbr | sibr | sbr}

提示：关于开启/关闭静态路由查询的配置举例，请参阅开启/关闭静态路由查询功能配置举例一节。

VRouter

VRouter的功能与路由器相同，并且拥有自己的路由表。系统有一个默认VRouter，即trust-vr，同时系统支持多VRouter（多VR）功能。设备的所有路由配置都需要在相应的VRouter配置模式下进行。进入VRouter配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定VRouter的名称。

在VRouter配置模式下，用户可以配置静态路由条目、动态路由协议，也可以指定VRouter支持的最大路由条目数以及从其它VRouter引入路由。

使用多VR功能，需要先执行exec vrouter enable命令后再重启系统使多VR功能生效。

提示：关于多VR的配置举例，请参阅多VR配置举例一节。

指定最大路由条目数

指定VRouter允许的最大路由条目数（包含VRouter下的所有直连路由、静态路由和各种动态路由），在VRouter配置模式下，使用以下命令：

max-routes number

- number – 指定最大路由条目数。范围是1到100000。

在VRouter配置模式下，使用该命令no的形式取消最大路由条目数的指定：

no max-routes

当路由条目数达到最大路由条目数，系统将会发出警告。

引入VRouter路由

用户可以把其它VRouter中的路由条目引入到当前VRouter进行使用。引入VRouter路由，在VRouter配置模式下使用以下命令：

import vrouter vrouter-name {connected | static | rip | ospf | bgp}

- vrouter-name – 指定被引入路由所属的VRouter。

- connected | static | rip | ospf | bgp – 指定被引入路由的类型。

多次配置该命令引入多种类型路由。

注意：从其它VRouter引入的路由的优先级低于VRouter自身的路由。

静态路由

静态路由是手工定义的路由条目，根据目的地址指定下一跳，因此也称作目的路由。对外连接较少或者内网连接相对比较稳定的网络通常使用静态路由。用户可以根据需要确定是否添加默认路由条目。

配置静态路由

用户可以添加目的路由条目并且显示目的路由信息。

添加目的路由条目

用户可以为VRouter添加目的路由条目。但是，添加目的路由条目之前，需要进入VRouter配置模式。请在全局配置模式下使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定VRouter的名称。

进入到VRouter配置模式下后，用户可以添加目的路由条目。在VRouter配置模式下使用以下命令：

ip route {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} {A.B.C.D | interface-name [A.B.C.D] | vrouter vrouter-name} [distance-value] [weight weight-value] [description description]

- A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D – 指定目的地址。设备支持两种方式，A.B.C.D/M或者A.B.C.D A.B.C.D，例如1.1.1.0/24或者1.1.1.0 255.255.255.0。

- A.B.C.D | interface-name [A.B.C.D] | vrouter vrouter-name – 指定下一跳。可以是网关地址（A.B.C.D）、接口（interface-name）或者VRouter（vrouter vrouter-name）。当下一跳为接口时，用户可以选择隧道接口名称（当为多隧道接口时，用户必须使用A.B.C.D参数指定IPSec VPN、GRE或者SCVPN隧道的下一跳IP地址，并且此地址必须和该隧道接口绑定的相应隧道的下一跳IP地址相同）、Null0接口或者PPPoE接口。关于如何配置绑定到隧道接口的VPN/GRE隧道下一跳IP地址，请参阅绑定隧道。

- distance-value – 指定路由的管理距离大小。该参数设定路由的优先级，取值越小，优先级越高，而在有多条路由选择的时候，优先级高的路由会被优先使用。取值范围是1到255，默认值为1。当路由距离为255时，该路由无效。

- weight weight-value – 指定路由权值的大小。路由权值决定负载均衡中流量转发的比重。范围是1到255，默认值是1。

- description description – 指定路由的描述信息。范围是1到63个字符。

使用多条该命令添加多条静态路由条目。

使用以上命令no的形式删除指定的静态路由条目：

no ip route {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} {A.B.C.D | interface-name A.B.C.D | interface-name [A.B.C.D] | vrouter vrouter-name}[description description]

显示目的路由信息

用户可以在任何模式下使用以下命令查看目的路由信息：

show ip route static [vrouter vrouter-name]

- vrouter-name - 显示指定的VRouter的目的路由信息。

ISP路由

很多用户通常会申请多条线路进行流量负载均衡。然而，一般的均衡是不会根据流量的流向做均衡的，如果网通的服务器通过电信访问，网速就会很慢。设备针对该问题，提供ISP路由功能，使不同ISP流量走专有路由，从而提高网络速度。

配置ISP路由，用户首先需要将子网条目添加到一个ISP，然后才可以配置以ISP名称为目的地的ISP路由。用户可以自定义ISP信息，也可以上传ISP包含不同ISP信息的配置文件。同时系统提供一个预定义ISP配置文件，包含两个ISP，分别是中国电信（China-telecom）和中国网通（China-netcom）。

配置ISP路由，用户需要进行的操作如下：

- 配置ISP信息

- 配置ISP路由

- 上传ISP配置文件

- 查看ISP路由配置信息

- 删除已上传的预定义ISP配置文件

配置ISP信息

在设备上配置ISP信息，首先需要进入ISP信息配置模式。在全局配置模式下，使用以下命令，创建ISP名称并且进入ISP信息配置模式：

isp-network isp-name

- isp-name – 指定ISP名称。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式删除指定名称的ISP：

no isp-network isp-name

为ISP添加子网条目，在ISP信息配置模式下，使用以下命令：

subnet A.B.C.D/M

- A.B.C.D/M – 为ISP指定子网，格式为IP地址/掩码，例如1.1.1.0/24。

在ISP信息配置模式下配置多条该命令，为ISP添加多个子网。

在ISP信息配置模式下使用该命令no的形式删除指定的子网：

no subnet A.B.C.D/M

配置ISP路由

ISP路由需要在VRouter配置模式下进行配置。进入VRouter配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定VRouter的名称。

在VRouter配置模式，使用以下命令配置ISP路由条目：

ip route isp-name {A.B.C.D | interface-name | vrouter vrouter-name} [distance-value] [weight weight-value] [description description]

- isp-name – 指定系统中已存在的ISP名称作为路由的目的地址。

- A.B.C.D | interface-name | vrouter vrouter-name – 指定下一跳。可以是网关地址（A.B.C.D）、接口（interface-name）或者VRouter（vrouter vrouter-name）。当下一跳为接口时，用户可以选择隧道接口名称、Null0接口或者PPPoE接口。

- distance-value – 指定路由的管理距离大小。该参数设定路由的优先级，取值越小，优先级越高，而在有多条路由选择的时候，优先级高的路由会被优先使用。取值范围是1到255，默认值为1。当路由距离为255时，该路由无效。

- weight weight-value – 指定路由权值的大小。路由权值决定负载均衡中流量转发的比重。范围是1到255，默认值是1。

- description description – 指定路由的描述信息。范围是1到63个字符。

使用多条该命令添加多条ISP路由条目。

使用以上命令no的形式删除指定的ISP路由条目：

no ip route isp-name {A.B.C.D | interface-name | vrouter vrouter-name } [distance-value] [weight weight-value] [description description]

查看ISP路由配置信息

用户可以通过show命令查看ISP路由配置信息。

- 查看通过设备配置的ISP信息：
show isp-network {all | isp-name}

- 查看ISP路由条目：
show ip route isp [isp-name | vrouter vrouter-name]

上传ISP配置文件

ISP配置文件的上传只能通过WebUI来完成。设备支持两种ISP配置文件，分别是用户自定义ISP配置文件和系统预定义配置文件。

请按照下所示实例格式书写用户自定义配置文件，否则，即使文件上传成功，也不可以在系统中生效。预定义/用户自定义配置文件中包含的ISP的个数最多为26个，也就是作为索引值的26个英文字母的个数。

表4：用户自定义ISP配置文件实例

# NOTICE: Keep the following comment lines intact!!! E --- China-55 R --- China-66 # China-55 E:55.10.2.0/24 E:55.10.3.0/24 # China-66 R:66.20.2.0/24 R:66.20.3.0/24

上传预定义ISP配置文件

系统的预定义ISP配置文件为加密形式。更新预定义ISP配置文件后，用户需要重新上传新的预定义ISP配置文件。步骤如下：

- 从页面左侧导航树选择并点击“配置网络路由”，进入路由页面。

- 点击『ISP信息』标签，进入ISP页面。

- 点击ISP列表左上角的『上传』按钮，弹出<从PC上载ISP配置文件>对话框。

- 选中<从电脑上传预定义的ISP配置文件>或<从电脑上传用户定义的ISP配置文件>的单选按钮。

- 点击『浏览』按钮在电脑上选择需要的ISP配置文件，然后点击『上传』按钮上传所选择的ISP配置文件至设备。版本行显示了当前预定义ISP配置文件的版本号。

保存自定义ISP配置文件

用户还可以将在设备上配置的ISP信息保存到电脑。保存步骤如下：

- 从页面左侧导航树选择并点击“配置网络路由”，进入路由页面。

- 点击『ISP信息』标签，进入ISP页面。

- 点击ISP列表左上角的『保存』按钮，弹出<保存用户自定义ISP配置到PC>对话框。

- 在<ISP名称>下拉菜单中选择需要保存的ISP的名称。

- 点击『保存』按钮，保存相应的ISP配置文件到电脑的指定位置。

删除已上传的预定义ISP配置文件

如果已经上传过预定义ISP配置文件，用户可以在执行模式下，通过使用以下命令将上传的预定义ISP配置文件从系统中删除：

exec isp-network clear-predefine

执行该命令后，重启系统，系统将恢复使用原有的预定义ISP配置文件（出厂时系统自带的预定义ISP配置文件）。

配置源路由

源路由的配置需要在VRouter配置模式下完成。进入VRouter配置模式，在全局配置模式下，使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

添加源路由条目

在VRouter配置模式下，使用以下命令添加一条源路由条目：

ip route source {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} {A.B.C.D | interface-name | vrouter vrouter-name} [distance-value] [weight weight-value]

- A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D – 指定源路由条目的网络地址。设备支持两种方式，A.B.C.D/M或者A.B.C.D A.B.C.D，例如1.1.1.0/24或者1.1.1.0 255.255.255.0。

- A.B.C.D | interface-name – 指定下一跳。可以是网关地址（A.B.C.D）、接口（interface-name）或者VRouter（vrouter vrouter-name）。当下一跳为接口时，用户可以选择隧道接口、Null0接口或者PPPoE接口。

- distance-value – 指定路由的管理距离大小。该参数设定路由的优先级，取值越小，优先级越高，而在有多条路由选择的时候，优先级高的路由会被优先使用。取值范围是1到255，默认值为1。当路由距离为255时，该路由无效。

- weight weight-value – 指定路由权值的大小。路由权值决定负载均衡中流量转发的权重。范围是1到255，默认值是1。

使用以上命令no的形式删除指定的源路由条目：

no ip route source { A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} {A.B.C.D | interface-name}

查看源路由条目信息

用户可以在任何模式下通过show命令查看源路由条目信息。在任何模式下，使用以下命令：

源路由：show ip route source [vrouter vrouter-name]

- vrouter-name – 显示指定的VRouter的源路由信息。

配置源接口路由

源接口路由的配置也需要在VRouter配置模式下完成。进入VRouter配置模式，在全局配置模式下，使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

添加源接口路由条目

在VRouter配置模式下，使用以下命令添加一条源接口路由条目：

ip route source in-interface interface-name { A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} {A.B.C.D | interface-name | vrouter vrouter-name} [distance-value] [weight weight-value]

- interface-name – 指定路由条目的入接口。

- A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D – 指定路由条目的源网络地址。设备支持两种方式，A.B.C.D/M或者A.B.C.D A.B.C.D，例如1.1.1.0/24或者1.1.1.0 255.255.255.0。

- A.B.C.D | interface-name | vrouter vrouter-name – 指定下一跳。可以是网关地址（A.B.C.D）、接口（interface-name）或者VRouter（vrouter vrouter-name）。当下一跳为接口时，用户可以选择隧道接口名称，也可以选择Null0接口（黑洞路由）。

- distance-value – 指定路由的管理距离大小。该参数设定路由的优先级，取值越小，优先级越高，而在有多条路由选择的时候，优先级高的路由会被优先使用。取值范围是1到255，默认值为1。当路由距离为255时，该路由无效。

- weight weight-value – 指定路由权值的大小。路由权值决定负载均衡中流量转发的权重。范围是1到255，默认值是1。

使用以上命令no的形式删除指定的源接口路由条目：

no ip route source in-interface interface-name { A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} {A.B.C.D | interface-name | vrouter vrouter-name }

查看源接口路由条目信息

用户可以在任何模式下通过show命令查看源接口路由条目信息。在任何模式下，使用以下命令：

源接口路由：show ip route source in-interface interface-name

配置策略路由

策略路由功能检查数据包的源IP、目的IP和服务类型，对匹配策略的数据包的下一跳进行指定。

创建PBR策略

创建PBR策略，在全局配置模式下使用以下命令：

pbr-policy name

- name – 指定PBR策略名，名称范围是1到31个字符。如果该策略已经创建，则直接进入PBR策略配置模式。

使用no pbr-policy name删除指定的PBR策略。

创建PBR规则

进入PBR策略配置模式下，用户便可定义自己的PBR规则。在CLI中创建PBR规则的命令如下：

match [id rule-id] [before rule-id | after rule-id | top] src-addr dst-addr service-name [application-name] nexthop {interface-name | A.B.C.D | vrouter vrouter-name |  vsys vsys-name} [weight value] [track track-object-name]

- id rule-id – 指定新建策略规则的ID，取值范围为1到255。如果不指定，系统将会为PBR规则自动分配一个ID。规则ID在该PBR策略中必须是唯一的。

- before rule-id | after rule-id | top – 指定PBR规则的位置，可以是某个规则之前（before rule-id）、某个规则之后（after rule-id）或者所有规则的首位（top）。默认情况下，系统会将新创建的策略规则放到所有规则的末尾。

- src-addr – 指定源地址，该地址为地址簿条目。

- dst-addr – 指定目的地址，该地址为地址簿条目。

- service-name – 指定服务名称。service-name为服务簿中定义的服务。

- application-name – 指定应用名称。application-name 为应用簿中定义的应用。

- nexthop {interface-name | A.B.C.D | vrouter vrouter-name | vsys vsys-name} – 指定下一跳。interface-name为出接口的名称，A.B.C.D为下一跳的IP地址，vrouter vrouter-name为VRouter，vsys vsys-name为虚拟系统。

- weight value – 指定下一跳的权重，取值范围是1到255，默认值是1。如果一条策略路由匹配多个下一跳，系统会按照权重值比例分配流量。

- track track-object-name – 指定下一跳的监测对象。如果监控对象失败，本条策略路由也会失败。关于如何配置监测对象，请参阅第三卷中的“配置监测对象”部分。

使用该命令no的形式删除指定ID的规则。在PBR策略配置模式下，执行以下命令：

no match id rule-id

另外，用户还可以在PBR策略配置模式下使用以下命令，创建一个策略规则ID，并且进入PBR策略规则配置模式，再进一步配置其它策略规则相关参数：

match [id rule-id] [ before rule-id | after rule-id | top]

- id id – 指定PBR策略规则的ID。如果不指定，系统将会为策略规则自动分配一个ID。规则ID在整个系统中必须是唯一的。策略规则的ID大小并不表示策略规则的匹配先后顺序。

- top | before rule-id | after rule-id – 指定策略规则的位置，可以是某个规则ID之前（before id）、某个规则ID之后（after id）或者所有规则的首位（top）。默认情况下，系统会将新创建的策略规则放到所有规则的末尾。

注意：关于如何配置其它策略相关参数，请参考下一节编辑PBR策略规则。

编辑PBR策略规则

创建好的PBR策略规则可以通过编辑来修改不合适的参数值，但是修改工作必须在PBR策略规则配置模式下才可以进行。在CLI中进入PBR策略规则配置模式，请输入以下命令：

- match [id rule-id] [ before rule-id | after rule-id | top]

- match id rule-id（该命令适用于规则ID已存在的情况，并且用该命令no的形式，可以删除该条规则，即no match id rule-id）

进入PBR策略规则配置模式后，可使用的编辑策略规则的命令如下：

- 添加地址簿条目类型源地址：src-addr src-addr

- 删除地址簿条目类型源地址：no src-addr src-addr

- 添加IP成员类型源地址：src-ip {ip/netmask | ip-address netmask}

- 删除IP成员类型源地址：no src-ip {ip/netmask | ip-address netmask}

- 添加主机成员类型源地址：src-host host-name

- 删除主机成员类型源地址：no src-host host-name

- 添加IP地址范围类型源地址：src-range min-ip [max-ip]

- 删除IP地址范围类型源地址：no src-range min-ip [max-ip]

- 添加地址簿条目类型目的地址：dst-addr dst-addr

- 删除地址簿条目类型目的地址：no dst-addr dst-addr

- 添加IP成员类型目的地址：dst-ip ip/netmask

- 删除IP成员类型目的地址：no dst-ip ip/netmask

- 添加主机成员类型目的地址：dst-host host-name

- 删除主机成员类型目的地址：no dst-host host-name

- 添加IP地址范围类型目的地址：dst-range min-ip [max-ip]

- 删除IP地址范围类型目的地址：no dst-range min-ip [max-ip]

- 添加角色类型源用户：role role-name

- 删除角色类型源用户：no role role-name

- 添加用户类型源用户：user aaa-server-name user-name

- 删除用户类型源用户：no user aaa-server-name user-name

- 添加用户组类型源用户：user-group aaa-server-name user-group-name

- 删除用户组类型源用户：no user-group aaa-server-name user-group-name

- 添加服务类型：service service-name

- 删除服务类型：no service service-name

- 添加应用类型：application application-name

- 删除应用类型：no application application-name

- 指定下一跳：nexthop {interface-name | A.B.C.D | vrouter-name | vsys vsys-name}

- 取消下一跳配置：no nexthop

- 配置时间表：schedule schedule-name

- 删除时间表：no schedule

- 添加规则描述：description string

- 删除规则描述：no description

启用/禁用PBR策略规则

默认情况下，配置好的PBR策略规则会在系统中立即生效。用户可以通过命令禁用某条策略规则，使其不对流量进行控制。禁用或者启用某条策略规则，在PBR策略规则配置模式下，使用以下命令：

- 禁用：disable

- 启用：enable

修改规则排列顺序

PBR策略中的规则通过ID进行唯一标识。流量进入设备时，设备对PBR策略规则进行顺序查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量进行处理。但是，PBR策略规则ID的大小顺序并不是规则查找时的匹配顺序。使用show pbr-policy命令列出的规则顺序才是规则匹配顺序（系统将由上到下进行查找匹配）。用户在创建PBR策略规则时可以指定该规则的排列位置，也可以在PBR策略配置模式下修改其位置。PBR策略规则的排列位置可以是绝对位置，即处在首位（Top）或者处在末位（Bottom），也可以是相对位置，即位于某个ID之前或之后。修改规则排列顺序，在PBR策略配置模式下使用以下命令：

move rule-id {top | bottom | before rule-id | after rule-id}

应用PBR策略

可以通过绑定PBR策略到入接口或者入安全域来实现PBR策略的应用。在接口配置模式或者安全域配置模式下，使用以下命令：

bind pbr-policy name

- name – 绑定指定的PBR策略到接口或安全域。

使用以上命令no的形式取消PBR策略在接口或安全域的绑定：

no bind pbr-policy

如果接口和其所在安全域绑定了PBR策略，流量匹配顺序为：

- 如果到达接口的流量能够匹配接口下绑定的PBR策略，则按策略路由转发；

- 如果到达接口的流量不能匹配接口下绑定的PBR策略，则检查是否能匹配接口所在的安全域下绑定的PBR策略，如果能，则按安全域下绑定的策略路由转发；

查看PBR策略规则信息

用户可以在任何模式下，通过show命令查看PBR策略规则的具体信息。具体命令以下：

show pbr-policy [name]

- name – 显示指定PBR策略的详细信息。如果不指定名称则显示所有PBR策略的详细信息。

DNS重定向

系统支持DNS重定向，即在用户向DNS服务器发出域名请求时，系统将DNS请求重定向到指定的DNS服务器地址。如何指定DNS服务器的IP地址，请参阅设置DNS域名服务器一节。目前，DNS重定向主要应用于视频引流。通过和PBR策略结合，系统可将Web视频网站的流量引流到指定的链路上，进而提升用户访问视频的体验。

在全局配置模式下,使用以下命令开启或关闭DNS重定向功能：

app cache dns-redirect {enable | disable}

- enable – 开启DNS重定向功能。开启后，用户可根据系统提示指定DNS服务器地址，然后系统会将用户的DNS请求重定向到指定的DNS服务器上。

- disable – 关闭DNS重定向功能。默认情况下，系统关闭该功能。

在任何模式下，使用show dns-redirect命令查看DNS服务器和接口（该接口为PBR策略绑定的入接口）之间的绑定关系。

Web视频引流配置案例

设备部署在互联网入口处，ethernet0/0接口连接PC，ethernet0/2和ethernet0/3两个接口分别连接电信和网通的两条线路。配置DNS重定向和PBR策略之后，匹配到默认路由的流量将从ethernet0/2接口出去，匹配到策略路由的流量（如优酷）从ethernet0/3接口出去。组网图如下图所示：

Figure 14

图表 1 Web视频引流组网图

配置如下：

第一步：配置接口和安全域：

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ip address 192.168.1.1/24 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# zone dmz hostname(config-if-eth0/2)# ip address 10.180.41.52/20 hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# zone dmz hostname(config-if-eth0/3)# ip address 172.31.1.240/24 hostname(config-if-eth0/3)# exit hostname(config)#

第二步：配置策略：

hostname(config)# rule id 1 from any to any service any permit

第三步：创建SNAT：

hostname(config)# nat hostname(config-nat)# snatrule from any to any service any trans-to eif-ip mode dynamicport

第四步：配置默认路由：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip route 0.0.0.0/0 10.180.32.1

第五步：配置策略路由并绑定接口：

hostname(config)# pbr-policy test hostname(config-pbr)# match top any any any YOUKU-DNS nexthop 172.31.1.1 Match id 1 is created. hostname(config-pbr)# match id 1 hostname(config-pbr-match)# application YOUKU hostname(config-pbr-match)# application RTMFP hostname(config-pbr-match)# exit hostname(config-pbr)# exit hostname(config)# exit hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# bind pbr-policy test hostname(config-if-eth0/0)# exit

第六步：配置ISP路由：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip route China-netcom 172.31.1.1 hostname(config-vrouter)# exit

第七步：升级APP特征库：

hostname(config)# exec app update professional

第八步：开启应用识别：

hostname(config)# zone trust hostname(config-zone-trust)# application-identify

第九步：开启DNS重定向，并配置DNS服务器IP地址：

hostname(config)# app cache dns-redirect enable Please specify the IP address for the DNS server hostname(config)# ip name-server 58.240.57.33

动态路由

动态路由是根据网络系统的运行情况而自动调整的路由。设备根据路由协议自动调整动态路由表。系统支持RIP、OSPF和BGP三种动态路由协议。

配置RIP

RIP（Routing Information Protocol）是路由信息协议。它是一种在路由器之间交换路由信息的内部网关路由协议。目前，RIP有RIP-1和RIP-2两个版本，设备均支持。

对RIP协议的配置包括基本配置、引入路由、被动接口、邻居、网络和距离。另外，RIP参数配置完成后，用户还需要在不同的接口上配置RIP参数，包括指定接口接收和发送更新的RIP版本号、水平分割以及接口的RIP认证。

基本配置

RIP协议的基本配置包括指定RIP版本号、指定缺省度量、指定缺省距离、配置缺省信息发布以及配置定时器（时间间隔、失效时间、保持时间和清除时间）。用户可以为不同的VRouter分别配置RIP协议。对RIP协议的基本配置需要在RIP路由模式下进行。进入RIP路由模式，请在全局配置模式下，使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name （进入VRouter配置模式）

router rip（进入RIP路由模式，同时开启设备的RIP功能）

在VRouter配置模式下，使用no router rip关闭RIP功能。

指定版本号

设备支持RIP-1和RIP-2两个版本。RIP-1以广播方式传输报文；而RIP-2使用组播方式。指定RIP协议版本号，在RIP路由模式使用以下命令：

version version-number

- version-number – 指定版本号，1（RIP-1）或者2（RIP-2）。默认为2。

使用no version命令恢复默认版本配置。

指定缺省度量

RIP协议使用跳数来衡量到达目的网络的距离，称为度量。路由器到与它直接相连网络的度量为1，通过一个路由器可达的网络的度量为2，依此类推，度量的最大值可以到15，度量大于15的网络为不可达网络。缺省度量在引入路由时生效。指定RIP的缺省度量，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

default-metric value

- value – 指定缺省度量值。范围是1到15，默认值是1。

使用no default-metric命令恢复缺省度量值。

指定缺省距离

指定RIP路由的缺省距离，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

distance distance-value

- distance-value – 指定缺省管理距离。范围是1到255，默认值是120。

使用no distance命令恢复缺省距离值。

配置缺省信息发布

用户可以指定是否默认路由发布到其它使用RIP协议的路由器。默认情况下，RIP协议不发送默认路由。配置缺省信息发布，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

发送：default-information originate

不发送：no default-information originate

配置定时器

RIP可配置的定时器分别是时间间隔（Interval）、失效时间（Invalid）、保持时间（Holddown）和清除时间（Flush）。具体描述如下：

- 时间间隔：每次向所有邻居发送全部RIP路由所间隔的时间。默认是30秒。

- 失效时间：如果一条路由在失效时间内一直没有被更新，该路由的度量就会被标记为16，表示为不可达路由。默认的失效时间是180秒。

- 保持时间：如果一条更新后的路由的度量变大，例如，从2更新到4，该路由会被赋予一个保持时间，路由在保持时间内，不接受任何更新。默认的保持时间是180秒。

- 清除时间：度量被标记为16的不可达路由会一直被发布到其它RIP协议路由，直到清除时间结束；如果该路由仍没有被更新，清除时间结束后，将会被从RIP路由信息数据库中删除。默认的清除时间是240秒。

用户可以修改以上四个定时器的时间值。配置定时器，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

timers basic interval-time invalid-time holddown-time flush-time

- interval-time – 指定发送更新的时间间隔，单位为秒。范围是0到16777215秒。默认值是30秒。

- invalid-time – 指定路由的失效时间，单位为秒。范围是1到16777215秒。默认值是180秒。

- holddown-time – 指定路由的保持时间，单位为秒。范围是1到16777215秒。默认值是180秒。

- flush-time – 指定路由的清除时间，单位为秒。范围是1到16777215秒。默认值是240秒。

使用no timers basic命令恢复定时器的默认值。

引入路由

RIP协议允许用户将设备上其它路由协议（BGP、直连、静态和OSPF）的路由信息引入到RIP中，并向外发布。同时，用户可以设置被引入路由的度量。配置引入路由，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

redistribute {bgp | connected | static | ospf} [metric value]

- bgp | connected | static | ospf – 指定引入路由的类型，可以是BGP（bgp）、直连路由（connected）、静态路由（static）或者OSPF（ospf）。

- metric value – 指定引入路由的度量。范围是1到15。如果不指定该数值，系统会使用RIP的缺省度量（通过default-metric value配置）。

用户可以配置多条该命令引入不同类型的路由。

使用no redistribute {bgp | connected | static | ospf}命令取消指定类型路由的引入。

配置被动接口

用户可以将一些接口配置为只接收更新但是不发送，这种只接收更新的接口就是被动接口。配置被动接口，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

passive-interface interface-name

- interface-name – 指定接口的名称作为被动接口。

用户可以配置多条该命令添加多个被动接口。

使用no passive-interface interface-name命令取消被动接口的配置。

配置邻居

用户可以指定一些邻居，使邻居和设备之间能够允许点到点（非广播）的RIP信息交换。指定邻居，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

neighbor ip-address

- ip-address – 指定邻居的IP地址。

用户可以配置多条该命令添加多个邻居。

使用no neighbor ip-address命令删除指定的邻居。

配置网络

用户需要配置一些网络，只有在指定网络中的接口才能接收和发送RIP更新。配置网络，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

network ip-address/netmask

- ip-address/netmask – 指定网络的IP地址，例如10.200.0.0/16。

用户可以配置多条该命令添加多个网络。

使用no network ip-address/netmask命令删除指定的网络。

配置距离

用户可以为从一些指定网络得到的路由指定管理距离。配置距离，在RIP路由配置模式下使用以下命令：

distance distance-value ip-address/netmask

- distance-value – 指定管理距离。范围是1到255。用该命令指定的距离优先级高于RIP基本配置中的缺省距离（通过distance distance-value指定）。

- ip-address/netmask – 指定网络的IP地址，例如10.200.0.0/16。

用户可以配置多条该命令为从不同的网络更新的路由指定距离。

使用no distance ip-address/netmask命令删除指定的管理距离。

RIP数据库

设备运行RIP协议，就拥有一个RIP路由数据库，该数据库中储存了所有可达目的网络的路由条目。路由条目包含的信息有目的地址、下一跳、度量、来源以及定时器信息。用户可以在任何模式下，通过以下命令，随时查看RIP数据库的信息：

show ip rip database [A.B.C.D/M] [vrouter vrouter-name]

- A.B.C.D/M – 显示指定目的IP地址的RIP信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的RIP信息。系统目前只支持trust-vr一个VRouter。

配置接口的RIP功能

RIP功能在设备接口上的配置包括：认证方式、发送和接收的RIP版本号以及水分割功能。接口的RIP功能配置需要在接口配置模式下完成。

配置RIP报文认证

只有RIP-2支持RIP报文认证。认证方式有两种，分别是明文认证和MD5密文认证。明文认证不能提供安全保障。未加密的认证字随RIP报文一同传送，所以明文认证不能用于安全性要求较高的情况。默认为明文认证。用户需要配置RIP报文的认证方式和认证码。在接口配置模式下，使用以下命令：

- 方式：ip rip authentication mode {md5 | text}

- 认证码：ip rip authentication string string

使用以上两个命令no的形式可以取消对认证方式和认证码的指定：

- no ip rip authentication mode

- no ip rip authentication string

配置发送和接收的RIP版本号

默认情况下，接口发送RIP-2信息。指定接口发送RIP信息的版本号，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip rip send version [1][2]

- 1 – 指定只发送RIP-1的RIP信息。

- 2 – 指定只发送RIP-2的RIP信息。

使用no ip rip send version命令恢复默认版本号。

默认情况下，接口接收RIP-2信息。指定接口接收RIP信息的版本号，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip rip receive version [1][2]

- 1 – 指定只接收RIP-1的RIP信息。

- 2 – 指定只接收RIP-2的RIP信息。

使用no ip rip receive version命令恢复默认版本号。

配置水平分割

水平分割是指不从本接口发送从该接口学到的路由。它可以在一定程度上避免产生路由环，保证路由的正确传播。配置水平分割功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

开启水平分割：ip rip split-horizon

关闭水平分割：no ip rip split-horizon

显示系统RIP信息

用户可以通过show命令随时查看系统的RIP信息。查看RIP信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip rip

配置OSPF

OSPF是开放式最短路径优先协议（Open Shortest Path First）的缩写。它是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议。当前的OSPF版本为版本2（RFC2328）。OSPF适应各种规模的网络，快速收敛特性能够在网络拓扑结构发生变化后立即发送更新报文，并且其算法本身决定了不会生成路由环路。OSPF还具有以下特性：

- 区域划分：将自治系统的网络划分成区域来管理，从而减少了协议对CPU和内存的占用，提高性能。

- 无类路由：无类路由特性允许可变长子网掩码的使用。

- 等价路由：支持等价路由，提高多条路由的利用率。

- 组播发送：支持组播地址发送，减少对非OSPF设备的影响。

- 支持验证：支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性。

说明：“自治系统”是处于一个管理机构控制之下的路由器和网络群组。一个自治系统中的所有路由器必须运行相同的路由协议。

OSPF协议配置

用户可以为不同的VRouter分别配置OSPF协议。OSPF协议配置包括以下各项：

- 配置Router ID

- 配置区域认证

- 配置区域的路由聚合

- 配置区域的缺省花费

- 配置区域的虚拟链路

- 配置stub区域

- 配置接口发送OSPF报文的缺省花费

- 配置缺省度量

- 配置缺省信息发布

- 配置缺省距离

- 配置OSPF定时器

- 指定运行OSPF协议的接口网络

- 引入路由

- 配置距离

- 配置被动接口

OSPF协议的基本配置需要在OSPF路由模式下进行。进入OSPF路由模式，请在VRouter配置模式下，使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name （进入VRouter配置模式）

router ospf（进入OSPF路由模式，同时开启设备的OSPF功能）

在VRouter配置模式下，使用no router ospf关闭OSPF功能。

配置Router ID

每一台运行OSPF协议的路由器都必须拥有一个Router ID。Router ID是每个路由器在整个OSPF域中唯一标识，使用IP地址的形式表示。为设备的OSPF协议配置Router ID，在OSPF路由模式下，使用以下命令：

router-id A.B.C.D [local]

- A.B.C.D – 指定OSPF协议使用的Router ID，为IP地址形式。

- local - 指定OSPF协议的Router ID为本地配置，该配置适用于HA A/A工作模式，并且不进行HA配置同步。默认情况下，Router ID为非本地配置。

配置区域认证

用户可以配置区域的认证方式。默认情况下，区域是没有认证方式的。配置区域的认证方式，在OSPF路由模式下，使用以下命令：

area {id | A.B.C.D} authentication [message-digest]

- id | A.B.C.D – 指定区域ID。区域ID用32比特数来表示，可以是数字形式，也可以是IP地址形式。

- [message-digest] – 指定使用MD5认证方式。如果不使用该关键字，则为明文认证。

用该命令指定的认证类型必须与区域内其它的路由相同。同一网络中通过OSPF协议通信的路由器的认证密码必须相同。

使用no area {id | A.B.C.D} authentication命令取消对认证方式的指定。

配置区域的路由聚合

路由聚合是指将具有相同前缀的路由信息通过ABR聚合在一起，只发布一条路由到其它区域。一个区域可以配置多条聚合网段，这样OSPF可以对多个网段进行聚合。默认情况下，区域的路由聚合功能是关闭的。配置区域的路由聚合，在OSPF路由模式下，使用以下命令：

area {id | A.B.C.D} range {A.B.C.D/M}	 [advertise | not-advertise]

- id | A.B.C.D – 指定需要进行路由聚合的区域ID。区域ID用32比特数来表示，可以是数字形式，也可以是IP地址形式。

- range {A.B.C.D/M} – 指定被聚合的网段。

- advertise – 指定将这一网段的路由聚合并通告聚合后的路由。

- not-advertise – 指定将这一网段的路由聚合且不通告聚合后的路由。

路由聚合功能仅对区域边界路由（连接骨干区域和非骨干区域的路由器，简称为ABR）有效。

使用no area {id | A.B.C.D} range {A.B.C.D/M}	 [advertise | not-advertise]命令取消路由聚合的配置。

配置区域的缺省花费

区域的缺省花费是指将报文发送到stub区域的缺省路由花费。指定区域的缺省花费，在OSPF路由模式下，使用以下命令：

area {id | A.B.C.D} default-cost cost-value

- id | A.B.C.D – 指定需要指定缺省花费的区域ID。区域ID用32比特数来表示，可以是数字形式，也可以是IP地址形式。

- cost-value – 指定花费值。默认值是1。范围是0到16777214。

使用no area {id | A.B.C.D} default-cost命令恢复缺省花费的配置。

注意：该命令仅对NSSA区域有效。

配置区域的虚拟链路

虚拟链路（Virtual Links）用来连接不连续的骨干区域，使他们能够保持逻辑上的连续性。配置虚拟链路以及定时器参数，在OSPF路由模式下，使用以下命令：

area {id | A.B.C.D} virtual-link A.B.C.D [hello-interval interval-value] [retransmit-interval interval-value] [transmit-delay interval-value] [dead-interval interval-value]

- id | A.B.C.D – 需要做虚拟链路进行连接的区域ID。区域ID用32比特数来表示，可以是数字形式，也可以是IP地址形式。

- virtual-link A.B.C.D – 指定作为虚拟链路路由器的Router ID。

- hello-interval interval-value – 指定接口发送Hello报文的时间间隔，单位为秒，默认值是10秒。范围是1到65535秒。

- retransmit-interval interval-value – 一台路由器向它的邻居发送一条LSA后需要获得对方的确认报文。若在指定的时间内没有收到对方的确认报文，就会向邻居重传这条LSA。该参数用来指定邻接路由器之间重传LSA的时间间隔，单位为秒，默认值是5秒。范围是3到65535秒。

- transmit-delay interval-value – 指定更新包的延迟时间，单位为秒，默认值是1秒。范围是1到65536秒。

- dead-interval interval-value – 如果路由器在一定的时间内都没有收到对方的Hello报文，则认为对端路由器失效，这个一定的时间就是相邻路由器间的失效时间。该参数指定失效时间值，单位为秒，默认值是40秒。范围是1到655635秒。

使用no area {id | A.B.C.D} virtual-link A.B.C.D [hello-interval] [retransmit-interval] [transmit-delay] [dead-interval]命令恢复定时器的默认时间值。

用户可以配置虚拟链路的认证方式。在OSPF路由模式下，使用以下命令：

area {id | A.B.C.D} virtual-link A.B.C.D authentication [message-digest] [authentication-key string] [message-digest-key ID md5 string] [null]

- id | A.B.C.D – 需要做虚拟链路进行连接的区域ID。区域ID用32比特数来表示，可以是数字形式，也可以是IP地址形式。

- virtual-link A.B.C.D – 指定作为虚拟链路路由器的Router ID。

- message-digest – 指定使用MD5认证。

- authentication-key string – 指定明文认证的认证密码。

- message-digest-key ID md5 string – 指定MD5认证的认证ID和密码。

- null – 不使用认证。

使用no area {id | A.B.C.D} virtual-link A.B.C.D authentication [message-digest] [authentication-key string] [message-digest-key ID]命令取消认证配置。

配置stub区域

stub区域是不收发Type-5的LSA（AS-external-LSAs）区域。对于产生大量Type-5 LSA的网络，这种处理方式能够有效减小stub区域内路由器的LSDB规模，并缓解SPF计算对路由器资源的占用。stub区域通常位于自治系统边界。配置OSPF的stub区域，在OSPF路由模式下，使用以下命令：

area {id | A.B.C.D} stub [no-summary]

- id | A.B.C.D – 指定stub区域的区域ID。区域ID用32比特数来表示，可以是数字形式，也可以是IP地址形式。

- no-summary – 阻止ABR向stub区域发送3类或4类汇总LSA。

使用no area {id | A.B.C.D} stub [no-summary]命令取消stub区域的配置。

配置OSPF的引用带宽

OSPF可以根据接口的带宽计算接口发送OSPF报文的花费。配置OSPF的引用带宽，在OSPF路由模式下，使用以下命令：

auto-cost reference-bandwidth bandwidth

- bandwidth – 指定带宽值，单位为Mbps，默认值是100。范围是1到4294967。

使用no auto-cost reference-bandwidth命令使OSFP根据接口的类型计算接口发送OSPF报文的花费。

指定缺省度量

此处配置的OSPF协议的缺省度量在引入路由时生效。指定OSPF的缺省度量，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

default-metric value

- value – 指定缺省度量值。范围是1到16777214。

使用no default-metric命令恢复缺省度量的默认值。

配置缺省信息发布

用户可以指定是否将默认路由发布到其它使用OSPF协议的路由器。默认情况下，是不发送默认路由的。配置缺省信息发布，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

default-information originate [always] [type {1｜2}] [metric value]

- always – OSPF无条件产生并发送默认路由。

- type {1｜2} – 指定与发送到OSPF路由域的默认路由相关联的外部路由的类型。1指type1外部路由，2指type2外部路由。

- metric value – 指定发送默认路由的度量。如果不使用该命令配置度量并且也没有使用default-metric value配置默认度量，其默认度量将会是20。范围是0到16777214。

使用no default-information originate命令恢复默认值。

指定缺省距离

指定OSPF路由的缺省距离，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

distance distance-value

- distance-value – 指定缺省管理距离。范围是1到255，默认值是110。

使用no distance命令恢复缺省距离的默认值。

配置OSPF定时器

用户可以指定以下两个OSPF协议的定时器：OSPF收到更新后在多长时间内进行重新计算以及OSPF两次计算的时间间隔。配置OSPF定时器，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

timers spf delay1 delay2

- delay1 – 收到更新后，在该指定时间内进行重新计算，单位为秒。范围是0到65535，默认值是5秒。

- delay2 – 指定两次计算的时间间隔，单位为秒。范围是0到65535，默认值是10秒。

使用no timers spf命令恢复默认值。

指定运行OSPF协议的接口网络

指定运行OSPF协议的接口网络并且将网络配置到指定的区域中，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

network A.B.C.D/M area {id | A.B.C.D}

- A.B.C.D/M – 指定运行OSPF协议的接口网络。

- area {id | A.B.C.D} – 指定将网络添加到的区域ID。区域ID用32比特数来表示，可以是数字形式，也可以是IP地址形式。

使用no network A.B.C.D/M area {id | A.B.C.D}命令取消对网络的指定。

引入路由

OSPF协议允许用户引入其它路由协议（BGP、直连、静态和RIP）的路由信息，并向外发布。同时，用户可以设置被引入路由的度量以及外部路由的类型，还可以引用路由映射表对路由信息进行过滤，仅允许引入或拒绝引入特定的路由信息。配置引入路由，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

redistribute {bgp | connected | static | rip} [type {1 | 2}] [metric value] [route-map name]

- bgp | connected | static | rip – 指定引入路由的类型，可以是BGP（bgp）、直连路由（connected）、静态路由（static）或者RIP（rip）。

- type {1｜2} – 指定外部路由的类型。1指type1外部路由，2指type2外部路由。

- metric value – 指定引入路由的度量。范围是0到16777214。如果不指定该数值，系统会使用OSPF的缺省度量（通过default-metric value配置）。

- route-map name – 指定用于过滤引入路由信息的路由映射表。有关路由映射表的更多信息，请参考配置路由映射表。

用户可以配置多条该命令引入不同类型的路由。

使用no redistribute {bgp | connected | static | rip}命令取消指定类型路由的引入。

配置路由映射表

默认情况下系统会引入所有的路由信息。用户可以引用路由映射表对引入的路由信息进行过滤。路由映射表主要由路由匹配规则和匹配成功后所执行操作（允许或拒绝）两部分组成。如果引入的路由信息命中了任何路由匹配规则，系统就会执行对应的操作，允许或拒绝引入这些路由信息。

注意： - 如果用户设置的操作是允许，匹配成功后系统仅允许引入匹配的路由信息，拒绝引入所有未匹配的路由信息。 - 如果用户设置的操作是拒绝，匹配成功后系统会拒绝引入匹配的路由信息，但仍允许引入未匹配的路由信息。

用户可通过以下步骤配置路由映射表，实现对引入路由信息的过滤：

- 创建路由映射表并在表中创建路由匹配规则。不同的匹配规则通过序列号区分。序列号越小，匹配优先级越高。默认情况下，引入的路由信息命中任何路由匹配规则，系统将不再继续匹配后续的规则；如果引入的路由信息没有命中任何匹配规则，系统将执行拒绝操作。

- 在路由匹配规则中配置匹配条件。匹配条件可以是引入路由的度量值、目的地址、下一跳地址或下一跳接口。一条路由匹配规则中可以包含多个匹配条件，这些匹配条件之间是与（AND）关系，即引入的路由信息必须满足匹配规则中的所有匹配条件才会认定为命中了该条规则。

- 如果匹配条件为路由的目的地址或下一条地址，配置匹配时所引用的路由访问控制列表。有关路由访问控制列表的更多信息，请参考配置路由访问控制列表。

- 如有需要，设置系统在命中一条路由匹配规则后继续匹配其他规则。

- 如有需要，修改引入路由的部分属性后再对外发布

创建路由映射表并在表中配置路由匹配规则，在全局配置模式下，使用以下命令：

route-map name {deny | permit} sequence

- route-map name – 指定路由映射表名称，并进入路由映射表配置模式。取值范围是1到31个字符。如果该名称已经存在，则直接进入路由映射表配置模式。

- deny | permit – 指定对匹配的路由信息所执行的操作。deny为拒绝，permit为允许。

- sequence – 指定该路由映射表下路由匹配规则的序列号。取值范围是1到65535。

使用该命令no的形式删除路由映射表：

no route-map name [sequence]

- sequence – 仅删除路由映射表中指定的匹配规则。

配置路由匹配规则中的匹配条件，在路由映射表配置模式下，使用以下命令：

match {metric metric-value | interface interface-name | ip address access-list | ip next-hop access-list}

- metric metric-value – 匹配路由的度量值。取值范围是0到4294967295。

- interface interface-name – 匹配路由的下一跳接口。

- ip address access-list – 匹配路由的目的地址。access-list为用户配置的路由访问控制列表。如果路由的目的地址属于该访问控制列表中允许的地址，则认为匹配成功。有关访问控制列表配置的更多信息，请参考配置路由访问控制列表。

- ip next-hop access-list – 匹配路由的下一跳地址。access-list为用户配置的路由访问控制列表。如果路由的下一跳地址属于该访问控制列表中允许的地址，则认为匹配成功。有关访问控制列表配置的更多信息，请参考配置路由访问控制列表。

重复以上命令向路由匹配规则中添加多个匹配条件。使用该命令no的形式删除匹配条件：

no match {metric | interface | ip address | ip next-hop}

注意：如果用户仅创建了路由映射表但没有在映射表中配置任何路由匹配规则，系统默认会认为引入的路由信息匹配成功。

例如，设置OSPF协议仅引入BGP协议中下一跳接口为eth0/1且度量值为50的路由信息，命令行如下：

hostname(config)# route-map test permit 10 hostname(config-route-map)# match interface ethernet0/1 hostname(config-route-map)# match metric 50 hostname(config-route-map)# exit hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# router ospf hostname(config-router)# redistribute bgp route-map test hostname(config-router)# end

匹配多条路由匹配规则

默认情况下，如果引入的路由信息命中任何路由匹配规则，系统将不再继续匹配后续的规则。用户可以要求系统在命中一条规则后仍继续匹配其他规则，以实现更精细的控制。设置系统在匹配成功后继续匹配其他规则，在路由映射表配置模式下，使用以下命令：

continue [sequence]

- sequence – 指定继续匹配的规则序列号。取值范围是1到65535。该序列号必须大于当前规则的序列号。如果没有指定此参数，系统在当前规则匹配成功后会继续匹配下一条规则。

使用该命令no的形式取消继续匹配其他规则：

no continue

例如，也可以通过以下命令行设置OSPF协议仅引入BGP协议中下一跳接口为eth0/1且度量值为50的路由信息：

hostname(config)# route-map test permit 10 hostname(config-route-map)# match interface ethernet0/1 hostname(config-route-map)# continue 20 hostname(config-route-map)# exit hostname(config)# route-map test permit 20 hostname(config-route-map)# match metric 50 hostname(config-route-map)# exit hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# router ospf hostname(config-router)# redistribute bgp route-map test hostname(config-router)# end

修改引入路由属性

对于满足匹配条件的引入路由，用户可以在修改路由的部分属性后再对外发布。修改引入路由的属性，在路由映射表配置模式下，使用以下命令：

set {metric metric-value | metric-type {type-1 | type-2}}

- metric metric-value – 修改引入路由的度量值。取值范围是取值范围是0到4294967295。

- metric-type {type-1 | type-2} – 修改外部路由的度量类型。type-1指type1类型外部路由度量，type-2指type2类型外部路由度量。

使用该命令no的形式取消对路由属性的修改并还原到引入路由时的设置：

no set {metric | metric-type}

配置路由访问控制列表

路由匹配规则中的目的地址和下一跳地址匹配是通过引用路由访问控制列表实现的。路由访问控制列表主要由IP地址匹配规则和匹配成功后所执行操作（允许或拒绝）两部分组成。如果目的地址或下一跳地址匹配指定的IP地址，系统会继续执行指定的操作。一个路由访问控制列表中可以包含多条IP地址匹配规则，系统按照添加时间顺序依次匹配，命中任何一条规则会立即结束匹配；如果匹配失败，系统会执行拒绝操作。

配置路由访问控制列表，在全局配置模式下，执行以下命令：

access-list route name {deny | permit} {A.B.C.D/M [exact-match] | any}

- name – 指定路由访问控制列表的名称并进入路由访问控制列表配置模式。取值范围是1到31个字符。如果该名称已经存在，则直接进入路由访问控制列表配置模式。

- deny | permit – 指定对匹配的IP地址所执行的操作。deny为拒绝，permit为允许。

- A.B.C.D/M – 指定需要匹配的IP地址或IP地址前缀（不包括掩码）。

- exact-match – 对IP地址前缀进行精确匹配（包括掩码）。

- any – 匹配任意IP地址。

使用该命令no的形式删除路由访问控制列表：

no access-list route name [{deny | permit} {A.B.C.D/M [exact-match] | any}]

如果指定了具体的IP地址匹配规则，该命令只从路由访问控制列表中删除对应的规则而不会删除整个访问控制列表。

对路由访问控制列表添加描述信息，在全局配置模式下，使用以下命令：

access-list route name description description

- name – 指定路由访问控制列表的名称。取值范围是1到31个字符。

- description – 指定描述信息。取值范围是1到31个字符。

使用该命令no的形式删除描述信息：

no access-list route name description

例如，设置OSPF协议拒绝引入BGP协议中下一跳地址为192.168.1.1和192.168.2.0网段中IP地址和的路由信息，命令行如下：

hostname(config)# route-map test deny 10 hostname(config-route-map)# match ip next-hop access_list hostname(config-route-map)# exit hostname(config)# access-list route access_list permit 192.168.1.1/32 hostname(config)# access-list route access_list permit 192.168.2.0/24 hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# router ospf hostname(config-router)# redistribute bgp route-map test hostname(config-router)# end

配置距离

用户可以根据路由类型指定管理距离。配置距离，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

distance ospf {intra-area distance-value | inter-area distance-value | external distance-value}

- intra-area distance-value – 指定区域内路由的管理距离。默认值是110。范围是1到255。

- inter-area distance-value – 指定区域间路由的管理距离。默认值是110。范围是1到255。

- external distance-value – 指定外部type5类型路由的管理距离。默认值是110。范围是1到255。

使用no distance ospf命令恢复距离的默认值。

配置被动接口

用户可以将一些接口配置为只接收更新但是不发送，这种只接收更新的接口就是被动接口。配置被动接口，在OSPF路由配置模式下使用以下命令：

passive-interface interface-name

- interface-name – 指定接口的名称作为被动接口。

用户可以配置多条该命令添加多个被动接口。

使用no passive-interface interface-name命令取消被动接口的配置。

配置接口OSPF功能

接口的OSPF功能配置需要在接口配置模式下完成。OSPF协议在设备接口上的配置包括：

- 配置接口的OSPF认证

- 指定接口的链路花费

- 配置接口定时器

- 指定接口路由器优先级

配置接口的OSPF认证

接口的OSPF认证优先于区域OSPF认证。设备支持明文认证和MD5认证。默认情况下，接口的OSFP认证是关闭的。开启或者关闭接口的OSPF认证功能，在接口配置模式下使用以下命令：

ip ospf authentication

no ip ospf authentication

配置明文认证的认证密码，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf authentication-key string

- string – 指定认证密码（最多为8个字符）。

使用no ip ospf authentication-key命令取消密码配置。

配置MD5认证ID和密码，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf message-digest-key ID md5 string

- ID – 指定认证ID。

- string – 指定认证密码。

使用no ip ospf message-digest-key ID命令取消密码配置。

指定接口的链路花费

指定接口的链路花费，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf cost cost-value [local]

- cost-value – 指定接口的链路花费。取值范围是1到65535。

- local – 指定接口的链路花费为local。当设备处于HA AA模式时，配置此参数，该接口的链路花费值将不会同步到备份设备，从而使两台设备具有不同的链路花费值，避免出现非对称OSPF路由。

使用no ip ospf cost [local]命令取消对所需花费的指定。

配置接口定时器

接口的定时器有以下四个：接口发送Hello包的时间间隔、接口相邻路由器的失效时间、接口重传LSA的时间间隔以及接口更新包的延迟时间。

指定接口发送Hello包的时间间隔，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf hello-interval interval

- interval – 指定接口发送Hello包的时间间隔，单位为秒。默认值是10秒。范围是1到65535秒。

使用no ip ospf hello-interval恢复默认时间间隔。

如果接口在一定的时间内都没有收到对方的Hello报文，则认为对端路由器失效，这个一定的时间就是相邻路由器间的失效时间。指定接口的相邻路由失效时间，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf dead-interval interval

- interval – 指定接口的相邻路由失效时间，单位为秒。默认值是40秒（发送Hello包时间间隔的4倍）。范围是1到65535秒。

使用no ip ospf dead-interval恢复默认失效时间。

指定接口重传LSA的时间间隔，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf retransmit-interval interval

- interval – 指定接口重传LSA的时间间隔，单位为秒。默认值是5秒。范围是3到65535秒。

使用no ip ospf retransmit-interval恢复默认时间间隔。

指定接口更新包的延迟时间，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf transmit-delay interval

- interval – 指定接口更新包的延迟时间，单位为秒。默认值是1秒。范围是1到65535秒。

使用no ip ospf transmit-delay恢复默认延迟时间。

指定接口路由器优先级

路由器的优先级用来决定使用哪个路由器作为指定路由器。指定路由器用来接收网络中所有其它路由器的链路信息，并将收到的链路信息广播出去。指定接口路由器的优先级，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf priority level

- level – 指定路由器的优先级。默认值是1。范围是0到255。优先级为0的路由器不会被选中作为指定路由器。当同一个网络的两个路由器都可作为指定路由器时，优先级高的路由器会被选中；如果优先级也相同，Router ID高的会被选中。

使用no ip ospf priority命令恢复默认优先级。

显示OSPF信息

显示OSPF路由信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip route ospf [vrouter vrouter-name]

- vrouter-name - 显示指定的VRouter的OSPF路由信息。

显示OSPF信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip ospf

显示OSPF协议的数据库信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip ospf database

show ip ospf database {asbr-summary | external | nssa-external | network | router | summary} [A.B.C.D] [{adv-router A.B.C.D} | self-originate] [vrouter vrouter-name]

- asbr-summary – 显示自制系统边界路由LSAs。

- external – 显示外部路由LSAs。

- nssa-external - 显示NSSA的外部LSA的有关信息。

- network – 显示网络LSAs。

- router – 显示路由LSAs。

- summary – 显示汇总LSAs。

- A.B.C.D - 链路状态ID，以IP地址形式表示。

- adv-router A.B.C.D – 显示指定路由器的LSAs。

- self-originate - 只显示自己产生的LSA（从本地路由器）。

- vrouter-name - 指定VRouter名称。

show ip ospf database [max-age | self-originate] [vrouter vrouter-name]

- max-age - 指定最大老化时间。

- self-originate - 只显示自己产生的LSA（从本地路由器）。

- vrouter-name - 指定VRouter名称。

显示OSPF接口信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip ospf interface [interface-name] [vrouter vrouter-name]

显示OSPF虚拟链路信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip ospf virtual-links [vrouter vrouter-name]

显示OSPF邻居信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip ospf neighbor [A.B.C.D | detail] [vrouter vrouter-name]

显示OSPF路由信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip ospf route [A.B.C.D] [vrouter vrouter-name]

显示路由映射表信息，在任何模式使用以下命令：

show route-map [name]

显示路由访问控制列表信息，在任何模式使用以下命令：

show access-list route [name]

BGP配置

BGP是边界网关协议（Border Gateway Protocol）的缩写。它是在自治系统（“自治系统”是处于一个管理机构控制之下的路由器和网络群组。一个自治系统中的所有路由器必须运行相同的路由协议）之间动态交换路由信息的路由协议，也是ISP之间使用的协议。BGP使用TCP传输协议，端口号为179，并且支持无类别域间选路（CIDR）。BGP有两种运行方式：当BGP运行在自治系统之间时，为EBGP，而当BGP运行在自治系统之内时，为IBGP。BGP具有以下特点：

- 首次建立TCP连接后，BGP邻居之间交换整个BGP路由表，之后仅交换更新路由信息。

- 周期性发送KEEPALIVE报文校验TCP的连通性。

- BGP路由器仅选择最优路径发布到BGP邻居。

- BGP是一种距离矢量的路由协议，从设计上避免了环路的发生。

发送BGP消息的路由器称为BGP发言人，它接收或产生新的路由信息，并发布给其它BGP发言人。当BGP发言人收到来自其它自治系统的新路由时，如果该路由比当前已知路由更优、或者当前还没有该路由，它就把这条路由发布给所有其它BGP发言人。相互交换消息的BGP发言人之间互称对等体（peer），多个相关的对等体可以构成对等体组（peer group）。对等体组的作用是简化配置，不影响实际的对等体关系的建立与路由的传递。

BGP有4种类型的报文，分别为OPEN、UPDATE、NOTIFICATION和KEEPALIVE。BGP对等体间通过发送OPEN报文来交换各自的版本、自治系统号、保持时间、BGP标识符等信息，进行协商。OPEN报文主要用于建立邻居（BGP对等体）关系，它是BGP路由器之间的初始握手消息，应该发生在任何通告消息之前。对等体在收到OPEN消息之后，即以KEEPALIVE消息作为响应。一旦握手成功，则这些BGP邻居就可以进行UPDATE（更新）、KEEPALIVE（保持激活）以及NOTIFICATION（通知）等消息的交换操作。UPDATE报文携带的是路由更新信息，其中包括撤销路由信息和可达路由信息及其路径属性。当BGP检测到差错（连接中断、协商出错、报文差错等）时，发送NOTIFICATION 报文，关闭同对等体的连接。KEEPALIVE报文在BGP对等体间周期性发送，以确保连接有效。

BGP协议配置

用户可以为不同的VRouter分别配置BGP协议。BGP协议配置包括以下各项：

- 进入BGP配置模式

- 指定Router ID

- 创建聚合路由

- 添加静态BGP路由

- 配置定时器

- 指定BGP路由管理距离

- 指定缺省度量

- 创建BGP对等体组

- 添加BGP对等体到对等体组

- 配置BGP对等体

- 激活BGP连接

- 配置缺省信息发布

- 配置描述信息

- 配置BGP对等体定时器

- 配置下一跳为自身

- 配置EBGP多跳

- 关闭对等体或者对等体组

- 重置BGP连接

- 配置AS路径访问控制列表

- 配置团体属性

- 引入路由

- 配置路由映射表

- 修改引入路由属性

- 配置基于AS路径访问控制列表的路由过滤

- 配置向对等体或者对等体组发送团体属性

- 配置基于路由映射表的路由过滤

进入BGP配置模式

对BGP协议的配置需要在BGP路由模式下进行。进入BGP路由模式，在VRouter配置模式下，使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name （从全局模式进入VRouter配置模式）

router bgp number

- number – 指定自治系统的编号。范围是1到65535。

运行该命令后，系统的BGP路由功能被开启，为指定的自治系统创建BGP实例，并且进入BGP实例配置模式。

在VRouter配置模式下，使用no router bgp number删除BGP实例。

指定Router ID

每一台运行BGP协议的路由器都必须拥有一个Router ID。Router ID是每个路由器在整个BGP域中的唯一标识，使用IP地址的形式表示。如果不指定Router ID，系统会将设备上回环接口的最大IP地址设置为Router ID，如果没有回环接口或者回环接口未配置IP地址，则选择其他接口的最大IP作为Router ID。指定Router ID，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

router-id A.B.C.D

- A.B.C.D – 指定BGP协议使用的Router ID，为IP地址形式。

在BGP实例配置模式下，使用该命令no的形式取消Router ID的指定：

no router-id

创建聚合路由

用户可以将BGP路由表内的路由条目进行聚合。创建聚合路由，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

aggregate-address {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} [as-set] [summary-only]

- A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D – 指定聚合网络地址。设备支持两种方式，A.B.C.D/M或者A.B.C.D A.B.C.D，例如1.1.1.0/24或者1.1.1.0 255.255.255.0。

- as-set – 如果指定该参数，系统会将被聚合路由的路径信息作为自己的路径信息发布给其它路由器。

- summary-only – 如果指定该参数，系统将只发布聚合路由。

在BGP实例配置模式下，使用该命令no的形式取消聚合路由的指定：

no aggregate-address {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D}

添加静态BGP路由

向BGP路由表中添加静态BGP路由条目，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

network {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D}

- A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D – 指定BGP静态路由条目信息。设备支持两种方式，A.B.C.D/M或者A.B.C.D A.B.C.D，例如1.1.1.0/24或者1.1.1.0 255.255.255.0。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式删除指定的静态路由条目：

no network {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D}

配置定时器

用户可以配置两个BGP定时器，分别是KEEPALIVE（保持激活）和HOLDDOWN（保持时间），描述如下：

- KEEPALIVE（保持激活）：系统向BGP对等体发送保持激活信息的频率。默认为每隔60秒发送一次。

- HOLDDOWN（保持时间）：如果本地路由器在保持时间结束后仍没有收到某对等体的保持激活信息，则判断为该对等体老化。默认为180秒。

配置定时器，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

timers keepalive holddown

- keepalive – 指定发送保持激活信息的频率，单位为秒。默认是60秒。取值范围是0到65535，且小于或者等于HOLDDOWN/3的值，如果大于HOLDDOWN/3，实际生效的时间将为HOLDDOWN/3。参数值为0表示不发送KEEPALIVE信息。

- holddown – 指定保持时间，单位为秒。默认是180秒。取值范围是0或者3到65535。参数值为0表示不检查保持时间。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式恢复定时器的默认值：

no timers

指定BGP路由管理距离

用户可以为从其它对等体获得的BGP路由以及本地BGP路由指定管理距离。指定BGP路由管理距离，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

distance ebgp-distance ibgp-distance local-distance

- ebgp-distance – 指定EBGP路由管理距离。默认值为20。取值范围是1到255的整数。

- ibgp-distance – 指定IBGP路由管理距离。默认值为200。取值范围是1到255的整数。

- local-distance – 指定本地路由管理距离。默认值为200。取值范围是1到255的整数。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式恢复默认BGP路由管理距离：

no distance

指定缺省度量

默认情况下，引入的IGP路由的度量保持不变，引入的直连路由的度量为0。用户可以为引入路由指定缺省度量。指定引入路由的缺省度量，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

default-metric value

- value – 指定缺省度量值。范围是1到4294967295。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式恢复默认情况：

no default-metric

创建BGP对等体组

使用BGP对等体组，可以简化配置，也可以使信息更新更为有效。创建BGP对等体组，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor peer-group-name peer-group

- peer-group-name – 指定将要创建的对等体组的名称。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式删除已创建的BGP对等体组：

no neighbor peer-group-name peer-group

添加BGP对等体到对等体组

添加BGP对等体到对等体组，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor A.B.C.D peer-group peer-group-name

- A.B.C.D – 指定将要添加的BGP对等体的IP地址。

- peer-group-name – 指定系统中已创建的对等体组的名称。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式将BGP对等体从对等体组中删除：

no neighbor A.B.C.D peer-group peer-group-name

配置BGP对等体

用户需要为当前设备指定BGP对等体（对等体组），交换BGP路由信息。配置BGP对等体（对等体组），在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} remote-as number

- A.B.C.D | peer-group – 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

- number – 指定所配置对等体或者对等体组所在的自治区域的编号。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式取消BGP对等体或者对等体组的指定：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} remote-as

配置BGP MD5认证

为提高BGP的安全性，用户可以配置BGP对等体或者对等体组在建立TCP连接时进行MD5认证，认证通过后才可以建立TCP连接。配置BGP MD5认证，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} password password

- A.B.C.D | peer-group – 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

- password password – 指定MD5密码串，范围是1到32个字符。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式取消BGP MD5认证的配置：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} password

注意：参与MD5认证的对等体或者对等体组的密码必须一样。

激活BGP连接

默认情况下，已配置的BGP对等体或者对等体组与当前设备的BGP连接是激活的。用户可以关闭连接也可以重新激活BGP连接。激活BGP连接，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} activate

- A.B.C.D | peer-group – 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式关闭指定对等体或者对等体组的BGP连接：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} activate

配置缺省信息发布

用户可以指定当前设备是否将默认路由发布到其它BGP对等体或者对等体组。默认情况下，不发送默认路由。配置缺省信息发布，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} default-originate

- A.B.C.D | peer-group – 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式取消缺省信息发布：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} default-originate

配置描述信息

为对等体或者对等体组配置描述信息，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} description description

- A.B.C.D | peer-group – 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

- description – 指定描述信息。范围是1到80个字符。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式取消对等体或者对等体组的描述信息：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} description

配置BGP对等体定时器

默认情况下，在整个BGP系统中，BGP对等体或对等体组之间的定时器按照timer keepalive holddown设置的值生效，用户可以为某个特定的BGP对等体或者对等体组指定不同的定时器数值，该数值优先级高于timer keepalive holddown设置的值。为BGP对等体或者对等体组指定定时器数值，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} timers keepalive holddown

- A.B.C.D | peer-group – 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

- keepalive – 指定发送保持激活信息的频率，单位为秒。默认是60秒。取值范围是0到65535，且小于或者等于HOLDDOWN/3的值，如果大于HOLDDOWN/3，实际生效的时间将为HOLDDOWN/3。参数值为0表示不发送KEEPALIVE信息。

- holddown – 指定保持时间，单位为秒。默认是180秒。取值范围是0或者3到65535。参数值为0表示不检查保持时间。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式取消对BGP对等体或对等体组定时器的指定：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} timers

配置下一跳为自身

配置该功能后，路由器将通告对等体或者对等体组BGP路由的下一跳为该路由器自身。配置下一跳路由为自身，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} next-hop-self

- A.B.C.D | peer-group - 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式取消下一跳为自身的指定：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} next-hop-self

配置EBGP多跳

对于运行在自治系统之间的BGP（即EBGP），如果BGP对等体或对等体组没有直接连接，用户需要配置EBGP多跳才能在设备之间创建邻居关系。配置EBGP多跳，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} ebgp-multihop [ttl]

- A.B.C.D | peer-group - 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

- ttl - 指定到对等体IP地址或者对等体组的最大下一跳数。取值范围是1到255，默认值是255。如果在达到最大下一跳数后仍无法找到指定的对等体或对等体组，系统会认为创建邻居关系失败。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式取消EBGP多跳：no neighbor {A.B.C.D | peer-group} ebgp-multihop

关闭对等体或者对等体组

用户可以关闭指定的对等体或者对等体组。关闭对等体或者对等体组后，所有与被关闭对等体或者对等体组相关的会话都会被中断，所有相关的路由信息也会被删除。关闭对等体或者对等体组，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} shutdown

- A.B.C.D | peer-group – 指定对等体IP地址或者对等体组的名称。

在BGP实例配置模式下使用该命令no的形式开启对等体或者对等体组：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} shutdown

重置BGP连接

重置BGP连接，在执行模式下，使用以下命令：

clear ip bgp {* | A.B.C.D | external | peer-group peer-group-name | number} [vrouter vrouter-name]

- * - 重置当前所有BGP会话连接。

- A.B.C.D – 重置指定对等体的BGP连接。

- external – 重置所有EBGP连接。

- peer-group peer-group-name – 重置指定BGP对等体组的连接。

- number – 重置指定自治系统中的BGP连接。

- vrouter vrouter-name – 指定需重置连接所在的VRouter。

配置AS路径访问控制列表

AS路径是路由在到达目的网络之前所经过的AS号码序列。在到达目的网络之前，BGP路由每经过一个AS，在出AS时就会将AS号码添加到AS路径中。

用户可以通过AS路径访问控制列表实现路由过滤。AS路径访问控制列表主要由正则表达式和匹配成功后所执行操作（允许或拒绝）两部分组成。如果正则表达式匹配路由的AS路径，系统会继续执行指定的操作；如果匹配失败，系统会执行拒绝操作。系统最多允许配置64个AS路径访问控制列表，每个AS路径访问控制列表最多允许配置8条正则表达式。

配置AS路径访问控制列表，在全局配置模式下使用以下命令:

ip as-path access-list access-list-number {deny | permit} regular-expression

- access-list-number – 指定AS路径访问控制列表号。范围为1到500。

- deny | permit – 指定对匹配的路由所执行的操作。deny为拒绝，permit为允许。

- regular-expression – 指定用于匹配AS路径的正则表达式。系统支持PCRE（Perl Compatible Regular Expressions）正则表达式语法。

在全局配置模式下使用该命令no的形式删除AS路径访问控制列表：

no ip as-path access-list access-list-number [{deny | permit} regular-expression]

例如，配置序号为1的AS路径控制列表，拒绝经过AS 31的路由，但允许其他路由，请输入以下命令：

hostname(config)# ip as-path access-list 1 deny _31_ hostname(config)# ip as-path access-list 1 permit .* hostname(config)#

配置团体属性列表

在BGP中，团体属性标识一组具有相同特征的路由信息，与其所在的IP子网和AS无关。除用户自定义的团体属性外，系统支持如下的公认团体属性：

- No-export：带有这一团体属性值的路由不能通告给AS之外的对等体。

- No-adverties：带有这一团体属性值的路由不能通告给任何BGP对等体。

- Local-as：带有这一团体属性值的路由可以通告给本地AS内的其他对等体，不能通告到本地AS以外的对等体。

- Internet：带有这一团体属性值的路由可以通告给任何BGP邻居。默认情况下所有路由都携带该属性。

团体属性列表主要由团体属性和匹配成功后所执行操作（允许或拒绝）两部分组成。如果引入路由的团体属性匹配指定的团体属性，系统会继续执行指定的操作；如果匹配失败，系统会执行拒绝操作。系统最多允许配置128个团体属性列表，每个团体属性列表最多允许配置一条Permit规则和一条Deny规则。

配置团体属性列表，在全局配置模式下使用以下命令:

ip community-list {standard community-list-name | community-list-number} {deny | permit} {[internet] [local-as] [no-advertise] [no-export] [community-number]}

- standard community-list-name – 指定团体属性列表名称。为1到31个字符的字符串。

- community-list-number - 指定团体属性列表号。范围为1到99。

- deny | permit – 指定对匹配的路由所执行的操作。deny为拒绝，permit为允许。

- [internet] [local-as] [no-advertise] [no-export] [community-number] – 指定团体属性，可以同时指定多个团体属性，不同团体属性间用空格隔开。community-number为1到4294967295之间的数字。

在全局配置模式下使用该命令no的形式删除团体属性列表：

no ip community-list {standard community-list-name | community-list-number}

引入路由

BGP协议允许用户引入其它路由协议（OSPF、直连、静态和RIP）的路由信息，并向外发布。同时，用户可以设置被引入路由的度量，还可以引用路由映射表对路由信息进行过滤，仅允许引入或拒绝引入特定的路由信息。配置引入路由，在BGP实例配置模式下使用以下命令：

redistribute {ospf | connected | static | rip} [metric value] [route-map name]

- ospf | connected | static | rip – 指定引入路由的类型，可以是OSPF（ospf）、直连路由（connected）、静态路由（static）或者RIP（rip）。

- metric value – 指定引入路由的度量。范围是0到4294967295。如果不指定该数值，系统会使用BGP的缺省度量（通过default-metric value配置）。

- route-map name – 指定用于过滤引入路由信息的路由映射表。有关路由映射表的更多信息，请参考配置路由映射表。

用户可以配置多条该命令引入不同类型的路由。

使用no redistribute {ospf | connected | static | rip}命令取消指定类型路由的引入。

配置路由映射表

默认情况下系统会引入所有的路由信息。用户可以引用路由映射表对引入的路由信息进行过滤。路由映射表主要由路由匹配规则和匹配成功后所执行操作（允许或拒绝）两部分组成。如果引入的路由信息命中了任何路由匹配规则，系统就会执行对应的操作，允许或拒绝引入这些路由信息。

注意： - 如果用户设置的操作是允许，匹配成功后系统仅允许引入匹配的路由信息，拒绝引入所有未匹配的路由信息。 - 如果用户设置的操作是拒绝，匹配成功后系统会拒绝引入匹配的路由信息，但仍允许引入未匹配的路由信息。

用户可通过以下步骤配置路由映射表，实现对引入路由信息的过滤：

- 创建路由映射表并在表中创建路由匹配规则。不同的匹配规则通过序列号区分。序列号越小，匹配优先级越高。默认情况下，引入的路由信息命中任何路由匹配规则，系统将不再继续匹配后续的规则；如果引入的路由信息没有命中任何匹配规则，系统将执行拒绝操作。

- 在路由匹配规则中配置匹配条件。匹配条件可以是引入路由的AS路径、团体属性、度量值、目的地址或下一跳地址。一条路由匹配规则中可以包含多个匹配条件，这些匹配条件之间是与（AND）关系，即引入的路由信息必须满足匹配规则中的所有匹配条件才会认定为命中了该条规则。

- 如有需要，可以设置系统在命中一条路由匹配规则后继续匹配其他规则。有关匹配多条路由匹配规则配置的更多信息，请参考匹配多条路由匹配规则。

- 如有需要，修改引入路由的部分属性后再对外发布。

创建路由映射表并在表中配置路由匹配规则，在全局配置模式下，使用以下命令：

route-map name {deny | permit} sequence

- route-map name – 指定路由映射表名称，并进入路由映射表配置模式。取值范围是1到31个字符。如果该名称已经存在，则直接进入路由映射表配置模式。

- deny | permit – 指定对匹配的路由信息所执行的操作。deny为拒绝，permit为允许。

- sequence – 指定该路由映射表下路由匹配规则的序列号。取值范围是1到65535。

使用该命令no的形式删除路由映射表：

no route-map name [sequence]

- sequence – 仅删除路由映射表中指定的匹配规则。

配置路由匹配规则中的匹配条件，在路由映射表配置模式下，使用以下命令：

match {as-path access-list-number | community {community-list-name | community-list-number} [exact-match] | metric metric-value | ip address access-list | ip next-hop access-list}

- as-path access-list-number – 匹配路由的AS路径。access-list-number为用户配置的AS路径访问控制列表号。如果路由的AS路径匹配该访问控制列表中允许的AS路径，则认为匹配成功。有关AS路径访问控制列表配置的更多信息，请参考配置AS路径访问控制列表。

- community {community-list-name | community-list-number} [exact-match] – 匹配路由的团体属性。community-list-name为团体属性列表名称；community-list-number为团体属性列表号；exact-match指定对团体属性进行精确匹配。有关团体属性列表列表配置的更多信息，请参考配置团体属性列表。

- metric metric-value – 匹配路由的度量值。取值范围是0到4294967295。

- ip address access-list – 匹配路由的目的地址。access-list为用户配置的路由访问控制列表。如果路由的目的地址属于该访问控制列表中允许的地址，则认为匹配成功。有关访问控制列表配置的更多信息，请参考配置路由访问控制列表。

- ip next-hop access-list – 匹配路由的下一跳地址。access-list为用户配置的路由访问控制列表。如果路由的下一跳地址属于该访问控制列表中允许的地址，则认为匹配成功。有关访问控制列表配置的更多信息，请参考配置路由访问控制列表。

重复以上命令向路由匹配规则中添加多个不同类型的匹配条件。使用该命令no的形式删除匹配条件：

no match {as-path | community | metric | ip address | ip next-hop}

注意：如果用户仅创建了路由映射表但没有在映射表中配置任何路由匹配规则，系统默认会认为引入的路由信息匹配成功。

修改引入路由属性

对于满足匹配条件的引入路由，用户可以在修改路由的部分属性后再对外发布。修改引入路由的属性，在路由映射表配置模式下，使用以下命令：

set {as-path prepend as-number | commu-list {community-list-name | community-list-number} delete | community {[internet] [local-AS]  [no-advertise] [no-export] [community-list-number]} [additive] | ip next-hop ip-address | local-preference value | metric metric-value | origin {egp | igp | incomplete}}

- as-path prepend as-number – 在引入路由的AS路径后添加新的AS路径。取值范围为1到65535之间的数字，多个数字之间用空格隔开。

- commu-list {community-list-name | community-list-number} delete – 指定团体属性列表名称（community-list-name）或者团体属性列表号（community-list-number），删除匹配的团体属性。

- community {[internet] [local-AS] [no-advertise] [no-export] [community-list-number]} [additive] – 修改引入路由的团体属性。additive为在引入路由的团体属性中添加新的团体属性。

- ip next-hop ip-address – 修改引入路由的下一跳地址。

- local-preference value – 修改引入路由的本地优先属性。取值范围是0到4294967295。

- metric metric-value – 修改引入路由的度量值。取值范围是0到4294967295。

- origin {igp | egp | incomplete} – 修改引入路由的来源属性。igp为路由起始于AS内部；egp为路由通过EGP获得；incomplete为路由通过其他方法获得。

使用该命令no的形式取消对路由属性的修改并还原到引入路由时的设置：

no set {as-path prepend | commu-list | community | ip next-hop | local-preference | origin | metric | metric-type}

配置基于AS路径访问控制列表的路由过滤

BGP协议支持通过AS路径访问控制列表对对等体（对等体组）引入的路由或者向外发布的路由进行过滤。配置基于AS路径访问控制列表的路由过滤，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} filter-list access-list-number {in | out}

- A.B.C.D | peer-group – 指定BGP对等体的IP地址或者对等体组的名称。

- access-list-number – 指定AS路径访问控制列表号。有关AS路径访问控制列表的更多信息，请参考配置AS路径访问控制列表。

- in | out – 指定对引入的路由（in）或者向外发布的路由（out）进行过滤。

使用该命令no的形式取消基于AS路径访问控制列表的路由过滤配置：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} filter-list {in |out}

配置向对等体或者对等体组发送团体属性

配置向对等体（对等体组）发送团体属性，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} send-community {standard | extended | both}

- A.B.C.D | peer-group – 指定BGP对等体的IP地址或者对等体组的名称。

- standard | extended | both – 指定发送团体属性的类别，可以是标准团体属性（standard），扩展团体属性（extended），或者标准团体属性和扩展团体属性（both）。

使用该命令no的形式取消发送团体属性配置：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} send-community

配置基于路由映射表的路由过滤

BGP协议支持通过路由映射表对对等体（对等体组）引入的路由或者向外发布的路由进行过滤。配置基于路由映射表的路由过滤，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor {A.B.C.D | peer-group} route-map {in |out}

- A.B.C.D | peer-group – 指定BGP对等体的IP地址或者对等体组的名称。

- in | out – 指定对引入的路由（in）或者向外发布的路由（out）进行过滤。

使用该命令no的形式取消基于路由映射表的路由过滤配置：

no neighbor {A.B.C.D | peer-group} route-map {in |out}

等价负载均衡

配置BGP负载均衡的最大路径数，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

maximum-paths {ebgp | ibgp} maximum-number

- maximum-number – 指定EBGP/IBGP最大ECMP路径数。配置路径数后，若存在多条等价路径，多条路径均会被加入到路由表中。这样即可使BGP在多条路径上实现负载均衡。取值范围是1到8，默认值是1。

在BGP实例配置模式下，使用该命令no的形式取消等价负载均衡：

no maximum-paths {ebgp | ibgp}

注意：配置该功能前，用户需先开启ECMP功能。如何开启ECMP，请参阅等价多径路由（ECMP）部分。

查看BGP信息

显示BGP路由信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip route bgp [vrouter vrouter-name]

- vrouter-name - 显示指定VRouter的BGP路由信息。

显示整个BGP路由表的路由信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip bgp [A.B.C.D | A.B.C.D/M] [vrouter vrouter-name]

- A.B.C.D | A.B.C.D/M – 显示到指定网络的BGP路由信息。

- vrouter-name - 显示指定VRouter的BGP路由信息。

显示BGP数据库中存储的所有自治系统路径信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip bgp paths [vrouter vrouter-name]

- vrouter-name - 显示指定的VRouter的自治系统路径信息。

显示所有BGP连接的状态参数，包括前缀、路径和属性信息等，在任何模式下使用以下命令：

show ip bgp summary [vrouter vrouter-name]

- vrouter-name - 显示指定VRouter的BGP连接状态参数。

显示BGP对等体状态，在任何模式下使用以下命令：

show ip bgp neighbor [A.B.C.D] [vrouter vrouter-name]

- A.B.C.D – 显示指定对等体的状态。

- vrouter-name - 显示指定VRouter的BGP对等体的状态。

显示BGP团体属性列表信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip community [community-list-name]

- community-list-name –显示指定名称或者序号的团体属性列表信息。如不输入该参数，则显示所有团体属性列表信息。

show ip as-path-access-list [access-list-number]

- access-list-number –显示指定序号的AS路径访问控制列表信息。如不输入该参数，则显示所有AS路径访问控制列表信息。

等价多径路由（ECMP）

等价多径路由（ECMP）是对经过安全设备的数据流量在多条等价路径（同协议）上进行负载均衡转发的方法。

配置ECMP功能

默认情况下，系统的ECMP功能为开启状态，并允许最多40条等价路由条目进行负载均衡。在VRouter配置模式下，使用以下命令开启或关闭ECMP功能：

ecmp enable ecmp-route-num

- ecmp-route-num – 系统允许的最大ECMP路由条目数。取值范围为1到40。当取值为1时表示不使用ECMP功能。

配置ECMP选路方式

在全局配置模式下，使用以下命令配置ECMP选路方式：

ecmp-route-select {by-5-tuple | by-src | by-src-and-dst}

- by-5-tuple – 基于五元组（源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和服务类型）进行选路。

- by-src – 基于源IP地址进行选路。

- by-src-and-dst - 基于源IP地址和目的IP地址进行选路。该方式为系统默认选路方式。

静态组播路由

组播是将数据从一个源点传送到多个目的节点的一种通信方式。发送数据的源点称为组播源，接收数据的多个节点构成组播组。组播源将数据发送至目的地址，其地址范围是224.0.0.0至239.255.255.255之间的D类地址，称为组播地址。

互联网内任意一台主机均可作为组播源，源点只发送一份数据至组播地址，组内的所有接收者均可接收到相同的数据。应用组播方式传递信息，能够有效的节约网络带宽；如果接入网络用户数量增加，不会增大发送数据主机的负担，降低了网络负荷。

用户可以通过手工配置组播路由规则来实现将数据从组播源传送给组播成员。组播路由规则需要定义以下信息：

- 组播源和组播地址：即组播源IP和目的IP。

- 入接口和出接口：匹配对应组播源和组播地址的数据从组播路由规则中指定的入接口进，从指定的出接口出。

开启/关闭组播路由功能

默认情况下，组播路由功能为关闭状态。在VRouter配置模式下，使用以下命令开启或关闭组播路由功能：

- 开启组播路由：ip multicast-routing

- 关闭组播路由：no ip multicast-routing

配置静态组播路由

在VRouter配置模式下，使用以下命令创建静态组播路由：

ip mroute A.B.C.D A.B.C.D [iif interface-name] [eif interface-name]

- A.B.C.D A.B.C.D – 指定组播源和组播地址。第一个A.B.C.D为组播源IP地址；第二个A.B.C.D为组播地址，其地址范围是224.0.0.0 至 239.255.255.255 之间。

- iif interface-name – 指定入接口名称。在此命令中，最多允许用户指定2个入接口名称。

- eif interface-name – 指定出接口名称。在此命令中，最多允许用户指定4个出接口名称。

在VRouter配置模式下，使用该命令的no形式删除静态组播路由：

no ip mroute A.B.C.D A.B.C.D [iif interface-name] [eif interface-name]

指定入接口/出接口

用户可以为已创建的静态组播路由条目配置入接口或出接口。系统允许为每条组播路由条目最多配置2个入接口，32个出接口。入接口或出接口的配置需要在静态组播路由配置模式下进行。进入静态组播路由配置模式，在VRouter配置模式下，使用以下命令：

ip mroute A.B.C.D A.B.C.D

- A.B.C.D A.B.C.D – 指定组播源和组播地址。第一个A.B.C.D为组播源IP地址；第二个A.B.C.D为组播地址。

为已创建的静态组播路由条目指定入接口或出接口名称，在静态组播路由配置模式下，使用以下命令：

- 指定入接口名称：iif interface-name

- 指定出接口名称：eif interface-name

多次执行以上命令配置多个入接口或出接口。

显示组播路由信息

用户可以在任何模式下，随时使用show命令查看组播路由信息。命令如下：

show ip mroute [A.B.C.D A.B.C.D | static | summary] [vrouter vr-name]

- show ip mroute – 显示全部组播路由信息。

- A.B.C.D A.B.C.D – 通过指定组播源地址和组播地址，显示其组播路由信息。第一个A.B.C.D为组播源地址，第二个A.B.C.D为组播地址。

- static – 显示静态组播路由信息。

- summary – 显示组播路由的摘要信息。

- vrouter vr-name – 显示指定VRouter下的组播路由信息。

显示组播FIB信息

用户可以在任何模式下，使用以下命令查看组播FIB信息：

show mfib [A.B.C.D A.B.C.D | summary] [vrouter vr-name]

- show mfib – 显示所有组播FIB信息。

- A.B.C.D A.B.C.D – 通过指定组播源地址和组播地址，显示其组播FIB信息。第一个A.B.C.D为组播源地址，第二个A.B.C.D为组播地址。

- summary – 显示组播FIB的摘要信息。

- vrouter vr-name – 显示指定VRouter下的组播FIB信息。

互联网组管理协议

互联网组管理协议IGMP（Internet Group Message Protocol）是用于在主机和路由器之间建立并维护组播成员关系的协议。通过IGMP协议，主机向路由器报告组成员的加入和离开，路由器周期性地发送查询报文查看是否有组成员处于活动状态，如果未收到组播成员的报告报文，则认为该组播组中已无组成员。IGMP协议主要有IGMP Proxy（工作在应用层）和IGMP Snooping（工作在链路层）两个功能。

当前版本的系统支持IGMPv1（由RFC1112定义）和IGMPv2（由RFC2236定义）。

IGMP Proxy

IGMP Proxy靠代理拦截主机和路由器之间的IGMP报文来建立组播路由表项，进行组播数据的转发。IGMP Proxy在安全设备的两个接口上分别实现不同的功能。上联到组播路由器的上行接口代理实现主机的功能，响应来自路由器的查询。当组播组新增一个成员或者最后一个成员退出时，安全设备通过上行接口主动发送成员报告报文或者离开报文。下联到用户主机的下行接口代理实现路由器的功能，进行组成员的登记、查询和删除工作。

配置IGMP代理，请按照以下步骤进行操作：

- 启用组播路由功能。具体操作，请参阅开启/关闭组播路由功能一节。

- 启用IGMP代理功能。

- 配置上行接口为主机模式，代理主机功能。

- 配置下行接口为路由器模式，代理IGMP路由器功能。

- 配置策略规则。

启用IGMP代理

在VRouter配置模式下，使用以下命令启用或禁用IGMP代理功能：

- 启用IGMP代理：ip igmp-proxy enable

- 禁用IGMP代理：no ip igmp-proxy enable

在全局配置模式下，使用以下命令进入VRouter配置模式：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定VRouter的名称。如果指定的名称已存在，则直接进入VRouter配置模式。

配置接口的IGMP代理模式

在接口配置模式下，用户可使用以下命令配置接口的IGMP代理模式，使它处于主机模式或路由器模式：

ip igmp-proxy {router-mode | host-mode} [A.B.C.D]

- router-mode – 配置下行接口的IGMP代理模式为路由器模式。

- host-mode – 配置上行接口的IGMP代理模式为主机模式。

- [A.B.C.D] – 指定组播组地址。配置组播地址后，系统认为IGMP代理模式仅对此组播地址有效。

在接口配置模式下，使用该命令no的形式取消指定接口的IGMP代理模式：

no ip igmp-proxy {router-mode | host-mode} [A.B.C.D]

查看IGMP Proxy信息

用户可以在任何模式下，随时使用show命令查看IGMP Proxy信息。命令如下：

show ip igmp-proxy [A.B.C.D] [vrouter vrouter-name]

- show ip igmp-proxy – 查看系统中全部IGMP Proxy信息。

- [A.B.C.D] – 查看指定的组播组地址的IGMP Proxy信息。

- [vrouter vrouter-name] – 查看指定的VRouter下的IGMP Proxy信息。

IGMP Snooping

IGMP Snooping是通过监听主机和路由器之间的IGMP报文，在二层设备上建立针对某个组播地址的组播路由表项。开启IGMP Snooping功能后，安全设备根据组播路由表项转发组播数据，有效的减少了组播通信的开销。如果没有开启IGMP Snooping功能，安全设备只能广播组播数据。

配置IGMP Snooping，请按照以下步骤进行操作：

- 开启组播路由功能。具体操作，请参阅开启/关闭组播路由功能一节。

- 开启IGMP Snooping功能。

- 配置IGMP Snooping。

- 配置策略规则。

启用IGMP Snooping

在VSwitch配置模式下，使用以下命令启用或禁用IGMP Snooping功能：

- 启用IGMP Snooping功能：ip igmp-snooping enable

- 禁用IGMP Snooping功能：no ip igmp-snooping enable

在全局配置模式下，使用以下命令创建或进入VSwitch配置模式：

vswitch vswitchNumber

- Number – 指定VSwitch的数字标识。Number的取值范围根据平台不同而不同。例如，命令vswitch vswitch2创建了名为VSwitch2的VSwitch，同时也创建了VSwitchif2接口，并且进入VSwitch2的配置模式。如果指定的VSwitch名称已存在，则直接进入VSwitch配置模式。

配置IGMP Snooping

在接口配置模式下，使用以下命令配置IGMP Snooping功能：

ip igmp-snooping {router-mode [A.B.C.D] | host-mode [A.B.C.D] | disable | auto}

- router-mode – 配置下行接口的IGMP Snooping模式为路由器模式。

- host-mode – 配置上行接口的IGMP Snooping模式为主机模式。

- [A.B.C.D] – 指定组播组地址。

- disable – 禁用接口的IGMP Snooping功能。

- auto – 指定该参数，系统通过IGMP报文自动确定接口的模式。

在接口配置模式下，使用该命令no的形式取消配置IGMP Snooping功能：

no ip igmp-snooping {router-mode A.B.C.D | host-mode A.B.C.D}

未知组播丢弃

默认情况下，未知组播丢弃功能为关闭状态。开启该功能后，安全设备将丢弃发往未知组播组的报文，从而节省带宽。在VSwitch配置模式下，使用以下命令开启未知组播丢弃功能：

unknown-multicast drop

在VSwitch配置模式下，使用该命令no的形式关闭未知组播丢弃功能：

no unknown-multicast drop

查看IGMP Snooping信息

用户可以在任何模式下，随时使用show命令查看IGMP Snooping信息。命令如下：

show ip igmp-snooping [A.B.C.D] [vswitch name]

- show ip igmp-snooping - 显示全部IGMP Snooping信息。

- [A.B.C.D] – 查看指定的组播组地址的IGMP Snooping信息。

- [vswitch name] – 查看指定的VSwitch下的IGMP Snooping信息。

BFD

BFD（Bidirectional Forwarding Detection，双向转发检测）是一套全网统一的检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况，为了提升现有网络性能，协议邻居之间必须能快速检测到通信故障，从而更快的建立起备用通道恢复通信。

BFD在两台路由器上建立会话，用来监测两台路由器间的双向转发路径，为上层协议服务，如路由协议。BFD本身并没有发现机制，而是靠被服务的上层协议通知其该与谁建立会话，会话建立后如果在检测时间内没有收到对端的BFD报文则认为发生故障，通知被服务的上层协议，上层协议进行相应的处理。

当前版本的系统支持BFD与静态路由、OSPF、BGP路由协议联动。实现在运行静态路由、OSPF、BGP路由协议的链路上进行转发连通状况检测。

BFD工作模式

BFD会话建立有两种模式：主动模式和被动模式。目前只支持主动模式，不支持被动模式。

- 主动模式：在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文，都会主动发送BFD控制报文。

- 被动模式：在建立会话前不会主动发送BFD控制报文，直到收到对端发送来的控制报文。 在会话初始化过程中，通信双方至少要有一个运行在主动模式才能成功建立起会话。

BFD会话建立后有两种检测模式：异步模式和查询模式。通信双方要求运行在相同的模式。

- 异步模式：以异步模式运行的设备周期性地发送BFD控制报文，如果在检测时间内对端没有收到BFD控制报文，则认为会话down。

- 查询模式：假定有一个独立的方法，确认自己和对端系统的连通性。这样，BFD会话建立后，会停止周期发送BFD控制报文，除非需要显式地验证连接性。

BFD Echo功能

BFD Echo功能即BFD回声功能，本端设备周期性地发送BFD Echo报文，远端设备不对报文进行处理，只通过转发通道将报文返回到本端。通过Echo功能，可以更快的检测到故障。

Echo功能可以和两种检测模式配合使用，如果在异步模式下启用Echo功能，可以减少控制报文的发送；如果在查询模式下启用Echo功能，在BFD会话建立后可以取消发送BFD控制报文。

注意：如果需要使用Echo功能，在本端设备开启Echo功能的基础上，对端设备必须能够对Echo报文进行转发，否则功能不生效。

配置BFD基本功能

BGP基本功能的配置包括以下各项：

  - 配置BFD检测模式

  - 配置BFD会话参数

  - 开启/关闭Echo功能

  - 指定接收Echo报文时间间隔

  - 配置Echo报文的源IP地址

配置BFD检测模式

BFD会话建立后有两种检测模式：异步模式和查询模式。通信双方要求运行在相同的模式。默认情况下，BFD会话的检测模式为异步模式。用户可以根据需要指定BFD会话检测模式为查询模式，在接口配置模式下，使用以下命令：

bfd demand enable

在接口配置模式下使用该命令no的形式恢复默认为异步模式：

no bfd demand enable

配置BFD会话参数

在BFD会话建立之后，用户可以根据需要修改发送或接收BFD会话报文的最小时间间隔以及检测时间倍数。配置BFD会话检测参数，在接口配置模式下，使用以下命令：

bfd min-tx min-tx-value min-rx min-rx-value detect-multiplier value

- min-tx-value – 指定发送BFD报文的最小时间间隔，单位是毫秒。默认值为100，取值范围为100到1000。

- min-rx-value – 指定接收BFD报文的最小时间间隔，单位是毫秒。默认值为100，取值范围为100到1000。

- value– 指定检测时间倍数，用来计算检测超时时间。

使用no bfd min-tx min-rx detect-multiplier恢复默认BFD会话参数。

注意：检测超时时间计算方法如下： - 异步模式：超时时间= max(本端配置的min-tx-value,对端配置的min-rx-value)* 对端检测时间倍数。 - 查询模式下并开启Echo功能：超时时间= max(本端配置的min-tx-value,对端配置的接收Echo报文时间间隔)* 本端检测时间倍数。 - 异步模式下并开启echo功能：超时时间= max(本端配置的min-tx-value,对端配置的接收Echo报文时间间隔)* 对端检测时间倍数 关于如何配置接收Echo报文时间间隔，请参阅指定接收Echo报文时间间隔一节。

开启/关闭Echo功能

默认情况下，Echo功能是关闭的，启用此功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

bfd echo enable

在接口配置模式下，用该命令no的形式关闭此功能：

no bfd echo enable

指定接收Echo报文时间间隔

指定接收BFD Echo报文时间间隔，在接口配置模式下，使用以下命令：

bfd min-echo-rx value

- value – 指定接收BFD Echo报文时间间隔，单位为毫秒。取值范围是100到1000毫秒。默认为0，即表示不接收BFD Echo报文。

在接口配置模式下，使用no bfd min-echo-rx命令恢复默认值。

配置Echo报文的源IP地址

为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞，用户需要配置Echo报文的源IP地址，在接口配置模式下，使用以下命令：

bfd echo-source-ip echo-src-address

- echo-src-address – 指定BFD Echo报文的源IP地址。

在接口配置模式下，使用no bfd echo-source-ip命令删除Echo报文的源IP地址。

注意： - Echo报文的源IP地址用户可以任意指定。建议用户配置Echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段。 - 本端发送Echo报文的目的地址使用本端接口地址。

配置BFD与路由协议联动

BFD与路由协议联动的配置包括以下各项：

  - 配置BFD与 静态路由联动

  - 配置BFD与 OSPF联动

  - 配置BFD与 BGP联动

配置BFD与 静态路由联动

由于静态路由没有发现邻居机制，BFD 与静态路由联动，如果BFD会话检测到故障，则表明该静态路由下一跳不可达，即不会添加此路由到路由表中，从而实现快速路由选路。

配置BFD与静态路由联动，对指定的静态路由下一跳开启BFD检测功能，在VRouter配置模式下，使用以下命令：

ip route {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} interface-name A.B.C.D bfd

- A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D – 指定静态路由条目的网络地址。设备支持两种方式，A.B.C.D/M或者A.B.C.D A.B.C.D，例如1.1.1.0/24或者1.1.1.0 255.255.255.0。

- interface-name A.B.C.D – 指定下一跳接口地址。

- bfd  – 对指定下一跳开启BFD检测功能。

在VRouter配置模式下，使用以上命令no的形式取消BFD与指定静态路由联动：

no ip route {A.B.C.D/M | A.B.C.D A.B.C.D} interface-name A.B.C.D bfd

配置BFD与 OSPF联动

通过BFD与OSPF联动，实现优于OSPF协议Hello检测机制的快速链路检测，从而提高OSPF协议的收敛性能。

配置BFD与OSPF联动，对指定的OSPF相关接口上开启BFD检测功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

ip ospf bfd

在接口配置模式下，使用以上命令no的形式取消BFD与OSPF联动：

no ip ospf bfd

配置BFD与 BGP联动

配置BFD与BGP联动，对指定的BGP邻居开启BFD检测功能，在BGP实例配置模式下，使用以下命令：

neighbor A.B.C.D fall-over bfd

- A.B.C.D – 指定BGP对等体的IP地址。

在BGP实例配置模式下，使用以上命令no的形式取消BFD与指定BGP邻居联动：

no neighbor A.B.C.D fall-over bfd

显示BFD会话信息

显示BFD会话信息，在任何模式下使用以下命令：

show bfd session [neighbor [A.B.C.D | detail]]

- A.B.C.D – 指定相邻路由器的ID。

- detail– 显示所有路由器的BFD会话详细信息。

路由配置举例

本节介绍路由相关配置实例，包括开启/关闭静态路由查询功能配置举例、多VR配置举例、静态组播路由配置举例、IGMP Proxy配置举例和链路负载均衡配置举例。

开启/关闭静态路由查询功能配置举例

设备的ethernet0/0和ethernet0/1两个接口分别连接网通和电信的两条线路，内网中Trust域和Trust1域的流量走网通线路，其它的流量走电信线路。组网图如下图所示：

Figure 15：开启/关闭静态路由查询功能配置组网图

如上图所示，接口etherent0/0和ethernet0/1属于untrust域，IP地址分别是202.10.11.2和202.10.10.2，接口etherent0/2和ethernet0/3属于Ttrust域，IP地址分别是202.10.2.1/24和202.10.3.1/24，接口etherent0/4和ethernet0/5属于Ttrust1域，IP地址分别是202.10.4.1/24和202.10.5.1/24，接口etherent0/6、ethernet0/7和etherent0/8属于Ttrust2域，IP地址分别是202.10.6.1/24、202.10.7.1/24和202.10.8.1/24。

配置步骤

以下配置步骤略去安全域以及接口配置，重点描述路由配置。路由配置：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip route source 0.0.0.0/0 202.10.10.2（默认流量走电信） hostname(config-vrouter)# ip route source 202.10.2.1/24 202.10.11.2（该网段流量走网通） hostname(config-vrouter)# ip route source 202.10.3.1/24 202.10.11.2（该网段流量走网通） hostname(config-vrouter)# ip route source 202.10.4.1/24 202.10.11.2（该网段流量走网通） hostname(config-vrouter)# ip route source 202.10.5.1/24 202.10.11.2（该网段流量走网通）

根据以上源路由配置，Trust和Trust1域的流量都走网通线路，而其它的流量走电信线路。如果由于某些原因，网通线路故障，Trust和Trust1域的用户将无法上网，此时需要将以上的四条源路由删除，流量才会全部汇总到电信线路进行传输。如果相关的源路由很多，删除工作和线路故障排除后的路由添加工作的工作量将十分庞大，同时也容易出错。现在的解决方案是：线路故障时，关闭源路由的查询，Trust和Trust1域的用户就都可以走默认路由通过电信线路上网。配置命令如下：

hostname(config)# route disable sbr

故障排除后，重新开启源路由的查询功能：

hostname(config)# route enable sbr

多VR配置举例

本节介绍几个多VR配置的具体实例，包括

- 多VR独立转发

- 跨VR转发

多VR独立转发

Trust-vr和VR1两个VR中有重叠的IP地址段，但是要求两个VR的数据转发各自进行，互不影响。组网图如下图所示：

图16：多VR独立转发组网图

系统有两个VR，分别是trust-vr和VR1。接口ethernet0/1属于zone1，ethernet0/2属于zone2，zone1和zone2均属于trust-vr；接口ethernet0/3属于zone3，ethernet0/4属于zone4，zone3和zone4均属于VR1。接口ethernet0/1和ethernet0/3的IP地址重叠，而ethernet0/2和ethernet0/4的IP地址也重叠。

配置步骤

第一步：开启设备的多VR功能：

hostname# exec vrouter enable Warning: please reboot the device to make the change validation! hostname# reboot System reboot, are you sure? y/[n]: y

第二步：重启设备后，创建VR1：

hostname(config)# ip vrouter VR1

第三步：配置接口以及安全域（zone1和zone2默认属于trust-vr）：

hostname(config)# zone zone1 hostname(config-zone-zone1)# exit hostname(config)# zone zone2 hostname(config-zone-zone2)# exit hostname(config)# zone zone3 hostname(config-zone-zone3)# vrouter VR1 hostname(config-zone-zone3)# exit hostname(config)# zone zone4 hostname(config-zone-zone4)# vrouter VR1 hostname(config-zone-zone4)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone zone1 hostname(config-if-eth0/1)# ip address 10.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# zone zone2 hostname(config-if-eth0/2)# ip address 10.1.2.1/24 hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# zone zone3 hostname(config-if-eth0/3)# ip address 10.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/3)# exit hostname(config)# interface ethernet0/4 hostname(config-if-eth0/4)# zone zone3 hostname(config-if-eth0/4)# ip address 10.1.2.1/24 hostname(config-if-eth0/4)# exit hostname(config)#

跨VR转发

系统有两个VR，即trust-vr和VR1。要求实现trust-vr通过VR1进行数据转发。组网图如下图所示：

图17：跨VR转发组网图

系统有两个VR，分别是trust-vr和VR1。接口ethernet0/0属于zone1，zone1属于trust-vr；接口ethernet0/2和ethernet0/3属于zone2，zone2属于trust-vr。通过配置，实现trust-vr通过VR1进行数据转发。

配置步骤

第一步：开启设备的多VR功能：

hostname# exec vrouter enable Warning: please reboot the device to make the change validation! hostname# reboot System reboot, are you sure? y/[n]: y

第二步：重启设备后，创建VR1：

hostname(config)# ip vrouter VR1

第三步：配置接口以及安全域（和zone2默认属于trust-vr）：

hostname(config)# zone zone1 hostname(config-zone-zone1)# vrouter VR1 hostname(config-zone-zone1)# exit hostname(config)# zone zone2 hostname(config-zone-zone2)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone zone1 hostname(config-if-eth0/1)# ip address 1.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# zone zone2 hostname(config-if-eth0/2)# ip address 10.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# zone zone2 hostname(config-if-eth0/3)# ip address 10.1.2.1/24 hostname(config-if-eth0/3)# exit hostname(config)#

第四步：配置跨VR转发路由：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip route 0.0.0.0/0 vrouter VR1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)# ip vrouter VR1 hostname(config-vrouter)# ip route 10.1.1.0/24 vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip route 10.1.2.0/24 vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

静态组播路由配置举例

本节介绍一个静态组播路由的配置举例。

组网需求

组播源发送数据至组播组，组播地址为224.91.91.2。接口ethernet0/0属于trust安全域，为组播数据入接口；接口ethernet0/1属于untrust安全域，为组播数据出接口。配置静态组播路由使组播数据可以正常转发给属于组播组的客户端PC。组网图如下图所示：

图18：组播路由配置举例组网图

配置步骤

第一步：配置接口和安全域：

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ip address 1.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 2.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：配置并开启静态组播功能：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip multicast-routing hostname(config-vrouter)# ip mroute 1.1.1.2 224.91.91.2 iif ethernet0/0 eif ethernet0/1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

第三步：配置策略：

hostname(config)# address src hostname(config-addr)# ip 1.1.1.2/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address dst hostname(config-addr)# ip 224.91.91.2/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr src hostname(config-policy-rule)# dst-addr dst hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

IGMP Proxy配置举例

本节介绍一个IGMP Proxy的配置举例。

组网需求

组播源发送数据至组播组，组播地址为224.91.91.2。ethernet0/0为上行接口，ethernet0/1和ethernet0/2为下行接口。配置IGMP Proxy使组播数据可以正常转发给属于组播组的客户端PC。组网图如下图所示：

图19：IGMP Proxy配置举例组网图

配置步骤

第一步：配置接口和安全域：

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone untrust hostname(config-if-eth0/0)# ip address 10.0.0.2/24 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone trust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 192.168.0.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# zone trust hostname(config-if-eth0/2)# ip address 192.168.1.1/24 hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)#

第二步：开启组播路由功能：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip multicast-routing hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

第三步：开启并配置IGMP Proxy功能：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip igmp-proxy enable hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# ip igmp-proxy host-mode hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# ip igmp-proxy router-mode hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# ip igmp-proxy router-mode hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)#

第四步：配置策略：

hostname(config)# address src hostname(config-addr)# ip 1.1.1.2/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address dst hostname(config-addr)# ip 224.91.91.2/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone untrust hostname(config-policy-rule)# dst-zone trust hostname(config-policy-rule)# src-addr src hostname(config-policy-rule)# dst-addr dst hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

IGMP Snooping配置举例

本节介绍一个IGMP Snooping的配置举例。

组网需求

组播源发送数据至组播组，组播地址为224.91.91.2。设备工作在透明模式，ethernet0/0为上行接口，ethernet0/1和ethernet0/2为下行接口。配置IGMP Snooping使组播数据可以正常转发给属于组播组的客户端PC。

配置步骤

第一步：配置接口和安全域：

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone l2-untrust hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone l2-trust hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# zone l2-trust hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)# interface vswitchif1 hostname(config-if-vsw1)# ip address 192.30.1.100 255.255.255.0 hostname(config-if-vsw1)# exit hostname(config)#

第二步：开启组播路由功能：

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip multicast-routing hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

第三步：开启并配置IGMP Snooping功能：

hostname(config)# vswitch vswitch1 hostname(config-vswitch)# ip igmp-snooping enable hostname(config-vswitch)# exit hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# ip igmp-snooping host-mode hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# ip igmp-snooping router-mode hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/2 hostname(config-if-eth0/2)# ip igmp-snooping router-mode hostname(config-if-eth0/2)# exit hostname(config)#

第四步：配置策略：

hostname(config)# address src hostname(config-addr)# ip 1.1.1.2/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# address dst hostname(config-addr)# ip 224.91.91.2/32 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone l2-untrust hostname(config-policy-rule)# dst-zone l2-trust hostname(config-policy-rule)# src-addr src hostname(config-policy-rule)# dst-addr dst hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

BFD配置举例

本节列举3个BFD的配置实例，分别是：

- BFD与静态路由联动配置举例

- BFD与OSPF联动配置举例

- BFD与BGP联动配置举例

组网需求

两台设备和两台路由器组成一个冗余链路，路由器与设备之间采用BFD检测。Router1可达网段为100.1.1.1/24。以Router1与设备A之间的配置为例，介绍BFD与静态路由、OSPF、BGP联动的配置。组网图如下图所示：

图 20：BFD与静态路由联动组网图

配置步骤

BFD与静态路由联动配置

第一步：配置设备A的接口。

设备A hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 1.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：在设备A的接口上配置BFD会话参数。检测模式默认为异步模式。

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# bfd min-tx 100 min-rx 100 detect-multiplier 3 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)#

第三步：在设备A上配置BFD与静态路由Router1联动。

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ip route 100.1.1.1/24 ethernet0/1 1.1.1.2 bfd hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

第四步：配置Router1的接口以及BFD基本功能。接口地址1.1.1.2/24。

BFD与OSPF联动配置

第一步：配置设备A的接口。

设备A hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 1.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：在设备A的接口上配置BFD会话参数。检测模式指定为查询模式并开启Echo功能，以及配置BFD与OSPF联动。

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# bfd demand enable hostname(config-if-eth0/0)# bfd min-echo-rx 100 hostname(config-if-eth0/0)# bfd echo enable hostname(config-if-eth0/0)# ip ospf bfd hostname(config)#

第三步：在设备A上配置OSPF协议。

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# router ospf hostname(config-router)# route id 1.1.1.1 hostname(config-router)# network 1.1.1.1/24 area 0 hostname(config-router)# exit hostname(config)#

第四步：配置Router1的接口、BFD基本功能以及OSPF协议。接口地址1.1.1.2/24，检测模式指定为查询模式并开启Echo功能，且需要能够对Echo报文进行转发。

BFD与BGP联动配置

第一步：配置设备A的接口。

设备A hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 1.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：在设备A的接口上配置BFD会话参数。检测模式指定为查询模式并开启Echo功能。

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# bfd demand enable hostname(config-if-eth0/0)# bfd min-echo-rx 100 hostname(config-if-eth0/0)# bfd echo enable hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)#

第三步：在设备A上配置BGP协议以及配置BFD与BGP联动。

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# router bgp 100 hostname(config-router)# route id 1.1.1.1 hostname(config-router)# neighbor 1.1.1.2 fall-over bfd hostname(config-router)# network 1.1.1.1/24 hostname(config-router)# exit hostname(config)#

第四步：配置Router1的接口、BFD基本功能以及BGP协议。接口地址1.1.1.2/24，检测模式指定为查询模式并开启Echo功能，且需要能够对Echo报文进行转发。

第11章 交换

介绍

系统中的VSwitch、VLAN以及BGroup均可实现二层交换功能，它们之间的区别在于：

- VLAN中的端口之间的转发为硬件转发，性能高，但没有安全策略控制。

- VSwitch中的端口之间的转发为软件处理，可以通过安全策略进行控制。

- BGroup与VLAN的功能相同。BGroup为系统新旧版本兼容而存在，可以用VLAN进行取代。

本章介绍系统支持的部分二层交换功能，包括：

- VLAN（虚拟局域网）

- Super-VLAN（超级虚拟局域网）

- RSTP（快速生成树协议）

VLAN

VLAN是虚拟局域网（Virtual Local Area Network）的简称，由IEEE 802.1Q标准定义。VLAN有以下特点：

- 一个物理局域网可以划分成多个VLAN，一个VLAN也可能包含多个物理网络的设备。

- 一个VLAN就是一个广播域，VLAN之间的二层报文是相互隔离的。如果要实现VLAN间的通信只能通过三层路由技术（可以由路由器或三层交换机等三层网络设备实现）。

VLAN之间通过VLAN编号进行区分，VLAN编号的取值范围为1到4094。系统为BGroup保留32个VLAN编号，范围是从224到255，但是在此范围中未被BGroup使用的编号仍可被VLAN使用。

配置VLAN

VLAN配置包括：

- 创建VLAN

- 配置接口类型及其所属VLAN

- 创建VLAN接口

创建VLAN

在全局配置模式下，使用以下命令创建一个或多个VLAN：

vlan vlan-list

- vlan-list – 指定将要创建的VLAN的编号。范围是1到4094（不可以配置已经被BGroup使用的编号）。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式删除指定的VLAN：

no vlan vlan-list

配置接口类型及其所属VLAN

VLAN中的接口有两种类型：Access和Trunk。

- Access类型的接口用于接入终端用户，只能允许一个VLAN的报文通过；

- Trunk类型的接口通常用于设备间的互联，可设置允许多个VLAN的报文通过。当设置Native VLAN后，接口会删除发送的Native VLAN报文的Tag，并且为接收到的不带Tag的报文添加Native VLAN的Tag。

在以太网接口或集聚接口配置模式下，使用以下命令配置接口的类型和所属VLAN：

switchmode {access vlan vlan-id | trunk {vlan vlan-list [native-vlan vlan-id] | native-vlan vlan-id}}

- access vlan vlan-id – 配置接口类型为Access并指定接口所属的VLAN。

- trunk vlan vlan-list [native-vlan vlan-id] – 配置接口类型为Trunk并指定接口允许通过的VLAN（和接口的Native VLAN）。

- trunk native-vlan vlan-id – 指定接口类型为Trunk并指定接口的Native VLAN。

注意：所指定的VLAN必须是系统中已经创建的VLAN。

使用以上命令no的形式取消配置：

- 取消接口的VLAN属性配置：no switchmode

- 取消接口的Trunk类型配置：no switchmode trunk

- 删除接口允许通过的VLAN：no switchmode trunk vlan vlan-list

- 删除接口的Native VLAN ：no switchmode trunk native-vlan

创建VLAN接口

VLAN接口属于三层接口，一个VLAN可对应一个VLAN接口，通过VLAN接口可以实现VLAN间的三层互通。在全局配置模式下，使用以下命令创建VLAN接口：

interface vlanid

- id – 指定将要创建的VLAN接口的VLAN编号。执行该命令后，系统创建指定编号的VLAN接口并进入VLAN接口配置模式；如果指定编号的VLAN接口已存在，则直接进入VLAN接口配置模式。

在全局配置模式下使用no interface vlanid命令删除指定的VLAN接口。

查看VLAN配置信息

在任何模式下，使用以下命令查看VLAN和VLAN接口配置信息：

- show vlan [vlan-id]

- show vlan port interface-name

- show interface vlanid

Super-VLAN

Super-VLAN也即VLAN聚合（VLAN Aggregation），它提供一种机制能够使处于同一个物理交换网络环境中分属于不同VLAN的网络设备分配在相同的IPv4子网中，并且使用同一个默认网关，从而实现更加优化的IP地址划分方案。

一个super-VLAN可以包含多个sub-VLAN，super-VLAN能够配置三层接口IP地址。普通的VLAN添加到super-VLAN中会自动成为sub-VLAN，每个sub-VLAN都是一个独立的广播域，sub-VLAN不能配置三层接口IP地址。不同的sub-VLAN之间二层报文相互隔离，当sub-VLAN内的设备需要进行三层通信时，将使用super-VLAN的三层接口IP地址作为默认网关地址，这样多个VLAN共享一个IP地址，从而节省了IP地址资源。下图为super-VLAN，sub-VLAN和设备端口之间的关系图。

图21：super-VLAN、sub-VLAN和设备端口关系图

如上图所示，一个super-VLAN可以包含多个sub-VLAN，一个sub-VLAN只能对应一个super-VLAN；一个sub-VLAN可以包含多个设备端口，一个设备端口可以加入到多个sub-VLAN(VLAN)中。

配置super-VLAN

Super-VLAN配置包括：

- 创建super-VLAN

- 创建super-VLAN接口

- 添加sub-VLAN

创建super-VLAN

在全局配置模式下，使用以下命令创建super-VLAN：

supervlan supervlanX

- X – 指定将要创建的super-VLAN的编号。不同平台X的取值范围不同。

执行该命令后，系统进入super-VLAN配置模式。在全局配置模式下，使用该命令no的形式删除指定的super-VLAN：

no supervlan supervlanX

创建super-VLAN接口

Super-VLAN接口属于三层接口，一个super-VLAN可对应一个super-VLAN接口。不同sub-VLAN通过super-VLAN接口实现三层通信。在全局配置模式下，使用以下命令创建super-VLAN接口：

interface supervlanX

- X – 指定将要创建的super-VLAN接口的编号。执行该命令后，系统创建指定编号的super-VLAN接口并进入super-VLAN接口配置模式；如果指定编号的super-VLAN接口已存在，则直接进入super-VLAN接口配置模式。不同平台X的取值范围不同。

在全局配置模式下使用no interface supervlanX命令删除指定的super-VLAN接口。

添加sub-VLAN

在super-VLAN配置模式下使用以下命令将sub-VLAN添加到super-VLAN：

subvlan vlan-list

- vlan-list – 指定将要添加的sub-VLAN的编号或编号范围（如2-4）。取值范围为1到4094。

在super-VLAN配置配置模式下使用no subvlan vlan-list命令将指定的sub-VLAN从super-VLAN中删除。

查看super-VLAN配置信息

在任何模式下，使用以下命令查看super-VLAN和super-VLAN接口配置信息：

- show supervlan

- show supervlan supervlanX

RSTP

RSTP是由IEEE 802.1D-2004标准所定义的快速生成树协议，是对STP（8021.D）的改进和补充，收敛速度大大提高。

RSTP是一种环网解决方案，通过阻塞冗余链路避免广播风暴。当网络中出现链路故障时，冗余链路将快速切换到转发状态，能够保证流量不丢失。快速生成树的 “树根”在RSTP协议中被称为根桥。根桥是网络中的设备比较设备桥优先级（数值越小，优先级越高）自主选举的结果，到根桥最远（Cost最大）的其他设备的端口会被阻塞，阻塞端口相应的链路即成为冗余链路。

配置RSTP

RSTP的配置包：

- 创建RSTP

- 开启RSTP功能

- 配置设备的桥优先级

- 配置Hello报文间隔

- 配置Forward Delay时间

- 配置BPDU消息的生存时间

- 开启接口RSTP功能

- 配置接口RSTP优先级

- 配置接口RSTP开销

创建RSTP

在全局配置模式下，使用以下命令创建RSTP并进入RSTP配置模式：

stp

执行该命令后，系统创建RSTP并进入RSTP配置模式。如果RSTP已经创建，则直接进入RSTP配置模式。

在全局配置模式下使用no stp命令删除RSTP。

开启设备的RSTP功能

设备的RSTP功能开关为全局开关。用户需要通过该全局开关和接口的RSTP功能开关共同控制RSTP功能。默认情况下，设备的RSTP功能处于关闭状态。在RSTP配置模式下，使用以下命令开启设备的RSTP功能：

enable

在RSTP配置模式下使用no enable命令关闭RSTP功能。

开启接口RSTP功能

默认情况下，接口的RSTP功能处于关闭状态。在以太网接口或集聚接口配置模式下，使用以下命令开启接口的RSTP功能：

stp enable

在以太网接口或集聚接口配置模式下使用该命令no的形式关闭以太网接口的RSTP功能：

no stp enable

配置设备的桥优先级

在RSTP配置模式下，使用以下命令配置设备的桥优先级：

bridge priority value

- value – 指定桥优先级。value的取值必须是4096的倍数，取值范围为0到61440，默认值为32768。

使用该命令no的形式恢复设备的默认桥优先级：

no bridge priority

配置Hello报文间隔

Hello报文用来确认设备间链路是否正常。Hello报文间隔是指设备每隔多长时间发送一次Hello报文。在RSTP配置模式下，使用以下命令配置Hello报文间隔：

hello seconds

- seconds – 指定Hello报文间隔时间，单位为秒。取值范围为1到10，默认值为2。

在RSTP配置模式下使用该命令no的形式恢复Hello报文间隔的默认值：

no hello

配置Forward Delay时间

Forward Delay指转发延迟时间。链路出现故障会引起网络重新进行生成树计算，新的BPDU（桥协议数据单元，用来在网桥间进行数据交换）配置消息不可能立刻传遍整个网络，如果立刻开始数据传输，可能会造成短暂性环路。为避免这种情况的出现，RSTP定义了该转发延迟定时器，即Forward Delay时间。

在RSTP配置模式下，使用以下命令配置设备的Forward Delay时间：

forward-delay value

- value – 指定Forward Delay时间。value的单位为秒，取值范围是4到30，默认值为15。

在RSTP配置模式下使用该命令no的形式恢复Forward Delay时间的默认值：

no forward-delay

配置BPDU消息的生存时间

BPDU消息的生存时间是指BPDU消息在设备上的保存时间，生存时间超时，设备将删除BPDU消息。

在RSTP配置模式下，使用以下命令配置BPDU消息的生存时间：

maximum-age value

- value – 指定BPDU消息的生存时间，的单位为秒。取值范围是6到40，默认值为20。

在RSTP配置模式下使用该命令no的形式恢复BPDU消息生存时间的默认值：

no maximum-age

配置接口RSTP优先级

在以太网接口或集聚接口配置模式下，使用以下命令配置接口RSTP优先级：

stp priority value

- value – 指定当前接口的RSTP优先级。取值必须是16的整数倍，范围为0到240，默认值为128。

使用该命令no的形式恢复接口的默认RSTP优先级：

no stp priority

配置接口RSTP开销

在以太网或集聚接口接口配置模式下，使用以下命令配置接口的RSTP开销：

stp cost value

- value – 指定接口的RSTP开销值。取值范围为1到200000000。如果不指定该参数，系统将使用协议的计算法方法，根据接口的类型（单接口或集聚接口）、速率（10Mbps、100Mbps或1000Mbps）和双工状态（全双工或半双工）决定该参数的值。

使用该命令no的形式恢复接口的RSTP开销的默认值（计算所得数值）：

no stp cost

查看RSTP配置信息

在任何模式下使用以下命令查看RSTP配置信息：

show stp [port interface-name]

配置举例

该节介绍RSTP功能实例。

组网需求

如下图所示，设备作为公司网关接入Internet。现需要实现以下需求：Switch1（或Switch2）和设备之间的链路出现故障时，需要通过开启交换机和设备上的STP功能实现二层链路的冗余备份，保证局域网中的PC依然能够访问Internet。

图22：RSTP功能实例组网图

配置步骤

首先请保证Switch1和Switch2的STP功能能够正常工作。设备的配置步骤如下：

第一步：创建VLAN1，并添加ethernet0/1和ethernet0/3到VLAN1：

hostname(config)# vlan 1 hostname(config-vlan)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# switchmode access vlan 1 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/3 hostname(config-if-eth0/3)# switchmode access vlan 1 hostname(config-if-eth0/3)# exit hostname(config)#

第二步：创建VLAN接口vlan1，绑定到安全域trust并配置IP地址：

hostname(config)# interface vlan1 hostname(config-if-vla1)# zone trust hostname(config-if-vla1)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 hostname(config-if-vla1)# exit hostname(config)#

第三步：ethernet0/0属于untrust安全域，配置从trust到untrust的访问策略：

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr any hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone untrust hostname(config-policy-rule)# dst-zone trust hostname(config-policy-rule)# src-addr any hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

第四步：创建RSTP，配置必要参数，并开启RSTP功能：

hostname(config)# stp hostname(config-stp)# bridge priority 0 hostname(config-stp)# enable hostname(config-stp)# exit hostname(config)#

第12章 IPv6

介绍

系统支持互联网协议版本6，即IPv6（Internet Protocol Version 6）。与IPv4相比，IPv6具有一些明显优势，包括大大增加的地址空间、更加简化的报文头、灵活的扩展头部以及选项、具有良好的层次性的地址分配、无状态地址自动配置、通过IPSec头部实现数据安全以及更强的QoS管理支持等。

系统为IPv4和IPv6同时支持的双栈系统固件，同时支持隧道技术（当前版本支持手工IPv6隧道）实现IPv6的通信。

本章具体介绍系统的IPv6配置，包括：

- IPv6地址配置

- IPv6邻居发现协议配置

- IPv6系统管理配置

- IPv6 SNMP管理配置

- IPv6系统调试配置

- IPv6路由配置

- IPv6 DNS配置

- PMTU配置

- IPv6策略配置

- IPv6 ALG配置

- NDP安全防护

- IPv6 6to4隧道配置

- IPv6 4to6隧道配置

- NAT-PT配置

- NAT64和DNS64配置

- IPv6配置举例

注意：当前版本的IPv6相关功能均不支持多VR，即仅支持默认VR——trust-vr。

IPv6地址配置

由于设备为IPv4与IPv6同时支持的双栈设备，设备的接口可同时支持IPv4和IPv6两个版本的IP地址。默认情况下，接口支持IPv4协议，使接口支持IPv6，需要首先开启接口的IPv6功能。开启接口的IPv6功能，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 enable

使用以上命令开启接口的IPv6功能的同时，系统会自动为该接口生成一个IPv6链路本地（link-local）单播地址。

使用no ipv6 enable命令关闭接口的IPv6功能，同时删除为接口自动分配的链路本地地址。但是，对于已经配置了IPv6相关配置的接口，该命令不可执行。

例如，开启接口ethernet0/1的IPv6功能，执行以下命令：

hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 enable

开启接口的IPv6功能后，用户可以为接口进行以下IPv6配置：

- 指定全局IPv6地址

- 指定无状态地址自动配置

- 指定EUI-64地址

- 指定链路本地地址

- 指定接口IPv6最大传输单元（MTU）

- 显示接口的IPv6配置

指定全局IPv6地址

通常情况下，为接口指定的全局IPv6地址为“IPv6地址前缀/前缀长度”形式，除该形式外，系统还支持IPv6“通用前缀”形式的地址，即指定的地址由“通用前缀”以及“子前缀”组成。其中的“通用前缀”需要在全局模式下进行配置，为接口指定地址时，直接引用已配置的“通用前缀”名称。为接口手动指定IPv6全球单播地址，在接口配置模式下，使用以下命令：

ipv6 address {ipv6-address/Mask | general-prefix-name sub-prefix/Mask}

- ipv6-address – 指定IPv6地址前缀。

- Mask – 指定前缀长度。取值范围为0到128。

- general-prefix-name – 指定通用前缀的名称。

- sub-prefix/Mask – 指定子前缀。

例如，通用前缀名称为test-prefix，其IPv6网络前缀为2002:ae3:1111::/48，指定的子前缀为0:0:0:2222::1/64，则通过命令ipv6 address test-prefix 0:0:0:2222::1/64为接口指定的IPv6地址为2002:ae3:1111:2222::1/64。

使用该命令no的形式取消接口的IPv6全局单播地址的指定：

no ipv6 address（取消接口所有的IPv6地址的指定）

no ipv6 address {ipv6-address/Mask | general-prefix-name sub-prefix/Mask}（取消接口指定的IPv6地址）

配置IPv6通用前缀

系统支持普通的IPv6通用前缀和6to4通用前缀。当指定的通用前缀为6to4前缀时，其格式为“2002:a.b.c.d::/48”，其中的“a.b.c.d”为被引用的接口的IPv4地址（通过interface-name参数指定）。配置IPv6通用前缀，在全局配置模式下使用以下命令：

ipv6 general-prefix prefix-name {X:X:X:X::X/M | 6to4 interface-name}

- prefix-name – 指定通用前缀的名称。

- X:X:X:X::X/M – 为通用前缀指定具体IPv6网络前缀。

- 6to4 – 指定IPv6通用前缀为6to4前缀。

- interface-name – 指定6to4前缀引用的接口（引用接口的IPv4地址）。

在全局配置模式下使用该命令no的形式删除指定的IPv6通用前缀：

no ipv6 general-prefix prefix-name {X:X:X:X::X/M | 6to4 interface-name}

显示系统中已配置的IPv6通用前缀信息，在任何模式下使用以下命令：

show ipv6 general-prefix

指定无状态地址自动配置

在无状态地址自动配置方式下，接口先接收RA报文中的地址前缀，然后结合接口标识得到一个全球地址。指定无状态地址自动配置，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 address autoconfig [default]

- default – 如果为该接口指定了缺省路由器，指定该参数将产生一条缺省路由器的缺省路由。

在接口配置模式下使用该命令no的形式取消接口的无状态地址自动配置：

no ipv6 address autoconfig

指定EUI-64地址

为接口指定使用EUI-64接口ID的IPv6地址，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 address ipv6-address/Mask eui-64

- ipv6-address – 指定IPv6地址前缀。

- Mask – 指定前缀长度。取值范围为1到128。如果指定的前缀长度小于或者等于64，地址的后64位均使用生成的接口ID；如果指定的前缀长度大于64，地址的后（131-前缀长度）位均使用生成的接口ID。

使用命令no ipv6 address ipv6-address/Mask eui-64命令取消接口的EUI-64地址的指定。

指定链路本地地址

链路本地地址（link-local地址）用于同一链路的相邻节点间通信，例如单条链路上没有路由器时主机间的通信。默认情况下，开启接口的IPv6功能后（在接口配置模式下执行ipv6 enable），系统会自动为接口生成一个链路本地地址，用户也可以根据需要为接口指定，通过命令指定的链路本地地址将取代系统自动生成的链路本地地址。为接口指定链路本地地址，在接口配置模式下，使用以下命令：

ipv6 address ipv6-address link-local

- ipv6-address – 指定IPv6地址。

使用命令no ipv6 address ipv6-address link-local命令取消接口的链路本地地址的指定（恢复使用系统生成的链路本地地址）。

指定接口IPv6最大传输单元

为接口指定允许发送的IPv6数据包的最大传输单元值，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 mtu value

- value – 指定最大传输单元的值，单位为字节，默认值为1500。取值范围是1280到1500。

使用命令no ipv6 mtu命令恢复接口的默认MTU值。

显示接口的IPv6配置

显示接口的IPv6配置，在任何模式下使用以下命令：

show ipv6 interface [interface-name] [prefix]

- interface-name – 显示指定接口的IPv6配置信息。如果不指定该参数，系统将显示所有开启了IPv6功能的接口信息。

- prefix – 显示指定接口的IPv6前缀。

IPv6邻居发现协议配置

邻居发现协议（Neighbor Discovery Protocol）是IPv6协议的基本组成部分，该协议工作在链路层，负责发现链路上其他节点、决定其他节点的链路层地址、寻找可用路由器并且维护到其他节点的可达信息。它在实现了IPv4的地址解析协议（ARP）、控制报文协议（ICMP）中的路由器发现部分和重定向协议的所有功能同时，还提供更高级功能，例如邻居不可达检测机制。

当前版本的系统支持以下协议相关配置：

- 配置DAD功能

- 指定可达时间

- 配置RA报文参数

- 指定RA报文发送间隔

- 指定RA报文生存时间

- 指定DRP

- 配置LAN口RA报文发送状态

- 添加/删除静态IPv6邻居缓存表项

DAD功能配置

DAD功能即地址重复检测（Duplicate Address Detection）功能，其作用为验证IPv6地址的唯一性。该功能是通过发送NS（邻居请求，Neighbor Solicitation）报文实现的。NS报文发出后，如果链路上有其他主机发现发送NS请求方的地址与自己的重复，它就会发送NA（邻居通告，Neighbor Advertisment）报文告知对方这个地址已经有人在用，然后发送NS请求方会把这个地址标记为“Duplicate”状态，这个地址就是一个无效的IPv6地址。

系统的DAD功能配置包括指定接口发送NS报文的次数以及指定发送NS报文的时间间隔。

指定接口发送NS报文的次数，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd dad attempts times

- times – 指定接口发送NS报文的次数，默认值为1。取值范围为0到20。取值为0表示接口不启用DAD检测功能。如果系统在指定次数内均未收到NA回复报文，则证明该IPv6地址为可用的唯一地址。

使用no ipv6 nd dad attempts命令恢复默认次数。

指定接口发送NS报文时间间隔，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd ns-interval interval

- interval – 指定接口发送NS报文的时间间隔，单位为毫秒，默认值为1000毫秒。取值范围是1000到4294967295毫秒。

使用no ipv6 nd ns-interval命令恢复默认时间间隔。

指定可达时间

可达时间指接口在发送NS报文后，在得到邻居可达性确认后，认为邻居可达的时间。指定可达时间，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd reachable-time time

- time – 指定可达时间，单位为毫秒，默认值为3000毫秒。取值范围是0到3600000毫秒。

使用no ipv6 nd reachable-time命令恢复默认值。

配置RA报文参数

路由器通告（Router Advertisement）报文简称为RA报文，路由器通告周期性地发布RA报文，通告其可用性以及用于配置的链路和Internet参数，包括所使用的网络地址前缀、建议的Hop Limit值、本地MTU值、以及节点应使用的自动配置类型的标签等。

指定Hop Limit

Hop Limit是指接口发出的IPv6报文的最大跳数或者RA报文中的最大跳数。指定Hop Limit，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd hoplimit number

- number - 指定最大跳数，默认值为64。取值范围为0到255。

在接口配置模式下使用该命令no的形式恢复最大跳数的默认值：

no ipv6 nd hoplimit

指定是否通告MTU值

当设备通过接口发送RA报文时，用户可以指定是否在RA报文中包含MTU值告知其他路由器。默认情况下将通告MTU值。指定是否通告MTU值，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd adv-linkmtu

在接口配置模式下使用该命令no的形式指定不通告MTU值：

no ipv6 nd adv-linkmtu

指定自动配置类型标签

用户可以通过指定RA报文的自动配置类型标签通告相连主机是否使用状态自动配置方式（例如DHCP）获取IP地址以及其他自动配置参数信息。指定使用状态自动配置方式获得IP地址，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd managed-config-flag

在接口配置模式下使用命令no ipv6 nd managed-config-flag取消相关配置

指定使用状态自动配置方式获得IP地址以外的其他自动配置参数信息，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd other-config-flag

在接口配置模式下使用命令no ipv6 nd other-config-flag取消相关配置。

指定IPv6前缀及参数

RA报文会将接口的IPv6前缀通告出去，用户还可以指定其他IPv6前缀进行通告，并且配置IPv6前缀通告相关参数。指定RA报文的IPv6前缀以及相关参数，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd prefix {ipv6-prefix/M | default} [no-advertise | [valid-lifetime preferred-lifetime [off-link | no-rtr-address | no-autoconfig]]] | [at valid-date | preferred-date [off-link | no-rtr-address | no-autoconfig]]

- ipv6-prefix/M – 指定RA报文需要发送的IPv6前缀以及前缀长度。

- default – 为所有前缀指定默认参数值。

- no-advertise – 指定RA报文中不通告IPv6前缀信息。

- valid-lifetime – 指定IPv6前缀的有效生存时间（valid lifetime），单位为秒，默认值为2592000秒（30天）。取值范围是0到4294967295。

- preferred-lifetime – 指定IPv6前缀的优选生存时间（preferred lifetime），单位为秒，默认值为604800秒（7天）。优选生存时间必须小于或者等于有效生存时间。

- off-link – 指定前缀为“off-link”状态，即收到该RA报文的节点不会将该前缀写入到自己的路由表中，即使该前缀的信息已经在路由表中，节点会将其从路由表中删除。

- no-rtr-address – 指定不发送全路由器地址并且不设置R bit。

- no-autoconfig – 通告接收主机该前缀不能作为IPv6自动配置地址使用。

- valid-date – 指定前缀的有效日期，即前缀在该日期之前有效。格式为“MM/DD/YYYY HH:MM”，例如“09/20/10 09:30”。

- preferred-date – 指定前缀的优选有效日期。格式为“MM/DD/YYYY HH:MM”。该日期必须早于有效日期。

在接口配置模式下使用该命令no的形式取消IPv6前缀参数配置：

no ipv6 nd prefix {ipv6-prefix/M | default}

指定RA报文发送间隔

RA报文发送间隔指接口发送RA报文的间隔时间，该时间间隔应该小于或者等于RA报文的生存时间（通过命令配置）。为减少与同一链路上的其他路由器同时发送RA的可能性，系统通常从最大间隔和最小间隔之间选择一个随机数作为实际间隔时间。配置RA报文发送时间间隔，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd ra interval max-interval [min-interval]

- max-interval – 指定最大时间间隔，单位为秒，默认值为600。取值范围为3到1800。

- min-interval – 指定最小时间间隔，单位为秒。取值范围我3到1350。最小间隔必须小于等于最大间隔的75%且大于3秒。如果不指定最小间隔，系统将使用最大间隔的1/3作为最小间隔。

在接口配置模式下，使用该命令no的形式回复发送间隔默认值：

no ipv6 nd ra interval

指定RA报文的生存时间

RA报文生存时间指路由器作为接口的缺省路由器的有效时间。指定RA报文生存时间，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd ra lifetime time

- time – 指定RA报文的生存时间，单位为秒，默认值为1800秒。取值范围是0到9000。“0”表示该路由器不是接口的缺省路由器。当取非零值时，该时间必须等于或者大于RA报文的发送间隔时间。

在接口配置模式下使用该命令no的形式恢复默认生存时间：

no ipv6 nd ra lifetime

指定DRP

DRP即Default Router Preference。当路由器接收到来自不同路由器的等价路由时，会根据DRP的值选择优选路由器。指定DRP，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd router-preference {high | medium | low}

- high – 指定DRP为高。

- medium – 指定DRP为中。该值为默认值。

- low – 指定DRP为低。

在接口配置模式下，使用该命令no的形式恢复默认值：

no ipv6 nd router-preference

配置LAN口RA报文传输状态

默认情况下，配置了IPv6单播路由的以太网接口和FDDI接口会自动发送RA报文，其他类型的接口不发送RA报文。配置LAN口RA报文传输状态，在接口配置模式下，使用以下命令：

ipv6 nd ra suppress

执行以上命令后，指定的接口不再传输RA报文。在接口配置模式下使用该命令no的形式使接口能够传输RA报文：

no ipv6 nd ra suppress

添加/删除静态IPv6邻居缓存表项

IPv6邻居缓存表项是一组有关单个邻居的表项，这些表项是连接单播地址的关键。查看系统的IPv6邻居缓存表项，在任何模式下使用以下命令：

show ipv6 neighbor [interface interface-name | ipv6-address | generic]

- interface-name – 显示指定接口的IPv6邻居缓存表项。

- ipv6-address – 显示指定地址的IPv6邻居缓存表项。

- generic – 显示邻居缓存表项的统计信息。

添加静态IPv6缓存表项，在全局配置模式下使用以下命令：

ipv6 neighbor ipv6-address interface-name mac-address

- ipv6-address – 指定IPv6地址。

- interface-name – 指定接口名称。

- mac-address – 指定IPv6地址对应的MAC地址。

删除IPv6缓存表项，在全局配置模式下使用以下命令：

clear ipv6 neighbor [ipv6-address]

- ipv6-address – 删除指定地址的静态IPv6邻居缓存表项。如果不指定该参数，执行clear ipv6 neighbor命令将删除系统中存在的所有动态IPv6邻居缓存表项。

IPv6系统管理配置

系统支持IPv6的FTP、TFTP、HTTP以及HTTPS协议，即系统支持通过IPv6地址访问FTP和TFTP服务器，用户可以通过IPv6地址访问系统的WebUI。IPv4和IPv6的HTTP以及HTTPS服务使用相同的协议端口号。

通过IPv6地址的FTP和TFTP服务器，用户可以导出以下对象：配置信息文件、系统固件、许可证、部分日志信息（告警、事件、安全）、PKI证书、SCVPN主机验证绑定表、以及URL数据库信息。在执行模式下使用以下命令：

- 导出配置文件：export configuration {current | number} to {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} [file-name]

- 导出系统固件：export image name to {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} [file-name]

- 导出许可证：export license name to {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} [file-name]

- 导出日志信息：export log { event | security} to {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} [file-name]

- 导出PKI证书：export pki trust-domain-name {cacert | cert | pkcs12 password} to {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} [file-name]

- 导出SCVPN主机验证绑定列表：export scvpn user-host-binding to {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} [file-name]

- 导出URL数据库信息：export urlfilter-database to {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} [file-name]

通过IPv6地址的FTP和TFTP服务器，用户可以导入以下对象：特征库信息、配置文件、SCVPN以及Web认证页面自定义图片、系统固件、ISP文件、许可证、PKI证书、SCVPN主机验证绑定表以及URL数据库信息。在执行模式下使用以下命令：

- 导入特征库信息：import application-signature from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入配置文件：import configuration from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入SCVPN或者Web认证页面自定义图片：import customize {scvpn | webauth} from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入系统固件：import image from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入ISP文件：import ispfile from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入许可证：import license from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入PKI证书：import pki trust-domain-name {cacert | cert | pkcs12 password} from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入SCVPN主机验证绑定表：import scvpn user-host-binding from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

- 导入URL数据库信息：import urlfilter-database from {ftp server ipv6-address [user username password string] | tftp server ipv6-address} file-name

说明：关于命令参数的详细说明，请参考相关章节。

IPv6 SNMP管理配置

系统支持通过SNMP网络管理协议查看设备上通用的IPv6相关MIB信息。设备的SNMP IPv6相关配置包括：

- 配置IPv6管理主机

- 配置IPv6 Trap报文目标主机

- 创建SNMPv3用户（IPv6远程管理主机）

提示：SNMP具体配置信息请参考第三卷中的中的“简单网络管理协议（SNMP）”部分。

配置IPv6管理主机

配置IPv6管理主机，在全局配置模式下，使用以下命令：

snmp-server ipv6-host {host-name | ipv6-address} {version [1 | 2c] community string [ro | rw] | version 3}

- host-name | ipv6-address – 指定管理主机的主机名称或者IPv6地址。

- version [1 | 2c] – 指定SNMP的版本为SNMPv1或者SNMPv2C。

- community string –团体字是管理进程和代理进程之间的口令，因此与设备认可的团体字不符的SNMP报文将被丢弃。该参数指定主机的团体字，取值范围为一个最多31位的字符串，且仅当SNMP为v1和v2C版本时有效。

- ro | rw – 指定该团体字的读写权限。ro为只读，此类团体字只可读取MIB中的信息；rw为可读可写，此类团体字不仅可以读取MIB中的信息，还可以对信息进行修改。此项为可选，默认情况下，团体字的访问权限为只读。

- version 3 –指定SNMP的版本为SNMPv3。

全局配置模式下使用no snmp-server ipv6-host {host-name | ipv6-address}命令删除指定的IPv6管理主机。

配置IPv6 Trap报文目标主机

用户可以配置接收SNMP trap报文的IPv6目标主机。配置IPv6 trap报文目标主机地址，在全局配置模式下使用以下命令：

snmp-server ipv6-trap-host {host-name | ipv6-address} {version {1 | 2c} community string  | version 3 user user-name engineID string } [port port-number]

- host-name | ipv6-address – 指定trap报文目标主机的主机名称或者IPv6地址。

- version {1 | 2c} – 指定使用SNMPv1或者SNMPv2C发送trap报文。

- community string – 指定SNMPv1或者SNMPv2C的团体字。

- version 3 – 指定使用SNMPv3发送trap报文。

- user user-name – 指定已配置的SNMPv3用户名。

- engineID string – 指定trap报文目标主机的引擎ID号。

- port port-number – 指定接收trap报文的目标主机端口号。取值范围为1到65535，默认值为162。

在全局配置模式下使用no snmp-server ipv6-trap-host {host-name | ip-address}命令删除指定的trap报文目标主机。

创建SNMPv3用户（IPv6远程管理主机）

配置SNMPv3用户，请在全局配置模式下使用以下命令：

snmp-server user user-name group group-name v3 {remote remote-ip | ipv6-remote ipv6-address} [auth-protocol {md5 | sha} auth-pass [enc-protocol {des | aes} enc-pass]]

- user user-name – 指定用户名称。取值范围为1到31个字符。

- group group-name – 为所创建的用户指定已经配置好的用户组。

- remote remote-ip – 指定远程管理主机的IP地址。

- ipv6-remote ipv6-address – 指定远程IPv6管理主机的地址。

- auth-protocol {md5 | sha} – 指定用户安全级别为需要认证且认证协议可以为MD5或SHA算法。如不输入此参数，则默认是无认证，无加密模式。

- auth-pass – 指定认证密码。取值范围为8到40个字符。

- enc-protocol {des | aes} – 指定用户安全级别为加密且加密协议为DES或者AES。

- enc-pass – 指定加密密码。取值范围为8到40个字符。

系统最多允许配置25个用户。在全局配置模式下使用no snmp-server user user-name命令删除指定的用户。

IPv6系统调试配置

系统支持IPv6地址的Ping功能。执行IPv6地址的Ping功能，在任何模式下，使用以下命令：

ping ipv6 ipv6-address [count number] [size number] [source {ipv6-address | interface-name}] [timeout time] [vrouter vr-name]

- ipv6-address – 指定接受Ping报文的目的地址。

- count number – 指定发送Ping包的个数。范围是1到65535。默认个数为5。

- size number – 指定发送Ping包的大小。范围是28到65535字节（byte）。

- source {ipv6-address | interface-name} – 指定发送Ping包的源地址，可以是接口的IP地址也可以是接口名称。

- timeout time – 指定发送Ping包的超时时间。范围是0到3600秒。默认值是0，即为没有超时时间限制。

- vrouter vr-name – 指定发送Ping包的VRouter。

IPv6路由配置

系统支持IPv6的目的路由（DBR）、源路由（SBR）以及源接口路由（SIBR）。IPv6的路由配置需要在VRouter配置模式下进行。进入VRouter配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定VRouter的名称。执行该命令后，系统进入指定名称的VRouter配置模式。

配置IPv6目的路由条目

在VRouter配置模式下使用以下命令添加一条目的路由条目：

ipv6 route ipv6-address/M {ipv6-address | interface-name [ipv6-address]} [distance-value] [weight weight-value]

- ipv6-address/M – 指定目的地址网段。

- ipv6-address | interface-name [ipv6-address] – 指定下一跳。可以是网关地址（ipv6-address）或者接口（interface-name）。

- distance-value – 指定路由的管理距离大小。该参数设定路由的优先级，取值越小，优先级越高，而在有多条路由选择的时候，优先级高的路由会被优先使用。取值范围是1到255，默认值为1。当路由距离为255时，该路由无效。

- weight weight-value – 指定路由权值的大小。路由权值决定负载均衡中流量转发的比重。范围是1到255，默认值是1。

使用多条该命令添加多条目的路由条目。

使用以上命令no的形式删除指定的目的路由条目：

no ipv6 route ipv6-address/M {ipv6-address | interface-name [ipv6-address]}

配置IPv6源路由条目

在VRouter配置模式下，使用以下命令添加一条源路由条目：

ipv6 route source ipv6-address/M {ipv6-address | interface-name} [distance-value] [weight weight-value]

- ipv6-address/M – 指定源地址网段。

- A.B.C.D | interface-name – 指定下一跳。可以是网关地址（ipv6-address）或者接口（interface-name）。

- distance-value – 指定路由的管理距离大小。该参数设定路由的优先级，取值越小，优先级越高，而在有多条路由选择的时候，优先级高的路由会被优先使用。取值范围是1到255，默认值为1。当路由距离为255时，该路由无效。

- weight weight-value – 指定路由权值的大小。路由权值决定负载均衡中流量转发的权重。范围是1到255，默认值是1。

使用多条该命令添加多条源路由条目。

使用以上命令no的形式删除指定的源路由条目：

no ipv6 route source ipv6-address/M {ipv6-address | interface-name}

配置源接口路由

在VRouter配置模式下，使用以下命令添加一条源接口路由条目：

ipv6 route source in-interface interface-name ipv6-address/M {ipv6-address | interface-name} [distance-value] [weight weight-value]

- interface-name – 指定路由条目的入接口。

- ipv6-address/M – 指定源地址网段。

- ipv6-address | interface-name – 指定下一跳。可以是网关地址（ipv6-address）或者接口（interface-name）。

- distance-value – 指定路由的管理距离大小。该参数设定路由的优先级，取值越小，优先级越高，而在有多条路由选择的时候，优先级高的路由会被优先使用。取值范围是1到255，默认值为1。当路由距离为255时，该路由无效。

- weight weight-value – 指定路由权值的大小。路由权值决定负载均衡中流量转发的权重。范围是1到255，默认值是1。

使用多条该命令添加多条源接口路由条目。

使用以上命令no的形式删除指定的源接口路由条目：

no ipv6 route source in-interface interface-name ipv6-address/M {ipv6-address | interface-name}

查看IPv6路由信息

查看IPv6路由信息，在任何模式下使用以下命令：

- 查看目的路由信息：show ipv6 route static [vrouter vr-name]

- 查看源路由信息：show ipv6 route source [vrouter vr-name]

- 查看源接口路由信息：show ipv6 route source in-interface interface-name

- 查看直连路由信息：show ipv6 route connected [vrouter vr-name]

- 查看指定目的地址的路由信息：show ipv6 route ipv6-address/[M] [vrouter vr-name]

- 查看系统IPv6路由的统计信息：show ipv6 route summary [vrouter vr-name]

- 查看IPv6 FIB表信息：show ipv6 fib [source | source in-interface interface-name | ipv6-address/[M] | summary] [vrouter vr-name]

IPv6 DNS配置

系统支持通过IPv6 DNS实现域名与IPv6地址的转换。IPv6引入了新的DNS记录类型用于IPv6地址解析，能够将域名转换为IPv6地址。设备的IPv6 DNS配置包括：

- 配置IPv6 DNS域名服务器

- 配置IPv6 DNS代理服务选择列表

- 添加静态IPv6 DNS映射条目

- 清除动态IPv6 DNS映射条目

- 查看IPv6 DNS映射条目

- 查看IPv6 DNS配置信息

说明：本节仅介绍DNS配置中与IPv6相关的配置，关于DNS的详细说明与配置，请参阅第28章的DNS一节。

配置IPv6 DNS域名服务器

该命令指定的IPv6 DNS域名服务器为设备进行DNS解析时使用的服务器。配置IPv6 DNS域名服务器，在全局配置模式下使用以下命令：

ipv6 name-server ipv6-address1 [ipv6-address2] ... [ipv6-address6] [vrouter vr-name]

- ipv6-address1 – 指定域名服务器的IPv6地址。用户最多可配置6个域名服务器。用户可以使用一条命令配置6个域名服务器，也可分多条命令配置，即运行命令ipv6 name-server 2002:ae3:1111:2222::1 2001:0db8::3与运行命令ipv6 name-server 2002:ae3:1111:2222::1和ipv6 name-server 2001:0db8::3等效。

- vrouter vr-name – 指定IPv6 DNS域名服务器的VRouter。

使用no ipv6 name-server ipv6-address1 [ipv6-address2] ... [ipv6-address6] [vrouter vr-name]命令取消对IPv6 DNS域名服务器的配置。

配置IPv6 DNS代理服务选择列表

IPv6 DNS代理服务选择列表包含域名和对应IPv6 DNS服务器的选择条目，选择列表中最多可以包含8条选择条目。在全局配置模式下，用户可以通过使用以下命令添加一条条目到IPv6 DNS代理服务选择列表中：

ipv6 dns-proxy domain {domain-suffix | any} name-server {use-system | ipv6-address1 [ipv6-address2] ... [ipv6-address6]} [vrouter vr-name]

- domain-suffix | any – 指定域名后缀，用来匹配IPv6 DNS请求中的域名。any为任意后缀。

- name-server {use-system | server-ip1 [server-ip2] ... [server-ip6]} – 指定DNS服务器的IPv6地址，可以是设备系统的IPv6 DNS域名服务器（use-system），也可以是指定的IPv6地址（ipv6-address1 [ipv6-address2] ... [ipv6-address6]）。最多可以指定6个IPv6 DNS服务器IP地址。

- vrouter vr-name – 指定IPv6 DNS服务器的VRouter。

使用no ipv6 dns-proxy domain {domain-suffix | any} [vrouter vr-name]删除选择条目。

例如，添加一条后缀为“com”且IPv6 DNS服务器的IP地址是2010::1的选择条目，命令行如下：

hostname(config)# ipv6 dns-proxy domain com name-server 2010::1

添加静态IPv6 DNS映射条目

手动添加IPv6 DNS映射条目到缓存，在全局配置模式下使用以下命令：

ipv6 host host-name {ipv6-address1 [ipv6-address2] ... [ipv6-address8]} [vrouter vr-name]

- host-name – 指定主机名称。名称范围是1到255个字符。

- {ipv6-address1 [ipv6-address2] ... [ipv6-address8]} – 指定主机的IPv6地址。最多可设置8个IPv6地址。

- vrouter vr-name – 指定主机的VRouter。

使用no ipv6 host host-name [vrouter vr-name]删除指定的静态IPv6 DNS映射条目。

清除动态IPv6 DNS映射条目

手动清除动态IPv6 DNS映射条目，在执行模式下使用以下命令：

clear ipv6 host [host-name] [vrouter vr-name]

- host-name – 清除指定主机的IPv6 DNS映射条目。

- vrouter vr-name – 指定主机的VRouter。

该命令用来清除指定的或者所有动态IPv6 DNS映射条目。手工配置的静态IPv6 DNS映射项，在全局配置模式下使用no ipv6 host host-name [vrouter vr-name]删除。

查看IPv6 DNS映射条目

使用show命令可以查看系统中所有的IPv6 DNS映射条目。查看IPv6 DNS映射条目，在任何模式下使用以下命令：

show ipv6 host [host-name] [vrouter vr-name]

- host-name – 显示指定主机的IPv6 DNS映射条目。

- vrouter vr-name – 指定主机的VRouter。

查看IPv6 DNS配置信息

查看IPv6 DNS配置信息，在任何模式下使用以下命令：

show ipv6 dns

PMTU配置

当一个IPv6节点有大量的数据要发送给另一节点时，数据是作为一系列的IPv6数据报文进行传输的。这些被传输的报文最好具有在从源节点到目的节点的路径上不需要分片的最大尺寸。这一尺寸称作为路径MTU，即PMTU，它等于路径上每一跳的MTU之中的最小值。IPv6定义了一个标准机制来用于发现任意路径上的PMTU值。系统支持该PMTU发现机制。

默认情况下，系统的PMTU发现机制为开启状态。更改系统的PMTU发现机制状态，在Flow配置模式下使用以下命令：

- 启用：ipv6 pmtu enable

- 禁用：no ipv6 pmtu enable

说明：进入Flow配置模式，在全局配置模式下使用flow命令。

开启PMTU功能后，系统会在收到ICMPv6“Packet Too Big”错误信息后生成PMTU条目，记录目的地址、接口信息、PMTU值以及老化时间。PMTU条目生成后，在条目的老化时间内，如果有到达条目指定的目的地址的会话生成，该条目的老化时间将会被刷新，即重新开始计数。如果在老化时间内没有会话匹配该条目，该条目将老化并且从系统中删除。用户可根据实际情况指定PMTU条目的老化时间。

指定PMTU老化时间，在Flow配置模式下使用以下命令：

ipv6 pmtu ageout-time time

- time – 指定老化时间，单位为秒，默认值是300秒。取值范围是10到600。

在Flow配置模式下使用该命令no的形式回复默认老化时间：

no ipv6 pmtu ageout-time

除条目自身老化以外，用户还可以根据需要立即清除PMTU条目。清除PMTU条目，在任何模式下使用以下命令（如果不指定参数，则清除系统中当前存在的所有PMTU条目）：

clear ipv6 pmtu [dst-ip ipv6-address interface interface-name]

- ipv6-address – 指定需要清除的条目的IPv6地址。

- interface-name – 指定需要清除的条目的接口。

显示PMTU条目信息，在任何模式下使用以下命令（如果不指定参数，则显示系统中当前存在的所有PMTU条目）：

show ipv6 pmtu [dst-ip ipv6-address interface interface-name]

- ipv6-address – 指定需要显示的条目的IPv6地址。

- interface-name – 指定需要显示的条目的接口。

显示系统当前PMTU功能状态信息，例如开启状态、老化时间等，在任何模式下使用以下命令：

show ipv6 pmtu status

IPv6策略配置

策略是网络安全设备的基本功能，通过策略规则控制网络流量的传输。系统在支持IPv4流量策略规则控制的同时，还支持IPv6流量策略规则控制。组成策略规则的基本元素包括地址（源、目的地址）、服务、以及动作，以下分别介绍这些基本元素的IPv6配置。

说明：本节仅介绍策略规则配置中与IPv6相关的配置，关于策略规则的详细说明与配置，请参阅第6章 策略。

IPv6地址簿配置

系统的地址簿中同时支持IPv4和IPv6的地址条目。IPv4地址条目中只能包含IPv4地址成员、IPv4地址段成员、地址为IPv4类型的主机成员以及其他IPv4地址条目；IPv6地址条目只能包含IPv6地址成员、IPv6地址段成员以及其他IPv6地址条目。地址簿中默认包含一条表示所有IPv6地址的地址条目，即“ipv6-any”；地址条目“Any”表示所有IPv4地址。

配置IPv4地址条目，请参阅第9章 地址。配置IPv6地址条目，请参考以下命令：

在全局配置模式下，使用以下命令新建地址条目并进入地址条目配置模式；如果指定名称的地址条目已存在，则直接进入地址条目配置模式：

address address-entry ipv6

为地址条目添加或者删除IPv6地址成员，在地址条目配置模式下使用以下命令：

ip ipv6-address/M

no ip ipv6-address/M

为地址条目添加或者删除IPv6地址范围成员，在地址条目配置模式下使用以下命令：

range min-ipv6-address max-ipv6-address

no range min-ipv6-address max-ipv6-address

创建IPv6地址条目，需要注意以下几点：

- IPv6和IPv4的地址条目不能混合嵌套；

- 配置IPv6地址范围成员时，范围的前64位必须相同，例如2005::1到2006::1是系统不支持的配置范围，而2005::1到2005::1000则是允许的范围；

- 当前版本暂时不支持IPv6地址的主机成员。

IPv6服务簿配置

为支持IPv6服务，系统系统服务簿添加新预定义服务支持IPv6服务，同时支持部分网络应用的IPv6端口。使用show service predefined以及show predefined-servgroup命令可以查看系统支持的所有预定义服务以及预定义服务组。一个服务组中可同时包含IPv4和IPv6服务。用户也可以根据需要创建IPv6自定义服务（ICMPv6）。

关于IPv4服务簿配置，请参考第10章 服务。关于创建ICMPv6类型自定义服务条目，请参考以下命令：

在全局配置模式下，使用以下命令创建自定义服务并进入自定义服务配置模式；如果指定名称的自定义服务已存在，则直接进入自定义服务配置模式：

service service-name

在自定义服务配置模式下，使用以下命令添加ICMPv6类型服务条目：

icmpv6 type type-value [code min-code [max-code]][timeout timeout-value]

- type-value – 指定自定义服务的ICMPv6 type值。取值范围请参考附表1：ICMPv6 Type以及Code值对照表。默认值为Any，表示所有ICMPv6 type值。

- code min-code [max-code] – 指定自定义服务的ICMPv6的最小code值（min-code）和最大code值（max-code）。范围是0到6和Any（任何ICMPv6 code值）。如果不指定code值，系统默认将使用指定Type值对应的code值（已在RFC中定义的）；如果不指定最大code值，系统默认将使用与最小code值相同的最大code值。

- timeout timeout-value – 指自定义服务的超时时间。范围是1到65535秒。默认值是6秒。

在服务配置模式下，使用以上命令no的形式删除指定的ICMPv6服务条目：

no icmpv6 type type-value [code min-code [max-code]][timeout timeout-value]

IPv6策略规则行为配置

IPv4策略规则支持以下5种行为：拒绝（deny）、允许（permit）、来自隧道（fromtunnel）、隧道（tunnel）以及Web认证（webauth）。IPv6策略规则在当前版本中仅支持基本的拒绝（deny）和允许（permit）两种行为。

IPv6策略规则配置

配置策略规则时，规则中指定的源地址和目的地址必须为同种类型地址，即如果源地址为IPv6地址，则目的地址也必须为IPv6地址。

配置IPv6策略规则，在策略配置模式下（全局配置模式下使用policy-global命令进入策略配置模式），使用以下命令：

rule [id id] [top | before id | after id] from src-addr to dst-addr service service-name {permit | deny}

- id id – 指定策略规则的ID。如果不指定，系统将会为策略规则自动分配一个ID。规则ID在整个系统中必须是唯一的。

- top | before id | after id – 指定策略规则的位置，可以是所有规则的首位（top）、某个规则之前（before id）或者某个ID（after id）之后。默认情况下，系统会将新创建的策略规则放到所有规则的末尾。

- from src-addr – 指定IPv6策略规则的源地址，可以是IPv6地址、系统中已定义的地址簿中的IPv6地址条目，也可以是“ipv6-any”。

- to dst-addr – 指定IPv6策略规则的目的地址，可以是IPv6地址、系统中已定义的地址簿中的IPv6地址条目，也可以是“ipv6-any”。

- service service-name – 指定策略规则的服务名称。service-name为服务簿中定义的服务。

- permit | deny – 指定策略规则的行为。具体描述如下：

- permit：允许流量通过。

- deny：拒绝流量通过。

另外，用户还可以在策略配置模式下使用以下命令，创建一个策略规则ID，并且进入策略规则配置模式，再进一步配置其它策略规则相关参数：

rule [id id] [top | before id | after id]

- id id – 指定策略规则的ID。如果不指定，系统将会为策略规则自动分配一个ID。规则ID在整个系统中必须是唯一的。策略规则的ID大小并不表示策略规则的匹配先后顺序。

- top | before id | after id – 指定策略规则的位置，可以是所有规则的首位（top）、某个规则之前（before id）或者某个ID（after id）之后。默认情况下，系统会将新创建的策略规则放到所有规则的末尾。

编辑IPv6策略规则

创建好的策略规则可以进行编辑来修改不合适的参数值，但是修改工作必须在规则配置模式下才可以进行。在CLI中进入规则配置模式，请输入以下命令：

- rule [id id] [top | before id | after id]

- rule id id（该命令适用于规则ID已存在的情况，并且用该命令no的形式，可以删除该条规则，即no rule id id）

进入规则配置模式后，可使用的编辑策略规则的命令如下：

- 添加IP成员类型源地址：src-ip ipv6-address/M

- 删除IP成员类型源地址：no src-ip ip-address/M

- 添加IP地址范围类型源地址：src-range min-ipv6-address [max-ipv6-address]

- 删除IP地址范围类型源地址：no src-range min-ipv6-address [max-ipv6-address]

- 添加IP成员类型目的地址：dst-ip ipv6-address/M

- 删除IP成员类型目的地址：no dst-ip ipv6-address/M

- 添加IP地址范围类型目的地址：dst-range min-ipv6-address [max-ipv6-address]

- 删除IP地址范围类型目的地址：no dst-range min-ipv6-address [max-ipv6-address]

IPv6 ALG配置

与IPv4的ALG功能相比，系统当前支持以下应用的ALG功能：FTP、TFTP、HTTP、MSRPC、RSH。同时，对于URL过滤功能的不受限IP，用户可以指定IPv6地址。在配置ALG功能相关策略规则时，请确保策略规则中引用的是IPv6地址，例如“rule from ipv6-any to ipv6-any service ftp permit”。

NDP安全防护

NDP协议是IPv6协议中的一个关键协议，但是，由于NDP协议并未提供认证机制，导致网络中的节点不可信，也使攻击者有机可乘，可针对NDP协议发起一系列攻击。主要攻击类型有以下几类：

- 地址欺骗攻击：攻击者利用RS（Router Solicitation）/NS（Neighbor Solicitation）/NA（Neighbor Advertisement）/RA（Router Advertisement）/Redirect报文来修改受害主机的MAC地址，或者利用RS/NS/NA/RA报文来修改网关的MAC地址，致使受害主机与网络无法正常通信。

- DAD攻击：当受害主机进行DAD查询时，攻击者通过NS或NA报文进行干扰，致使受害主机的DAD过程失败，无法获取到IP地址。

- 路由通告欺骗：攻击者通过伪造RA报文，造成受害主机网络配置错误，从而引发欺骗攻击。

- 泛洪攻击：攻击者通过发送大量的NS/RS/NA/RA报文，造成网关的ND表项溢出。

- 重定向欺骗攻击：攻击者以网关的链路层地址作为源地址发送重定向报文给受害主机，受害主机接受该错误重定向消息，导致受害主机路由表修改。

针对以上攻击类型，系统提供一系列NDP安全防护功能，保证用户IPv6网络环境的安全。防护功能包括：

- IP-MAC绑定

- NDP学习功能

- NDP检查

- NDP欺骗防护（NDP反向查询、MAC对应IP地址数检查、非请求NA报文发送速率）

- NDP防御

根据防护功能的不同，用户可以针对不同的网络情况应用不同的防护功能。例如，实现二层NDP防护，用户可启用NDP检查功能（限制接收DNP报文速率、配置可信接口、禁止接收RA报文）；实现三层NDP防护，可以启用禁止ND学习功能或者禁用动态学习表项、启用ND主动反向查询功能或者执行“一键绑定”功能将动态IP-MAC表项转换为静态表项。

以下将具体介绍各种防护功能的配置与使用。

IP-MAC绑定

为加强网络安全控制，设备支持IP-MAC地址绑定功能。IP-MAC绑定信息可通过静态绑定和动态获取两种方式获得。通过NDP学习功能获得的IP-MAC绑定信息为动态绑定信息；而手工配置的绑定信息为静态信息。为进一步控制网络安全，简化手工静态IP-MAC绑定配置，用户可以通过“一键绑定”功能，将动态获得的IP-MAC绑定信息转换为静态信息。静态和动态绑定信息都储存在IPv6 ND缓存列表中。

添加静态IP-MAC绑定表项

添加静态IP-MAC绑定表项到缓存列表，在全局配置模式下使用以下命令：

ipv6 neighbor ipv6-address interface-name mac-address

- ipv6-address – 指定静态绑定条目的IPv6地址。

- interface-name – 指定静态绑定条目的接口。

- mac-address – 指定静态绑定条目的MAC地址。

使用该命令no的形式删除指定的IP-MAC绑定表项：

no ipv6 neighbor ipv6-address interface-name

一键绑定

“一键绑定”功能即在内网主机都能上网时，通过执行相关操作将当前通过ND学习学到的动态IP-MAC表项转化为静态表项。配置“一键绑定”功能，在执行模式下使用以下命令：

exec ipv6 nd-dynamic-to-static [vrouter vr-name]

- vr-name – 指定需要执行该功能的VRouter的名称。默认为系统缺省VR即trust-vr。

执行以上命令后，当前系统中所有的动态IP-MAC绑定表项全部转换为静态表项。

仅允许IP-MAC静态绑定主机上网

默认情况下，系统允许NDP动态学习到的主机上网。如果仅允许IP-MAC静态绑定的主机上网，在接口配置模式下，输入以下命令：

ipv6 nd-disable-dynamic-entry

使用该命令的no形式关闭该功能：

no ipv6 nd-disable-dynamic-entry

查看IP-MAC绑定信息

在任何模式下，通过以下命令查看系统中的IP-MAC绑定信息（如果不指定任何参数，则显示系统中当前存在的所有静态和动态IP-MAC绑定表项）：

show ipv6 neighbor [generic | interface interface-name | ipv6-address]

- generic – 显示IP-MAC绑定表项的统计信息。

- interface interface-name – 显示指定接口的IP-MAC绑定表项。

- ipv6-address – 显示指定IPv6地址的IP-MAC绑定表项。

清除动态IP-MAC绑定信息

清除IP-MAC绑定信息，在任何模型下使用以下命令（如果不指定参数，则清除系统中当前存在的所有动态IP-MAC绑定信息）：

clear ipv6 neighbor [ipv6-address]

- ipv6-address – 清除指定IP地址的IP-MAC绑定信息。

NDP学习功能

设备通过NDP学习过程获得内网中的IP-MAC的绑定信息，并将绑定信息添加到系统ND表中。默认情况下，设备的NDP学习功能是开启的，设备会一直进行NDP学习，并将学到的IP-MAC绑定信息添加到系统ND表中。在NDP学习过程中，如果IP或者MAC地址发生变化，设备会将更新的IP-MAC绑定信息添加到系统ND表中。关闭NDP学习功能后，只有已经在系统ND表中的IP地址才可以通过设备转发报文。

配置NDP学习功能，在接口配置模式下，使用以下命令：

- 开启NDP学习功能：ipv6 nd-learning

- 关闭NDP学习功能：no ipv6 nd-learning

NDP检查

设备支持接口的NDP检查功能。开启该功能后，系统会对通过接口的所有NDP报文进行检查，将NDP报文的IP地址与系统ND缓存列表中的静态表项进行对比：

- 如果IP地址在ND缓存列表中，并且与表中记录的MAC地址以及接口相同，则继续转发该NDP报文；

- 如果IP地址在ND缓存列表中，但是与表中记录的MAC地址或者接口不一致，系统将丢弃该DNP报文；

- 如果IP地址不在ND缓存列表中，则根据配置（ipv6 nd-inspection {drop | forward}）进行丢弃或者转发。

开启/关闭NDP检查功能

系统的BGroup接口和VSwitch接口支持NDP检查功能。默认情况下，该功能是关闭的。开启BGroup或者VSwitch接口的NDP检查功能，在BGroup或者VSwitch接口的接口配置模式下，使用以下命令：

ipv6 nd-inspection {drop | forward}

- drop – 丢弃IP地址不在ND缓存列表中的NDP报文。

- forward – 转发IP地址不在ND缓存列表中的NDP报文。

在BGroup或者VSwitch接口的接口配置模式下，使用该命令no的形式关闭接口的NDP检查功能：

no ipv6 nd-inspection

配置可信接口

用户可以设置设备的接口(BGroup或者VSwitch中的物理接口)为可信接口，通过可信接口的数据包将不会受到NDP检查。默认情况下，设备所有的接口都是不可信的。配置设备的某个接口为可信接口，在接口配置模式下，使用以下命令：

ipv6 nd-inspection trust

在接口配置模式下，使用该命令no的形式取消可信接口的配置：

no ipv6 nd-inspection trust

禁止接收RA报文

为避免网络中RA报文的任意发送，用户可以禁止某些特定接口（仅适用于物理接口）接收RA报文，使RA报文只能从允许的接口接收。此方法可以有效防护RA攻击，提升局域网的安全性。禁止接口接收RA报文，在接口配置模式下使用以下命令：

ipv6 nd-inspection deny-ra

在接口配置模式下使用该命令no的形式取消RA报文的接收限制：

no ipv6 nd-inspection deny-ra

配置NDP报文速率限制

配置接收NDP报文的速率限制，在接口配置模式下（仅适用于物理接口），使用以下命令：

ipv6 nd-inspection rate-limit number

- number – 指定接口每秒钟接收NDP报文的个数。当每秒钟接收NDP报文的个数超过该指定值时，系统将丢弃超出的NDP报文。范围是0到10000。默认值是0，即无速率限制。

在接口配置模式下，使用该命令no的形式取消速率限制的配置：

no ipv6 nd-inspection rate-limit

查看NDP检查功能配置

查看NDP检查功能配置，在任何模式下使用以下命令：

show ipv6 nd-inspection configuration

配置NDP欺骗防护功能

设备的NDP欺骗防护功能能够保护内网不受NDP欺骗攻击。配置NDP欺骗防护功能，在安全域配置模式使用以下命令：

ad ipv6 nd-spoofing {reverse-query | ip-number-per-mac number [action [drop | alarm]] | unsolicited-na-send-rate number}

- reverse-query – 开启NDP反向查询功能。当设备收到NDP请求后，会纪录IP地址并且发送NDP请求，检查是否会收到不同MAC地址的返回包或者返回包的MAC地址与NDP请求包的MAC地址是否相同。使用no ad ipv6 nd-spoofing reverse-query 命令关闭NDP反向查询功能。

- ip-number-per-mac number – 指定是否检查ND表中一个MAC地址对应的IP地址数。如果该参数值为0（参数的默认值），则不检查；如果非0，则进行检查，并且如果每个MAC地址对应的IP地址数多于该参数的值，系统将按照action [drop | alarm]参数的配置进行处理，处理行为可以是发出警报并且丢弃该NDP报文（drop）或者发出警报但是允许包通过（alarm）。该参数值的范围是0到1024。使用no ad ipv6 nd-spoofing ip-number-per-mac命令恢复参数默认值。

- unsolicited-na-send-rate number – 指定设备是否发出非请求NA报文。如果该参数值是0，则不发非请求NA报文（参数的默认值）；如果非0，则发出，并且每秒钟发出包的个数为该参数的值。该参数的取值范围是0到10。使用no ad ipv6 nd-spoofing unsolicited-na-send-rate命令恢复参数的默认值。

查看NDP欺骗防护功能统计信息

配置NDP欺骗攻击防护功能后，用户可以通过以下命令查看该功能执行的后的统计信息：

show ipv6 nd-spoofing-statistics

NDP防御

通过使用NDP学习、NDP检查以及NDP攻击防护功能，系统能够很好的防御NDP欺骗攻击。并且，系统能够对NDP欺骗攻击进行统计。显示NDP欺骗攻击统计信息，任何模式下，使用以下命令：

show ipv6 nd-spoofing-statistics [number]

- number – 显示统计数最高的前number条记录。

清除系统中的NDP欺骗攻击统计信息，在执行模式下，使用以下命令：

clear ipv6 nd-spoofing-statistics

攻击防护

系统支持下表所列的IPv6攻击防护功能，各功能的具体描述和配置，请参考第七卷中的“攻击防护”部分。

表5：IPv6攻击防护功能列表

| 攻击防护功能 | 配置（安全域配置模式） |
| --- | --- |
| Huge ICMP包攻击防护 | ad huge-icmp-pak [threshold number ¦ action {alarm ¦ drop}] |
| IP地址扫描攻击防护 | ad ip-sweep [threshold value¦ action {alarm ¦ drop}] |
| L3 IP地址欺骗攻击防护 | ad ip-spoofing |
| ICMP Flood攻击防护 | ad icmp-flood [threshold number ¦ action {alarm ¦ drop}] |
| UDP Flood攻击防护 | ad udp-flood [threshold number ¦ action {alarm ¦ drop}] |
| SYN Flood攻击防护 | ad syn-flood [source-threshold number ¦ destination-threshold number ¦ action {alarm ¦ drop} ¦ destination [ip-based ¦ port-based [address-book address-book-name ¦ ip-address/netmask]]] |
| SYN-Proxy SYN-Cookie | ad syn-proxy [min-proxy-rate number ¦ max-proxy-rate number ¦ proxy-timeout number ¦ cookie] |
| Teardrop攻击防护 | ad tear-drop |
| IP碎片攻击防护 | ad ip-fragment [action {alarm ¦ drop}] |
| Ping of Death攻击防护 | ad ping-of-death |
| 端口扫描攻击防护 | ad port-scan [threshold value ¦ action {alarm ¦ drop}] |
| TCP异常攻击防护 | ad tcp-anomaly [action {alarm ¦ drop}] |
| Land攻击防护 | ad land-attack [action {alarm ¦ drop}] |

IPv6 6to4隧道配置

当前网络中，IPv4网络仍是主流网络，IPv6网络往往作为网络孤岛存在。而隧道技术则实现了IPv6孤岛之间通过IPv4网络的通信。系统支持对IPv6数据包的处理，并通过隧道技术实现IPv4与IPv6的互通。当前版本支持6to4手工隧道和6to4自动隧道。

- 6to4手工隧道：提供点到点的连接，其通道的终止点是手工静态配置的。

- 6to4自动隧道：点到多点的自动隧道，主要用于将多个IPv6孤岛通过IPv4网络连接到IPv6网络。根据不同网络环境，设备既可做6to4路由器，也可做6to4中继路由器。

6to4隧道配置如下：

- 创建隧道

- 指定隧道的出接口

- 指定手工隧道的目的地址

- 绑定隧道到隧道接口

创建隧道

创建IPv6 6to4隧道，在全局配置模式下使用以下命令。执行以下命令后，系统创建指定名称的IPv6 6to4隧道，并进入隧道配置模式；如果指定的名称已存在，则直接进入隧道配置模式。

tunnel ip6in4 tunnel-name {manual | 6to4}

- tunnel-name – 指定IPv6 6to4隧道的名称。

- manual | 6to4 – 指定隧道类型，可以是6to4手工隧道（manual）或者6to4自动隧道（6to4）。

在全局配置模式下，使用以上命令no的形式删除指定的IPv6 6to4隧道：

no tunnel ip6in4 tunnel-name {manual | 6to4}

指定隧道的出接口

指定隧道的出接口，在隧道配置模式下，使用以下命令：

interface interface-name

- interface-name – 指定隧道出接口的名称。可以是物理接口或者逻辑接口（隧道接口除外）。

在隧道配置模式下，使用以上命令no的形式取消隧道出接口的指定。

no interface

指定手工隧道的目的地址

6to4自动隧道的目的地址可以通过IPv4兼容IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得，因此用户无需指定6to4自动隧道的目的地址。指定IPv6 6to4手工隧道的目的地址，在隧道配置模式下，使用以下命令：

destination ipv4-address

- ipv4-address – 指定手工隧道的目的地址。该地址是一个IPv4地址。

在隧道配置模式下，使用以上命令no的形式取消手工隧道目的地址的指定：

no destination

绑定IPv6 6to4隧道到隧道接口

绑定IPv6 6to4隧道到隧道接口，在隧道接口配置模式下（全局配置模式下使用interface tunnelX命令进入隧道接口配置模式），使用以下命令：

tunnel ip6in4 ipv6-tunnel-name

- ipv6-tunnel-name – 指定IPv6 6to4隧道的名称。

隧道接口配置模式下，使用以上命令no的形式取消IPv6 6to4隧道与隧道接口的绑定：

no tunnel ip6in4 ipv6-tunnel-name

显示IPv6 6to4隧道配置信息

显示IPv6 6to4隧道配置信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip6in4 {manual-tunnel | 6to4-tunnel}

IPv6 4to6隧道配置

当前网络中，IPv4网络仍是主流网络，但IPv6网络的应用越来越广泛。随着IPv6网络的大规模部署，为了让IPv4孤岛之间进行通信，系统支持IPv6 4to6隧道技术，即通过IPv6网络实现IPv4孤岛之间的通信。

当前版本仅支持手工方式配置。手工隧道提供点到点的连接，其通道的终止点是手工静态配置的。

手工隧道配置方式如下：

- 创建隧道

- 指定隧道的源地址

- 指定隧道的目的地址

- 绑定隧道到隧道接口

创建隧道

创建IPv6 4to6手工隧道，在全局配置模式下使用以下命令。执行以下命令后，系统创建指定名称的IPv6 4to6隧道，并进入隧道配置模式；如果指定的名称已存在，则直接进入隧道配置模式。

tunnel ip4in6 tunnel-name manual

- tunnel-name – 指定IPv6 4to6隧道的名称。

在全局配置模式下，使用以上命令no的形式删除指定的IPv6手工隧道：

no tunnel ip4in6 tunnel-name manual

指定隧道的源地址

指定IPv6 4to6手工隧道的源地址，在隧道配置模式下，使用以下命令：

source ipv6-address

- ipv6-address – 指定IPv6 4to6隧道的源地址。该地址是一个IPv6地址。

在隧道配置模式下，使用以上命令no的形式取消隧道源地址的指定：

no source

指定隧道的目的地址

指定IPv6 4to6手工隧道的目的地址，在隧道配置模式下，使用以下命令：

destination ipv6-address

- ipv6-address – 指定IPv6 4to6隧道的目的地址。该地址是一个IPv6地址。

在隧道配置模式下，使用以上命令no的形式取消隧道目的地址的指定：

no destination

绑定IPv6 4to6隧道到隧道接口

绑定IPv6 4to6手工隧道到隧道接口，在隧道接口配置模式下（全局配置模式下使用interface tunnelX命令进入隧道接口配置模式），使用以下命令：

tunnel ip4in6 tunnel-name

- tunnel-name – 指定IPv6 4to6手工隧道的名称。

在隧道接口配置模式下，使用以上命令no的形式取消IPv6 4to6隧道与隧道接口的绑定：

no tunnel ip4in6 tunnel-name

显示IPv6 4to6隧道配置信息

显示IPv6 4to6隧道配置信息，在任何模式下使用以下命令：

show ip4in6 manual-tunnel

NAT-PT配置

IPv6能够很好地解决IP地址日益短缺的问题，并将取代IPv4成为下一代互联网的核心。但是，互联网不可能在短时间内从现有的IPv4网络升级到IPv6网络，而且在相当长的一段时间内，IPv6网络将和IPv4网络共存并且需要相互通信。

NAT-PT（Network Address Translation – Protocol Translation）即网络地址转换及协议转换，是一种可以解决纯IPv6网络和纯IPv4网络相互通信的过渡机制。NAT-PT主要是利用NAT进行IPv4地址和IPv6地址的相互转换，同时通过PT按照语义等价的原则对协议进行转换，包括网络层协议、传输层协议以及应用层协议。通过使用NAT-PT，用户无需对现有的IPv4网络做任何改变就能实现IPv6网络和IPv4网络的相互通信。下图为纯IPv6网络和纯IPv4网络通过开启NAT-PT功能的设备实现相互通信的示意图。

图23：NAT-PT示意图

注意：当前版本的NAT-PT功能支持IP、TCP、UDP和ICMP协议转换，并且支持FTP-ALG、TFTP-ALG和HTTP-ALG。

配置NAT-PT规则

NAT-PT规则基于VRouter创建并生效。用户可以在VRouter配置模式下，创建SNAT/DNAT规则、修改SNAT/DNAT规则排列以及删除SNAT/DNAT规则等。

进入VRouter配置模式，在全局配置模式下使用以下命令：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定VRouter的名称。

创建SNAT规则

SNAT规则指定是否对符合条件的流量的源IPv6/IPv4地址做NAT-PT转换，如果需要转换，则同时指定转换的地址和方式。配置做NAT-PT转换的SNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

snatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [eif egress-interface | evr vrouter-name] trans-to {addressbook trans-to-address | eif-ip} mode {static | dynamicip | dynamicport [sticky]} [log] [group group-id]

- id id – 为SNAT规则指定ID号。每一条SNAT规则都有一个唯一的ID。如果不指定，系统会自动分配。如果指定的ID为已有的SNAT规则的ID，已有的规则会被覆盖。

- before id | after id | top – 指定规则所在的位置，可以是位于某个ID之前（before id）或者之后（after id），也可以是位于所有规则的首位（top）。如果不指定，该规则会处于所有SNAT规则的末尾。默认情况下，系统会将新创建的SNAT规则放到所有SNAT规则的末尾。

- from src-address to dst-address [eif egress-interface | evr vrouter-name] – 指定该规则中流量应符合的条件。条件包括：

- from src-address - 指定流量的源IP地址，src-address可以是IPv4地址、IPv6地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- to dst-address - 指定流量的目的IP地址，dst-address可以是IPv4地址、IPv6地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- eif egress-interface | evr vrouter-name - 指定流量的出接口（eif egress-interface）或者流量的下一跳VRouter（evr vrouter-name）。

- addressbook trans-to-address | eif-ip – 指定NAT-PT转换地址。可以是IPv4地址、IPv6地址或者系统地址簿中的地址，也可以是出接口的IP地址（eif-ip）。

- mode {static | dynamicip | dynamicport [sticky]} – 指定转换模式。系统支持三种模式实现IPv4地址和IPv6地址之间的相互转换：static、dynamicip和dynamicport。具体描述请参阅下表：

表6：SNAT转换模式参数值

| 模式 | 描述 |
| --- | --- |
| static | 静态源NAT-PT转换即一对一的转换。该模式要求被转换到的地址条目（trans-to-address）包含的IP地址数与流量的源地址的地址条目（src-address）包含的IP地址数相同。 |
| dynamicip | 动态源NAT-PT转换即多对多的转换。该模式将源地址转换到指定的IP地址。每一个源地址会被映射到一个唯一的IP地址做转换，直到指定地址全部被占用。 |
| dynamicport | 即NAPT-PT（Network Address Port Translation – Protocol Translation）。多个源地址将被转换成指定IP地址条目中的一个地址。如果不使用sticky，地址条目中的第一个地址将会首先被使用，当第一个地址的端口资源被用尽，第二个地址将会被使用。如果使用了sticky，每一个源IP产生的所有会话将被映射到同一个固定的IP地址。 |

- log – 使用该参数开启该SNAT规则的日志功能（当有流量匹配该地址转换规则时产生日志信息）。

- group group-id - 指定SNAT规则所属的HA组。如不指定该参数，创建的SNAT规则属于HA组0。

例如，以下命令示例实现了untrust域中以太网接口ethernet0/0的基于接口的NAT-PT转换：

hostname(config-vrouter)# snatrule from ipv6-any to ipv6-any eif ethernet0/0 trans-to eif-ip mode dynamicport rule id=1

配置不做NAT-PT转换的SNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

snatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [eif egress-interface | evr vrouter-name] no-trans [group group-id]

修改SNAT规则排列顺序

每一条SNAT都有唯一一个ID号。流量进入设备时，设备对SNAT规则进行顺序查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量的源IP做NAT-PT转换。但是，ID的大小顺序并不是规则匹配顺序。使用show snat命令列出的规则顺序才是规则匹配顺序。用户可以移动已有的SNAT规则从而改变规则的排列顺序。改变规则的排列顺序，在VRouter配置模式下使用以下命令：

snatrule move id {before id | after id| top | bottom}

- id – 指定被移动的SNAT规则的ID号。

- before id – 将SNAT规则移动到某个ID之前。

- after id – 将SNAT规则移动到某个ID之后。

- top – 将SNAT规则移动到所有SNAT规则之首。

- bottom – 将SNAT规则移动到所有SNAT规则的末尾。

删除SNAT规则

在VRouter配置模式下，用户可以通过使用以下命令删除指定ID号的SNAT规则：

no snatrule id id

显示SNAT配置信息

SNAT配置完毕，用户可以在任何CLI模式下通过使用以下命令查看系统中SNAT的配置信息：

show snat [id id] [vrouter vrouter-name]

- id id – 显示指定ID号的SNAT规则信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的SNAT配置信息。

当SNAT的转换模式为dynamicport时，用户可以在任何CLI模式下通过使用以下命令查看源端口地址池中资源的利用情况：

show snat resource [vrouter vrouter-name]

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的SNAT源端口地址池中资源的利用情况。

创建DNAT规则

DNAT规则指定是否对符合条件的流量的目的IPv6/IPv4地址做NAT-PT转换。配置做NAT-PT转换的DNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

dnatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [service service-name] trans-to trans-to-address [port port] [load-balance] [track-tcp port] [track-ping] [log] [group group-id]

- id id – 为DNAT规则指定ID号。每一条DNAT规则都有一个唯一的ID。如果用户不指定，系统会为规则自动生成一个ID。如果指定的ID为已有的DNAT规则的ID，已有的规则会被覆盖。

- before id | after id | top – 指定规则所在的位置，可以是位于某个ID之前（before id）或者之后（after id），也可以是位于所有规则的首位（top）。如果不指定，该规则会处于所有DNAT规则的末尾。默认情况下，系统会将新创建的DNAT规则放到所有DNAT规则的末尾。流量进入设备时，设备对DNAT规则进行查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量的目的IP做NAT转换。

- from src-address to dst-address [service service-name] – 指定该规则中流量应符合的条件。条件包括：

- from src-address – 指定流量的源IP地址。src-address可以是IPv4地址、IPv6地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- to dst-address – 指定流量的目的IP地址。dst-address可以是IPv4地址、IPv6地址或者系统地址簿中指定的地址条目。

- service service-name – 指定流量的服务类型。如果需要一并转换端口号（通过port port参数指定），这里指定的服务就只能拥有一个协议，并且该协议只能对应一个端口，例如TCP端口号可以是80，但不可以是80到100。

- trans-to trans-to-address – 指定NAT-PT转换地址。trans-to-address可以是IPv4地址、IPv6地址或者系统地址簿中定义的地址条目。此处指定的NAT-PT转换地址个数必须与流量目的IP地址（由命令的to dst-address参数指定）的个数相同。

- port port – 内网服务器的端口号。

- load-balance – 配置load-balance参数为该条DNAT规则开启负载均衡功能，即均衡流量到不同的内网服务器。

- track-tcp port – 配置track-tcp参数并指定内网服务器端口号，系统会向内网服务器发送TCP报文，监控服务器的特定TCP端口是否可达。

- track-ping –配置track-ping参数，系统会向内网服务器发送Ping报文，监控服务器是否可达。

- log – 使用该参数开启该DNAT规则的日志功能（当有流量匹配该地址转换规则时产生日志信息）。

- [group group-id] - 指定DNAT规则所属的HA组。如不指定该参数，创建的DNAT规则属于HA组0。

例如，以下命令将任何到addr1的请求的IP转换成addr2的IP地址，并且不转换服务的端口号：

hostname(config-vrouter)# dnatrule from ipv6-any to addr1 service any trans-to addr2 rule id=1

配置不做NAT-PT转换的DNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

dnatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [service service-name] no-trans [group group-id]

修改DNAT规则排列顺序

每一条DNAT都有唯一一个ID号。每一条DNAT都有唯一一个ID号。流量进入设备时，设备对DNAT规则进行顺序查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量的目的IP做NAT转换。但是，ID的大小顺序并不是规则匹配顺序。使用show dnat命令列出的规则顺序才是规则匹配顺序。用户可以移动已有的DNAT规则从而改变规则的排列顺序。修改DNAT规则排列顺序，在VRouter配置模式下使用以下命令：

dnatrule move id {before id | after id| top | bottom}

- id – 指定被移动的DNAT规则的ID号。

- before id – 将DNAT规则移动到某个ID之前。

- after id – 将DNAT规则移动到某个ID之后。

- top – 将DNAT规则移动到所有SNAT规则之首。

- bottom – 将DNAT规则移动到所有SNAT规则的末尾。

删除DNAT规则

在VRouter配置模式下，用户可以通过使用以下命令删除指定ID号的DNAT规则：

no dnatrule id id

显示DNAT配置信息

DNAT配置完毕，用户可以在任何CLI模式下通过使用以下命令查看系统中DNAT的配置信息：

show dnat rule[id id] [vrouter vrouter-name]

- id id – 显示指定ID号的DNAT规则信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的DNAT规则信息。

显示配置有负载均衡功能的DNAT规则相关信息，在任何模式下，使用以下命令：

show dnat server [ip-address] [vrouter vrouter-name] [tcp-port port] [ping]

- ip-address – 显示指定IP地址的内网服务器状态信息。

- vrouter vrouter-name – 显示指定VRouter的内网服务器状态信息。

- tcp-port port – 显示指定端口号的内网服务器状态信息。

- ping – 显示内网服务器的Ping监控状态信息。

DNS64和NAT64配置

DNS64和NAT64作为纯IPv6网络和纯IPv4网络相互通信的过渡机制，主要支持IPv6客户端主动发起通信请求，访问IPv4服务端网络资源。该机制解决了NAT-PT技术在IPv6网络和IPv4网络相互通信时的大部分缺陷。

DNS64用于IPv6客户端主机进行DNS查询时，如果当前没有得到IPv6 DNS服务器响应，那么DNS64会向IPv4 DNS服务器发起DNS请求，并将IPv4响应报文合成对应的IPv6响应报文返回给客户端。

NAT64主要实现IPv6地址到IPv4地址的转换。在做源地址转换时，NAT64通过IPv4地址池将源IPv6地址转换为源IPv4地址；而在做目的地址转换时，NAT64直接从DNS64返回的IPv6地址中抽取对应的目的IPv4地址。

设备通过创建并执行DNS64规则和NAT64规则来实现DNS64和NAT64功能。NAT64规则包括SNAT规则和DNAT规则。其中，创建SNAT规则和NAT-PT中的SNAT规则配置方法相同。关于如何创建SNAT规则的详细情况，请参阅NAT-PT配置一节中的创建SNAT规则。

创建DNS64规则

创建DNS64规则，在全局配置模式下使用以下命令：

ipv6 dns64-proxy id id prefix ipv6-address/Mask [source {ipv6-address/Mask | address-entry-v6} | trans-mapped-ip {ipv4-address/Mask | address-entry-v4}]

- id id – 为DNS64规则指定ID号，取值范围为1到16。每一条DNS64规则都有一个唯一的ID。如果指定的ID为已有的DNS64规则的ID，已有的规则会被覆盖。

- prefix ipv6-address/Mask – 指定IPv6前缀以及前缀长度。DNS64使用此前缀进行IPv4地址到IPv6地址的合成。前缀长度取值范围为0到96。

- source {ipv6-address/Mask | address-entry-v6} – 指定流量的源IP地址，可以是IPv6地址或者系统地址簿中指定的IPv6地址条目。

- trans-mapped-ip {ipv4-address/Mask | address-entry-v4} – 指定IPv4 DNS服务器的响应地址，可以是IPv4地址或者系统地址簿中指定的IPv4地址条目。

在全局配置模式下，使用以下命令删除指定ID号的DNS64规则：

no ipv6 dns64-proxy id id

创建DNAT规则

创建DNAT规则，在VRouter配置模式下使用以下命令：

dnatrule [id id] [before id | after id | top] from src-address to dst-address [service service-name] v4-mapped [log] [group group-id]

- id id – 为DNAT规则指定ID号。每一条DNAT规则都有一个唯一的ID。如果用户不指定，系统会为规则自动生成一个ID。如果指定的ID为已有的DNAT规则的ID，已有的规则会被覆盖。

- before id | after id | top – 指定规则所在的位置，可以是位于某个ID之前（before id）或者之后（after id），也可以是位于所有规则的首位（top）。如果不指定，该规则会处于所有DNAT规则的末尾。默认情况下，系统会将新创建的DNAT规则放到所有DNAT规则的末尾。流量进入设备时，设备对DNAT规则进行查找，然后按照查找到的相匹配的第一条规则对流量的目的IP做NAT转换。

- from src-address to dst-address [service service-name] – 指定该规则中流量应符合的条件。条件包括：

- from src-address – 指定流量的源IP地址。src-address可以是IPv6地址或者系统地址簿中指定的IPv6地址条目。

- to dst-address – 指定流量的目的IP地址。dst-address可以是IPv6地址或者系统地址簿中指定的IPv6地址条目。

- service service-name – 指定流量的服务类型。这里指定的服务就只能拥有一个协议，并且该协议只能对应一个端口，例如TCP端口号可以是80，但不可以是80到100。

- v4-mapped – 指定直接从报文的目的IPv6地址中抽取目的IPv4地址。

- log – 使用该参数开启该DNAT规则的日志功能（当有流量匹配该地址转换规则时产生日志信息）。

- [group group-id] - 指定DNAT规则所属的HA组。如不指定该参数，创建的DNAT规则属于HA组0。

在VRouter配置模式下，使用以下命令删除指定ID号的DNAT规则：

no dnatrule id id

IPv6配置举例

本节介绍IPv6相关的具体配置实例，包括：

- IPv6透明模式转发

- IPv6路由模式转发

- IPv6手工隧道转发

- IPv6 6to4隧道转发

- IPv6 SNMP配置举例

- IPv6 NAT-PT配置举例

IPv6透明模式转发

将设备以透明模式部署到网络中。接口ethernet0/0属于l2-trust安全域，连接内网；接口ethernet0/1属于l2-untrust；l2-trust和l2-untrust同属于VSwitch1。通过配置，保证内网可以访问Internet，同时外网可以访问内网HTTP服务器。组网图如下图所示：

图24：IPv6透明模式转发组网图

请按照以下步骤进行配置：

第一步：配置接口。

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone l2-trust hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone l2-untrust hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface vswitchif1 hostname(config-if-vsw1)# zone trust hostname(config-if-vsw1)# ipv6 enable hostname(config-if-vsw1)# ipv6 address 2005::2/64 hostname(config-if-vsw1)# exit hostname(config)#

第二步：配置地址条目。

hostname(config)# address http-server ipv6 hostname(config-addr)# ip 2005::1/64 hostname(config-addr)# exit hostname(config)#

第三步：配置策略规则。

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone l2-trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone l2-untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# dst-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone l2-untrust hostname(config-policy-rule)# dst-zone l2-trust hostname(config-policy-rule)# src-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# dst-addr http-server hostname(config-policy-rule)# service http hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

IPv6路由模式转发

将设备以路由模式部署到网络中。接口ethernet0/0属于trust安全域，连接内网；接口ethernet0/1属于untrust，连接Internet。ISP提供的公网地址为2006::1/64。通过配置，保证内网PC可以访问Internet。组网图如下图所示：

图25：IPv6路由模式转发组网图

请按照以下步骤进行配置：

第一步：配置接口。

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 address 2005::1/64 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 address 2006::2/64 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：配置默认路由。

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ipv6 route ::/0 2006::1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

第三步：配置策略规则。

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr 2005::2/64 hostname(config-policy-rule)# dst-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

IPv6手工隧道转发

PC1和PC2使用IPv6地址，分别属于不同的子网，要求通过使用IPv6手工隧道，实现PC1与PC2的互通。组网图如下图所示：

图26：IPv6手工隧道转发组网图

请按照以下步骤进行配置

第一步：配置接口。

Device A hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 address 27a6::210:ea1:71ff:fe00/64 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 100.100.10.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 address 32f1::250:af:34ff:fe00/64 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 100.100.10.2/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：配置隧道。

Device A hostname(config)# tunnel ip6in4 test-tunnelA manual hostname(config-ip6in4-manual)# interface ethernet0/1 hostname(config-ip6in4-manual)# destination 100.100.10.2 hostname(config-ip6in4-manual)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# tunnel ip6in4 test-tunnelB manual hostname(config-ip6in4-manual)# interface ethernet0/1 hostname(config-ip6in4-manual)# destination 100.100.10.1 hostname(config-ip6in4-manual)# exit hostname(config)#

第三步：绑定IPv6手工隧道到隧道接口。

Device A hostname(config)# interface tunnel1 hostname(config-if-tun1)# zone untrust hostname(config-if-tun1)# ipv6 enable hostname(config-if-tun1)# tunnel ip6in4 test-tunnelA hostname(config-if-tun1)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# interface tunnel1 hostname(config-if-tun1)# zone untrust hostname(config-if-tun1)# ipv6 enable hostname(config-if-tun1)# tunnel ip6in4 test-tunnelB hostname(config-if-tun1)# exit hostname(config)#

第四步：配置策略规则。

Device A hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# dst-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone untrust hostname(config-policy-rule)# dst-zone trust hostname(config-policy-rule)# src-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# dst-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

第五步：配置路由。

Device A hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ipv6 route 32f1::/64 tunnel1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ipv6 route 27a6::/64 tunnel1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

IPv6 6to4隧道转发

PC1、PC2和PC3为IPv6主机，其中PC1和PC2使用6to4地址，PC3使用普通IPv6地址。要求通过在Device A、Device B和Device C上配置6to4隧道，实现PC1、PC2和PC3之间的互通。组网图如下图所示：

图27：IPv6 6to4隧道转发组网图

请按照以下步骤进行配置

第一步：配置接口。

Device A hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 address 2002:202:201::1/48 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 2.2.2.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 address 2002:202:202::1/48 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 2.2.2.2/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

Device C hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone trust hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 address 310a::1/16 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone untrust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 2.2.2.3/24 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)#

第二步：配置隧道。

Device A hostname(config)# tunnel ip6in4 test-tunnelA 6to4 hostname(config-ip6in4-6to4)# interface ethernet0/1 hostname(config-ip6in4-6to4)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# tunnel ip6in4 test-tunnelB 6to4 hostname(config-ip6in4-6to4)# interface ethernet0/1 hostname(config-ip6in4-6to4)# exit hostname(config)#

Device C hostname(config)# tunnel ip6in4 test-tunnelC 6to4 hostname(config-ip6in4-6to4)# interface ethernet0/1 hostname(config-ip6in4-6to4)# exit hostname(config)#

第三步：绑定6to4隧道到隧道接口。

Device A hostname(config)# interface tunnel1 hostname(config-if-tun1)# zone untrust hostname(config-if-tun1)# ipv6 enable hostname(config-if-tun1)# tunnel ip6in4 test-tunnelA hostname(config-if-tun1)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# interface tunnel1 hostname(config-if-tun1)# zone untrust hostname(config-if-tun1)# ipv6 enable hostname(config-if-tun1)# tunnel ip6in4 test-tunnelB hostname(config-if-tun1)# exit hostname(config)#

Device C hostname(config)# interface tunnel1 hostname(config-if-tun1)# zone untrust hostname(config-if-tun1)# ipv6 enable hostname(config-if-tun1)# tunnel ip6in4 test-tunnelC hostname(config-if-tun1)# exit hostname(config)#

第四步：配置策略规则（以下策略规则在三台设备上均需要配置）。

Device A、Device B、Device C hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone untrust hostname(config-policy-rule)# src-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# dst-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

第五步：配置路由。

Device A hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ipv6 route 2002:202:202::/48 tunnel1 hostname(config-vrouter)# ipv6 route 310a::/16 tunnel1 2002:202:203::1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

Device B hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ipv6 route 2002:202:201::/48 tunnel1 hostname(config-vrouter)# ipv6 route 310a::/16 tunnel1 2002:202:203::1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

Device C hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# ipv6 route 2002::/16 tunnel1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

IPv6 SNMP配置举例

本节介绍以下两个IPv6 SNMP配置实例：

- 通过IPv4网络访问IPv6 MIB信息

- 通过IPv6网络访问IPv6 MIB信息

通过IPv4网络访问IPv6 MIB信息

主机地址为1.1.12/24，连接设备etherenet0/0口，该接口属于untrust安全域，地址为1.1.1.1/24。配置步骤如下：

第一步：配置接口。

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone untrust hostname(config-if-eth0/0)# ip address 1.1.1.1/24 hostname(config-if-eth0/0)# manage snmp hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)#

第二步：配置SNMP（仅列出必要配置）。

hostname(config)# snmp-server manager hostname(config)# snmp-server host 1.1.1.2 community public ro

配置完成后，即可在管理主机上通过MIB浏览器访问设备的IPv6相关MIB信息。

通过IPv6网络访问IPv6 MIB信息

主机地址为2008::2/64，连接设备etherenet0/0口，该接口属于untrust安全域，地址为2008::1/24。配置步骤如下：

第一步：配置接口。

hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone untrust hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/0)# ipv6 address 2008::1/64 hostname(config-if-eth0/0)# manage snmp hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)#

第二步：配置SNMP（仅列出必要配置）。

hostname(config)# snmp-server manager hostname(config)# snmp-server ipv6-host 2008::2 community public ro

配置完成后，即可在管理主机上通过MIB浏览器访问设备的IPv6相关MIB信息。

IPv6 NAT-PT配置举例

IPv6网络和IPv4网络通过设备相连。要求通过在设备上进行NAT-PT配置，实现以下两个需求：

- 需求一：IPv6网络中的主机可以主动访问IPv4网络中的主机，而IPv4网络中的主机不能主动访问IPv6网络中的主机；

- 需求二：IPv4网络中的主机可以主动访问IPv6网络中的主机，而IPv6网络中的主机不能主动访问IPv4网络中的主机。

组网图如下图所示：

图28：IPv6 NAT-PT配置举例组网图

需求一

实现IPv6网络中的主机可以主动访问IPv4网络中的主机，而IPv4网络中的主机不能主动访问IPv6网络中的主机。假设对于IPv6网络中的主机来说，IPv4中PC主机映射的IPv6地址为“2003::2”。请按照以下步骤进行配置：

第一步：配置接口。

hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone trust hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 address 2001::1/64 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/13 hostname(config-if-eth0/13)# zone trust hostname(config-if-eth0/13)# ip address 192.168.1.1/24 hostname(config-if-eth0/13)# exit hostname(config)#

第二步：配置NAT-PT规则。

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# snatrule from ipv6-any to 2003::2 service any trans-to eif-ip mode dynamicport rule ID=1 hostname(config-vrouter)# dnatrule from ipv6-any to 2003::2 service any trans-to 192.168.1.2 rule ID=1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

第三步：配置策略规则。

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone trust hostname(config-policy-rule)# src-addr 2001::2/64 hostname(config-policy-rule)# dst-addr 2003::2/128 hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

需求二

实现IPv4网络中的主机可以主动访问IPv6网络中的主机，而IPv6网络中的主机不能主动访问IPv4网络中的主机。假设对于IPv4网络中的主机来说，IPv6中PC主机映射的IPv4地址为192.168.2.2。请按照以下步骤进行配置：

第一步：配置接口。

hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone trust hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 address 2001::1/64 hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/13 hostname(config-if-eth0/13)# zone trust hostname(config-if-eth0/13)# ip address 192.168.1.1/24 hostname(config-if-eth0/13)# exit hostname(config)#

第二步：配置NAT-PT规则。

hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# snatrule from any to 192.168.2.2 service any trans-to 2001::2 mode dynamicport rule ID=2 hostname(config-vrouter)# dnatrule from any to 192.168.2.2 service any trans-to 2001::2 rule ID=2 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

第三步：配置策略规则。

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone trust hostname(config-policy-rule)# src-addr 192.168.1.2/24 hostname(config-policy-rule)# dst-addr 192.168.2.2/32 hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

IPv6 DNS64和NAT64配置举例

IPv6网络和IPv4网络通过设备相连。要求通过在设备上进行DNS64和NAT64配置，实现IPv6网络中的主机可以主动访问IPv4网络中的主机。组网图如下图所示：

图29：DNS64和NAT64配置举例组网图

请按照以下步骤进行配置：

第一步：配置接口。

hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone trust hostname(config-if-eth0/1)# ip address 100.100.100.1/24 hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/1)# ipv6 address 2005::2006/64 hostname(config-if-eth0/1)# dns-proxy hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/13 hostname(config-if-eth0/13)# zone test1 hostname(config-if-eth0/13)# ip address 192.168.1.2/24 hostname(config-if-eth0/13)# ipv6 enable hostname(config-if-eth0/13)# ipv6 address 2008::2008/64 hostname(config-if-eth0/13)# exit hostname(config)#

第二步：配置DNS服务器。

hostname(config)# ip name-server 192.168.1.1 hostname(config)# ip dns-proxy domain any name-server 192.168.1.1 hostname(config)#

第三步：配置策略规则。

hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone test1 hostname(config-policy-rule)# src-addr any hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone trust hostname(config-policy-rule)# dst-zone test1 hostname(config-policy-rule)# src-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# dst-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone test1 hostname(config-policy-rule)# dst-zone trust hostname(config-policy-rule)# src-addr any hostname(config-policy-rule)# dst-addr any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)# policy-global hostname(config-policy)# rule hostname(config-policy-rule)# src-zone test1 hostname(config-policy-rule)# dst-zone trust hostname(config-policy-rule)# src-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# dst-addr ipv6-any hostname(config-policy-rule)# service any hostname(config-policy-rule)# action permit hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config)#

第四步：配置DNS64和NAT64规则。

hostname(config)# ipv6 dns64-proxy id 1 prefix 2001:1:2:2::12/96 rule ID=1 hostname(config)# address address1 ipv6 hostname(config-addr)# ip 2001:1:2:2::12/96 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# ip vrouter trust-vr hostname(config-vrouter)# snatrule from 2005::2009 to address1 trans-to 100.100.100.11 mode dynamicport rule ID=1 hostname(config-vrouter)# dnatrule from 2005::2009 to address1 v4-mapped rule ID=1 hostname(config-vrouter)# exit hostname(config)#

附表1：ICMPv6 Type以及Code值对照表

| ICMPv6 Type | ICMPv6 Code | 参考资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 Destination Unreachable | 0 - no route to destination | [RFC4443] |
|  | 1 - communication with destination administratively prohibited | [RFC4443] |
|  | 2 - beyond scope of source address | [RFC4443] |
|  | 3 - address unreachable | [RFC4443] |
|  | 4 - port unreachable | [RFC4443] |
|  | 5 - source address failed ingress/egress policy | [RFC4443] |
|  | 6 - reject route to destination | [RFC4443] |
| 2 Packet Too Big | 0 | [RFC4443] |
| 3 Time Exceeded | 0 - hop limit exceeded in transit | [RFC4443] |
|  | 1 - fragment reassembly time exceeded | [RFC4443] |
| 4 Parameter Problem | 0 - erroneous header field encountered | [RFC4443] |
|  | 1 - unrecognized Next Header type encountered | [RFC4443] |
|  | 2 - unrecognized IPv6 option encountered | [RFC4443] |
| 100 Private experimentation | - | [RFC4443] |
| 101 Private experimentation | - | [RFC4443] |
| 102-126 Unassigned | - | [RFC4443] |
| 127 Reserved for expansion of ICMPv6 error messages | - | [RFC4443] |
| 128 Echo Request | 0 | [RFC4443] |
| 129 Echo Reply | 0 | [RFC4443] |
| 130 Multicast Listener Query | 0 | [RFC2710] |
| 131 Multicast Listener Report | 0 | [RFC2710] |
| 132 Multicast Listener Done | 0 | [RFC2710] |
| 133 Router Solicitation | 0 | [RFC4861] |
| 134 Router Advertisement | 0 | [RFC4861] |
| 135 Neighbor Solicitation | 0 | [RFC4861] |
| 136 Neighbor Advertisement | 0 | [RFC4861] |
| 137 Redirect Message | 0 | [RFC4861] |
| 138 Router Renumbering | 0 - Router Renumbering Command | [Crawford] [RFC2894] |
|  | 1 - Router Renumbering Result | [Crawford] [RFC2894] |
|  | 255 - Sequence Number Reset | [Crawford] [RFC2894] |
| 139 ICMP Node Information Query | 0 - The Data field contains an IPv6 address which is the Subject of this Query | [RFC4620] |
|  | 1 - The Data field contains a name which is the Subject of this Query, or is empty, as in the case of a NOOP. | [RFC4620] |
|  | 2 - The Data field contains an IPv4 address which is the Subject of this Query. | [RFC4620] |
| 140 ICMP Node Information Response | 0 - A successful reply. The Reply Data field may or may not be empty. | [RFC4620] |
|  | 1 - The Responder refuses to supply the answer. The Reply Data field will be empty. | [RFC4620] |
|  | 2 - The Qtype of the Query is unknown to the Responder. The Reply Data field will be empty. | [RFC4620] |
| 141 Inverse Neighbor Discovery Solicitation Message | 0 | [RFC3122] |
| 142 Inverse Neighbor Discovery Advertisement Message | 0 | [RFC3122] |
| 143 Version 2 Multicast Listener Report | - | [RFC3810] |
| 144 Home Agent Address Discovery Request Message | 0 | [RFC3775] |
| 145 Home Agent Address Discovery Reply Message | 0 | [RFC3775] |
| 146 Mobile Prefix Solicitation | 0 | [RFC3775] |
| 147 Mobile Prefix Advertisement | 0 | [RFC3775] |
| 148 Certification Path Solicitation Message | - | [RFC3971] |
| 149 Certification Path Advertisement Message | - | [RFC3971] |
| 150 ICMP messages utilized by experimental mobility protocols such as Seamoby | - | [RFC4065] |
| 151 Multicast Router Advertisement | - | [RFC4286] |
| 152 Multicast Router Solicitation | - | [RFC4286] |
| 153 Multicast Router Termination | - | [RFC4286] |
| 154 FMIPv6 Messages | - | [RFC5268] |
| 200 Private experimentation | - | [RFC4443] |
| 201 Private experimentation | - | [RFC4443] |
| 255 Reserved for expansion of ICMPv6 informational messages | - | [RFC4443] |