F5600下一代千兆智能防火墙

使用手册-设备配置环境

©copyright2011 by Shenzhen TG-NET Botone Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

事先未征得深圳市万网博通科技有限公司（以下简称TG-NET）的书面同意，任何人不得以任何方式拷贝或复制本文档中的任何内容。

TG-NET不做与本文档相关的任何保证，不做商业性、质量或特定用途适用性的任何隐含保证。本文档中的信息随时可能变更，而不另行通知。TG-NET保留对本出版物做修订而不通知任何个人或团体此类变更的权利。

深圳市万网博通科技有限公司

总部地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋

工厂地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路北昱南通科技工业园2栋

邮编：518052

服务电话：400-088-7500

网址：http://www.tg-net.cn

资料编号：20150304-F5600

目录

关于本手册	1

手册内容	1

手册约定	1

内容约定	1

CLI约定	1

第1章 搭建配置环境	3

配置环境介绍	3

搭建Console口配置环境	3

搭建Telnet配置环境	4

搭建SSH配置环境	5

搭建WebUI配置环境	5

第2章 命令行接口（CLI）	7

CLI介绍	7

命令模式和提示符	7

执行模式	7

全局配置模式	7

子模块配置模式	7

CLI命令模式切换	7

命令行错误信息提示	8

命令行的输入	8

命令行的缩写形式	8

自动列出命令关键字	8

自动补齐命令关键字	8

命令行的编辑	9

查看历史命令	9

快捷键	9

过滤CLI输出信息	9

分页显示CLI输出信息	10

设置终端属性	10

设置连接超时时间	11

重定向输出	11

诊断命令	11

第3章 应用模式	13

应用模式介绍	13

VSwitch介绍	13

基本概念说明	13

二层安全域	13

二层接口	14

VSwitch中的转发规则	14

透明应用模式	15

混合应用模式	15

路由应用模式	16

查看MAC表信息	16

配置VSwitch	17

Virtual Wire功能	17

配置Virtual Wire功能	18

开启Virtual Wire功能	18

配置Virtual Wire接口对	18

显示Virtual Wire配置信息	19

透明模式下的VLAN透传	19

配置举例	20

配置步骤	20

透明模式下的ARP功能	21

配置VRouter	21

开启和关闭多VR功能	21

创建VRouter	22

显示VRouter信息	22

第4章 网络部署模式	23

网络部署模式介绍	23

直路模式	23

旁路模式	23

混合模式	24

旁路模式工作原理	24

配置旁路模式	25

创建Tap域	25

绑定接口到Tap域	25

配置旁路控制接口	25

配置统计范围	26

旁路部署配置举例	26

组网需求	26

配置步骤	26

关于本手册

手册内容

该手册介绍设备的部署方式以及配置方式。具体内容包括：

- 第1章：搭建配置环境。描述将设备部署到网络环境中进行的操作。

- 第2章：命令行接口（CLI）。介绍如何使用设备的命令行接口（Command Line Interface，简写为CLI）对设备进行配置。

- 第3章：设备应用模式。介绍设备的应用模式，包括透明模式、路由模式以及混合模式。

- 第4章：设备网络部署模式。介绍设备的旁路部署模式。

手册约定

为方便用户阅读与理解，本手册遵循以下约定：

内容约定

本手册内容约定如下：

- 提示：为用户提供相关参考信息。

- 说明：为用户提供有助于理解内容的说明信息。

- 注意：如果该操作不正确，会导致系统出错。

- 『 』：用该方式表示设备WebUI界面上的链接、标签或者按钮。例如，“点击『登录』按钮进入设备的主页”。

- < >：用该方式表示WebUI界面上提供的文本信息，包括单选按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称以及文字描述。例如，“改变MTU值，选中<手动>单选按钮，然后在文本框中输入合适的值”。

CLI约定

本手册在描述CLI时，遵循以下约定：

- 大括弧（{ }）：指明该内容为必要元素。

- 方括弧（[ ]）：指明该内容为可选元素。

- 竖线（|）：分隔可选择的互相排斥的选项。

- 粗体：粗体部分为命令的关键字，是命令行中不可变部分，用户必须逐字输入。

- 斜体：斜体部分为需要用户提供值的参数。

- 命令实例中，需要用户输入部分用粗体标出；需要用户提供值的变量用斜体标出；命令实例包括不同平台的输出，可能会有些许差别。

- 命令实例中，命令提示符中的主机名称均使用“hostname”。

第1章 搭建配置环境

配置环境介绍

将设备按照安装手册指导安装完毕，用户需要为设备搭建合适的配置环境，然后进行配置。设备支持本地与远程两种环境配置方法，可以通过CLI和WebUI两种方式进行配置。用户可以搭建并使用的配置环境如下：

- 搭建Console口配置环境

- 搭建Telnet配置环境

- 搭建SSH配置环境

- 搭建WebUI配置环境

搭建Console口配置环境

请按照以下步骤搭建设备的Console口配置环境：

- 建立本地配置环境。用标准的RS-232电缆将PC的串口与设备的CON口连接起来。

图1: Console口配置环境

- 在计算机上运行终端仿真程序（系统的超级终端等）建立与设备的连接。按照下表配置终端参数：

表1：配置终端参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 bit/s |
| 数据位 | 8 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 停止位 | 1 |
| 数据流控制 | 无 |

- 给设备上电。设备会进行自检，并且自动进行系统初始化配置。如果系统启动成功，会出现登录提示“login：”。在登录提示后输入默认管理员名称“admin”并敲回车键，界面出现密码提示“password”，输入默认密码“admin”并敲回车键，此时用户便成功登录并且进入CLI配置界面。

- 用命令对设备进行配置或者查看设备的运行状态。使用命令时可随时键入“？”寻求帮助。

搭建Telnet配置环境

要用Telnet通过局域网或广域网登录到设备并对其进行配置，首先必须保证以下各项条件都已经满足：

- 已经为设备被连接接口配置了正确的IP地址，并且开启了被连接接口的Telnet管理功能。开启接口的Telnet管理功能，在接口配置模式执行manage telnet命令。

- 在配置终端与设备之间有可达路由。

搭建Telnet配置环境，请按照以下步骤进行：

- 建立本地或者远程配置环境。将计算机的以太网口通过局域网或广域网与设备的以太网口相连接。

图2：Telnet配置环境

- 运行manage telnet命令开启被连接接口的Telnet管理功能。

提示：关于命令的详细信息，请参阅“配置接口管理功能”部分。

- 在计算机上运行Telnet程序。

- 与设备建立连接，认证通过后出现登录提示符“login：”。输入默认管理员名称“admin”后敲回车键，出现密码提示符“password：”，输入“admin”后敲回车键，此时用户便成功登录并且进入CLI配置界面。

- 用命令对设备进行配置或者查看设备的运行状态。使用命令时可随时键入“？”寻求帮助。

注意：用Telnet方法配置设备时，请不要随意改变设备上配置了Telnet连接的接口的IP地址。改变该接口IP地址会导致Telnet断开连接。

搭建SSH配置环境

SSH是Secure Shell的简称。当用户通过非安全网络环境远程登录到设备时，SSH安全的信息保障和强大的认证功能可以有效保护用户的管理信息。在保证接口的SSH管理功能已经开启的情况下，设备可以同时接受多个SSH客户的连接。开启接口的SSH管理功能，在接口配置模式执行manage ssh命令。

搭建SSH配置环境的方法和Telnet的方式相似，请按照以下步骤进行：

- 建立本地或远程配置环境。搭建本地配置环境，请将PC的以太网口通过局域网与设备的以太网口相连接，同时也可以通过HUB或以太网交换机实现网络层互通；搭建远程配置环境，将PC和设备通过广域网相连接。

- 运行manage ssh命令开启被连接接口的SSH管理功能。

提示：关于命令的详细信息，请参阅“配置接口管理功能”部分。

- 在PC上运行SSH客户端程序，并配置参数，包括远端设备IP地址、SSH版本以及RSA私钥文件等。之后与设备建立连接。

- 用命令对设备进行配置或者查看设备的运行状态。使用命令时可随时键入“？”寻求帮助。

搭建WebUI配置环境

除使用CLI进行配置以外，设备还提供WebUI界面，使用户能够更简便与直观地对设备进行管理与配置。

设备的ethernet0/0接口配有默认IP地址192.168.1.1/24，并且该接口的各种管理功能均为开启状态。初次使用设备时，用户可以通过该接口访问设备的WebUI页面。请按照以下步骤搭建WebUI配置环境：

- 将管理PC的IP地址设置为与192.168.1.1/24同网段的IP地址，并且用网线将管理PC与设备的ethernet0/0接口进行连接。

- 在管理PC的Web浏览器中输入地址http://192.168.1.1并按回车键。出现登录页面如下图所示：
图3：登录页面

- 输入用户名和密码。设备提供的默认用户名和密码均为“admin”。

- 点击『登录』按钮进入设备的主页。此时用户可以根据需求对设备进行配置。
第2章 命令行接口（CLI）

CLI介绍

系统提供一系列命令以及命令行接口（Command Line Interface），使用户能够对设备进行配置和管理。以下各节将介绍系统命令行接口的使用方法及特点。

注意：使用CLI配置设备时，命令本身的关键字不区分大小写，但是，用户输入的内容区分大小写。

命令模式和提示符

CLI有不同级别的命令模式，一些命令只有在特定的命令模式下才可使用。例如，只有在相应的配置模式下，才可以输入并执行配置命令，这样也可以防止意外破坏已有的配置。不同的命令模式都有其相应的CLI提示符。

执行模式

用户进入到CLI时的模式是执行模式。执行模式允许用户使用其权限级别允许的所有的设置选项。该模式的提示符如下所示，包含了一个井号（#）：

hostname#

全局配置模式

全局配置模式允许用户修改设备的配置参数。用户在执行模式下，输入configure命令，可进入全局配置模式。该模式的提示符如下所示：

hostname(config)#

子模块配置模式

设备的不同模块功能需要在其对应的命令行子模块模式下进行配置。用户在全局配置模式输入特定的命令可以进入相应的子模块配置模式。例如，运行interface ethernet0/0命令进入ethernet0/0接口配置模式，此时的提示符变更为：

hostname(config-if-eth0/0)#

CLI命令模式切换

用户登录到设备CLI就进入到CLI的执行模式。用户可以通过不同的命令在各种命令模式之间进行切换。下表列出CLI的模式切换命令：

表2：CLI模式切换命令

| 模式 | 命令 |
| --- | --- |
| 执行模式到全局配置模式 | configure |
| 全局配置模式到子模块配置模式 | 不同功能使用不同的命令进入各自的命令配置模式。 |
| 退回到上一级命令模式 | exit |
| 从任何模式退回到执行模式 | end |

命令行错误信息提示

CLI具有命令语法检查功能，只有通过了CLI语法检查的命令能够正确执行。对于不能通过CLI语法检查的命令，会输出错误信息提示。常见的错误信息如下表所示：

表3：命令行常见错误信息

| 提示信息 | 描述 |
| --- | --- |
| Unrecognized command | 找不到输入的命令或者关键字。 |
|  | 输入的参数类型错误。 |
|  | 输入的参数值越界。 |
| Incomplete command | 输入的命令不完整。 |
| Ambiguous command | 输入的参数不明确。 |

命令行的输入

为简化用户的输入操作，用户可以使用命令的缩写形式进行配置，除此之外， CLI还提供自动列出命令关键字和自动补齐命令功能。

命令行的缩写形式

命令的缩写形式一般是由命令中的几个独特字符组成。大部分命令都有缩写形式。例如，用户可以仅输入sho int来查看设备的接口配置信息，而不用输入show interface；仅输入conf就可进入全局配置模式。

自动列出命令关键字

CLI具有输入问号（？）列出命令关键字的功能。具体包括以下两种情况：

- 在一个或一组有效字符后输入问号，CLI将自动列出以这个或该组字母开头的可用命令（包括命令功能的简短介绍）或者该有效字符后可以输入参数值。

- 如果直接输入问号，CLI将列出所在模式下所有的可用命令和命令的简短介绍。

自动补齐命令关键字

CLI支持TAB键补齐命令关键字的功能。在部分字符后按TAB键，以该字符开头的命令会被自动补齐。但是，该自动补齐功能仅在只有唯一命令匹配时有效。例如，在执行模式下输入“conf”后敲TAB键，系统会自动将命令补齐为“configure”。

命令行的编辑

命令行的编辑操作简单，主要包括以下几方面：

查看历史命令

CLI可记录最近输入的64条命令，用户可以通过上、下键或快捷键Ctrl+P、Ctrl+N来查看上一条或者下一条历史命令。用户可以编辑或是使用任何一条找到的历史命令。

快捷键

CLI支持快捷键的使用。下表列出支持的快捷键及其功能：

表4：快捷键

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Ctrl-A | 将光标移至所在行的行首。 |
| Ctrl-B | 将光标向回移动一个字符。 |
| Ctrl-D | 删除光标所在的字符。 |
| Ctrl-E | 将光标移至所在行的行尾。 |
| Ctrl-F | 将光标向前移动一个字符。 |
| Ctrl-H | 删除光标前一个字符。 |
| Ctrl-K | 删除光标后所有字符。 |
| Ctrl-N | 显示下一条历史命令。 |
| Ctrl-P | 显示上一条历史命令。 |
| Ctrl-T | 调换光标所在字母及其前一字母的顺序。 |
| Ctrl-U | 删除光标所在行。 |
| Ctrl-W | 删除光标前的词。 |
| META-B | 将光标移至所在词的词首。 |
| META-D | 删除光标后的词。 |
| META-F | 将光标移至所在词的词尾。 |
| META-Backspace | 删除光标前的词。 |
| META-Ctrl-H | 删除光标前的词。 |

说明：在没有META键的电脑上，请先按ESC键，再按字母键。例如，META-B的操作过程为先按一下ESC键，然后再按字母B。

过滤CLI输出信息

CLI用show命令显示设备的配置信息。用户可以根据需要对show命令的输出信息进行过滤。过滤方法为在show命令后添加一个过滤条件并用竖线（|）把命令和过滤条件隔开。过滤条件有三种：

- include <过滤条件>：输出符合过滤条件的信息。<过滤条件>中的字母区分字母大小写。

- exclude <过滤条件>：输出过滤条件以外的信息。<过滤条件>中的字母区分大小写。

- begin <过滤条件>：从第一条符合过滤条件的信息开始输出。<过滤条件>中的字母区分大小写。

CLI输出信息过滤的语法格式为：

hostname# show command | {include | exclude | begin} {filter-condition}

在以上命令行中，第一个竖线（|）是命令的一部分，指明输出信息要按照过滤条件进行过滤。以后的竖线用来分隔命令的不同参数，并不是命令包含的部分。

过滤条件符合正则表达式规范。下表列出正则表达式中常用的字符及其表示的含义：

表5：字符及含义

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| 句点（.） | 匹配任意单字符。 |
| 星号（*） | 一个单字符后紧跟*，匹配0个或多个此单字符。 |
| 加号（+） | 一个单字符后紧跟+，匹配1个或多个此单字符。 |
| 脱字符号（^） | 只匹配行首。 |
| 美元符号（$） | 只匹配行尾。 |
| 下划线（_） | 匹配逗号（，）、左大括号（{）、右大括号（}）、左圆括号（（）、右圆括号（））、行首、行尾或者空格。 |
| 方括号（[]） | 指定单个字符的范围。 |
| 连字符（-） | 分隔范围的终点。 |

分页显示CLI输出信息

一些命令回显输出信息比较长，可能需要许多页显示，CLI会用提示符“--More--”表示一页的结束。用户可以通过不同的操作指定继续显示信息或者终止显示信息。用户可执行的操作有：

- 显示下一行信息：按回车键。

- 返回到命令行：按“Q”键或者“q”键。

- 继续显示下一页信息：按除回车、“Q”和“q”以外的任意键。

设置终端属性

用户可以通过命令设置所使用终端的宽度和长度。默认情况下，终端宽为80个字符，长为25行。请使用以下命令设置终端的宽度和长度：

- 宽度：terminal width character-number
character-number – 指定字符数。范围是64到512个字符。

- 长度：terminal length line-number
line-number – 指定行数，终端显示的行数为指定行数减1（但是如果配置行数为1，则显示1行）。范围是0到256行，0的含义为不分屏显示。

终端的设置只对当前连接有效，不会被记录到配置文件。终端断开连接后再次登录时，终端的宽度和长度又会恢复到默认值。

设置连接超时时间

CLI可以设置Console、SSH或Telnet连接的超时时间。在全局配置模式下，输入以下命令设置超时时间：

- console timeout timeout-value
timeout-value – 指定Console超时时间。范围是0到60分钟，0表示永不超时。默认值为10分钟。
在全局配置模式使用no console timeout命令恢复Console超时时间的默认值。

- ssh timeout timeout-value
timeout-value  - 指定SSH超时时间。范围是1到60分钟。默认值是10分钟。
在全局配置模式使用no ssh timeout命令恢复SSH超时时间的默认值。

- telnet timeout timeout-value
timeout-value - 指定Telnet超时时间。范围是1到60分钟，默认是10分钟。
在全局配置模式使用no telnet timeout命令恢复Telnet超时时间的默认值。

重定向输出

允许用户将show命令的输出信息重定向输出到其它的目的地址，包括安全设备的FTP Server和TFTP Server。重定向输出命令的格式为：

show command | redirect dst-address

目的地址（dst-address）的格式为：

- FTP – ftp://[username:password@]x.x.x.x[:port]/filename

- TFTP – tftp://x.x.x.x/filename

诊断命令

CLI支持ping和traceroute两个诊断命令。用户可以通过这两个命令查看网络和路由是否连通。

提示：关于诊断命令的具体描述，请参阅“系统维护与调试”部分。

第3章 应用模式

应用模式介绍

系统有三种应用模式，分别是透明应用模式、混合应用模式和路由应用模式。系统会根据进入设备的数据包，自动选择正确的应用模式进行处理。本章将对三种应用模式做详细介绍。

VSwitch介绍

由于实际应用的需要，系统会让部分接口之间的数据包在二层转发域中做二层转发（称作透明应用模式），部分接口之间的数据包做三层转发（称作路由应用模式）。为了使用户能够灵活地配置这种二、三层混合应用模式，引入了VSwitch（Virtual Switch）的概念，即虚拟交换机。默认情况下，有一个VSwitch，称作VSwitch1。用户每新建一个VSwitch，系统都会为VSwitch自动生成一个VSwitch接口（VSwitchIF）。通过把接口绑定到安全域，再把安全域绑定到VSwitch，用户可以把接口绑定到VSwitch。

一个VSwitch就是一个二层转发域，每个VSwitch都有自己独立的MAC地址表，因此VSwitch中的接口之间的数据包会被按照二层转发规则进行转发。在VSwitch中，用户可以方便地配置策略规则。VSwitch接口相当于实际交换机的上连口，通过VSwitch接口，数据包可以实现二层与三层之间的转发。

提示：关于如何创建VSwitch、如何把接口绑定到域以及如何把域绑定到VSwitch，请参阅“接口”部分。

基本概念说明

本节介绍两个相关的基本概念：二层安全域和二层接口。

二层安全域

为了实现VSwitch中的安全策略，系统引入了二层安全域的概念。用户在创建安全域时，需要指明其是否为二层安全域。将一个接口加入到一个VSwitch中，需要先将接口绑定到二层安全域上，然后将二层安全域绑定到VSwitch上。 VSwitch、二层安全域和二层接口之间的从属关系如下图所示：

图5：Vswitch、二层安全域及二层接口从属关系示意图

二层接口

一个物理接口和它的子接口可以绑定到同一个安全域中，也可以绑定到不同的安全域中。一个接口绑定到一个二层安全域中后，该接口就成为二层接口。应注意的是只有没有被配置IP地址的接口才能够绑定到二层安全域中。VSwitch接口为三层接口，不能被绑定到二层安全域上。

VSwitch中的转发规则

在一个VSwitch，即一个二层转发域中，系统通过源地址学习建立MAC地址转发表。每个VSwitch都有自己的MAC地址转发表。系统根据数据包的类型（IP数据包、ARP包和非IP且非ARP包），分别进行不同的处理。

对于IP数据包，系统遵循以下转发规则：

- 收到数据包。

- 学习源地址，更新MAC地址转发表。

- 如果目的MAC地址是单播地址，则根据目的MAC地址查找出接口。这时又有以下两种情况：

- 如果目的MAC地址为VSwitch接口的MAC地址，并且VSwitch接口有IP地址，则按照路由转发规则进行转发；若VSwitch接口没有IP地址，则丢弃。

- 根据目的MAC地址找到出接口。如果找到的出接口是数据包的源接口，则丢弃该数据报，否则从出接口继续转发数据包。

如果在MAC地址表中没有找到出接口（未知单播），直接跳到第6步。

- 根据入接口和出接口确定源域和目的安全域。

- 查找策略规则。如果策略规则允许则转发数据包；如果策略规则不允许，则丢弃数据包。

- 如果在MAC地址转发表中没有找到出接口（未知单播），系统则尝试将数据包发给VSwitch中的所有其它二层接口，此时的操作流程为：把其它的每一个二层接口做为出接口，二层接口所在的二层安全域作为目的域，查询策略规则，如果策略允许，则在该二层接口转发数据包，如果策略不允许，则丢弃数据包。概括地说，对未知单播的转发即为策略限制下的广播。对于广播和多播IP包的处理类似于对未知单播的处理，不同的是广播和多播IP包会被同时拷贝一份进行三层处理。

对于ARP包，广播包和未知单播包转发到VSwitch中的其它所有接口，同时，复制一份由ARP模块进行处理。

对于非IP包且非ARP包，用户可以在全局配置模式下通过配置l2-nonip-action命令指定处理方式。

l2-nonip-action {drop | forward}

- drop – 丢弃。

- forward – 转发。

透明应用模式

为实现透明应用模式，用户需要根据策略规则创建一些二层安全域，并且把接口绑定到二层安全域上，同时将二层安全域绑定到VSwitch上。根据应用需要，用户也可以创建多个VSwitch，即多个二层转发域。透明应用模式有以下优点：

- 无需修改受保护网络的IP设置。

- 无需为进入受保护网络的报文创建NAT规则。

下图为透明模式的组网图：

图6：透明应用模式组网图

由上图可见，设备的L2 Trust域接口与内部网相连，L2 Untrust域接口与外部网相连。

混合应用模式

如果将部分接口绑定到二层安全域上，部分接口绑定到三层安全域上，并且给VSwitch接口和三层接口均配置IP地址，这样就能实现混合应用模式。下图为设备混合应用模式组网图。

图7：混合应用模式组网图

路由应用模式

路由应用模式把各接口绑定到三层安全域上，并根据网络结构和安全需要配置接口的IP地址和各安全域之间的策略规则。在这种配置应用下，设备既具有路由功能，又具有安全策略功能。并且在路由应用模式下，用户还可以通过配置NAT规则实现地址转换功能。此时，设备位于内部网与外部网之间。下图为路由应用模式组网图。

图8：路由模式组网图

查看MAC表信息

通过CLI，用户可以查看所有VSwitch或者某个指定接口的MAC表项，用户还可以清除所有VSwitch或者某个指定接口的MAC表项。查看MAC表信息，请在任何模式下使用以下命令：

show mac [generic] | [interface interface-name]

- generic – 显示MAC表的统计信息，包括共有多少MAC表项以及多少MAC表项正在使用中。

- interface interface-name – 指定显示某个特定接口的MAC表项。

清除MAC表项，请在执行模式下使用以下命令：

clear mac [interface interface-name]

配置VSwitch

系统有一个默认VSwitch，即VSwtich1，VSwitch1不能被删除。用户可以根据需要创建新的VSwtich，也可以随时查看VSwitch的配置信息。

用户在新建一个VSwitch的同时，也新建了与VSwitch相对应的VSwitch接口。创建VSwtich，在全局配置模式下，使用以下命令：

vswitch vswitchNumber

- Number – 指定VSwitch的数字标识。Number的取值范围根据平台不同而不同。例如，命令vswitch vswitch2创建了名为VSwitch2的VSwitch，同时也创建了VSwitchif2接口，并且进入VSwitch2的配置模式。如果指定的VSwitch名称已存在，则直接进入VSwitch配置模式。

在全局配置模式下，使用以上命令no的形式删除指定的VSwitch及其对应的VSwitch接口：

no vswitch vswitchNumber

查看VSwitch配置信息，在任何模式下使用以下命令：

show vswitch [vswitch-name]

- vswitch-name – 显示指定VSwitch的信息。

Virtual Wire功能

设备支持基于VSwitch的Virtual Wire功能。开启该功能并配置Virtual Wire接口对后，两个Virtual Wire接口对形成一条虚拟线路，将连接到设备Virtual Wire接口对的两个子网连接到一起，被连接的两个子网可以直接进行二层通信，不需要进行MAC地址学习，也不需要通过其它子网的转发。并且，使用Virtual Wire功能的同时，还可以使用策略规则等功能进行控制。

Virtual Wire功能有两种模式，分别是Strict和Non-Strict，具体描述如下：

- Strict Virtual Wire模式：在该模式下，数据包只可以在Virtual Wire接口对之间传输，并且VSwitch不可以工作在混合模式下。连接到Virtual Wire接口的PC不可以通过该接口管理设备也不可以通过该接口访问Internet。

- Non-Strict Virtual Wire模式：在该模式下，数据包除可以在Virtual Wire接口对之间传输外，VSwtich还支持混合模式的数据转发，即该模式仅将二层数据包限制在Virtual Wire接口对之间传输，并不影响三层数据包的转发。

下表列出Strict Virtual Wire模式与Non-Strict Virtual Wire模式下数据包的传输情况。用户可以根据需要配置不同的Virtual Wire模式。

表6：Virtual Wire数据包传输

| 数据包 | Strict | Non-Strict |
| --- | --- | --- |
| 出接口和入接口分别为同一个Virtual Wire接口对的接口 | 允许 | 允许 |
| 入接口不是Virtual Wire接口 | 拒绝 | 拒绝 |
| 出接口和入接口分别为不同Virtual Wire接口对的接口 | 拒绝 | 拒绝 |
| 到设备本身的数据包的入接口为Virtual Wire接口 | 拒绝 | 允许 |
| 入接口为Virtual Wire接口，出接口为三层接口 | 拒绝 | 允许 |

配置Virtual Wire功能

使用Virtual Wire功能，用户需要开启VSwitch的Virtual Wire功能，并且配置Virtual Wire接口对。

开启Virtual Wire功能

默认情况下，VSwitch的Virtual Wire功能是关闭的。开启VSwitch的Virtual Wire功能，在VSwitch配置模式下，使用以下命令：

virtual-wire enable [strict | unstrict]

- strict | unstrict – 指定Virtual Wire模式，可以是Strict（strict）或者Non-Strict（unstrict）。如果不指定该参数，系统将使用Strict模式。

在VSwtich配置模式下，使用该命令no的形式关闭VSwitch的Virtual Wire功能：

no virtual-wire enable

配置Virtual Wire接口对

Virtual Wire接口对在VSwitch中形成虚拟线路，传输符合条件的二层数据包。不同平台支持的Virtual Wire接口对数不同。配置Virtual Wire接口对，在VSwitch配置模式下，使用以下命令：

virtual-wire set interface-name1 interface-name2

- interface-name1 interface-name2 – 指定Virtual Wire接口对。同一个Virtual Wire接口对中的两个接口不可以相同，同一个接口不可以同时属于两个Virtual Wire接口对。

在VSwitch配置模式下，使用该命令no的形式删除Virtual Wire接口对：

no virtual-wire set interface-name1 interface-name2

显示Virtual Wire配置信息

在任何模式下，使用show vswtich vswitch-name命令查看Virtual Wire的开启状态以及模式。查看Virtual Wire接口对的配置信息，在任何模式下使用以下命令：

show virtual-wire [vswitch vswitch-name]

- vswitch vswitch-name – 显示指定VSwitch的Virtual Wire接口对信息。如果不指定该参数，则显示系统中所有已配置的Virtual Wire接口对。

透明模式下的VLAN透传

在透明模式下，设备的物理接口上承载很多VLAN时，通常需要配置相应的子接口和二层转发域（VSwitch），来实现不同VLAN数据包的传输。使用这种配置方式，用户可以基于VLAN做策略规则，对流量进行细致控制，可是，VLAN越多，配置就越复杂。为简化配置，系统提供VSwitch下的VLAN透传功能，即不需要配置子接口，使带有VLAN ID的数据包通过设备后仍保留原有VLAN ID。

默认情况下，VSwitch的VLAN透传功能为关闭状态。开启VSwitch的VLAN透传功能，在VSwitch配置模式下，使用以下命令：

forward-tagged-packet

在VSwitch配置模式下，使用该命令no的形式关闭VSwitch的VLAN透传功能：

no forward-tagged-packet

VSwitch支持对QinQ技术中双重VLAN ID数据包的透传。开启该功能，在VSwitch配置模式下，使用以下命令：

forward-double-tagged-packet

在VSwitch配置模式下，使用该命令no的形式关闭VSwitch对QinQ技术中双重VLAN ID数据包的透传功能：

no forward-double-tagged-packet

注意：配置和使用VSwitch的VLAN透传功能时， - 包含有子接口的VSwitch不能开启VLAN透传功能； - 已经开启VLAN透传的VSwitch中的二层安全域不能绑定子接口； - 经过透传的带有VLAN ID的数据包不支持三层混合模式传输。

配置举例

设备用作透明模式，设备的g0/0接口连接外网，g0/1接口连接内网，两个接口上均需承载0到4094的VLAN ID数据包（0表示无ID）。要求对VLAN ID为2的数据包做特殊安全策略规则控制，其它的VLAN ID数据包做相同安全策略规则控制。组网图参见下图：

图9：VLAN透传配置举例组网图

配置步骤

第一步：配置VSwitch1，使VLAN ID为2以外的数据包通过VSwitch1进行VLAN透传：

hostname(config)# vswitch vswitch1 hostname(config-vswitch)# forward-tagged-packet hostname(config-vswitch)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1 hostname(config-if-eth0/1)# zone l2-trust hostname(config-if-eth0/1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone l2-untrust hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)#

第二步：配置VLAN ID为2的数据包的二层转发域为VSwitch2：

hostname(config)# vswitch vswitch2 hostname(config-vswitch)# exit hostname(config)# zone l2-trust2 l2 hostname(config-zone-l2-tru~)# bind vswitch2 hostname(config-zone-l2-tru~)# exit hostname(config)# zone l2-untrust2 l2 hostname(config-zone-l2-tru~)# bind vswitch2 hostname(config-zone-l2-tru~)# exit hostname(config)# interface ethernet0/0.2 hostname(config-if-eth0/0.2)# zone l2-untrust2 hostname(config-if-eth0/0.2)# exit hostname(config)# interface ethernet0/1.2 hostname(config-if-eth0/1.2)# zone l2-trust2 hostname(config-if-eth0/1.2)# exit hostname(config)#

第三步：配置策略规则：

hostname(config)# address address1 hostname(config-addr)# ip 192.168.10.1 255.255.255.0 hostname(config-addr)# exit hostname(config)# policy from l2-trust2 to l2-untrust2 hostname(config-policy)# rule from address1 to any service any permit Rule id 2 is created hostname(config)# rule id 2 hostname(config-policy-rule)# src-zone l2-trust2 hostname(config-policy-rule)# dst-zone l2-untrust2 hostname(config-policy-rule)# exit hostname(config-policy)# exit hostname(config)# policy from l2-trust to l2-untrust hostname(config-policy)# rule from any to any service any permit Rule id 3 is created hostname(config-policy)# exit hostname(config)#

透明模式下的ARP功能

在透明模式下，设备默认没有启用ARP学习功能。用户可以手动开启或关闭ARP学习，以获得IP-MAC的绑定信息。开启或关闭ARP功能，在VSwitch配置模式下，使用以下命令：

- 开启：arp-l2mode

- 关闭：no arp-l2mode

配置VRouter

系统有一个缺省VRouter，即trust-vr，trust-vr不能被删除。开启多VR功能后，用户可以根据需要创建新的VRouter。

开启和关闭多VR功能

默认情况下，系统的多VR功能是关闭的，即除缺省VR外，用户不可以创建和使用其它的VR。开启或者关闭系统的多VR功能，在任何模式下使用以下命令：

- 开启：exec vrouter enable

- 关闭：exec vrouter disable

执行以上命令后，需要重启设备才能相应地开启或者关闭多VR功能。设备重启后，系统的最大并发连接数会根据多VR功能的开启或者关闭状态减少15%或者恢复正常。如果在开启多VR功能的同时开启防病毒功能（开启防病毒功能后，最大并发连接数将会减半），最大并发连接数会在已经减少的基础上再减少15%。计算公式为“实际最大并发连接数=原始最大并发连接数*(1-0.15)*(1-0.5)”。

配置多VR后，流量的传输最多可跨越3个VR，多于3个VR的流量将会被丢弃。

创建VRouter

开启系统的多VR功能并重启设备后，在全局配置模式下使用以下命令创建一个VRouter并且进入VRouter配置模式：

ip vrouter vrouter-name

- vrouter-name – 指定将要创建的VRouter的名称。如果指定的名称已存在，则直接进入VRouter配置模式。

在全局配置模式下，使用该命令no的形式删除指定的VRouter：

no ip vrouter vr-name

显示VRouter信息

在任何模式下，使用以下命令查看VRouter信息：

show ip vrouter [vrouter-name]

- vrouter-name – 显示指定名称VRouter的信息。如果不指定该参数，系统将显示所有VRouter的信息。

第4章 网络部署模式

网络部署模式介绍

设备主要有三种网络部署模式，分别是直路模式、旁路模式和混合模式。本章将简要介绍三种部署模式并重点说明旁路部署模式的原理及配置。

直路模式

通常情况下，设备在网络部署上会串联到网络中，工作在直路模式下，对网络流量进行分析、控制以及转发。组网图参见下图。

图10：网络部署模式——直路

旁路模式

对于设备的部分功能，例如IPS、AV、统计集以及网络行为控制等，既可以工作在直路模式下，也可以工作在旁路模式下。设备工作在旁路模式下时，仅对流量进行统计、扫描或者记录，并不对流量进行转发，同时，网络流量也不会受到设备本身故障的影响，所以，对于仅有审计需求的情况，使用旁路模式将会更加有效合理。组网图参见下图。

图11：网络部署模式——旁路

混合模式

设备天然工作在直路模式下，配置旁路后，设备很容易便支持直路与旁路的混合部署模式。组网图参见下图。

图12：网络部署模式——混合

旁路模式工作原理

设备以接口为单位实现旁路模式。将设备的物理接口绑定到Tap域（旁路模式功能域）后，该物理接口就成为旁路接口，此时，设备对从旁路接口收到的流量进行统计、扫描或者记录，即可实现旁路模式。

配置旁路模式

旁路模式的配置主要包括：

- 创建Tap域

- 绑定接口到Tap域

- 配置旁路控制接口

- 配置统计范围

创建Tap域

实现设备的旁路部署，首先需要创建Tap域并将设备的物理接口绑定到Tap域中。创建Tap域并进入域配置模式，在全局配置模式下，输入以下命令：

zone zone-name tap

- zone-name - 创建域的名称。如果所指定的域的名称存在，则直接进入域配置模式。创建Tap域后，系统将自动生成一条源安全域和目的安全域均为该Tap域的策略规则。

在全局配置模式下，使用no zone zone-name命令删除指定域。

绑定接口到Tap域

绑定到Tap域的接口即为旁路接口，工作在旁路模式。旁路接口只能为物理接口、聚集接口或者冗余接口，不能配置子接口。将接口绑定到已定义的Tap域，在接口配置模式下输入以下命令：

zone zone-name

在接口配置模式下使用no zone命令取消接口与Tap域的绑定。

配置旁路控制接口

旁路控制接口用于发送控制报文（目前可以发送TCP RST控制报文）。在旁路设备中配置IPS、病毒过滤或者网络行为控制的阻断功能后，如果设备检测到攻击、病毒或者访问受限网站的行为，就会通过旁路控制接口向干路设备发送TCP RST控制报文，重置TCP连接，从而对流量进行阻断。默认情况下，旁路控制接口为旁路接口本身。配置旁路控制接口，在旁路接口配置模式下使用以下命令：

tap control-interface interface-name

- interface-name – 指定接口名称。

在旁路接口配置模式下，使用no tap control-interface命令取消旁路控制接口的指定。

配置统计范围

当在设备上开启以IP为数据组织方式的统计集后，为保证获得准确的统计数据，用户可以指定内网地址范围，即统计集的统计范围，对于源IP不在指定内网地址范围的数据包，系统将不做统计。

指定统计范围，在旁路接口配置模式下使用以下命令：

tap lan-address address-entry

- address-entry – 指定地址条目名称。通常情况下，该地址条目中应包含被统计设备上所有的内网地址。

在旁路接口配置模式下，使用no tap lan-address命令取消统计范围的指定。

旁路部署配置举例

本节列举一个旁路部署的典型配置示例。

组网需求

设备以旁路模式部署在网络中并开启了IPS功能。端口g0/0为设备的旁路接口，对交换机的镜像流量进行分析。组网图如下：

图12：旁路部署配置实例组网图

配置步骤

第一步：创建Tap域并将接口绑定到Tap域。

hostname(config)# zone tap1 tap hostname(config-zone-tap1)# exit hostname(config)# interface ethernet0/0 hostname(config-if-eth0/0)# zone tap1 hostname(config-if-eth0/0)# exit hostname(config)# 由于配置ethernet0/0接口为旁路接口，所以ethernet0/0默认为旁路控制接口，可以发送RST TCP报文

第二步：绑定IPS Profile到安全域。

将已配置的IPS Profile（假设为ips-profile1）绑定到Tap域 hostname(config)# zone tap1 hostname(config-zone-tap1)# ips enable ips-profile1 hostname(config-zone-tap1)# exit hostname(config)#